# Этапы моделирования

При исследовании любой системы посредством математического моделирования возможно наличие многих альтернативных вариантов моделей. Каждая из них в чем-то лучше остальных, а чем-то хуже. Поэтому процесс разработки наилучшего, как правило, компромиссного варианта модели достаточно сложен. Системный подход предполагает наличие следующих этапов создания модели:

- Синтез модели – создание возможных ее вариантов. Различают:

а) структурный синтез – разработка структуры модели: ее общего вида (например, в виде многочлена или другой функции), определение числа параметров и т. п.;

б) параметрический синтез – поиск числовых значений параметров модели либо на основании справочных данных, либо исходя из условия максимального совпадения результатов, найденных по модели, с экспериментальными.

- Анализ модели – определение качества синтезированного варианта по критериям:

а) универсальности – полноты отображаемых свойств объекта;

б) точности – степени совпадения реальных данных с предсказанными моделью;

в) адекватности – способности правильно отображать свойства объекта;

г) экономичности – затрат на разработку и реализацию модели.

- Выбор и принятие решений – общая оценка полезности вариантов и выбор лучшего.

В процессе перехода от словесного описания к получению результатов исследования модель объекта претерпевает следующие изменения формы своего представления.

- Аналитическая модель описания – описание свойств объекта в виде совокупности математических зависимостей.

- Модель решения – система математического моделирования соотношений, позволяющих найти решение поставленной задачи. Существует несколько альтернативных типов этой модели:

а) аналитическая модель решения – явное выражение, позволяющее вычислить искомую величину;

б) численная – запись решения в виде численных схем, позволяющих найти решение в виде набора чисел;

в) имитационная – переложение на язык ЭВМ набора формальных правил функционирования объекта исследования при заданном входном воздействии.

- Алгоритмическая модель – реализация модели решения в виде алгоритма.

- Программная модель – реализация алгоритмической модели на языке программирования.

Если при разработке какой-либо из перечисленных форм возникают альтернативные варианты моделей, то появляется необходимость в реализации процедур синтеза, анализа, принятия решения.

Рассмотрим разработку математической модели на примере.

Словесное описании (постановка задачи). Необходимо спроектировать емкость заданной вместимостью V0 оптимальных размеров: r – радиуса основания и h – высоты, имеющую форму прямого цилиндра с кромкой по периметру верхнего основания определенной высоты h0. В качестве критериев оптимальности можно выбрать любой из параметров (или оба одновременно):

S = 2·Sосн + Sбок – площадь поверхности емкости;

L = 2·Lосн + (h +h0) – длина сварного шва.

На поверхность затрачивается листовой материал, а при сваривании расходуются электроэнергия, электроды и т. д., то в целях экономии значения, обоих критериев должны быть минимальны. Кроме того, станок, на котором будет реализован заказ (изготовлены основания емкости), позволяет вырезать днище ограниченного радиуса: R1rR2.

Задание  (пример выполнения контрольной работы).

- Построить аналитическую модель описания для указанного критерия.

- Выбрать аналитическую, численную или имитационную модель решения. Обосновать выбор. Если необходима аналитическая модель, то записать для конкретного критерия.

- Решить задачу с помощью MathCAD, построить график.

- Записать результат: Q, r и h.

Алгоритм  разработки модели.

1.  Составление аналитической модели описания.

Обозначим Q - выбранный критерий оптимальности (S или L). Проведем статистический синтез модели описания. Возможны два варианта структуры модели:

а) Двухпараметрическая

Q(r, h)  min                                                              (1)

V(r, h) = V0                                                                   (2)

R1 rR2.                                                                    (3)

Необходимо решить задачу на условный минимум функции двух переменных.

б) Однопараметрическая

h = h(r,V0)                                                                 (4)

подставим в (1), получим

Q(r, h(r, V0)) min.                                                      (5)

Требуется найти минимум функции одной переменной на отрезке.

Проведем анализ каждого варианта. Очевидно, что вторая модель лучше с позиций критерия экономичности, если существует аналитическое решение уравнения (2) в виде (4). В этом случае выбрать надо модель описания (б), т. к. по остальным критериям (точности, адекватности и универсальности) обе модели эквивалентны. В противном случае надо остановиться на модели (а). В предлагаемой задаче решение (4) существует, поэтому в дальнейшем рассматривается однопараметрическая модель.

Для параметрического синтеза модели описания надо в выражения (3) – (5) при конкретном критерии оптимальности подставлять указанные в вариантах задания значения V0, h0, R1, R2.

2. Разработка модели принятия решения.

Минимум функции, как известно, достигается в стационарной точке, т. е. где

∂Q(r)∂r = 0 .                                                             (6)

Возможны следующие варианты:

- Стационарная точка принадлежит интервалу [R1, R2] и аналитическое решение уравнения (6) существует. В этом случае необходимо применять аналитическую модель решения, т. к. с точки зрения точности и экономичности она лучше.

- Стационарная точка принадлежит интервалу [R1, R2] и аналитического решения уравнения (6) не существует, или не приемлемо с позиции критерия экономичности. В этом случае необходимо применять численную модель решения.

- Стационарная точка не принадлежит интервалу [R1, R2]. Это означает, что как аналитическая, так и численная модели, основанные на уравнении (6), не адекватны объекту моделирования и необходима имитационная модель.

Таким образом, для выбора модели решения необходимо проверить выполнение условия (3). Это можно сделать с помощью леммы Больцмана - Коши: если

∂Q(r)∂r|r=R1<0 ∧ ∂Q(r)∂r|r=R2>0 ,                                         (7)

то на отрезке (3) есть хотя бы одна стационарная точка.

Для проверки отношения (7) надо выполнить следующие действия (для подготовки к выполнению промежуточного теста):

1) записать в аналитическом виде критерий для (5);

2) найти производную dQ(r)dr;

3) вычислить значение производной при r=R1 и r=R2 и определить, знаки полученных значений, сделать вывод о наличии стационарной точки;

4) если необходимо (исходя из п.3) проверить наличие решения уравнения (6) в явном виде;

5) если (7) выполняется возможны следующие варианты:

5.1) решение уравнения (6) в явном виде существует, то модель решения

аналитическая;

5.2) решения уравнения (6) в явном виде нет, то численная модель решения;

если хотя бы одно из условий (7) не верно, то нужна имитационная модель.

Вывод о модели решения записать в отчете по контрольной работе.

3. Решение задачи в MathCAD.

Пусть необходимо оптимизировать критерий S:

S = 2·π·r·(h+h0)+4·π·r2min.

В выражение для критерия оптимальности подставим формулу h=V0π⋅r2 и приведем подобные. Записываем критерий оптимальности в MathCAD: S(r):=4⋅π⋅r2+2⋅π⋅r⋅(V0π⋅r2+h0) при помощи панели «Арифметика» (рис. 1).

Рис. 1. Панель «Арифметика»

Для построения графика, полученного решения, достаточно в панели инструментов «График» дважды щелкнуть кнопку «Вычерчивание X-Y» (рис. 2).

Рис. 2. Макет графика

Для построения графика  в позиции оси абсцисс и ординат необходимо ввести обозначение столбцов параметра и функции (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость критерия оптимальности

Записываем формулу h=V0π⋅r2 при условии V0 = 7 и начальное значение радиуса:

h(r):=7π⋅r2; r:=0.5.

В блоке  Given записываем ограничения на значение радиуса. Затем переменной z присваиваем минимум функции S(r)  при помощи функции Minimaze, которая находится на панели инструментов (рис. 4):

Рис. 4. Панель инструментов

Затем для получения решения записываем z = и нажимаем Enter. После этого полученное значение подставляем в выражения для S и h.

Given

r  1.5,

r ≥ 0.5,

z := Minimize(S,r),

z =0.708,

S(0.708) = 13.342,

h(0.708) = 4.445.

## Контрольные вопросы и задания

- Перечислите основные модели решения.

- Назовите основные этапы моделирования.

- По каким критериям оценивается модель?

- Рассказать о структурном и параметрическом синтезе модели.

- Какие вам известны варианты структуры модели? Как перейти от одного вида модели к другому?

- Как построить график в MathСAD?

Таблица 1.

Варианты для выполнения контрольной работы.

| № варианта выбирается по сумме последних двух цифр зачетной книжки | Критерий минимизации | V0 | R1 | R2 | h0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | S | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.05 |
| 1 | L | 7 | 0.5 | 1.5 | 0.1 |
| 2 | S | 8 | 1.2 | 2 | 0.1 |
| 3 | L | 9 | 1.2 | 2 | 0.15 |
| 4 | S | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.15 |
| 5 | L | 11 | 0.5 | 1.5 | 0.05 |
| 6 | S | 12 | 1.4 | 2 | 0.1 |
| 7 | L | 13 | 1.4 | 2 | 0.15 |
| 8 | S | 14 | 1 | 1.8 | 0.25 |
| 9 | L | 15 | 1.2 | 2 | 0.1 |
| 10 | S | 16 | 1.2 | 2 | 0.15 |
| 11 | L | 17 | 0.5 | 1.5 | 0.15 |
| 12 | S | 18 | 0.5 | 1.5 | 0.05 |
| 13 | L | 19 | 1.4 | 2 | 0.1 |
| 14 | S | 20 | 1.4 | 2 | 0.15 |
| 15 | L | 21 | 1 | 2.5 | 0.3 |
| 16 | S | 22 | 1 | 2.5 | 0.3 |
| 17 | L | 23 | 1.5 | 3 | 0.25 |
| 18 | S | 24 | 1.5 | 3 | 0.25 |