2178			Министерство транспорта РФ

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования

Самарский государственный университет путей сообщения

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности»

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задание на контрольную работу

с методическими указаниями для студентов всех специальностей

заочной формы обучения

Составители:    П.М. Володин

О.А. Трошкина

Самара

2008

УДК 614.8.084

Безопасность жизнедеятельности : задание на контрольную работу с методическими указаниями для студентов всех специальностей заочной формы обучения / составители : П.М. Володин, О.А. Трошкина. – Самара : СамГУПС, 2008. - 36 с.

Утверждено на заседании кафедры БЖД   14.04 2008г., протокол № 8.

Печатается по решению редакционно-издательского совета университета.

Настоящие указания предназначены для выполнения контрольной работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».

Предназначены для студентов заочной формы обучения.

Составители: Петр Михайлович Володин

Ольга Александровна Трошкина

Рецензенты: зав. кафедрой МПТ, профессор, к.т.н. С.А. Привалов (СамГУПС);

к. техн. наук, доцент кафедры «БЖД» Е.А. Лысак (СамГУПС)

Под редакцией составителей

Компьютерная верстка Р.Р. Абрамян

Подписано в печать 9.09.2008. Формат 60 х 90 1/16.

Бумага писчая. Печать оперативная. Усл. п. л. 2,4.

Тираж 300 экз. Заказ № 145.

© Самарский государственный университет путей сообщения, 2008

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается студентами в объеме программы специальностей.

В задачу курса входит ознакомление студентов с единой областью знаний о безопасности жизнедеятельности, которая содержит научные и практические достижения в охране труда, промышленной экологии и гражданской обороне. В результате они будут иметь комплексное представление об источниках и значимости травмирующих и вредных факторов среды обитания, защитных мерах и общей стратегии обеспечения безопасности жизнедеятельности, существенно расширят познания о реакциях человека на негативные воздействия рабочей зоны и среды обитания.

Порядок изучения курса следующий:

1. Посещение обзорных лекций.

2. Выполнение лабораторных работ, сдача отчета по ним.

3. Самостоятельное изучение курса по литературным источникам.

4. Выполнение контрольной работы.

5. Сдача экзамена по всему курсу в объеме программы.

6. Разработка    вопросов    безопасности    жизнедеятельности    в    дипломном  проектировании.

При необходимости студент имеет возможность получить консультацию преподавателей кафедры «Безопасность жизнедеятельности».

При работе над литературными источниками рекомендуется конспектировать изучаемый материал, так как наличие конспекта облегчит в дальнейшем не только подготовку к экзамену, но и разработку вопросов безопасности жизнедеятельности в дипломном проектировании.

2. ЗАДАНИЕ  НА  КОНТРОЛЬНУЮ  РАБОТУ

С  МЕТОДИЧЕСКИМИ  УКАЗАНИЯМИ  К  ЕЕ  ВЫПОЛНЕНИЮ

Контрольная работа состоит из двух частей:

1. Охрана труда.

2. Охрана окружающей среды.

Номер варианта устанавливается по предпоследней и последней цифрам учебного шифра. Номер задачи устанавливается по последней цифре учебного шифра, а варианта по предпоследней.

При выполнении контрольной работы ответы на вопросы следует излагать в реферативной форме с приведением поясняющих чертежей, рисунков, схем и эскизов. При ответе на вопросы и решении задач необходимо делать ссылки на нормативные документы и литературные источники.

Переписывание ответов из книг, правил, инструкций, копирование эскизов, рисунков недопустимо. Такие работы возвращаются студенту на доработку.

Работа выполняется четко разборчиво с обязательным оставлением полей по 3 см. Вначале указываются содержание, номера вопросов и задач, далее ответы. В каждой задаче приводится рекомендуемая литература. Число, указанное в скобках, означает библиотечный номер методических указаний. В исходных данных и методических указаниях к решению задачи приводятся номера формул и таблиц из рекомендуемой литературы. В конце работы указывается использованная литература, ставятся подпись и  дата выполнения контрольной работы.

1. ОХРАНА ТРУДА

## Номера вопросов приведены в табл. 1.

## ВОПРОСЫ

1.   БЖД, структура, основные понятия.

2.  Охрана труда как комплекс технических, санитарно-технических, правовых  мероприятий.

3.   Опасные и вредные производственные факторы.

4.   Производственные вредности и профессиональные заболевания.

5.   Факторы, определяющие повышенную опасность труда на железнодорожном  транспорте.

6.   Травматизм, классификация по отношению к производству и по тяжести.

7.   Показатели производственного травматизма.

8.   Понятие риска: приемлемый, мотивированный и немотивированный риск.

9.   Исследование и анализ причин травматизма.

10. Расследование несчастных случаев.

11. Факторы, влияющие на работоспособность человека. Утомление и борьба с ним.

12. Обучение по охране труда.

13. Виды и содержание инструктажей по технике безопасности.

14.Медико-профилактические мероприятия, проводимые для работников железных дорог.

15. Нормативные акты по охране труда.

16. ССБТ, назначение, структура.

17. Надзор и контроль за охраной труда.

18. Эргономика, основные понятия.

19. Меры безопасности на железнодорожных путях.

20. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства по охране труда.

21. Требования охраны труда, предъявляемые к машинам, механизмам и подвижному составу в условиях эксплуатации.

22. Безопасность эксплуатации котлов, компрессорных установок и баллонов со сжатыми и сжиженными газами.

23. Обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.

24. Метеорологические условия, параметры микроклимата.

25. Терморегуляция организма человека.

26. Классы опасности вредных веществ.

27. ПДК вредных веществ воздуха рабочей зоны.

28. Средства индивидуальной защиты органов дыхания.

29. Назначение и классификация систем отопления.

30. Виды отопления, преимущества и недостатки, технические требования.

31. Назначение и классификация промышленной вентиляции.

32. Влияние освещения на безопасность и производительность труда.

33. Освещение, основные величины и единицы измерения.

34. Связь светотехнических величин и единиц измерения.

35. Естественное освещение, принципы расчета.

36. Искусственное освещение, источники и осветительные приборы.

37. Преимущества и недостатки ламп накаливания и люминесцентных ламп.

38. Методы и особенности расчета искусственного освещения рабочих мест.

39. Принципы нормирования освещения рабочих мест.

40. Вибрация и шум, общие понятия.

41. Вибрация, величины, единицы измерения.

42. Действие вибрации на организм человека.

43. Нормирование вибраций.

44. Шум, основные величины, единицы измерения.

45. Воздействие шума на организм человека, область слухового восприятия.

46. Меры и средства борьбы с вибрациями и шумом.

47. Действие электрического тока на организм человека.

47. Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током.

49. Критерии электробезопасности.

50. Напряжение прикосновения, общие понятия.

51. Защитное заземление, назначение, принцип действия.

52. Заземление электроустановок, назначение, принцип действия.

53. Зануление, назначение, принцип действия.

54.Выравнивание потенциала - как защитная мера от воздействия электрического тока на человека.

55. Классификация помещений по электроопасности.

56. Классификация электроустановок по напряжению.

57. Назначение и характеристика электрозащитных средств.

58.Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность         работы в электроустановках.

59. Защита от наведенного напряжения.

60. Защита от статического электричества.

61. Опасные факторы атмосферного электричества, защита от них.

62.Категории зданий и сооружений по воздействию атмосферного электричества, способы защиты от него.

63. Напряжение шага, способы защиты.

64 Способы доврачебной помощи пострадавшим от электрического тока.

65. Горение, основные параметры.

66. Параметры, определяющие пожарную опасность веществ.

67. Огнестойкость и возгораемость строительных конструкций.

68. Огнестойкость зданий и сооружений. Предел огнестойкости.

69. Категории производств по взрыво - пожарной опасности.

70. Средства и методы тушения пожаров.

71. Химические средства тушения пожаров.

72. Средства пожаротушения на железнодорожном транспорте.

73. Нормативные документы по пожарной безопасности.

74. Связь и автоматизация средств пожаротушения.

75.Организация пожарной защиты в Российской Федерации и на железнодорожном транспорте.

ЗАДАЧИ

Задача 1. Дать количественную оценку потенциальной опасности производственного процесса, имеющего технологические переходы в зоне действия кинетической энергии (автодорога и подъездной железнодорожный путь). Время нахождения работающих в зоне действия кинетической энергии: автодороги   t1р (ч); подъездного пути t2р (ч). Количество переходов одним работающим: автодороги М1, железнодорожного пути М2.   Интенсивность движения: автомашин  η1 (1/ч), железнодорожных составов η2 (1/ч). Продолжительность рабочей смены Тсм (ч). Общее количество работающих N (чел), из них N10 и  N20 выполняют опасные операции.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| t1р, (ч) | 6 ·10-3 | 6,5 · 10-3 | 5,5· 10-3 | 6 · 10-3 | 6,5 · 10-3 | 7 · 10-3 | 6 · 10-3 | 5 · 10-3 | 6,5 · 10-3 | 5,5 · 10-3 |
| t2р, (ч) | 3 ·10-8 | 3,5 · 10-8 | 2, 5 · 10-8 | 3,5 · 10-8 | 3,5 · 10-8 | 4 · 10-8 | 2,5 · 10-8 | 3 · 10-8 | 4 · 10-8 | 3 · 10-8 |
| М1 | 10 | 15 | 12 | 15 | 10 | 8 | 11 | 13 | 14 | 10 |
| М2 | 25 | 30 | 27 | 25 | 30 | 6 | 20 | 22 | 23 | 20 |
| N1, (1/ч) | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| N2, (1/ч) | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Тсм, (ч) | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| N, (чел) | 120 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | 90 | 125 | 120 |
| N10 , (чел) | 42 | 40 | 45 | 40 | 30 | 50 | 45 | 30 | 55 | 44 |
| N20 , (чел) | 50 | 30 | 25 | 60 | 40 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |

## Методические указания к решению задачи

- Определить:

а) вероятность нахождения работающих в зоне движения автотранспорта P1p;

б) вероятность нахождения работающих в зоне движения железнодорожного

состава P2p;

в)  вероятность проследования автотранспортом места возможного перехода

работающими автодороги P10;

г) вероятность проследования железнодорожным составом места возможного

перехода работающими железнодорожного пути P20;

д) вероятность действия на работающих первого опасного фактора (автодорога) P01;

е) вероятность действия на работающих второго опасного фактора (подъездной

железнодорожный путь) P0(2);

ж) вероятность совместного действия двух опасных факторов P0(2);

з) потенциальную опасность производственного процесса Р0пп.

2. Сделать выводы.

Литература: Оценка опасности и вредности производственных процессов на предприятиях ж.д. транспорта: Методические указания для практических и самостоятельных работ по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей и форм обучения. Составители: О.А. Трошкина, П.М. Володин.- Самара: СамГАПС, 2004. -16с. (1306)

Задача 2. Дать количественную оценку потенциальной вредности производственного процесса, при котором в воздух рабочей зоны выделяются бензол, углерода оксид  и аэрозоль алюминия. Продолжительность рабочей смены Тсм (ч). Время действия вредного фактора tjb (ч). Время нахождения человека в зоне действия вредности в течение рабочей смены tjp (ч). Фактическое содержание j-го вредного вещества dj (мг/м3). Предельное содержание j-го вредного вещества Dj (мг/м3). Количество работающих в зоне действия вредных факторов Nj (чел). Количество   работающих, не   подвергающихся  действию  вредных  факторов Nнb (чел). Общая численность работающих N (чел).

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| t 1 b бензол, (ч) | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| t 2 b углерода оксид, (ч) | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 1,4 | 2,0 | 1,8 | 1,3 |
| t 3 b аэрозоль алюминия, (ч) | 4 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 3,1 |
| t 1 p бензол, (ч) | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 2,4 |

Продолжение таблицы

| t 2 p углерода оксид, (ч) | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t 3 p аэрозоль алюминия, (ч) | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| d1 бензол, (мг/м3) | 10 | 9 | 18 | 15 | 10 | 15 | 10 | 8 | 12 | 15 |
| d2 углерода оксид, (мг/м3) | 30 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| d3 аэрозоль алюминия, (мг/м3) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| D1 бензол, (мг/м3) | 15 | 10 | 20 | 16 | 11 | 19 | 17 | 12 | 14 | 18 |
| D2 углерода оксид, (мг/м3) | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 30 | 38 | 37 | 45 | 50 |
| D3 аэрозоль алюминия, (мг/м3) | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 |
| N1 бензол, (чел) | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 15 | 40 | 10 | 15 |
| N2 углерода оксид, (чел) | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 40 | 10 | 20 | 15 |
| N3 аэрозоль алюминия, (чел) | 20 | 40 | 20 | 30 | 20 | 40 | 10 | 10 | 25 | 20 |
| Nнb (чел) | 50 | 30 | 40 | 60 | 30 | 40 | 55 | 30 | 70 | 70 |

Методические указания к решению задачи

1. Продолжительность рабочей смены Тсм (см. исходные данные в задаче 1).

2. Определить:

а) вероятность наличия в рабочей зоне каждого вредного вещества P j b по формуле (8);

б) вероятность нахождения человека в зоне действия каждого вредного вещества P j p по формуле (9);

в) поражающую способность каждого вредного вещества P j nc по формуле (10);

г) вероятность действия каждого вредного вещества P bj  по формуле (7);

д) вероятность воздействия всех вредных факторов по формуле (12);

е) вредность производственного процесса в целом по формуле (13).

3. По приложению установить классы вредных веществ и виды их действия на организм человека.

4. Сделать выводы.

Литература: Оценка опасности и вредности производственных процессов на предприятиях ж.д. транспорта: Методические указания для практических и самостоятельных работ по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей и форм обучения. Составители: О.А. Трошкина, П.М. Володин.- Самара: СамГАПС, 2004. -16с. (1306)

Задача 3. Выполнить расчет общего искусственного освещения методом коэффициента использования светового потока в помещении предприятия.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Размеры помещения, м: длина, А ширина, В высота, Н высота рабочей поверхности, hp, m | 12 7 3,0 0,75 | 14 8 3,5 0,80 | 16 9 4,0 0,85 | 18 10 4,5 0,90 | 20 7 5,0 0,95 | 22 8 4,5 1,0 | 24 9 4,0 0,95 | 26 10 3,5 0,90 | 28 7 3,0 0,85 | 30 8 3,5 0,80 |
| Коэффициент отражения, % стен потолка | 50 70 | 10 30 | 30 50 | 50 70 | 30 50 | 10 30 | 30 50 | 50 70 | 10 30 | 30 50 |
| Разряд зрительной работы | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |

## Методические указания к решению задачи

1. Выбрать тип лампы, светильника, световой поток лампы и мощности.

2. Согласно имеющимся данным по СНиП 23-05-95 установить норму освещенности рабочей поверхности Еmin по табл. 1.8 (контраст объекта с фоном и фон принять самостоятельно), принять значение коэффициентов Z и k.

3. Определить:

а) расчетную высоту подвеса светильника h (расстояние от светильника до поверхности рабочего места);

б) индекс помещения;

в) коэффициент использования светового потока;

г) количество светильников при условии равномерного освещения;

д) оптимальное расстояние на потолке между светильниками в ряду, l, м;

е) количество светильников в ряду, n с округлением до целого;

ж) количество рядов светильников np;

з) расстояние между рядами lp и до стены lp/2;

и) фактическое количество светильников Nф;

к) фактическую освещенность рабочей поверхности Eф;

л) процентное отклонение фактической освещенности Eф от нормативной Emin.

4. Сделать вывод.

Литература: Нормализация зрительных условий на рабочих местах. Ч.2. Расчет искусственного освещения: методические указания по выполнению раздела в дипломном проектировании и практических работ по курсу БЖД для студентов всех специальностей и форм обучения / Составители: П.М. Володин, О.А. Трошкина. – Самара: СамГУПС, 2008.- 20с. (2075)

Задача  4. Установить опасность напряжений, индуктируемых контактной сетью электрифицированной железной дороги переменного тока. На участке тяговой сети  переменного тока 25кВ длинной lт параллельно оси пути на расстоянии а в грунте расположен кабель длиной lэ. Исходные данные по вариантам приведены втаблице.

Методические указания к решению задачи

1. Расчет напряжения ведется на конце кабеля (другой конец заземлен) при магнитном влиянии для режима короткого замыкания и вынужденного режимов.

2. Определить:

а) напряжение в кабельной цепи режима короткого замыкания Uм, B;

б) напряжение в кабельной цепи вынужденного режима Uм, B;

3. Предварительно рассчитать:

а) модуль взаимной индуктивности М, Гн/кН;

(сравнить с величиной, определенной по номограмме)

б) влияющий ток при режиме короткого замыкания Iкз, А;

в) эквивалентный влияющий ток Iэкв, А;

г) результирующий нагрузочный ток Iрез, А;

3. Сравнить полученные напряжения с допустимым и сделать заключение о необходимости применения специальных мер по защите от опасного влияния тяговой сети.

Литература: Защита от опасности поражения электрическим током при магнитном влиянии тяговой сети переменного тока: Методические указания по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для студентов железнодорожных специальностей /составители: П.М. Володин, О.А. Трошкина, Ю.А. Лябина.- Самара: СамИИТ, 2000.-20с. (915)

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| lт, км | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 55 | 58 | 60 |
| Участок железной дороги | Одноп. | Двухп. | Одноп. | Двухп. | Одноп. | Двухп. | Одноп. | Двухп. | Одноп. | Двухп. |
| lэ, км | 25 | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| lн, км | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 18 | 19 | 20 |
| a, м | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Грунт | глина | суглинок | песок | супесь | чернозем | глина | суглинок | песок | супесь | чернозем |
| m | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Экранирующий трос сечением, мм2 | Медный 50 | Алюми-ниевый 50 | Стале-алюминиевый 95 | Алюмини-евый 120 | Медный 120 | Алюми- ниевый 120 | Стале-алюминиевый 2 х95 | Медный 150 | Алюмини-евый 150 | Стальной 100 |
| Тип контактной подвески | ПБСМ- 70+ МФ-100 | ПБСМ -95+МФ-100 | М-95+МФ-100 | М-120+МФ-100 | АС- 120+МФ-100 | ПБСМ-70+ МФ-100 | ПБСМ-95+ МФ-100 | М – 95+МФ-100 | М-120+ МФ-100 | АС -120+МФ-100 |

Задача  5. Рассчитать   эффективность   виброизоляции   вентилятора   с электрическим приводом.

| Исходные данные | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Общая масса установки (электродвигатель, вентилятор, железобетонная плита) Р, кг | 753 | 948 | 340 | 400 | 447 | 510 | 612 | 708 | 753 | 708 |
| Число оборотов вращающихся частей установки N, об/мин | 970 | 970 | 1440 | 1440 | 950 | 950 | 970 | 930 | 730 | 970 |

# Методические указания к решению задачи

1. Монтаж агрегата рекомендуется производить на тяжелой бетонной плите или металлической раме, которая опирается на виброизоляторы. Применение тяжелой плиты уменьшает амплитуду колебаний агрегата, установленного на виброизоляторах. Кроме того, плита обеспечивает жесткую центровку с приводом и понижает расположение центра тяжести установки, приближая его к центру тяжести виброизолятора.

Этим обеспечивается наличие только вертикальных колебаний установки.

Для обеспечения равных условий работы виброизоляторы делают однотипными и их центр тяжести должен находиться на одной вертикали с центром тяжести установки.

Необходимость   наличия   плиты   и   ее   масса   определяются   расчетом желательно, чтобы масса плиты была не менее массы изолированной машины.

2. Связь электродвигателя с вентилятором осуществляется посредством упругой  муфты.

3. Виброизоляторы выполнить из однорядных пружин.

4. Для устранения передачи высокочастотных вибраций между пружинами и несущей конструкцией рекомендуется расположить резиновые прокладки толщиной 10-20 мм.

5. Определить:

а) статическую нагрузку на одну пружину

Pcт= P/ n·m, кг,

где n - число виброизоляторов, принять равным 4;

m- число пружин в одном виброизоляторе, принять равным 1;  руководствуясь величиной  Pcт, подобрать пружину по таблице

Параметры типовых опорных пружин

| Величина | Пружины |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДО-42 | ДО-43 | Д0-44 |
| Максимальная рабочая нагрузка на пружину Рмах, кгс | 96 | 168 | 243 |
| Жесткость пружины в продольном направлении, Kz | 16,8 | 30 | 36,4 |

б) частоту вынуждающей силы, Гц

f= N/60;

в) статический прогиб пружины Хcт , см

Хcт= Pcт/ Кz,

где Кz -  жесткость пружины, кг/см;

г) частоту собственных вертикальных колебаний установки, Гц

fz=5/√Xcт;

д) коэффициент передачи динамической нагрузки в вертикальном направлении

µ= Рkz/Рz=1/(f 2/f z2 – 1),

где Рkz - амплитуда периодической силы, передающейся через виброизоляторы на основание;

Рz  - амплитуда  периодической   силы,   воздействующей  на  изолируемую   от основания установку;

е) эффективность виброизоляции, дБ

∆Lтp=20lg· 1/µ;

6. Дать заключение об эффективности виброизоляции агрегата и мероприятий, снижающих распространение структурного шума.

Следует отметить, что для вентиляторов со скоростью более 800 об/мин эффективность виброизоляции при  ∆Lтр ≥ 26 дБ обеспечивает удовлетворительные акустические условия в смежных помещениях. При меньших значениях ∆Lтр может произойти уменьшение амплитуд периодической силы, передающейся через виброизоляторы на основание, т. е Рkz< Рz.

Литература:  Охрана труда в грузовом хозяйстве железных дорог: (с примерами решения задач) / В.И. Бекасов, Н.Е. Лысенко, В.А. Муратов и др.- М.: Транспорт, 1984.- 182 с., ил. 59, табл. 58.

Задача  6. Произвести расчет защитного заземления электроустановок напряжением до 1000В и мощностью источника питания более 10 кВА. Для здания с периметром Lг = 50м.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Грунт | Суглинок | Песок | Чернозем | Супесок | Суглинок | Торф | Садовая земля | Глина | Суглинок | Чернозем |
| Климатическая зона | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сопротивление естественного заземлителя Rс, Ом | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Глубина заложения, м | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 0,80 | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
| Ширина объединяющей стальной полосы, м | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |

# Методические указания к решению задачи

- Нормативное значение сопротивления защитного заземления Rн = 4 Ом.

- Длину вертикальных электродов принять равной L=3м, с диаметром d= 0.015м.

- Принять тип группового заземлителя контурный.

- Определить:

а) удельное сопротивление грунта ρ, Ом м;

б) коэффициент сезонности или климатический коэффициент К;

в) расчетное удельное сопротивление грунта ρр, Ом м;

г) сопротивление растеканию тока одиночного заземлителя  R1, Ом;

д) требуемое сопротивление искусственного заземляющего устройства Rитр, Ом;

е) число электродов, приняв расстояние между ними a=2L;

ж) сопротивление растеканию тока полосового заземлителя Rг, Ом;

з) коэффициенты использования полосы ηг и электродов ηв ;

и) сопротивление расстоянию группового искусственного заземлителя Rи, Ом;

к) суммарное сопротивление растеканию тока всего заземляющего устройства и сравнить с допустимым по нормам, Rзу≤ Rн, Ом.

5. В случае несоблюдения неравенства по п. К увеличить количество электродов n и повторить расчет.

6. Представить схему размещения заземлителей в соответствии с расчетами.

7. Сделать выводы.

Литература: Электробезопасность. Расчет защитного заземления: Методические указания к выполнению практической работы/ Составители: Б.А. Анфилофьев, Е.А. Скачкова. - Самара: СамИИТ, 2002.- 16с. (1068)

Задача  7.  Рассчитать площадь световых проёмов в помещении для обеспечения нормированного значения КЕО. Расчет естественного освещения произвести при боковом освещении.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Размеры помещения,м: Длина (вдоль стены с окнами), А Ширина, В Высота, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 4 3,6 | 12 5 3,7 | 14 6 3,8 | 16 7 3,9 | 18 8 4,0 | 20 9 4,1 | 22 10 4,2 | 24 11 4,3 | 26 12 4,4 | 28 13 4,5 |
| Высота рабочей поверхности, hp | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,0 | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
| Разряд зрительной работы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 |
| Пункт расположения здания | Южнее 45˚ северной широты | Севернее 60˚ северной широты | Между 45˚ и 60˚ | Южнее 45˚ северной широты | Севернее 60˚ северной широты | Между 45˚ и 60˚ | Южнее 45˚ северной широты | Севернее 60˚ северной широты | Между 45˚ и 60˚ | Южнее 45˚ северной широты |

Методические указания к решению задачи

- Согласно имеющимся данным установить:

а) расчетную схему;

б) нормируемое значение КЕО с учетом разряда зрительной работы и расположения здания;

в) значение общего коэффициента пропускания светового проема, τ;

г) световую характеристику окна, η;

д) коэффициент, k;

е) коэффициент, r.

2.  Представить схему соотношения размеров рабочей поверхности и окна в соответствии с исходными данными.

3.  Определить площадь одного окна, задавшись его размерами.

4.  Определить количество окон.

5.  Вычислить межоконный промежуток.

6.  Составить схему расположения окон.

7.  Сделать вывод по работе.

Литература: Нормализация зрительных условий на рабочих местах. Ч.1. Расчет естественного освещения : методические указания по выполнению раздела в дипломном проектировании и практических работ по курсу БЖД для студентов всех специальностей и форм обучения / Составители: П.М. Володин, О.А. Трошкина. – Самара : СамГУПС, 2008. – 11с. (2077).

Задача  8. Рассчитать строп из стального каната, предназначенный для подъема груза.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Масса груза Q,т | 4,5 | 5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| Число ветвей стропа, m | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Угол наклона каната к вертикали ά, град | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 |
| Коэффициент запаса прочности, Кз | 5 | 5,5 | 6 | 5 | 5,5 | 6 | 5 | 5 | 5,5 | 6 |
| Расстояние от крюка крана до груза h, м | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1 | 1,5 |

## Методические указания к решению задачи

- Нарисовать расчетную схему строповки груза.

2.  Маркировочную группу каната по временному сопротивлению разрыва приянть равной 180 кгс/мм2.

3.Определить:

а) натяжение, возникающее в каждой ветви стропа (без учета динамической

нагрузки) S, кгс;

б) расчетное разрывное усилие каната в целом R, кгс;

в) длину ветви стропа l, м.

4. Подобрать по ГОСТу диаметр каната и написать условное обозначение каната

для стропа.

Литература:  Безопасность    грузоподъемных    работ: Методические    указания    к дипломному проектированию для всех железнодорожных специальностей/ Составители: П.М. Володин, О.А. Трошкина, Самара: СамГАПС, 2004. - 28с. (1319) .

Задача  9. Произвести расчет снижения уровня шума.

Конкретные значения снижения уровня производственного шума на рабочих местах посредством  звукопоглощающих   покрытий   могут   быть   определены   расчетным способом. Для этого необходимо предварительно принять некоторые исходные данные.    По данным измерений, проведенных работниками СЭС, уровни звукового давления в помещении превышают предельно допустимые значения.

Требуется снизить уровень шума до нормы применением звукопоглощающих материалов для потолка по одному из вариантов конструкций.

| № Варианта | № раб. места (табл. 5.2) | Величины превышения уровня шума ∆Lт (дБ), соответствующие среднегеометрическим частотам октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 1 | 1 | 6 | 10 | 14 | 15 | 14 | 13 |
| 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 13 | 12 | 10 |
| 3 | 3б | 4 | 8 | 11 | 12 | 11 | 9 |
| 4 | 3а | 3 | 6 | 10 | 12 | 11 | 8 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | 13 | 7 |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 11 | 13 | 12 | 6 |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 |
| 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 |
| 9 | 9 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 4 |
| 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 11 | 10 | 3 |

## Методические указания к решению задачи

1. Согласно варианту выписать название рабочего места.

2. Установить номер предельного спектра, перенести его значения в расчетную таблицу.

3. Занести исходные данные в расчетную таблицу.

4. Установить уровень шума в помещении до акустической обработки У, дБ.

5. Определить требуемую величину коэффициента звукопоглощения α2т.

6. Подобрать звукопоглощающий материал, который по своему коэффициенту звукопоглощения α2п превышал бы требуемую величину во всех активных полосах частот.

7. Произвести расчет фактического снижения уровня шума после акустической обработки ∆Lп, дБ.

8. Установить уровень шума в помещении после акустической обработки Уп, дБ.

9. Представить графически предельный спектр уровня шума в помещении, уровни шума до и после акустической обработки.

10. Сделать вывод.

Литература: Снижение уровня шума на рабочем месте посредством звукопоглощающих покрытий: Методические указания по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей дневной формы обучения /составители: П.М. Володин, О.А. Трошкина, Ю.А. Лябина.- Самара: СамГАПС, 2003.-19с. (1173).

Задача  10. Жилое здание находится в непосредственной близости от пункта реостатных испытаний тепловозов. Рассчитать снижение уровня шума звукозащитным экраном.

| Расстояния, м | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 0 |  |
| От тепловоза до экрана, а |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 14 |
| От экрана до жилого дома, в |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |
| Высота экрана, Н |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Высота расположения окна в жилом доме, К |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |

## Методические указания к решению задачи

1.Составить расчетную таблицу.

2. Определить:

а) скорость звука в воздухе с, м/с при его температуре t =20 ˚С, используя ф. 1.3;

б) длину звуковой волны λ, м для частот f, Гц;

в) функцию W для всех частот (ф. 8.2);

г) снижение уровней звукового давления экраном ∆Lэкр, дБ (рис. 8.2);

д) уровень звукового давления источника сигнала β1, дБ (табл. 7.1);

е) расстояние от источника сигнала до исследуемой точки r2, м;

ж) уровень звукового давления, зависящий от расстояния до исследуемой точки β2, дБ (ф. 7.1);

з) затухание звука в воздушной среде ∆, дБ (ф.7.2);
     и) уровень звукового давления у окна жилого помещения без учета  экрана L, дБ;

к) то же с учетом действия экрана Lэ, дБ;

л) нормативный уровень шума для ночного периода времени Lн, дБ (табл. 7.2);

3. По табличным данным построить совмещенный график β1, L, Lэ, Lн, как функции от частот f, Гц.

4. Сравнить полученные данные, сделать выводы об эффективности экрана.

Расчетная таблица

| Расчетные величины | Частоты f, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| С, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λ = с/f, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆Lэкр, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β1, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r2= a+b, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β2, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L= β1- β 2 - ∆, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lэ=L-∆Lэкр, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LH, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Литература: Снижение уровня шума на рабочем месте посредством звукоизолирующих перегородок и экранов: методические указания для самостоятельной работы по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей дневной формы обучения [Текст] / Составитель: Е.В. Лукенюк. - Самара: СамГАПС, 2006.-20с. (1687)

Таблица 1

| Вопросы Последняя цифра учебного шифра | Предпоследняя цифра учебного шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 1,11 | 2,12 | 3,13 | 4,14 | 5,15 | 6,16 | 7,17 | 8,18 | 9,19 | 10,20 |
| 2 | 61,62 | 52,63 | 53,64 | 54,64 | 55,57 | 37,60 | 41,54 | 20,29 | 18,22 | 15,26 |
| 3 | 35,49 | 46,64 | 24,61 | 31,55 | 39,60 | 22,31 | 24,40 | 54,65 | 44,64 | 54,62 |
| 4 | 52,63 | 51,61 | 58,69 | 55,58 | 54,57 | 31,50 | 24,29 | 28,51 | 37,65 | 23,48 |
| 5 | 10,34 | 40,54 | 12,59 | 18,55 | 45,64 | 33,51 | 30,50 | 41,52 | 46,54 | 59,61 |
| 6 | 30,60 | 52,65 | 47,70 | 36,57 | 21,63 | 5,12 | 24,36 | 7,14 | 43,59 | 37,64 |
| 7 | 25,33 | 15,45 | 36,55 | 46,57 | 52,67 | 42,51 | 49,58 | 44,59 | 31,63 | 48,64 |
| 8 | 33,42 | 3,29 | 4,75 | 14,20 | 15,68 | 16,69 | 17,23 | 18,24 | 19,74 | 20,75 |
| 9 | 21,26 | 22,27 | 33,44 | 34,45 | 30,46 | 17,31 | 18,32, | 38,49 | 39,50 | 40,66 |
| 0 | 22,67 | 42,75 | 43,69 | 44,70 | 59,61 | 60,71 | 50,72 | 25,73 | 26,64 | 65,74 |

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Номера вопросов приведены в табл. 2.

# ВОПРОСЫ

- Правовая охрана окружающей среды в Российской Федерации. Стандартизация в области охраны природы.

- Природоохранительные меры на железнодорожном транспорте.

- Экологический контроль и оценка природоохранной деятельности на железнодорожном транспорте.

- Формы воздействия человека на окружающую среду. Изменения в окружающей среде  вследствие антропогенных воздействий.

- Правовые основы охраны атмосферного воздуха. Органы надзора и контроля за состоянием воздушного бассейна.

- Правовые основы охраны водной среды. Влияние загрязнения вод на окружающую среду.

- Правовые основы охраны земель.

- Правовые основы охраны растительного и животного мира.

- Международные соглашения по охране окружающей природной среды.

- Плата за загрязнение окружающей природной среды.

- Законодательство РФ по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов.

- Система управления охраной окружающей среды.

- Международные организации в области охраны окружающей среды.

- Методы и процесс управления  охраной окружающей среды.

- Нормирование качества окружающей природной среды. Нормативы качества: понятие, общие требования, виды. Производственно-хозяйственные нормативы.

- Экологическая паспортизация предприятий железнодорожного транспорта.

- Кадастры природных ресурсов.

- Источники финансирования охраны окружающей природной среды.

- Договор и лицензия на комплексное природопользование. Лимиты на природопользование.

- Источники и виды загрязнений природной среды железнодорожным транспортом.

- Методы и средства контроля окружающей среды.

- Экологические требования к производственным процессам,   производственному оборудованию, объектам железнодорожного транспорта. Безотходное производство.

- Классификация природных ресурсов и их использование.

- Естественные и преобразованные ландшафты. Охрана и формирование ландшафтов.

- Рациональное использование недр. Охрана недр.

- Оценка ущерба окружающей среде от хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта.

- Источники загрязнения атмосферного воздуха на железнодорожном транспорте. Методы и средства очистки выбросов воздуха от загрязнения.

- Нормирование вредных веществ в атмосферном воздухе. Рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере.

- Методы контроля и приборы для измерения концентраций загрязняющих веществ в атмосфере.

- Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе населенных мест. Мероприятия по предупреждению загрязнения атмосферного воздуха на предприятиях железнодорожного транспорта.

- Последствия загрязнения атмосферного воздуха предприятиями железнодорожного транспорта. Методы контроля качества окружающей среды.

- Санитарно-защитные зоны. Их значение и порядок расчета.

- Источники загрязнения поверхностных и подземных вод предприятиями железнодорожного транспорта. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде.

- Методы очистки сточных вод (механические, физико-химические, биохимические и др.) на предприятиях железнодорожного транспорта.

- Замкнутые системы водопользования на предприятиях железнодорожного транспорта.

- Условия спуска загрязненных стоков в канализацию и водоемы. Органы надзора и контроля за состоянием водных бассейнов.

- Рациональное использование воды на производственные нужды на предприятиях железнодорожного транспорта.

- Определение качественных характеристик сточных вод на предприятиях железнодорожного транспорта.

- Мероприятия по охране водной среды.

- Охрана и рациональное использование земель.

- Почвенно-земельные ресурсы. Нормирование качества почвы.

- Классификация нарушенных земель. Мероприятия по охране земель.

- Причины эрозии почв. Защита почв от эрозии.

- Источники загрязнения почв. Рекультивация земель. Виды, направления рекультивации нарушенных земель.

- Очистка территорий предприятий железнодорожного транспорта от загрязнений нефтепродуктами.

- Основные методы обезвреживания и утилизации отходов производства на предприятиях железнодорожного транспорта.

- Технологии обезвреживания и утилизации отходов железнодорожного транспорта.

- Классификация отходов. Порядок учета отходов в Федеральном классификационном каталоге отходов.

- Ответственность за нарушение природоохранительного законодательства.

- Экономический механизм охраны  окружающей среды (планирование, финансирование, лицензирование, лимиты на природопользование и его платность, экологические фонды и страхование).

Таблица 2

| Последняя цифра шифра | Предпоследняя цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 1,31 | 3,17 | 4,33 | 8,14, | 9,19 | 10,14 | 12,23, | 8, 38 | 2, 20 | 6, 40 |
| 2 | 19,41 | 16,42 | 22,43 | 29,44 | 17,45 | 26,46 | 11, 47 | 12,48 | 15, 21 | 7, 50 |
| 3 | 20,25 | 19, 26 | 2,27 | 6,28 | 10,29 | 25,30 | 29,31 | 16,32 | 19,33 | 25,34 |
| 4 | 30,35 | 18,36 | 28,37 | 30,38 | 25,39 | 28,40 | 19,41 | 17,42 | 16,43 | 24,44 |
| 5 | 28,45 | 27,46 | 30,47 | 17,48 | 29,49 | 29,50 | 21,30 | 20,31 | 5, 32 | 2,33 |
| 6 | 7,13, | 24,35 | 15,36 | 5,37 | 28,38 | 6,9, | 20,40 | 25,41 | 28,42 | 21,43 |
| 7 | 18,44 | 17,45 | 16,46 | 22,47 | 13,48 | 17,49 | 16,50 | 19,28 | 9,20 | 19,24 |
| 8 | 1,42 | 16,28 | 3,27 | 18,19 | 7,44 | 22,43 | 8,31 | 30,39 | 12,23 | 17,25 |
| 9 | 6,24, | 5,15 | 7,41 | 3,19 | 24,43 | 11,21 | 22,23 | 25,49 | 29,50 | 18,26 |
| 0 | 4,22 | 12,42 | 8,39 | 4,37 | 3,19 | 8,25 | 4,33 | 14,50 | 30,45 | 27,46 |

ЗАДАЧИ

ЗАДАЧА 1.  Рассчитать радиальную флотационную установку.

| Исходные данные | ## Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Qф, м3 / ч | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| СВН., мг/л | 150 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 |
| СВК., мг/л | 15 | 14 | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 | 10,5 | 10 |
| СНН., мг/л | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 145 | 150 |
| СНК., мг/л | 10 | 25 | 20 | 15 | 30 | 20 | 10 | 25 | 30 | 15 |
| ВН, % | 90 | 89 | 88 | 87 | 91 | 92 | 89 | 90 | 87 | 88 |
| СПОСТ,мг/л | 25 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 30 | 28 | 27 | 26 |
| Б, % | 80 | 85 | 82 | 83 | 84 | 75 | 77 | 80 | 85 | 70 |
| D, % | 90 | 92 | 94 | 90 | 92 | 85 | 89 | 93 | 95 | 80 |
| tp, ч/сут | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 8 | 10 | 12 |

Методические указания к решению задачи

- Определить:

а) диаметр флотационной камеры DК ;

б) высота флотатора принимается равной  Нф=3 м;

в) диаметр флотатора,  t  - время пребывания во флотаторе, принимается 20 мин.;

г) количество выпавшего осадка, т/сут, по сухому веществу;

д) количество нефтесодержащей пены (т/сут);

е) концентрацию СПАВ в сточной воде, поступающей на установку СА, и в воде после доочистки C0.

2.Сделать выводы.

Литература. Методы очистки сточных  вод предприятий железнодорожного     транспорта. Методические указания к практическим и самостоятельным работам по курсу БЖД для студентов всех специальностей и форм обучения /составители: О.А. Трошкина, П.М. Володин.- Самара, 2002.- 20 с. (1011)

ЗАДАЧА 2. Рассчитать  объем задерживаемых взвешенных веществ и нефтепродуктов  за сутки в нефтеуловителях.

| Исходные данные | ## Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СВЗВ, мг/л | 225 | 200 | 210 | 230 | 220 | 225 | 210 | 200 | 230 | 235 |
| СН, мг/л | 30 | 40 | 50 | 35 | 45 | 40 | 30 | 50 | 35 | 40 |
| Q,тыс.м3/сутт | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 |
| n, % | 60 | 70 | 65 | 70 | 62 | 64 | 75 | 68 | 65 | 75 |

Методические указания к решению задачи

1. Нефтеуловители применяют для механической очистки сточных вод от нефтепродуктов, способных к гравитационному отделению (всплыванию), и от оcаждающих твердых механических примесей.

- Определить:

а) объем (м3), задерживаемого осадка (взвешенных примесей) за 1 сут.;

б) количество (м3) задержанных нефтепродуктов в 1 сут.;

- Сделать выводы.

Литература. Методы очистки сточных  вод предприятий железнодорожного     транспорта. Методические указания к практическим и самостоятельным работам по курсу БЖД для студентов всех специальностей и форм обучения /составители: О.А. Трошкина, П.М. Володин.- Самара, 2002.- 20 с. (1011)

ЗАДАЧА 3. Рассчитать параметры песколовки для стоков с железнодорожного предприятия.

| Исходные данные | ## Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| НР, м | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 1 |
| UОмм/с | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 18 | 20 | 18 |
| #### V, м/с | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 |
| #### qMAX, м3/с | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |

###### Методические указания к решению задачи

1. Песколовки предназначены для осаждения мелкого песка, гравия и других минеральных примесей. Они облегчают дальнейшую очистку сточных вод от органических загрязнений в отстойниках, аэротенках и других очистных сооружений. Песколовки устанавливают на очистных сооружениях для задержания минеральных частиц крупностью свыше 0,2-0,25 мм при пропускной способности 100 м3/сут. Наибольшее применение находят песколовки с горизонтальным, прямолинейным движением воды, горизонтальные с круговым движением воды, тангенциальные, аэрируемые. Число песколовок или отделений песколовок принимают не менее двух, причем все песколовки должны быть рабочими.

- Определить:

а) длину песколовки (L) м;

б) необходимую площадь поверхности песколовки F,м2;

в) общую ширину песколовок(B), м.

### 3. Сделать выводы.

Литература. Методы    очистки     сточных     вод    предприятий     железнодорожного     транспорта. Методические указания к практическим и самостоятельным работам по курсу БЖД для студентов всех специальностей и форм обучения /составители: О.А. Трошкина, П.М. Володин.- Самара, 2002.- 20 с.

# ЗАДАЧА  4. Рассчитать величину максимальной приземной концентрации вредных веществ при выбросе в атмосферу через вытяжную шахту вентиляционного воздуха после его очистки в пылеулавливающих установках.

Исходные данные принять по варианту, номер которого совпадает с предпоследней цифрой учебного шифра.

| # Исходные данные | ## Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Высота вытяжной шахты H, м | 28 | 29 | 31 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | 28 | 27 |
| Диаметр устья шахты, d м | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| Объем выбрасываемого воздуха, тыс. V м3/ч. | 25 | 26 | 24 | 23 | 27 | 28 | 26 | 25 | 27 | 29 |
| Масса выбрасываемого в атмосферу вещества, г/с | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 3 |
| Климатическая зона | Сибирь | Европейская часть РФ | Урал | Украина | Европейская часть РФ | Урал | Украина | Урал | Среднее Поволжье | Урал |
| Коэффициент F | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 | 2 |
| Фоновая концентрация пыли вокруг предприятия CФ, мг/м3 | 0,11 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
| Разность между температу-рой выбрасываемой смеси и температурой окружаю-щего воздуха Т, град. | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 |

# Методические указания к решению задачи

1. Определить:

а) скорость выхода воздуха из устья вытяжной шахты;

б) коэффициент А с учетом климатической зоны;

в) параметр VМ и коэффициент n ;

г) коэффициент К ;

д) величину максимальной приземной концентрации вредного вещества;

е) содержание вредного вещества в атмосфере СД с учетом фонового    загрязнения воздуха;

2. Сделать выводы (при сравнении СД  и СПДК ).

Литература. Безопасность жизнедеятельности: Задание на контрольную работу №2 и методические указания по ее выполнению для студентов всех специальностей заочного обучения /составитель О.А. Трошкина.- Самара: СамГАПС, 2003.-28 с. (1146)

# ЗАДАЧА 5. Рассчитать эффективную и предельную высоту источника загрязнения воздуха, расположенного в наветренной зоне.

| Исходные данные | ## Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Геометрическая высота источника от поверхности земли до его устья H, м | 22 | 25 | 20 | 27 | 22 | 24 | 21 | 23 | 26 | 21 |
| Диаметр устья источника выброса d, м | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,45 | 0,35 | 0,45 | 0,35 | 0,45 |
| Высота здания h, м | 16 | 18 | 14 | 17 | 14 | 17 | 15 | 16 | 18 | 15 |
| Размер здания в направлении движения ветра b , м | 42 | 52 | 40 | 52 | 36 | 48 | 44 | 46 | 54 | 42 |
| Температура выбрасываемой газовоздушной смеси Т1, 0С | 28 | 42 | 32 | 28 | 44 | 34 | 36 | 46 | 42 | 41 |
| Температура окружающего воздуха Т2, 0С | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | 18 | 15 | 16 | 17 | 14 |
| Скорость выброса смеси W, м/с | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 2,4 |

# Методические указания к решению задачи

- Точечный источник загрязнения воздуха расположен в наветренной зоне.

- Определить:

а) высоту подъема оси факела над устьем источника за счет скоростного напора;

б) высоту подъема оси факела над устьем источника за счет теплового напора;

в) эффективную высоту источника загрязнения;

г) предельную высоту источника.

- Сделать выводы.

Литература. Безопасность жизнедеятельности: Задание на контрольную работу №2 и методические указания по ее выполнению для студентов всех специальностей заочного обучения /составитель О.А. Трошкина.- Самара: СамГАПС, 2003.-28 с. (1146)

ЗАДАЧА 6. Определить категорию опасности локомотивного депо, выбрасывающего в атмосферу загрязняющие вещества (т/год).

| Исходные данные (масса выброса | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| веществ, т/год) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  |  |
|  | # Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азота двуокись | 16,18 | 15,05 | 14,17 | 30,15 | 24,11 | 13,07 | 14,88 | 31,98 | 28,04 | 18,18 |  |  |
| Углерода окись | 65,43 | 50,51 | 70,33 | 60,22 | 55,4 | 66,77 | 51,39 | 63,87 | 58,01 | 62,93 |  |  |
| Сажа (мазут) | 5,89 | 7,09 | 4,11 | 6,25 | 5,13 | 6,18 | 7,12 | 2,83 | 3,77 | 3,51 |  |  |
| Зола (уголь) | 1,01 | 1,97 | 7,26 | 5,13 | 6,42 | 2,22 | 3,49 | 4,89 | 4,01 | 7,21 |  |  |
| Ангидрид сернистый | 45,1 | 50,24 | 48,33 | 30,06 | 37,42 | 44,09 | 43,26 | 49,08 | 32,27 | 38,44 |  |  |
|  | # Сварочное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водород фтористый | 0,007 | 0,024 | 0,009 | 0,032 | 0,44 | 0,021 | 0,004 | 0,002 | 0,021 | 0,001 |  |  |
| Окись марганца | 0,001 | 0,027 | 0,003 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,014 | 0,018 | 0,005 | 0,001 |  |  |
|  | # Аккумуляторное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кислота серная | 0,006 | 0,005 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,006 | 0,005 | 0,003 | 0,004 | 0,002 |  |  |
| Щелочь | 0,073 | 0,065 | 0,047 | 0,049 | 0,002 | 0,008 | 0,065 | 0,047 | 0,049 | 0,002 |  |  |
|  | # Механический цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масляный туман | 0,039 | 0,041 | 0,022 | 0,039 | 0,041 | 0,022 | 0,039 | 0,041 | 0,022 | 0,039 |  |  |
| Эмульсол | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,002 |  |  |
|  | # Малярное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уайт-спирит | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,018 | 0,017 | 0,016 |  |  |
|  | # Гараж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углеводы (бензин) | 0,295 | 0,301 | 0,271 | 0,304 | 0,291 | 0,089 | 0,901 | 0,295 | 0,301 | 0,271 |  |  |

Методические указания к решению задачи

- Определить:

а) категорию опасности каждого цеха, отделения.

б) категорию опасности локомотивного депо в целом.

2. Установить классы опасности всех веществ.

3. Сделать выводы.

Литература. Безопасность жизнедеятельности: Задание на контрольную работу №2 и методические указания по ее выполнению для студентов всех специальностей заочного обучения /составитель О.А. Трошкина.- Самара: СамГАПС, 2003.-28 с. (1146)

# ЗАДАЧА 7. Определить концентрацию вредного вещества в сточных водах, выпускаемых в водоем.

| Исходные данные | ## Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Максималь-ный расход сточных вод q, м3/с | 0,01 | 0,016 | 0,011 | 0,014 | 0,012 | 0,013 | 0,01 | 0,013 | 0,018 | 0,015 |
| Вредное вещество, содержащее-ся в сточных водах | Керосин | Бензол | Нефть | Бензол | Керосин | Нефть | Толуол | Керосин | Толуол | Нефть |
| Средняя скорость потока Vср, м/с | 0,31 | 0,25 | 0,24 | 0,21 | 0,25 | 0,31 | 0,27 | 0,32 | 0,29 | 0,27 |
| Средняя глубина реки, Hср, м | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,7 |
| Расчетный максималь-ный расход реки Q, м3/с | 12 | 14 | 13 | 15 | 13 | 16 | 12 | 14 | 16 | 11 |
| Содержание вредных веществ в воде водоема до выпуска сточных вод Cр, мг/л | 0,002 | 0,4 | 0,09 | 0,07 | 0,002 | 0,11 | 0,09 | 0,002 | 0,08 | 0,09 |

Методические указания к решению задачи

- Установить предельно допустимую концентрацию вредного вещества в  воде водоема  СПДК.

2. Определить:

а) коэффициент турбулентности;

б) значения коэффициента, учитывающего влияние гидравлических факторов смешения сточных вод;

в) коэффициент смешения сточных вод с водой водоема;

г) концентрацию вредного вещества в сточных водах;

3. Сделать выводы.

Литература. Безопасность жизнедеятельности: Задание на контрольную работу №2 и методические указания по ее выполнению для студентов всех специальностей заочного обучения /составитель О.А. Трошкина.- Самара: СамГАПС, 2003.-28 с. (1146)

# ЗАДАЧА 8. Рассчитать кратность разбавления сточных вод в расчетном створе водопользования.

| # Исходные данные | ## Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Средняя глубина реки Н, м | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,6 |
| Средняя скорость потока VП, м/с | 0,28 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,31 | 0,27 | 0,32 | 0,28 |
| Максимальный расход сточных вод QС | 0,1 | 0,11 | 0,15 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,1 | 0,14 |
| Расчетный максимальный расход реки QB, м3/c | 105 | 95 | 125 | 116 | 108 | 110 | 115 | 108 | 104 | 102 |
| Расстояние от выпуска до расчетного створа L, м | 450 | 510 | 470 | 430 | 480 | 480 | 460 | 420 | 410 | 470 |

## Методические указания к решению задачи

1. Для сброса сточных вод в реку предусмотрен русловый сосредоточенный выпуск.

- Определить:

а) коэффициент турбулентности;

б) коэффициент  ;

в) коэффициент смешения;

г) кратность разбавления в расчетном створе.

3. Сделать выводы.

Литература. Безопасность жизнедеятельности: Задание на контрольную работу №2 и методические указания по ее выполнению для студентов всех специальностей заочного обучения /составитель О.А. Трошкина.- Самара: СамГАПС, 2003.-28 с. (1146)

ЗАДАЧА 9. Рассчитать годовое количество образующейся металлической стружки на предприятии.

| Наименование станка, их коли чество,mi | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Токарно- винторезный | 12 | 15 | 10 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 |
| Фрезерный | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Сверлильный | 8 | 12 | 18 | 10 | 12 | 8 | 10 | 14 | 10 | 16 |
| Ханинго- вальный | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |

Методические указания к решению задачи

1. Металлическая стружка образуется от холодной обработки металла, которая производится без применения охлаждающих жидкостей (СОЖ).

2. Определить отход металла в стружку для заданных станков.

3. Расчеты сводятся в таблицу.

Расчетная таблица

| Наименование подразделения, где образуется отход | Наименование станков | Количество единиц оборудования, m | Количество часов работы в год, Г | Норма образования стружки на ед. оборудования, n, кг/ч | Годовое количество образующейся стружки, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ремонтно- заготовитель- ный цех | токарно- винторезный фрезерный сверлильный |  |  | 2,8 6 1,8 |  |
| 2.Электро- машинное отделение | токарно- винторезный |  |  | 2,5 |  |
| 3.Инструмен- тальное отделение | токарный фрезерный сверлильный ханиговаль-ный |  |  | 2,5 6 1,8 6 |  |
| 4.Аппаратное отделение | сверлильный |  |  | 1,8 |  |
| 5.Отделение КИП | сверлильный |  |  | 1,8 |  |
| 6.Цех профилактики | станок УТС 0002 |  |  | 5 |  |
| 7.ПТО | сверлильный |  |  | 1,8 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

- Сделать выводы.

Литература. Формирование отходов на предприятиях железнодорожного  транспорта: Методические указания по курсу БЖД для    самостоятельных занятий и дипломного проектирования студентов всех специальностей /составители: О.А. Трошкина, П.М. Володин.- Самара, 2004. - 28 с. (1299)

ЗАДАЧА 10. Рассчитать объем образования отработанных автопокрышек.

| Модель автомобиля | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ГАЗ-3102 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| ГАЗ-3221 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| ВАЗ | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 |
| УАЗ | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Автобус ПАЗ | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| ЗИЛ-130 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| КАМАЗ | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |

Методические указания к решению задачи

1. Определить объем образования отходов, состоящий из отработанных автопокрышек для различных видов автотранспорта.

2. Расчет сводится в таблицу.

| Модель авто-транспорта | Количест- во, шт. | Тип шины | Фактичес-кий пробег, LФ, тыс. км | Нормопробег до замены, LН, тыс.км | Кол-во устан. а/п, Ki,шт. | Масса одной а/п, qi, кг | Общая масса а/п, МАП, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ-3102 |  | 185- 14 / 7,35-14 | 780 | 44 | 4+1 | 8,9 |  |
| ГАЗ-3221 |  | 185- 14 / 7,35-14 | 1445 | 44 | 6+1 | 8,9 |  |
| ЗИЛ-130 |  | 260*508R | 3570 | 53 | 6+1 | 42,1 |  |
| КАМАЗ |  | 260*508R | 1445 | 53 | 10+1 | 42,1 |  |
| УАЗ |  | 8,40 /15 | 55 | 44 | 4+1 | 17 |  |
| Автобус ПАЗ |  | 240*508R | 510 | 65 | 6+1 | 36 |  |
| ВАЗ |  | 175 / 65 R14 | 966 | 44 | 4+1 | 6,6 |  |

ИТОГО:

3. Сделать выводы.

Литература. Формирование отходов на предприятиях железнодорожного  транспорта: Методические указания по курсу БЖД для    самостоятельных занятий и дипломного проектирования студентов всех специальностей /составители: О.А. Трошкина, П.М. Володин.- Самара, 2004. - 28 с. (1299)

Библиографический список

## Основной

- Сборник отраслевых нормативных документов по охране труда на железнодорожном транспорте. - М.: Транспорт, 2002.- 499 с.

- Общие вопросы охраны труда / Сост. Е.Г Панов, Ю.М Григорьев. -Дубна: Феникс+, 2005.-672 с.

- Организация работы по охране труда на предприятии (практическое пособие).- М.: Институт риска и безопасности, 2002. -292 с.

- Щуко Л.П. Справочник по охране труда в РФ /Л.П. Щуко. -3-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Герда, 2003. - 656 с.

- Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность: Учебно-методическое пособие.- М.: Издательство «Экзамен», 2007.- 510 с.

- Положение об организации обучения и проверки знаний по охране труда на федеральном ж.д. транспорте. -М.: ОАО РЖД. 11.06.04,№2529р.

- Положение об организации контроля за состоянием охраны труда в ОАО РЖД. Утв. распор. ОАО РЖД от 11.05.2005г. №652р, введено в действ. 01.06.2005.-М.: ОАО РЖД, 2005.

- Инженерные расчеты систем безопасности труда и промышленной экологии /Под ред. А.Ф.Борисова. -Н. Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2000.-256 с.

- Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/ С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; Под. общ ред. С.В. Белова. –М.: Высш. шк., 1999.-448с.

- Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда./ Под редакцией П.П. Кукина-М.: Высшая школа, 1999.-318с.

- Экология и безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для вузов /      Д.А. Кривошеин, Л.А. Муравей, Н.Н. Роева и др.; Под ред. Л.А. Муравья.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.- 447 с.

- Охрана окружающей среды и экологическая безопасность на железнодорожном транспорта: Учебное пособие / Под ред. Проф. Зубрева Н.И., Шарповой Н.А. – М.: УМК МПС России, 1999.- 592 с.

- Маслов Н.Н., Коробов Ю.И. Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте: Учеб. для вузов. М.:Транспорт,1996. –238 с.

- Нормативно-правовые основы обеспечения экологической безопасности на железнодорожном транспорте. /Под ред. Н.И. Узикова. – М.: Желдориздат, 2001.  – 256 с.

## Дополнительный

1. Оценка опасности и вредности производственных процессов на предприятиях железнодорожного транспорта. Методические указания для практических и самостоятельных работ по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей и форм обучения /составители: О.А. Трошкина, П.М. Володин.- Самара, 2004.-16 с.

2. Снижение уровня шума на рабочем месте посредством звукопоглощающих покрытий. Методические указания для самостоятельной работы по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей дневной формы обучения /составители: П.М. Володин, О.А. Трошкина, Ю.А. Лябина.- Самара, 2003.- 19 с.

3. Нормы	искусственного	освещения	объектов железнодорожного транспорта,  РД 3215-91. - М.: Транспорт, 1992.- 48 с.

4. Отраслевые нормы естественного и совмещенного освещения производственных предприятий железнодорожного транспорта, №М-3014у от 19.12.2000.-М.: МПС РФ, 2000.

5. Нормализация зрительных условий на рабочих местах. Ч.1. Расчет естественного освещения: методические указания по выполнению раздела в дипломном проектировании и практических работ по курсу БЖД для студентов всех специальностей и форм обучения / Составители: П.М. Володин, О.А. Трошкина. – Самара: СамГУПС, 2008.- 11с.

6.  Нормализация зрительных условий на рабочих местах. Ч.2. Расчет искусственного освещения: методические указания по выполнению раздела в дипломном проектировании и практических работ по курсу БЖД для студентов всех специальностей и форм обучения / Составители: П.М. Володин, О.А. Трошкина. – Самара: СамГУПС, 2008.- 20с.

7. Снижение уровня шума на рабочем месте посредством звукоизолирующих перегородок и экранов: методические указания для самостоятельной работы по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей дневной формы обучения [Текст] / Составитель Е.В. Лукенюк.- Самара: СамГАПС, 2006.-20 с.

8. Безопасность грузоподъемных работ. Методические указания к дипломному проектированию для всех железнодорожных специальностей / Составители: П.М. Володин, О.А. Трошкина.- Самара, 2004.- 28 с.

9. Защита от опасности поражения электрическим током при магнитном влиянии тяговой сети переменного тока: Методические указания по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для студентов железнодорожных специальностей /составители: П.М. Володин, О.А. Трошкина, Ю.А. Лябина.- Самара: СамИИТ, 2000.-20с. (

10. Электробезопасность. Расчет защитного заземления: Методические указания к выполнению практической работы/ Составители: Б.А. Анфилофьев, Е.А. Скачкова. - Самара: СамИИТ, 2002.- 16с.

11. Жуков  В.И.    Охрана    труда    на    железнодорожном транспорте.- М.:Транспорт,1988,151 с.

12. Левицкий  А.Л.,  Сибаров  Ю.Г.    Охрана    труда    в локомотивном хозяйстве. - М.: Транспорт, 1989.-216 с.

13. Охрана     труда     в     грузовом     хозяйстве     железных дорог./В.И.Бекасов,    Н.Е.    Лысенко,    В.А. Муратов    и    др.-М. : Транспорт, 1984. -182 с.

14. Охрана труда на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов ж.-д. трансп./ Под. ред. Ю.Г. Сибарова. - М.: Транспорт, 1981.

15. СНиП 23.-05-95. Естественное и искусственное освещение. Минстрой России. - М: ГП ЦПП, 1995.

16.  СНиП 23-03-03. Защита от шума. - М.: Госстрой России, 2003. - 69 с.

17. СанПиН 22.4548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. - М.: Минздрав России, 1996. -18 с.

18. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. - М.: Минздрав России,2003.

19. ГН 225.686-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.- М. Утв. Гл. государственным санитарным врачом России, 1998.

20. Цховребов Э.С. Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте. М:Космосинформ, 1994.- 353 с.

21. Цховребов Э.С. Сборник задач и упражнений по охране окружающей среды на железнодорожном транспорте. М: Космосинформ, 1993.- 144 с.

22. Очистные сооружения водоотведения: Справочник / И.М. Таварткиладзе, Т.П. Тарасюк, М.И. Доценко.- К.: Будивэльнык, 1988. 256 с.

23. Методы    очистки     сточных     вод    предприятий     железнодорожного     транспорта. Методические указания к практическим и самостоятельным работам по курсу БЖД для студентов всех специальностей и форм обучения /составители: О.А. Трошкина, П.М. Володин.- Самара, 2002.-20 с.

24. Формирование отходов на предприятиях железнодорожного  транспорта: Методические указания по курсу БЖД для    самостоятельных занятий и дипломного проектирования студентов всех специальностей /составители: О.А. Трошкина, П.М. Володин.- Самара, 2004. - 28 с.

25. Безопасность жизнедеятельности: Задание на контрольную работу №2 и методические указания по ее выполнению для студентов всех специальностей заочного обучения /составитель О.А.Трошкина.- Самара: СамГАПС, 2003.-28 с.