Для решения задач по теме "Переходные процессы" классическим методом может быть рекомендован следующий алгоритм:

1). Рассчитать режим до коммутации. Определить токи в ветвях с индуктивностью и напряжения на конденсаторах. Значения этих величин в момент коммутации является независимыми начальными условиями.

2). Рассчитать принужденный (установившийся) режим при t→∞ после коммутации. Определить принужденные токи и напряжения.

3). Получить характеристическое

4). Записать общие выражения для искомых напряжений и токов в соответствии с видом корней характеристического уравнения в виде

.

5). Переписать величины, полученные в п.4, и производные от них при t=0.

6). Определить необходимые начальные условия, используя законы коммутации.

7). Подставив начальные условия в уравнения п.6, найти постоянные интегрирования.

8). Записать законы изменения искомых токов и напряжений и построить графики.

Примечание: Принять L2 =0, это означает, что участок а — в схемы закорочен, принять С2=0, это говорит о том, что ветвь т — п с конденсатором С2 разомкнута. При вычерчивании расчетной схемы элементы L2 иС2должны отсутствовать.

ДАНО

### . Пример расчета

В цепи изображенной на рисунке 1 в момент t =0 происходит размыкание ключа. Определите закон изменения напряжения uC ( t ) при условии, что до момента коммутации все токи и напряжения были постоянными. Параметры электрической цепи: E =120В, L1 =2Гн, C1 =200мкФ, R1 =50 Ом, R2 =100 Ом, R3=50 Ом

Рис. 1. Схема электрической цепи до коммутации.

Решение

1). Определить токи в ветвях с индуктивностью и напряжения на конденсаторах до коммутации, которые является независимыми начальными условиями

2). Рассчитать принужденный(установившийся) режим при  после коммутации (определить принужденные токи и напряжения рис. 2).

Рис. 2. Схема электрической цепи после коммутации.

3). Получим характеристическое уравнение методом входного сопротивления и найдем его корни.

Корни этого уравнения

p1 = - 37.5+ j 48.412; p2 =- 37.5 - j 48.412.

4). Общее выражения для искомого напряжения на емкости в соответствии с видом корней характеристического уравнения запишем в виде

.

Производная от искомого напряжения

5). Для определения постоянных интегрирования используем значения искомых величин и их производных при t =0+:

а) выражение для напряжения в момент коммутации uC (0+)= uC(0-)=48 В

б) выражение тока через конденсатор

В момент t =0+ ток через конденсатор определяется как

Эти равенства означают, что

Производная напряжения в момент коммутации из решения дифференциального уравнения равна

6). Определим постоянные интегрирования.

Из первого уравнения выразим  и подставим его во второе уравнение

Откуда следует, что

или

.

Тогда

7). Теперь решение следует записать так

Это выражение описывает действительную функцию времени, поэтому нужно его упростить.

Умножим и разделим выражение стоящее в скобках на

тогда получим

где

откуда φ =52 o 20 '

Построим график изменения искомой величины