Во всех задачах газы считать идеальными, теплоемкости считать константами и определять на основе молекулярно-кинетической теории газа.

Вариант 15.

Задача 1.

Определить термодинамические параметры  p,v,T  в точках 1,2,3,4 и изменение удельных внутренней энергии, энтальпии, энтропии, работы изменения объема, технической работы и количества теплоты в каждом из процессов и суммарно во всех трех процессах для 1 кг смеси идеальных газов указанного состава (r – объемные доли, g – массовые доли компонентов).

Задача 2

В цикле Тринклера заданы следующие параметры:

Давление р1=  0,1 МПа, температура t1= 22 C,

степень сжатия= 5, степень предварительного расширения= 1,4.

степень повышения давления в изохорном процессе= 1,5

Определить параметры газа в характерных точках цикла,  работу цикла, подведенную и отведенную теплоту,  термический к.п.д. цикла.

Изобразить цикл в p-v и T-s диаграммах.

Задача 3

Рассчитать цикл ГТУ при следующих условиях:

Давление р1= 0.1 МПа, температура t1=10 C, температура на входе в турбину  1000 C, степень повышения давления=9, степень регенерации теплоты= 0.75, относительный внутренний к.п.д. компрессора= 0.84. относительный внутренний к.п.д. турбины= 0.84. Определить параметры газа в характерных точках цикла,  работу цикла, подведенную и отведенную теплоту, к.п.д. для идеального и действительного циклов. Изобразить цикл в  T-s диаграмме.