Задача № 1. В помещении, площадь которого Sn, м 2 и высота h, м находится источник шума с уровнем звукового давления L, дБ с преимущественной частотой 1000 Гц стены выполнены из строительного материала К стр. с коэффициентом звукопоглощения ?ст., дБ. Перекрытия и полы бетонные с коэффициентом звукопоглощения 0,0166 дБ. Застекленные оконные проемы имеют площадь S0, м 2 . Коэффициент звукопоглощения стекла 0,027 дБ. Определите уровень звукового давления (L, дБ) в помещении после акустической его обработки звукопоглощающей конструкцией из М материала с коэффициентом звукопоглощения ?м, дБ. Сделайте вывод о целесообразности применения звукопоглощающей конструкции

Sn, м 2 = 10x10   ,  h, м = 4,5 , L,   дБ = 85   ,  Кстр. – Кирпич  ,  ?ст., дБ  =  0,035 ,

Sо, м2 =18 ,  М - Плиты ПА/О ,  ?м, дБ = 0,98

Задача №11. Оцените травмоопасность технологического оборудования по показателю технической безопасности (Ктб, %), если число операций технологического цикла nт.ц. Число потенциально опасных операций nоп. Сделайте вывод при каком, значении Ктб машина будет более безопасна в процессе ее эксплуатации.

nт.ц = 3

nоп = 1

Задача №13. На основе расчетов проведите анализ возможного возникновения пожара в электросети, если сечение провода рассчитано на силу тока I=30А, а общая потребляемая мощность ΣΡ кВт, cosφ =0,75, линейное напряжение Uл = 380 В

ΣΡ, кВт 7,5