Задание 1. Задачи 31-40

Для потребителя, питающегося от аккумуляторов, требуется источник тока напряжением U и позволяющий обеспечить разрядный ток I в течение t часов работы батареи аккумуляторов.

Имеются в наличии элементы, у которых ЭДС одной банки Е, емкость Q и внутреннее сопротивление rо. Все необходимые параметры приведены в табл. 4.

Рассчитайте и изобразите на чертеже батарею аккумуляторов, необходимую. для питания потребителя. Определите сопротивление дополнительного резистора, включенного последовательно с нагрузкой, для обеспечения заданной величины тока нагрузки.

Вычислите КПД установки.

Таблица 4

| Номер задачи | Потребитель |  |  | Параметры аккумулятора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U | I | t | E | Q | r0 |
|  | В | А | ч | В | А*ч | Ом |
| 31 | 20 | 4 | 8 | 2 | 10 | 0,02 |

3адание 1. Задачи 41-50

На рис. 21 изображена схема воздушной линии передачи электрической энергии к потребителю. Условные обозначения: Р2 - мощность потребителя, U2 - напряжение потребителя, L - длина линии,

ε % - допустимая относительная потеря напряжения в линии, U1 - напряжение источника энергии.

Исходные данные для расчета указаны в табл. 5. Определите ток в линии с учетом минимальной мощности Р2. По заданным в таблице материалу и удельной проводимости проводов линии вычислите минимально допустимое сечение проводов Sмин, а затем по табл. 5.1 учебника Частоедова Л. А. найдите соответствующее стандартное сечение, выпускаемое промышленностью. Затем с учетом стандартного сечения определите сопротивление проводов линии Rпр; номинальное напряжение источника энергии U1 и коэффициент полезного действия линии η.

Выясните, допустимо ли в данной линии передачи увеличение мощности потребителя на указанное в таблице количество процентов n от номинальной мощности Р2 при неизменном напряжении U2.