Министерство образования и науки РФ 
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
Нижнетагильский технологический институт (филиал) 
Департамент технологический 
Кафедра «Общее машиностроение»

Расчетно-графическая работа

По Теории резанья:
Билет №37

Группа: Т-330204-ТССН

Студент: Мельников Н.А.

Проверила: Кукина Н.Ю.

Дата:

Нижний Тагил
 2015

Цель:        Изучив данный учебный элемент, вы сможете:

- Правильно назначить режимы резания;

- Рассчитать затраты времени на обрабатку.

Ход работы:

- Определите глубину резания

- При черновом точении t < 0.7

- Выберите величину подачи на оборот S0

- Рассчитать скорость резания V= CvTm*tx*S0y*Kv

- Определить число оборотов шпинделя станка n=1000 VπD

- Выбрать по паспорту станка значение ближайшее  к рассчитанному n пасп .

- Пересчитать скорость резания, если n и n пасп  не совпадают

- Рассчитайте силу резания Pz= 10*Cp*tx*Sy*Vn*Kp

- Определите эффективную мощность станка  Ne=Pz*Vст1020*60

- Определить расчетную мощность станка Np= Nст*ŋ

- Сравнить эффективную и расчетную мощность Ne≤Np

- Определить время на обработку  t0=lpx*in*S0

Билет №37

Дано:

На станке 16К20 окончательно ( Ra2 мкм) растачивают сквозное отверстие на длине l = 55 мм от   d = 108 мм до D = 100Н9 мм в заготовке из серого чугуна Сч20 (НВ210), (Отливка без корки). Заготовка закреплена в патроне (технологическая система средней жесткости).

Необходимо:

- Выбрать режущий инструмент.

- Назначить режим резанья.

- Определить t0.

- Режущий инструмент:

Чистовое точение

Расточной резец;
Материал резца : ВК3;
~ значения углов: α= 6°÷8°    γ= 6°÷12°
Износ h3, мм:  0,6÷0,8 мм;
Период стойкости T,мм:   60 мин;

- Назначить режим резанья:

1). Глубина резания:  t = z =1 мм
2). Величина подачи на оборот S0 , мм/об:        
  S0=0,06÷0,12 мм/об
  Sпасп=0,1 мм/об

3). Скорость резания V, м/мин:
       V= CvTm*tx*S0y*Kv  ;
      Cv = 292;
      x = 0.15;
      y = 0.20;
      m = 0.20;
      Kv= 1902101×Knc×Kuv=0,9 Х 0,9 Х 1 = 0.81

V=165 м/мин
                                                         
4). Число оборотов шпинделя станка n, об/мин: 
n=1000 VπD   ;
π=3.14 ;
D= 108 м;
V = 165 м/мин;

n=487,72 об/мин

Число оборотов, ближайшее по паспорту:
  nпасп=500 об/мин

5). Пересчитанная скорость резания Vст , м/мин:
Vст= π×d×nст1000 ;

Vст=169,56 м/мин

6). Сила резания Pz , Н; 
Pz= 10*Cp*tx*Sy*Vn*Kp  ;
Cp  = 92;
x = 1;
y = 0.75;
n = 0;
Pz = 0,82*0,9*92*11*0,10,75*1 *169,56 = 12,07

7). Эффективная мощность станка  Ne, кВт:
Ne=Pz*Vст1020*60;

Ne=0,033 кВт

8). Расчетная мощность станка Np, кВт:
Np= Nст*ŋ ;
ŋ= 0,75 ;
Nст = 10 кВт ;

Nр=7,5 кВт

9). Сравнение эффективной и расчетной мощностей:
Ne≤Nр

0,033 кВт≤7,5 кВт

- Определить время на обработку  t0, мин:

t0=lpx×in×Sпасп

lpx= lp+l1+l2 ,    ;
где  l1-перебег =  l2-врезание    =   tg 60° = 1,7 мм

lp =55 мм-длина резания

t0=1*(55+1,7*2)500×0,1=1,17 мин