Цель:        Изучив данный учебный элемент, вы сможете:

- Правильно назначить режимы резания;

- Рассчитать затраты времени на обрабатывания.

Ход работы:

- Определите глубину резания

- При черновом точении t < 0.7

- Выберите величину подачи на оборот S0

- Рассчитать скорость резания V= CvTm*tx*S0y*Kv

- Определить число оборотов шпинделя станка n=1000 VπD

- Выбрать по паспорту станка значение ближайшее  к рассчитанному n пасп .

- Пересчитать скорость резания, если n и n пасп  не совпадают

- Рассчитайте силу резания Pz= 10*Cp*tx*Sy*Vn*Kp

- Определите эффективную мощность станка  Ne=Pz*Vст1020*60

- Определить расчетную мощность станка Np= Nст*ŋ

- Сравнить эффективную и расчетную мощность Ne≤Np

- Определить время на обработку  t0=lpx*in*S0

Билет №26

Дано:

На станке 16К20 подрезается торец втулки предварительно (Rz 80) от D=150мм до d=115мм, заготовка – отливка с коркой из серого чугуна Сч15 (HB 180). Заготовка закреплена в патроне           (жестко). Припуск z=2,5мм. Длина заготовки  l=250мм.

Необходимо:

- Выбрать режущий инструмент.

- Назначить режим резания.

- Определить t0.

- Режущий инструмент:

Черновое точение по корке при относительно равномерном сечении среза заготовки  и непрерывном резании.
Подрезной резец;
Материал резца : ВК8;
~ значения углов: α= 6°÷8°;
                                γ= 10°÷15°;
Износ h3, мм:  0,8÷1,0 мм;
Период стойкости T,мм:   90 мин;

- Назначить режим резания:

1). Глубина резания:  t = z =2,5мм
2). Величина подачи на оборот S0 , мм/об:        
 
                                                                  S0=1÷1,5 мм/об
                                                                 Sпасп=1,4 мм/об

3). Скорость резания V, м/мин:
       V= CvTm*tx*S0y*Kv  ;
      Cv = 243;
      x = 0.15;
      y = 0.40;
      m = 0.20;
      nv=1.25 ;
      HB = 180;
      Knc=0.8;
      Kuv=0,83;
      Kv= 190HBnv×Knc×Kuv=1.07 Х 0.8 Х 0.83 = 0.71
                                                         
                                                                V=53.44 м/мин

4). Число оборотов шпинделя станка n, об/мин: 
n=1000 VπD   ;
π=3.14 ;
D= 0.15 м;
V = 53.44 м/мин;

n=113.4 об/мин

Число оборотов, ближайшее по паспорту:
                                                              nпасп=100 об/мин

5). Пересчитанная скорость резания Vст , м/мин:
Vст= π×d×nпасп1000 ;

Vст=47.1 м/мин

6). Сила резания Pz , Н; 
Pz= 10*Cp*tx*Sy*Vn*Kp  ;
Cp  = 92;
x = 1;
y = 0.75;
n = 0;

Kр= Kмр×Kφp×Kγp×Kλp×Krp     ;
Kмр= HB1900,4= 1801900.4=0.98  ;
Kφp=0.89 ;
Kγp=1.00 ;
Kλp=1.00 ;
Krp=0.94 ;     
Kр= 0.98×0.89×1.00×1.00×0.94=0.82 ;

Pz=2433 Н

7). Эффективная мощность станка  Ne, кВт:
Ne=Pz*Vст1020*60;

Ne=2,2 кВт

8). Расчетная мощность станка Np, кВт:
Np= Nст*ŋ ;
ŋ= 0,75 ;
Nст = 10 кВт ;

Nр=7,5 кВт

9). Сравнение эффективной и расчетной мощностей:
Ne≤Nр

2,2 кВт≤7,5 кВт

- Определить время на обработку  t0, мин:

t0=lpx×in×Sпасп

lpx= lp+l1+l2 ,    где l1-перебег;
                                           l2-врезание;
                                               lp-длина резания;

l1=l2=0 ;
lp=17,5;
                                     тогда:
lpx=17,5;

t0=17,5100×1,4=0,125 мин

Вывод:

В данной работе, мной был выбран режущий инструмент (резец), подходящий под конкретные условия задачи, назначен режим резания и определено время на обработку t0. По итогам, я научился правильно назначать режимы резания, рассчитывать затраты времени на обрабатывание заготовки и выбирать режущий инструмент в зависимости от конкретной задачи и обстоятельств.