1.1. Общие методические указания

Прежде чем приступать к выполнению контрольной работы необходимо изучить соответствующие разделы лекций и рекомендованной литературы, после чего внимательно разобрать пример расчета. Работа должна показать не только умение решать предложенные задачи, но и умение оформить их согласно ГОСТ. Несоблюдение правил оформления расчетно-графических работ может стать причиной того, что представленная работа не будет зачтена, либо не будет даже принята к рецензированию.

1.2. Основные требования

1. Оформление титульного листа (титульный лист отчета по контрольной работе приведен в Приложении 1):

Рамка 17х25 см. Шрифт Times New Roman; название института и кафедры ― шрифт № 18; название работы ― шрифт № 24 жирный; название дисциплины и темы ― шрифт № 22. Выполнил студент Ф.И.О. ― шрифт № 14. Проверил преподаватель Ф.И.О. ― шрифт № 14. Москва 2007 г. ― шрифт № 16.

2. Письменная работа студента представляется в напечатанном виде в формате А-4. Шрифт Times New Roman, № 14, интервал 1,5. Поля страниц: верхнее - 2,0 см, нижнее - 2,0 см, левое - 3 см, правое – 1,5 см. Страницы нумеруются по порядку без титульного листа. Объем работы и ее содержание рекомендуется преподавателем.

3. Векторные диаграммы и характеристики должны быть вычерчены аккуратно, с помощью чертежных инструментов, желательно на миллиметровой бумаге. Векторные диаграммы должны строиться в масштабе.

4. В конце контрольной работы надо поставить дату выполнения работы и подписаться.

Если контрольная работа не зачтена или зачтена при условии внесения исправлений, то все необходимые поправки необходимо делать в разделе “Работа над ошибками”. Нельзя вносить какие-либо исправления в текст, расчеты и графики уже просмотренные преподавателем.

5. Разрешается оформление задания с применением компьютерных технологий (в программных средствах Excel или MathCad).

6. Номер задания на выполнение домашней работы присваивается преподавателем.

2. Контрольная работа по синхронным машинам

Система относительных единиц в синхронных машинах:

За базисные значения тока и напряжения обмотки якоря принимаются номинальные фазные значения этих величин ― Iб = Iф.н, Uб = Uф.н. Тогда базисное значение сопротивления равно zбаз = Uбаз/ Iбаз = Uн.ф/ Iн.ф, а базисная мощность ― Sб = Sн = 3UбIб =  3Uн.фIн.ф. Для схемы соединения обмотки якоряY: Uф.н = Uл/3, Iн.ф = Iл, для схемы ∆ ― Uф.н = Uл,  Iн.ф = Iл/3.

За базисное значение МДС возбуждения принимается МДС, созданная током возбуждения холостого хода If0, при котором в режиме холостого хода ЭДС обмотки якоря генератора равна номинальному напряжению E10 = Uн  ― Fб = Ffo = Ifowf.

Номинальный режим работы генератора характеризуется следующими относительными значениями величин: Uн* = 1, Iн* = 1, Pн* = Sнcosφн/Sб = cosφн, Sн* = 1.

Нормальные характеристики холостого хода явно- (ЯСГ) и неявнополюсных (НСГ) синхронных генераторов приведены в табл.4.1 в относительных единицах, и ими следует пользоваться при построении векторных диаграмм.

Таблица 4.1.

Нормальные характеристики холостого хода

| Ff* = If* | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E10* | 0 | 0,58 | 1,0 | 1,21 | 1,33 | 1,40 | 1,46 | 1,51 | НСГ |
| E10* | 0 | 0,53 | 1,0 | 1,23 | 1,30 | - | - | - | ЯСГ |

2.1. Задание на контрольную работу

Для 3-фазного синхронного генератора №… из табл.4.2:

1. Построить векторную диаграмму для номинального режима работы.

2. С помощью векторной диаграммы определить:

- ток возбуждения Ifн в относительных единицах и в амперах;

- напряжение на обмотке возбуждения в вольтах;

- изменение напряжения при сбросе нагрузки.

3. Построить регулировочную характеристику генератора If = f(Ia) при номинальном коэффициенте мощности cosφн и номинальном напряжении Uн.                                                         Таблица 4.2

Технические данные неявнополюсных (№№1-16)

и явнополюсных (№№17-32) синхронных генераторов

| № | Основные данные |  |  |  |  | Параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sн, МВА | сosφн, о.е. | nн, об/мин | Uн, кВ | If0, А | xσ, Ом | xd, Ом | xq, Ом | rf, Ом |
| 1 | 3,0 | 0,8 | 3000 | 3,15 | 65 | 0,6 | 8,0 | 8,0 | 0,6 |
| 2 | 3,75 | 0,8 | 3000 | 6,3 | 116 | 1,28 | 16,2 | 16,2 | 0,33 |
| 3 | 4,38 | 0,8 | 3000 | 3,15 | 135 | 0,25 | 3,5 | 3,5 | 0,28 |
| 4 | 7,5 | 0,8 | 3000 | 10,5 | 132 | 1,8 | 23,0 | 23,0 | 0,4 |
| 5 | 15 | 0,8 | 3000 | 3,15 | 98 | 0,08 | 1,25 | 1,25 | 0,7 |
| 6 | 7,5 | 0,8 | 3000 | 6,3 | 132 | 0,65 | 8,35 | 8,35 | 0,4 |
| 7 | 15 | 0,8 | 3000 | 6,3 | 95 | 0,31 | 4,93 | 4,93 | 0,68 |
| 8 | 18,75 | 0,8 | 3000 | 10,5 | 100 | 0,8 | 12,3 | 12,3 | 0,8 |
| 9 | 31,25 | 0,8 | 3000 | 6,3 | 170 | 0,2 | 3,0 | 3,0 | 0,37 |
| 10 | 37,5 | 0,8 | 3000 | 6,3 | 163 | 0,16 | 2,5 | 2,5 | 0,41 |
| 11 | 37,5 | 0,8 | 3000 | 10,5 | 152 | 0,45 | 7,45 | 7,45 | 0,41 |
| 12 | 62,5 | 0,8 | 3000 | 10,5 | 260 | 0,24 | 3,24 | 3,24 | 0,28 |
| 13 | 117,6 | 0,85 | 3000 | 13,8 | 270 | 0,22 | 3,0 | 3,0 | 0,41 |
| 14 | 235 | 0,85 | 3000 | 15,75 | 1880 | 0,2 | 1,95 | 1,95 | 0,22 |
| 15 | 353 | 0,85 | 3000 | 20,0 | 3050 | 0,22 | 2,5 | 2,5 | 0,14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | 588 | 0,85 | 3000 | 20,0 | 5100 | 0,17 | 1,65 | 1,65 | 0,09 |
| 17 | 588 | 0,85 | 93,8 | 15,75 | 1820 | 0,08 | 0,67 | 0,38 | 0,12 |
| 18 | 265 | 0,85 | 125 | 15,75 | 766 | 0,17 | 0,96 | 0,63 | 0,24 |
| 19 | 123,5 | 0,85 | 68,2 | 13,8 | 622 | 0,14 | 0,78 | 0,51 | 0,21 |
| 20 | 90 | 0,8 | 83,3 | 13,8 | 736 | 0,4 | 1,9 | 1,13 | 0,28 |
| 21 | 85 | 0,8 | 68,2 | 15,75 | 1400 | 0,35 | 2,25 | 1,5 | 0,07 |
| 22 | 70 | 0,8 | 68,2 | 13,8 | 800 | 0,45 | 2,0 | 1,5 | 0,44 |
| 23 | 50 | 0,8 | 187,5 | 10,5 | 550 | 0,35 | 2,5 | 1,55 | 0,23 |
| 24 | 40 | 0,8 | 100 | 10,5 | 600 | 0,44 | 2,6 | 1,65 | 0,25 |
| 25 | 30 | 0,8 | 100 | 10,5 | 600 | 0,31 | 0,59 | 3,5 | 2,2 |
| 26 | 25 | 0,8 | 375 | 11,0 | 400 | 0,26 | 0,75 | 5,0 | 3,0 |
| 27 | 25 | 0,8 | 167 | 6,6 | 370 | 0,4 | 0,36 | 2,0 | 1,25 |
| 28 | 20 | 0,8 | 150 | 10,5 | 600 | 0,95 | 5,5 | 3,3 | 0,17 |
| 29 | 15 | 0,8 | 250 | 6,6 | 200 | 0,46 | 3,0 | 1,7 | 0,85 |
| 30 | 15 | 0,8 | 167 | 6,6 | 360 | 0,6 | 3,16 | 2,0 | 0,26 |
| 31 | 7,0 | 0,8 | 214 | 6,6 | 300 | 1,0 | 5,6 | 3,4 | 0,35 |
| 32 | 4,0 | 0,8 | 214 | 6,6 | 300 | 1,8 | 9,9 | 6,0 | 0,22 |

Примечание. Схема соединения обмотки якоря (статора) – звезда (Y).

2.2. Методические указания по выполнению работы

К п.1. Векторные диаграммы могут быть построены, если известны напряжение U и ток Ia якоря генератора, а также угол φ между ними. Эти векторные диаграммы следует строить в относительных единицах в масштабе, принятом для нормальной характеристики холостого хода (1 о.е. – 100-150 мм).

При построении векторных диаграмм необходимо учитывать насыщение ферромагнитных участков магнитной цепи генератора результирующим магнитным полем, созданным МДС возбуждения Ff и МДС обмотки якоря Fa.

А. Векторная диаграмма явнополюсного синхронного генератора с учетом насыщения.

МДС обмотки якоря содержит продольную Fad и поперечную Faq составляющие. Построение диаграммы может быть проведено с помощью нормальной характеристики холостого хода ЯСГ (см. рис.6.4.1). Векторная диаграмма приведена на рис. 4.2 и соответствует уравнениям напряжения явнополюсного синхронного генератора в пренебрежении активным сопротивлением обмотки якоря ra:

Er=U+jIaxσ,Er=Erd+Eaq.

Здесь Er – ЭДС, наведенная результирующим магнитным полем взаимной индукции;

Erd – ЭДС, наведенная результирующим продольным полем взаимной индукции (по нормальной характеристике холостого хода соответствует МДС возбуждения Frd);

Eaq = ―jIqxaqн – ЭДС, наведенная результирующим поперечным полем, созданным током Iq;

xaqн – насыщенное значение индуктивного сопротивления взаимной индукции обмотки якоря по поперечной оси.

Влияние продольной МДС якоря Fd на продольное поле эквивалентируется продольной МДС возбуждения

Fad = ξdFdkad,

где ξd – коэффициент, зависящий от степени насыщения магнитной цепи результирующим полем (он определяется в зависимости от величины Er по рис. 4.3); kad – коэффициент реакции якоря по продольной оси без учета насыщения.

Влияние поперечной МДС якоря Fq на поперечное поле эквивалентируется поперечной МДС возбуждения

Faq = ξqFqkaq,

где ξq – коэффициент, зависящий от Er (см. рис.4.3), kaq – коэффициент реакции якоря по поперечной оси без учета насыщения.

Размагничивающее влияние поперечной МДС якоря Fq на продольное поле эквивалентируется продольной МДС возбуждения

Fqd = ξqdFaq,

где ξqd – коэффициент, зависящий от Er (см. рис. 6.4.3).

На векторной диаграмме направления векторов должно быть следующим:

- МДСFad совпадает по направлению с токомId,

- МДСFaq совпадает по направлению с токомIq,

- МДСFqd отстает от ЭДС Erd на угол 900.

Рис.4.1. Характеристика холостого хода ЯСМ

Насыщенные значения индуктивных сопротивлений взаимоиндукции рассчитываются с помощью коэффициентов ξd  и ξq  (см. рис.4.3) как

xadн = ξd xad, xaqн =ξq xaq.                                (4.1)

При известных составляющих тока якоря Id и Iq и насыщенных значениях индуктивных сопротивлений можно рассчитать значения соответствующих ЭДС: Ead = Idxadн, Eaq = Iqxaqн.

Затем по спрямленной характеристике холостого хода (ХХХ) по полученным значениям ЭДС Ead и Eaq можно определить соответствующие им эквивалентные МДС Fad  и Faq, что позволит избежать необходимости расчета МДС Fd и Fq и коэффициентов kad, kaq.

Результирующая МДС по продольной оси Frd соответствует ЭДС Erd и опережает ее на угол 900. Она равна сумме всех МДС по продольной оси:

Frd=Ff+Fad+Fqd.

Рис.4.2. Векторная диаграмма ЯСГ

Рис.4.3. Зависимость коэффициентов насыщения от ЭДС Er

Отсюда следует, что МДС возбуждения при нагрузке равна

Ff=Frd−Fad−Fqd.

Порядок построения векторной диаграммы ЯСГ с учетом насыщения магнитной цепи.

При построении диаграммы падением напряжения на активном сопротивлении обмотки якоря raIa пренебрегают из-за ее малости по сравнению с падением напряжения на индуктивных сопротивлениях обмотки.

- По горизонтали откладывается в выбранном масштабе вектор тока Ia (для исходной диаграммы Ia = Iн – 1 о.е. тока).

- Под углом φ к вектору тока откладывается вектор номинального напряжения Uн (1 о.е. напряжения).

3. Откладывается вектор jxσIa, длина которого в выбранном масштабе напряжений соответствует падению напряжения xσIa в относительных единицах. В результате находят вектор результирующей ЭДС Er=U+jIaxσ.По величине Er находят коэффициенты ξd, ξq (см. рис.4.3) и соответствующие им насыщенные значения индуктивных сопротивлений обмотки якоря xadн и xaqн (по формуле (4.1)).

4. Для определения направления вектора ЭДС Efи угла ψ к вектору jIaxσ прибавляют вектор jIaxaqн.

5. По известному углу ψ и току якоря Ia определяют составляющие тока якоря по осям – Idи Iq.

6. По продолжению прямолинейного участка ХХХ определяют МДС обмотки возбуждения Fad, эквивалентную продольной МДС обмотки якоря. МДС Fad в относительных единицах соответствует падению напряжения xadнId (в относительных единицах). На векторной диаграмме Fad совпадает по направлению с токомId.

7. Результирующая МДС Frd соответствует ЭДС Erdна ХХХ и опережает ее на векторной диаграмме на угол 900:

Erd=U+jxσIa+jxaqнIq,

где  jxaqнIq = ― Eaq .

8. По продолжению прямолинейного участка ХХХ определяется МДС Faq, эквивалентная поперечной МДС якоря. В относительных единицах Faq соответствует падению напряжения xaqнIq.

По известной МДС Faq рассчитывается МДС Fqd = ξqdFaq, эквивалентная ее размагничивающему действию. Вектор Fqd отстает на векторной диаграмме от вектора ЭДС Erd на угол 900.

9. МДС обмотки возбуждения в относительных единицах в номинальном режиме работы равна

Ffн* = Frd*  ― Fad* ― Fqd*.

Поскольку МДС Frd направлена встречно МДС Fad, Fqd, то в скалярной форме баланс МДС может быть записан в виде

Ffн* = Frd* + Fad* + Fqd*.

Б. Векторная диаграмма неявнополюсного синхронного генератора с учетом насыщения.

Векторная диаграмма приведена на рис. 4.4 и соответствует уравнениям напряжения неявнополюсного синхронного генератора (НСГ):

Er=U+jIaxσ;Fr=Ff+Faf.

Как и для случая ЯСГ, диаграмма строится в относительных единицах для определения номинального тока возбуждения Ifн при заданных Uн, Iaн и угле φн.

Порядок построения векторной диаграммы НСГ  с учетом насыщения магнитной цепи.

При построении диаграммы падением напряжения на активном сопротивлении обмотки якоря raIa пренебрегают из-за ее малости по сравнению с падением напряжения на индуктивных сопротивлениях обмотки.

Рис.4.4. Векторная диаграмма НСГ

1-3. Соответствуют пп.1-3 для ЯСГ. ЭДС Er на характеристике холостого хода соответствует МДС возбуждения F (см. рис.6.4.4).

4. На оси ординат ХХХ откладывают отрезок, равный Iнxad,  и по спрямленной ХХХ НСГ (она отличается от характеристики холостого хода ЯСГ – см. табл.6.4.1) определяют соответствующую ему МДС возбуждения Fafн, эквивалентную МДС обмотки якоря Faн при токе якоря Iн.

5. В относительных единицах результирующая МДС F соответствует ЭДС Er. На векторной диаграмме вектор F опережает вектор Er на угол 900, а вектор Faf совпадает по направлению с током якоря I.

6. МДС обмотки возбуждения в относительных единицах равна (см. рис. 4.4)

Ffн∗Fr∗−Faf∗.

К п.2. Ток возбуждения в амперах равен Ifн = If0Ffн*,

где If0 – ток возбуждения холостого хода, соответствующий условию Er = Uн (значение этого тока приведено в табл.4.2).

Напряжение на обмотке возбуждения в вольтах равно

Ufн = Ifнrf.

Изменение напряжения при сбросе номинальной нагрузки до нуля равно (%)

∆u  = (Ef* - 1) 100%,

где значение Ef* определяется по нормальной характеристике холостого хода (ЯСГ или НСГ, соответственно) для МДС возбуждения Ffн*.

К п.3. Из пп.1, 2 мы уже имеем две точки этой характеристики – If = Ifн при Ia = Iaн и cosφ = cosφн; If = If0 при Ia = 0. Для получения еще одной точки этой характеристики повторяют построение векторной диаграммы (см. п.1) для тока Ia = 0,5Iaн. Из этой диаграммы находят ток возбуждения If, соответствующий току якоря 0,5Iaн. По полученным трем точкам строят регулировочную характеристику генератора.

2.3. Пример решения контрольной работы

Решение проведем на базе данных варианта №32 (ЯСГ).

Определяем номинальные (базовые) значения напряжения и тока якоря, соответствующие их номинальным фазным значениям, и базисное значение сопротивления. В табл.4.2 указано, что схема соединения обмотки якоря – звезда. Поэтому

Uбаз = Uн.ф = Uн/ = = 6600/ = 3810 В,

Iбаз = Iн.ф = Iн.л = Sн/(Uн) = 4000/(.6,6) = 350 А,

zбаз = Uбаз/Iбаз = 3810/350 = 10,9 Ом.

П.1. Определяем модуль вектора jxσIa для режима номинальной нагрузки

xIaн = 1,8.350 = 630 В → 630/3810 = 0,165 о.е.

При построении векторной диаграммы в относительных единицах принимаем одинаковый масштаб для одной относительной единицы тока и напряжения – 100 мм.

1. Откладываем на миллиметровке вектор тока якоря  (см. рис.6.4.2), равный 100 мм. Поскольку cosφн = 0,8, то угол φн = 36,70.

2. Под этим углом откладываем вектор , равный также 100 мм.

3. Далее к вектору прибавляем вектор jxσIaн = 0,165 о.е (в выбранном масштабе напряжений - 16,5 мм), перпендикулярный вектору . В результате получаем значение вектора = 111 мм (1,11 о.е).

По Er = 1,11 о.е. находим (см. рис.6.4.3): d = 0,96,  q = 0,8.

Тогда xadн = 9,9.0,96 = 9,5 Ом = 9,5/10,9 = 0,87 о.е,

xaqн = 6,0.0,8 = 4,8 Ом = 4,8/10,9 = 0,44 о.е.

4. Прибавляем к вектору jx вектор jxaqн, равный

350.4,8 = 1680 В = 1680/3810 = 0,44 о.е.

(в выбранном масштабе напряжений – 44 мм).

Из полученной векторной диаграммы следует, что угол  = 570.

5. Тогда составляющие тока якоря по осям равны

= Iaнsin = 350.0,84 = 294 А, = Iaнcos = 350.0,545 = 191 А.

6. По данным табл.4.1 строим нормальную и спрямленную ХХХ явнополюсного синхронного генератора в относительных единицах (рис.4.1). При построении ХХХ масштаб ЭДС должен соответствовать масштабу напряжения при построении векторной диаграммы – 100 мм соответствуют 1 о.е. напряжения (ЭДС). Для тока возбуждения примем для простоты тот же масштаб – 100 мм соответствуют 1 о.е. тока возбуждения If.

Откладываем по оси ординат модуль

xadнId = 9,5.294 = 2793 В = 2793/3810 = 0,73 о.е. (73 мм)

и по спрямленной ХХХ находим

Fad = 70 мм (0,7 о.е. тока возбуждения).

7. По векторной диаграмме находим ЭДС Erd = 107 мм (1,07 о.е.), опуская перпендикуляр из конца вектора Er на вектор Ef в соответствии с уравнением Erd=U+jxσIa+jxaqнIq.

ЭДС Erd = 1,07 о.е. по нормальной ХХХ соответствует МДС Frd = 1,11 о.е. возбуждения.

8. Падение напряжения xaqнIq = 4,8.191 = 916,8 В → 916,8 : 3810 = 0,24 о.е (24 мм). Откладываем это падение напряжения по оси ординат и получаем по спрямленной характеристике холостого хода значение Faq = 24 мм. По этой МДС определяем Fqd = ξqdFaq = 0,22.24 = 5,3 мм = 0,053 о.е. (ξqd = 0,22 для Er = 1,11 по рис.6.4.3).

9. Находим МДС обмотки возбуждения в номинальном режиме работы

Ffн = Frd + Fad + Fqd = 1,11 + 0,7 + 0,053 = 1,863 о.е.

Полученному значению МДС возбуждения в номинальном режиме Ffн* = 1,863 по нормальной ХХХ соответствует ЭДС Efн* = 1,27 о.е.

П.2. Номинальный ток возбуждения равен

Ifн = If0Ffн* = 300.1,863 = 559 А.

Номинальное напряжение на обмотке возбуждения равно

Ufн = Ifнrf = 559.0,22 = 123 В.

Изменение напряжения при сбросе номинальной нагрузки до нуля равно (%)

∆u  = (Efн* - 1) 100% = (1,27 ― 1,0) 100 = 27%.

П.3. Из пп.1, 2 мы имеем две точки этой характеристики: If = Ifн = 559 А при Ia = Iaн = 350 А и cosφ = cosφн = 0,8; If = If0 = 300 А при Ia = 0. Для получения еще одной точки этой характеристики повторяют построение векторной диаграммы (см. п.1) для тока Ia = 0,5Iaн = 175 А, U = Uн и cosφ = cosφн = 0,8. Из этой диаграммы (не приводится)  ток возбуждения If = 390 А. По полученным трем точкам строят регулировочную характеристику генератора.

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Беспалов В.Я., Котеленец Н.Ф. Электрические машины. Учеб. пособие для студентов ВУЗов. –М.: Издательский центр «Академия», 2008.

2. Иванов-Смоленский А.В.  Электрические машины: Учебник для студентов ВУЗов. -М.: Изд-во МЭИ, 2004.

3. Токарев  Б.Ф.  Электрические машины:  Учеб. пособие для студентов вузов. -М.: Энергоатомиздат, 1990.