Задача 1.

Определить размеры критического и выходного сечений идеального сопла Лаваля и параметры заторможенного потока перед соплом для получения воздушного потока с числом М = 10, с давлением в струе pa = 0,1 бар и температурой потока Ta = 150 K при расходе воздуха через сопло 100 кг/c. Постоянные принять k = 1,4; R = 287 Дж / кг ∙ К.

Задача 2.

Определить тепловое сопротивление камеры сгорания и отношение площадей на входе и выходе из камеры сгорания F2 / F1, если процесс подвода тепла осуществляется при постоянной статической температуре. На длине камеры сгорания к газу подведено 74,5 ∙105 Дж при расходе G = 10 кг / c, температура в начале камеры T1* =1400 K;  М1 = 2,5. Показатель адиабаты k = 1,33 и теплоемкость cp = 1254 Дж / кг*К принять постоянным на всей длине камеры сгорания.

Задача № 3

Параметры потока на входе в цилиндрическую камеру сгорания известны: p1* = 1,82 бар; T1* = 420 K и λ1 = 0,35. Определить максимально возможный подогрев в камере сгорания и величину теплового сопротивления при этом, если истечение продуктов сгорания происходит в среду с давлением pн = 760 мм. рт. ст.

Задача № 4

Построить профиль сопла Лаваля для получения на расчетном режиме числа Маха 8,9 при расходе 300 кг/c. Построить график изменения давления на срезе сопла при изменении перепада давления на сопло. Постоянные k = 1,33; R= 287 Дж / кг*К. Температура потока перед соплом T* = 800 K.

Задача №5

Рассчитать и построить график изменения давления на срезе простого конического сопла pa при изменении полного давления P* на входе в сопло от 1,0 до 10 бар. Из сопла вытекает воздух в среду с давлением p н = 760 мм.рт.ст.