Задание на контрольную работу № 4

Расчет параметров синхронных машин

Задание 1. Синхронный электродвигатель типа СДН имеет номинальные данные, указанные в таблице 1:

- линейное напряжение питающей сети Uном,

- частота f = 50Гц,

- мощность на валу Р2ном,

- КПД ном,

- коэффициент мощности сosφном,

- кратность пускового тока mI= Iпуск/Iном,

- кратность пускового момента mпуск = Мпуск/Мном,

- перегрузочная способность mкр = Мmax/Мном.

Определить:

- номинальную угловую частоту вращения 2 ротора,

- максимальный Ммах и

- пусковой Мпуск моменты,

- пусковой ток Iпуск,

- полную мощность Sном при номинальной нагрузке.

Построить угловую характеристику М() электродвигателя, отметив на ней точку для номинальной нагрузки Мном и векторную диаграмму ЭДС, напряжений и тока. Активным сопротивлением обмотки статора пренебречь.

С помощью U-образных  характеристик, представленных на рис.1 в относительных единицах, определить

- коэффициент мощности сosφ для заданных значений мощности на валу Р2 = Кр Р2ном ,

- ток возбуждения I*в=Iв / Iв ном,

- полную S и реактивную Q мощности, потребляемые двигателем при заданных условиях.

Число пар полюсов электродвигателя определяют по последней цифре стандартного обозначения типа электродвигателя.

Таблица 1.

| Технические данные электро-двигателя | Варианты контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Тип электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СДН-14-44-10 | СДН144-56-1 | СДН-15-39-10 | СДН-15-49-1 | СДН-15-64-10 | СДН-14-48-8 | СДН-14-59-8 | СДН-15-39-8 | СДН-15-49-8 | СДН-15-64-8 | СДН-16-54-8 | СДН-16-71-8 | СДН-16-86-8 | СДН-17-59-8 | СДН-17-76-8 |
| Uном, кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Р2ном, кВт | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 |
| ном, % | 93,8 | 94,4 | 94,6 | 95,1 | 95,7 | 84,8 | 95,4 | 94,8 | 95,6 | 96,0 | 95,8 | 96,4 | 96,7 | 96,6 | 96,9 |
| cosφ ном | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| mI | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 6,2 | 5,4 | 5,6 | 4,8 | 5,0 | 61 | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 5,7 | 6,7 |
| Кр | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| mпуск | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,85 | 0,95 | 0,75 | 0,95 | 0,85 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 0,75 | 0,8 |
| mкр | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I*в | 1,2 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Рис.1. U-образные характеристики синхронного двигателя

Номинальная угловая частота вращения

р – число пар полюсов, f – частота сети

Номинальный момент

Номинальная потребляемая мощность

Построение угловой характеристики производить по значениям, соответствующим номинальному и критическому режиму.

Определение коэффициента мощности сosφ производят в такой последовательности:

- рассчитывают заданную мощность Р2, используя коэффициент Кр;

- определяют ток I1 , считая, что его значение изменится на Кр;

- из формулы Р1 , используя значение КПД, находят сosφ;

- на рис. 1 находят точку пересечения U-образной характеристики, соответствующей заданной мощности Р2 и значения тока I1, затем опускают перпендикуляр на ось I*в, определяют значение ток возбуждения;

- значение реактивной составляющей тока I1р (для расчета Q) определяют по характеристике как разность между значением  I1и значением, соответствующим нижней точке U-образной характеристики для заданной мощности Р2.

Задание 2. Для приведения в движение группы исполнительных механизмов производственного предприятия используют асинхронные короткозамкнутые электродвигатели серии 4А, работающие в режиме номинальной нагрузки. Значения номинальных величин электродвигателей приведены в таблице 2. Пренебрегая потерями мощности холостого хода Р0, определить мощность

Sк = Qк синхронной машины, работающей в режиме синхронного компенсатора, необходимой для повышения коэффициента мощности установки до значения cosφ2  (группы двигателей и значение  cosφ2 указаны в таблице «Контрольное задание»).

Таблица 2

| Электродвигатели |  | Число двигателей | Номинальная мощность двигателя Р2ном | КПД ном | Номинальный коэффициент мощности cosφном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| группа | тип |  |  |  |  |
| 1 | 4А90L6 | 10 | 0,5 | 0,75 | 0,74 |
| 2 | 4А100L6 | 5 | 2,2 | 0,81 | 0,73 |
| 3 | 4А112М6 | 10 | 3 | 0,81 | 0,76 |
| 4 | 4А112МВ6 | 5 | 4 | 0,82 | 0,81 |
| 5 | 4А1132S6 | 10 | 5,5 | 0,85 | 0,8 |

Контрольное задание

| Вариант | Группа электродвигателей | сos φ2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,3,4,5 | 0,94 |
| 2 | 2,3,4,5 | 0,96 |
| 3 | 1,2,4,5 | 0,9 |
| 4 | 1,2,3,4 | 0,95 |
| 5 | 1,2,3,4,5 | 0,96 |

Указания к выполнению задания

Синхронный компенсатор применяется для компенсации реактивной мощности. Значение заданной активной мощности двигателей связана с реактивной мощностью  соотношением

Qк = Р* tg φ

Значение сos φ, а, следовательно, и tg φ необходимо поднять от расчетного tgφср до tgφ2, соответствующего косинусу сos φ2, то есть

tg φ = tgφср – tgφ2

tgφср  – среднее значение tg предприятия

tgφср  =

Значение Р – это суммарная активная мощность всех двигателей предприятия:

Р = Р1 +Р2+ Р3+ Р4+ Р5

Р1  – суммарная активная мощность всех двигателей 1 группы и т.д.

Активная мощность каждого двигателя определяется с учетом значения его КПД.

Значение Q  – это суммарная реактивная мощность всех двигателей предприятия. Суммарная реактивная мощность всех двигателей 1 группы определяется по формуле:

Q1 = Р1 *tgφном

Суммарные реактивные мощности всех двигателей остальных  групп определяются аналогично.

Литература

- Копылов И.П. Электрические машины. -М: Энергоатомиздат,1986,-360с.

- Костенко М.П. Пиотровский Л.М. Электрические машины. ч.1, ч.2,- М.,: Энергия,-1972

- В.Я.Беспалов, Н.Ф.Котеленец. Электрические машины. –М: ACADEMIA, 2006