Теплотехника

# Термодинамические процессы идеального газа

1. Рассчитать  давление Р  (МПа),  удельный объем v  (м3/кг), температуру Т  (К) для основных состояний (точки 1,2,3,4) прямого термодинамического цикла  идеального газа.

Рабочее тело – 1 кг воздуха.

Сp=1.025кДж/кгК, R=287 Дж/кгК.

Привести все расчетные действия с числовыми данными, окончательные результаты  расчета  представить в виде таблицы,  каждая строка которой содержит номер точки и Р,v,T-параметры.

2. Для каждого процесса цикла определить: изменение внутренней энергии  u (кДж/кг),  энтальпии  h (кДж/кг), энтропии  s  (кДж/кгК), теплоту q (кДж/кг), работу l  (кДж/кг), а также определить  теплоемкость C  (кДж/кгК) и  показатель политропы n .

Привести все расчетные действия с числовыми данными,  окончательные результаты расчета представить в  виде  таблицы,  каждая строка которой соответствует отдельным процессам.

3. Пользуясь результатами п.2,  рассчитать следующие  характе-

ристики цикла: подведенную теплоту q1, отведенную теплоту q2, теплоту цикла qц,  работу расширения lрасш,  работу сжатия lсж, работу цикла  lц ,  термический  КПД  цикла t (сравнить его с термическим КПД цикла Карноtk).

4. Выполнить графическое построение цикла  в координатах P,v; T,s; а также lg p, lg v для определения показателя политропы n.

Каждый из трех графиков представить на листе миллиметровки формата А4 в максимально крупном масштабе,  процессы строить по 3-4 промежуточным точкам.

5. Графическим путем, подсчитав площади в квадратных сантиметрах,   определить графически  все величины п.3, а также q, l, u, h  для одного из процессов.

Представить все  необходимые  расчеты  и определить погрешность в процентах по сравнению с расчетными величинами.

# Теплопередача через многослойную плоскую стенку

От дымовых газов с температурой tг, через плоскую стенку котла передается тепло кипящей воде с температурой tвд. Используя значения коэффициентов теплоотдачи от газов к стенке котла и от стенки котла к воде , требуется:

п.1 Определить термические сопротивления, коэффициенты теплопередачи, эквивалентные коэффициенты теплопроводности и удельные тепловые потоки q через 1 м2 стенки  для следующих случаев:

1. 1) стенка стальная, совершенно чистая толщиной 2 ,   теплопроводностью2.

1. 2) стенка медная, совершенно чистая, такой же толщины 2,   как в п.1.1)  теплопроводностью ’2 = 300 Вт/мК;

1. 3) стенка стальная по п.1.1), но стороны воды покрыта слоем накипи толщиной 3, теплопроводностью 3

1. 4) стенка стальная по п.1.3), но поверх накипи имеется слой масла толщиной 4, теплопроводностью 4= 0.1 Вт/мК

1. 5) стенка стальная по п.1.4), но со стороны газов стенка покрыта слоем сажи толщиной 1,теплопроводностью 1

п.2   Приняв количество тепла q, передаваемого по п.1.1) за 100%, подсчитать в процентахзначения тепловых потоков для остальных случаев  пп.1.2), 1.3), 1.4), 1.5).

п.3 Определить аналитически и графически температуры поверхностей раздела отдельных слоев стенки  для п.1.5).

п.4 Построить линию падения температуры в многослойной плоской стенке по п.1.5).

п.5  Сделать выводы по результатам расчетов.

Теплопередача через многослойную цилиндрическую стенку

Температурой tBд, через цилиндрическую стенку трубы толщиной 2 передается тепло воздуху помещения с температурой tBx. Используя значения коэффициентов теплоотдачи от воды к внутренней поверхности трубы  и от внешней поверхности трубы к воздуху помещения ,требуется:

п.1  Определить термические сопротивления, коэффициенты теплопередачи, удельные тепловые потоки q1 и q2 через 1 м2 наружной и внутренней поверхностей трубы и  ql через 1 метртрубы для следующих случаев:

а) гладкая, совершенно чистая труба (с наружным диаметром d3) из алюминиевого сплава АД31, 2 = 110 Вт/мК;

б) труба по п.1а) со стороны воздуха имеет оребрение =F2 / F1;

в) труба по п.1а)  со стороны воды покрыта слоем накипи толщиной 1 теплопроводностью  1 = 2 Вт/мК;

г) труба по п.1а) со стороны воздуха покрыта слоем тепло-изоляционного материала толщиной3,теплопроводностью 3

п.2   Приняв количество тепла ql  , передаваемого воздуху через 1 м трубы по п.1а) за 100%,подсчитать в процентах значения тепловых потоков на 1 м трубы для условий по пп.16), 1в), 1г).

п.3 Определить аналитически температуры поверхностей отдельных слоев стенки теплоизолированной трубы для п.1г).

п.4  Построить линию падения температуры в многослойной цилиндрической стенке по п.1г).

В пределах одного слоя линия падения температуры строится по двум промежуточным точкам. Задание выполняется на     миллиметровой  бумаге  форматом А4 с указанием масштабов по осям координат.

п.5  Определить критический диаметр изоляции для условий применения теплоизоляционного материала с 3 по п. 1г).

п.6 Определить термическое сопротивление слоя изоляции, удельный тепловой поток ql  на 1 метр трубопровода, соответствующие его критическому диаметру. Сопоставить с результатами по п.1г) и пояснить результат сравнения.

п.7  Сделать выводы по результатам расчетов.

Тепловой расчет Водо-водяного подогревателя типа «труба в трубе»

Определить площадь поверхности и число секций водоводяного теплообменника типа»труба в трубе». Греющая вода движется по внутренней стальной трубе (c=45Вт/м К) диаметромd2/d1=35/32 мм и имеет температуру на входе t1. Расход греющей воды G1=0.6 кг/c. Нагреваемая вода движется противотоком по кольцевому каналу между трубами и нагревается от t2’ до t2’’. Внутренний диаметр внешней трубы D=48 мм. Расход нагреваемой воды G2=0.95 кг/с. Длина одной секции теплообменника 2 м.

Потерями теплоты через внешнюю поверхность теплообменника пренебречь.

Выполнить в масштабе схематичный чертеж теплообменника

Методика расчета

Уравнение теплового баланса

Теплофизические параметры воды  (табл.) при  и

А также Prc при задаваемой

Уравнение массового расхода

Расчет коэффициентов теплоотдачи

;   ;  ;

;   ;

,

,

Уравнение теплопередачи

, если

, если

Для плоской стенки (d2/d1<1.8):

, число секций

Для цилиндрической

(d2/d1>1.8):

,

Проверка расчета (уточнение tст)

Найти по (табл.) Prст при tст если    и

имеют различие  <5% то расчет произведен корректно