- Нужно решить 30 задач представленных ниже .Номер варианта в таблице  17.После задач идут примеры их решении.

- ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА.

- Определите количество теплоты, поглощенное при изобарном нагревании 1 кг вещества (вещество – любое из участников реакции А в табл. 1) от 300 до 1000 К с учетом зависимости изобарной теплоемкости от температуры.

- Определите работу для двух молей выбранного вещества (из п. 1) в следующих процессах:

а) изотермическое расширение при 300 К от 10 до 100 м3;

б) изобарное расширение от 300 до 500 К.

- Рассчитайте работу, совершаемую реакцией А (табл. 1) против внешнего давления при постоянном давлении и 298 К в изобарно-изотермическом процессе.

Таблица 1

Варианты задания

| Номер варианта | Химическая реакция А |
| --- | --- |
| 1 | СО + 2 Н2 = СН3ОН |
| 2 | СН4 + Сl2 = CH3Cl + HCl |
| 3 | CCl4 + 4 H2 = CH4 + 4 HCl |
| 4 | СН4 + CO2 = 2CO + 2H2 |
| 5 | C2H6 = C2H4 + H2 |
| 6 | C2H5OH = C2H4 + H2O |
| 7 | CH3CHO + H2 = C2H5OH |
| 8 | C6H6 + 3H2 = C6H12 |
| 9 | 3C2H2 = C6H6 |
| 10 | СН4 + H2O = СО + 3Н2 |
| 11 | СН4 + 2Cl2 = CH2Cl2 + 2 HCl |
| 12 | C2H5OH+3O2 = 2CO2 + 3H2O |
| 13 | C2H5OH + O2 = CH3COOH + H2O |
| 14 | C6H6 + Cl2 = C6H5Cl + HCl |
| 15 | CO2 + 4 H2 = CH4 + 2H2O |
| 16 | C2H4 + H2O = C2H5OH |
| 17 | CO2 + 3H2 = CH3OH + H2O |
| 18 | 2СН4 = C2H2 + 3Н2 |
| 19 | CH3OH + H2 = CH4 + H2O |
| 20 | CH4 + Br2 = CH3Br + HBr |
| 21 | CH3I + HI = CH4 + I2 |
| 22 | C2H2 + H2O = CH3CHO |
| 23 | СН3OH = CH2O + H2 |
| 24 | CO + 3H2 = CH4 + H2O |
| 25 | CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O |
| 26 | C2H6 = C2H4 + H2 |
| 27 | CO2 + 2 H2O = CH4 + 2O2 |

- Примечание. Все вещества, участвующие в химической реакции А, являются идеальными газами.

- Напишите уравнения, позволяющие рассчитать стандартные тепловые эффекты реакций при 298 К по теплотам образования и по теплотам сгорания веществ, участвующих в реакции.

Для реакции А (см. табл. 1) рассчитайте стандартный тепловой эффект реакции при 298 К и постоянном давлении 1,013·105 Па по теплотам образования веществ из справочника [2] с учетом агрегатного состояния веществ. Полученный результат в килоджоулях (кДж) переведите в джоули (Дж), так как теплоемкость приводится в справочнике в джоулях на моль на кельвин (Дж/мольК).

5. Напишите математическое выражение закона Кирхгофа в дифференциальной и интегральной форме для случая 
 = const и  = ƒ(T).

Вычислите тепловой эффект реакции А (Дж/моль) при 500 и 700 К, считая приближенно  ( не зависит от температуры).

6. Рассчитайте тепловой эффект реакции А (Дж/моль) при 500 и 700 К, учитывая зависимость  = ƒ(T).

7. Получите уравнение зависимости теплового эффекта 
реакции от температуры  Для этого используйте уравнение Кирхгофа из п. 5 в интегральной форме для случая 
 = ƒ(T). Подставьте значения стандартного теплового эффекта при 298 К и коэффициенты ∆a, ∆b, ∆c, ∆с′. Затем раскройте скобки в уравнении и приведите подобные (т. е. сложите числа, не связанные с температурой). Полученное уравнение является температурным рядом теплового эффекта химической реакции.

8. По уравнению, полученному в п. 7, рассчитайте тепловой эффект реакции А при 500 и 700 К в джоулях (Дж) и килоджоулях (кДж). Сравните полученные результаты с результатами п. 6. Постройте график зависимости  используя значения тепловых эффектов, при температурах 298, 500, 700 К.

9. На основании характера графика из п. 8 изобразите возможные теоретические графики зависимости

и   .

10. Вычислите тепловой эффект реакции А при постоянном объеме и температурах 298 и 500 К.

11. Для одного из веществ, участвующих в реакции А (см. табл. 1), рассчитайте изменение энтропии при изобарном нагревании 1 моля этого вещества от температуры 298 до температуры 500 К с учетом зависимости .

12. Определите изменение энтропии одного моля данного газообразного вещества при обратимом изотермическом сжатии, при изменении давления от 1,013·105 до 10,13·105 Па.

13. Рассчитайте абсолютную энтропию одного моля этого вещества при температуре 500 К.

14. Определите изменение энтропии при протекании реакции А при стандартном давлении и температуре 298 К. Сделать вывод о возможности протекания реакции в изолированной системе.

15. Рассчитайте изменение энтропии при протекании реакции А при стандартном давлении и температуре 500 К с учетом зависимости . Сделайте вывод о возможности протекания реакции в изолированной системе.

16. Определите для выбранного ранее вещества, участвующего в реакции А, изменение энергии Гиббса при изобарном нагревании одного моля вещества от 298 до 500 К, считая температурный коэффициент энергии Гиббса  постоянным.

17. Определите для одного моля этого вещества изменение энергии Гиббса при изотермическом расширении при 298 К, если объем газообразного вещества при этом увеличивается в 100 раз.

18. Рассчитайте изменение энергии Гиббса в джоулях (Дж) при протекании реакции А при стандартном давлении и температуре 298 К. Сделайте вывод о направлении самопроизвольного протекания реакции в указанных условиях.

19. Рассчитайте изменение энергии Гиббса в джоулях (Дж) при протекании реакции А при стандартном давлении и температуре 500 К. Используйте значения теплового эффекта и значения изменения энтропии, полученные с учетом зависимости . Сделайте вывод о возможности протекания реакции А в указанных условиях. Вычислите  методом Темкина – Шварцмана. Сравните результаты.

20. Используя значения изменения энергии Гиббса, полученные в пп. 18 и 19, рассчитайте изменение энергии Гельмгольца в джоулях (Дж) при протекании реакции А:

а) при постоянном объеме и температуре 298 К;

б) при постоянном объеме и температуре 500 К.

Сделайте вывод о возможности протекания реакции А в указанных условиях.

21. Для химической реакции А (см. табл. 1) напишите в общем виде выражение константы химического равновесия через парциальные давления, концентрации, мольные доли и числа молей реагирующих веществ.

22. Определите смещение химического равновесия изучаемой реакции при увеличении общего давления в системе.

23. Рассчитайте значения  и  при температуре 298 и 500 К, используя частный случай уравнения изотермы химической реакции и уравнение связи этих констант равновесия.

24. Используя уравнение изобары химической реакции в дифференциальной форме, определите, соответствует ли знак теплового эффекта химической реакции А, рассчитанный в первом задании (пп. 4, 8), с характером изменения значений  с увеличением температуры от 298 до 700 К.

25. Найдите выражение зависимости логарифма константы равновесия от температуры , для этого проинтегрируйте уравнение изобары химической реакции с учетом зависимости , полученной в задании 1 (п. 7, температурный ряд теплового эффекта реакции). Интегрирование проводите в пределах от 298 К до Т. Значение  при 298 К возьмите из п. 23 данного задания. Раскройте скобки и приведите подобные.

26. По полученному в предыдущем пункте уравнению рассчитайте значение  при температурах 500 и 700 К. Значение  при температуре 500 К сравните со значением, полученным в п. 23 данного задания.

27. Определите тепловой эффект реакции А при температуре 500 К, используя два значения  при двух температурах, и интегральное уравнение изобары химической реакции (полученное при условии, что тепловой эффект реакции не зависит от температуры).

28. Определите тепловой эффект реакции при температуре 500 К, дифференцируя уравнение зависимости логарифма константы равновесия от температуры, полученное в п. 25. В этом случае уравнение изобары химической реакции используется в дифференциальной форме.

Сравните значения теплового эффекта реакции А при 500 К, полученные различными способами.

29. Определите направление самопроизвольного протекания реакции А по уравнению изотермы химической реакции при 500 К, используя полученные значения  при 500 К. Начальные неравновесные парциальные давления всех исходных веществ равны 1,013·105 Па.

30. Определите состав равновесной смеси в мольных процентах (% мол.) при давлении в системе 1,013·105 Па и температуре 500 К, используя значение константы равновесия химической реакции А при температуре 500 К. Определите состав равновесной смеси в массовых процентах, используя уравнение

,

где  – молярная доля i-го компонента;

– молярная масса i-го компонента, г.

Примеры решении задач

Все вещества, участвующие в химической реакции  [табл.1], являются идеальными газами.

Все расчеты по химической термодинамике представлены для реакции

2СH4 + CO2 = C3H6O + H2O

1.1. Определите количество теплоты, поглощенное при изобарном нагревании 1 кг вещества (вещество – любое из участников реакции  в табл. 1) от 300 до 1000 К с учетом зависимости изобарной теплоемкости от температуры.

Расчеты представлены для вещества CH4г. Количество теплоты, поглощенное при изобарном нагревании n молей вещества, рассчитывают  по уравнению

.

Подставим под знак интеграла уравнение зависимости изобарной теплоемкости от температуры  для органических веществ:

,

после интегрирования получаем

.

Далее рассчитываем количество молей вещества:

моль.

Эмпирические коэффициенты уравнения зависимости теплоемкости от температуры находим в справочнике [2,стр.72]. Количество теплоты  получаем в Дж.

Если вещество неорганическое, то используем уравнение

,

после его подстановки и интегрирования получаем уравнение для расчета

.

  - Определите работу  для 2 молей выбранного вещества в следующих процессах:

а) изотермическое расширение при 300К от 10 до 100 м3;

б) изобарное расширение при нагревании от 300 до 500 К.

а) Работу изотермического расширения рассчитываем по уравнению

Дж

б) Работу изобарного расширения рассчитываем по уравнению

Дж

1.3. Рассчитайте работу совершаемую реакцией  против внешнего давления при постоянном давлении и 298 К в изобарно-изотермическом процессе.

Работу изобарно-изотермического процесса рассчитываем по уравнению

,

где  - изменение числа молей газообразных веществ в результате реакции. Эта величина может иметь положительное и отрицательное значение, в зависимости от того, увеличивается или уменьшается количество молей газов во время процесса.

,

Дж

1.4. Напишите уравнения, позволяющие рассчитать стандартные тепловые эффекты реакций при 298 К по теплотам образования и по теплотам сгорания веществ, участвующих в реакции.

Для реакции  (табл.1) рассчитайте стандартный тепловой эффект реакции при 298 К и постоянном давлении 1,013·105 Па по теплотам образования веществ из справочника [2] с учетом агрегатного состояния веществ. Полученный результат в кДж переведите в Дж, так как теплоемкость приводится в справочнике в Дж/мольК.

Стандартный тепловой эффект реакции, протекающей при постоянном давлении при стандартной температуре, обозначаем   .

Тепловой эффект реакции можно рассчитать по теплотам сгорания веществ

.

Это уравнение – первое следствие из закона Гесса: тепловой эффект реакции равен разности между суммой теплот сгорания исходных веществ и суммой теплот сгорания продуктов реакции.

При стандартной температуре:

.

Стандартный тепловой эффект реакции в задании рассчитываем по теплотам образования веществ по уравнению

.

Это уравнение является вторым следствием из закона Гесса: тепловой эффект химической реакции равен разности между суммой теплот образования продуктов реакции и суммой теплот образования конечных веществ.

Для приведенной реакции уравнение  для расчета стандартного теплового эффекта, рассчитываемого  по теплотам образования веществ, имеет вид

.

Подставляем в уравнение значения теплот образования веществ с учетом агрегатного состояния получаем тепловой эффект в кДж/моль, затем переводим в Дж/моль:

Дж/моль

1.5. Напишите математическое выражение закона Кирхгофа в дифференциальной и интегральной форме для случая   и  .

Вычислите тепловой эффект реакции  в Дж/моль  при 500 и 700 К, считая приближенно ΔCp=ΔCp,2980 ( не зависит от температуры).

В дифференциальной форме математическое выражение закона Кирхгофа, выражающее зависимость теплового эффекта реакции от температуры, имеет вид:

.

а) Интегральная форма уравнения Кирхгоффа для случая :

.

б) Интегральная форма уравнения Кирхгофа для случая :

Изменение изобарной теплоемкости при протекании реакции при условии    определяем по уравнению:

ΔCp=νiCp,298прод−νiCp,298исх

Значения мольных изобарных теплоемкостей берем из справочника [2,стр72].

Дж/мольК

Тепловые эффекты при разных температурах рассчитываем по уравнению пункта 1.5. а)

Дж/моль

Дж/моль

1.6. Рассчитайте тепловой эффект реакции  в Дж/моль при 500 и 700 К, учитывая зависимость .

Используем уравнение из пункта 1.5. б), где изменение коэффициентов теплоемкости  при протекании реакции рассчитываем по уравнению:

,

изменения остальных коэффициентов определяем аналогично.

,

,

.

У органических веществ отсутствует коэффициент , а у неорганических веществ отсутствует коэффициент .

Дж/моль,  Дж/моль.

1.7. Получите уравнение зависимости теплового эффекта реакции от температуры . Для этого используйте уравнение Кирхгофа из п.1.5 в интегральной форме для случая . Подставьте значения стандартного теплового эффекта при 298 К и коэффициенты . Затем раскройте скобки в уравнении и приведите подобные (т.е. сложите числа, не связанные с температурой).

Уравнение зависимости теплового эффекта реакции от температуры:

1.8. По уравнению, полученному в п.1.7, рассчитайте тепловой эффект реакции  при 500 и 700 К в Дж/моль и переведите в кДж/моль. Сравните полученные результаты с результатами п.6. Постройте график зависимости  используя значения тепловых эффектов при температурах 298, 500, 700 К.

Дж/моль,  Дж/моль.

кДж/моль,

кДж/моль,

кДж/моль.

1.9. На основании характера графика из п.1.8, изобразите возможные теоретические графики зависимости νiCp,298прод0=fT и  νiCp,298исх0=fT.

300

5000

700

83

84

85

Рис. 1.1. Зависимость теплового эффекта реакции от температуры

Тепловой эффект изучаемой реакции возрастает с увеличением температуры, т. е. производная в уравнении Кирхгоффа  , значит и   . Из этих рассуждений получаем, что νiCp,298прод0=fT   > νiCp,298исх0=fT при всех температурах.

Так как график зависимости теплового эффекта от температуры практически является прямой линией, то  . Если тепловой эффект уменьшается с температурой, кривая теплоемкости исходных веществ будут проходить выше, чем продуктов реакции. Если график зависимости теплового эффекта от температуры нелинейный, то расстояние между кривыми будет изменяться по мере роста температуры. Чем сильнее изменяется тепловой эффект с температурой, тем больше расстояние между кривыми.

Рис. 1.2. Теоретические графики зависимости теплоемкостей продуктов и исходных веществ от температуры.

1.10. Вычислите тепловой эффект реакции  при постоянном объеме и температурах 298 и 500 К в Дж/моль.

Для расчетов используем уравнение , откуда

,

,

.

Изменение числа молей газообразных веществ в результате протекания химической реакции равно:

.

Для данной реакции:     .

Тепловой эффект реакции при постоянном объеме и 298 К

Дж/моль

Тепловой эффект реакции при постоянном объеме и 500 К

Дж/моль

1.11. Для одного из веществ, участвующих в реакции   [1,табл.1], рассчитайте изменение энтропии при изобарном нагревании 1 моля этого вещества от температуры 298 до температуры 500 К с учетом зависимости . (реакция прежняя).

Для расчета изменения энтропии при изобарном нагревании используем уравнение

,

Уравнение зависимости теплоемкости от температуры для органического вещества имеет вид

,

для неорганических веществ:

.

После подстановки и интегрирования получаем расчетные уравнения. Для органических веществ:

,

для неорганических веществ:

.

Рассчитываем изменение энтропии в Дж/К при изобарном нагревании 1 моля CH4:

Дж/К

Так как , то при изобарном нагревании энтропия системы возрастает.

1.12. Определите изменение энтропии 1 моля данного газообразного вещества при обратимом изотермическом сжатии, при изменении давления от 1,013·105 до 10,13·105 Па.

Для расчета используем уравнение

,

Дж/К

Так как , то при обратимом изотермическом сжатии энтропия системы уменьшается.

1.13. Рассчитайте абсолютную энтропию 1 моля вещества при температуре 500 К.

Если при 500 К вещество является газообразным, то для расчета можно использовать уравнение:

.

Но так как метан является газообразным веществом и при 298 К и при 500 К, то можно использовать табличное значение  [2], тогда уравнение принимает вид:

ST0=S2980+298TCpгTdT

После подстановки в уравнение зависимости теплоемкости от температуры и интегрирования, получаем для 1 моля органического вещества выражение абсолютного значения энтропии

,

для 1 моля неорганического вещества аналогично получаем

.

Абсолютная энтропия 1 моля метана при температуре 500 К в Дж/мольК:

S5000=207,36 Дж/мольК

1.14. Определите изменение энтропии при протекании реакции  при стандартном давлении и температуре 298 К. Сделайте вывод о возможности протекания реакции в изолированной системе (допущение: реакция протекает в изолированной системе).

При стандартной температуре изменение энтропии при протекании реакции рассчитываем по уравнению в Дж/мольК

Для данной реакции уравнение в общем виде

,

где – абсолютное значение энтропии при стандартном давлении и температуре 298 К [2].

Дж/мольК

Изменение энтропии при протекании реакции , поэтому в изолированной системе реакция самопроизвольно протекать не может. Если , то в изолированной системе реакция может протекать самопроизвольно.

1.15. Рассчитайте изменение энтропии при протекании реакции  при стандартном давлении и температуре 500 К с учетом зависимости ΔCp=fT. Сделайте вывод о возможности протекания реакции в изолированной системе.

Если в интервале температур 298 – 500 К вещества, участвующие в реакции, не изменяют своего агрегатного состояния, то изменение энтропии при протекании реакции рассчитывают по уравнению:

.

Если изменение теплоемкости при протекании реакции зависит от температуры, то, подставляя уравнение зависимости изменения теплоемкости от температуры

,

получаем при интегрировании уравнение для расчета

Значение  берем из пункта 1.4, значения  находим в задании 1, пункт 1.6.  Изменение энтропии получаем в Дж/мольК.

Дж/мольК

Так как изменение энтропии при 500К имеет отрицательное значение, то эта реакция в изолированной системе самопроизвольно протекать не может.

1.16. Определите для выбранного ранее вещества, участвующего в реакции , изменение энергии Гиббса при изобарном нагревании  1 моля вещества от 298 до 500 К, считая температурный коэффициент энергии Гиббса  постоянным.

Используем неравенство значения энергии Гиббса:

,

для обратимых процессов выражение принимает вид

.

При постоянном давлении  , поэтому  получаем уравнение:

.

Из условия постоянства температурного коэффициента энергии Гиббса   следует, что , поэтому после интегрирования получаем уравнение для расчета изменения энергии Гиббса при изобарном нагревании:

.

Тогда, изменение энергии Гиббса при изобарном нагревании 1 моля метана равно:

Дж/моль

1.17. Определите для 1 моля этого вещества изменение энергии Гиббса при изотермическом расширении при 298 К, если объем газообразного вещества при этом увеличивается в 100 раз.

Для обратимых процессов известно уравнение энергии Гиббса:

,

для изотермического процесса  уравнение принимает вид

.

Подставляем в это уравнение выражение объема из уравнения Менделеева – Клапейрона    и получаем:

.

После интегрирования данного уравнения:

.

Изменение энергии Гиббса при изотермическом расширении 1 моля метана при стандартной температуре будет равно:

Дж.

1.18. Рассчитайте изменение энергии Гиббса в Дж при протекании реакции  при стандартном давлении и температуре 298К. Сделайте вывод о направлении самопроизвольного протекания реакции в указанных условиях.

Для определения изменения энергии Гиббса при протекании химической реакции при стандартной температуре можно использовать два уравнения:

,

где  - стандартный изобарный потенциал образования вещества [2,стр. 72].

Расчет по первому уравнению дает значение:

Дж/моль

Второе уравнение представим для данной реакции в общем виде:

,

тогда изменение энергии Гиббса в Дж/моль равно

Дж/моль.

Результаты отличаются незначительно. Так как значение , то в указанных условиях прямая реакция самопроизвольно протекать не будет. Самопроизвольно будет протекать реакция в обратном направлении.

1.19. Рассчитайте изменение энергии Гиббса в Дж при протекании реакции  при стандартном давлении и температуре 500К.   Используйте значения теплового эффекта и значения изменения энтропии, полученные с учетом зависимости . Сделайте вывод о возможности протекания реакции  в указанных условиях. Вычислите  методом Темкина – Шварцмана. Сравните результаты.

Расчет изменения энергии Гиббса при любой температуре производят, используя уравнение

Подставляем ранее полученные значения теплового эффекта (задание 1, п. 1.6) и изменения энтропии (п. 1.15) при 500К:

Дж/моль

Так как , то в указанных условиях прямая реакция самопроизвольно протекать не будет. Самопроизвольно будет протекать реакция в обратном направлении.

При расчете изменения энергии Гиббса методом Темкина-Шварцмана используем уравнение:

,

Значения коэффициентов  для температуры  находим в [1,стр.92]. , , , .

После подстановки всех значений, получаем  в размерности Дж/моль:

Дж/моль.

Полученное значение изменения энергии Гиббса незначительно отличается от значения, полученного ранее.

1.20. Используя значения изменения энергии Гиббса, полученные в п. 1.18 и 1.19, рассчитайте изменение энергии Гельмгольца при протекании реакции :

а) при постоянном объеме и температуре 298 К;

б) при постоянном объеме и температуре 500 К.

Сделайте вывод о возможности протекания реакции  в указанных условиях.

а) Расчет изменения энергии Гельмгольца при стандартной температуре проводим по  двум уравнениям

,

.

Расчет изменение энергии Гельмгольца по первому уравнению:

Дж/моль

Расчет изменения энергии Гельмгольца по второму уравнению:

Дж/моль

Результаты совпали. Так как , то в указанных условиях прямая реакция самопроизвольно протекать не будет. Самопроизвольно будет протекать реакция в обратном направлении.

б) Расчет изменения энергии Гельмгольца при любой температуре проводим также по двум уравнениям

Расчет по первому уравнению:

Дж/моль

Расчет по второму уравнению:

Дж/моль

Результаты совпали. Так как , то в указанных условиях прямая реакция самопроизвольно протекать не будет. Самопроизвольно будет протекать реакция в обратном направлении.

В следующей части задания представлено решение  задач по химическому равновесию.

1.21. Для химической реакции   [1,табл. 1] напишите в общем виде выражение константы химического равновесия через парциальные давления, концентрации, мольные доли и числа молей реагирующих веществ.

Для реакции

,

константа равновесия, выраженная через парциальные давления участников реакции (закон действующих масс) имеет вид

.

Аналогично записываем константы равновесия через концентрации, мольные доли и числа молей.

Выражение константы равновесия реакции (все вещества газообразные):

2СH4 + CO2 = C3H6O + H2O

через парциальные давления:

,

через концентрации:

,

через мольные доли:

,

через числа молей:

.

1.22. Определите смещение химического равновесия изучаемой реакции при увеличении общего давления в системе.

Рассчитываем ,  и подставляем в уравнение Планка:

Реакция протекает с уменьшением числа молей газообразных веществ , с учетом знака минус производная больше нуля

,

следовательно, с увеличением давления константа равновесия  будет увеличиваться, равновесие будет смещаться в сторону продуктов реакции.

Если реакция протекает с увеличением числа молей газообразных веществ , то производная получается меньше нуля, значит, с увеличением давления константа равновесия будет уменьшаться, равновесие будет смещаться в сторону исходных веществ.

Для качественного определения направления смещения равновесия  в химической реакции используем принцип Ле Шателье – Брауна: если на систему, находящуюся в состоянии равновесия, оказывается внешнее воздействие, то в системе происходит такое смещение равновесия, которое ослабляет это воздействие.

В данной реакции реагируют 3 молекулы газообразных исходных веществ, получается 2 молекулы газообразных продуктов реакции. Т. е.  реакция протекает с уменьшением числа газообразных молекул. При повышении давления равновесие смещается в сторону образования меньшего числа газообразных веществ (система ослабляет оказываемое воздействие), равновесие смещается в сторону продуктов реакции, слева направо. При повышении давления выход продуктов увеличивается.

1.23. Рассчитайте значения  и КС при температуре 298 и температуре 500К, используя частный случай уравнения изотермы химической реакции и уравнение связи этих констант равновесия.

Используем ранее полученные значения энергии Гиббса:Дж/моль  Дж/моль и  уравнение частного случая изотермы химической реакции

,

где  – стандартная константа равновесия,  – стандартная энергия Гиббса химической реакции.

Выражаем

.

Рассчитываем стандартную константу   при стандартной температуре 298 К

.

Потенцируем уравнение

.

Затем рассчитываем термодинамическую константу  по уравнению связи стандартной и термодинамической константы, с учетом, что Па

.

Термодинамическая (эмпирическая) константа равновесия при 298 К равна

Па-1

Аналогично проводим расчет при 500 К

.

Стандартная константа равновесия при 500 К равна

.

Термодинамическая константа равновесия при 500 К равна

Па-1

1.24. Используя уравнение изобары химической реакции в дифференциальной форме, определите, соответствует ли знак теплового эффекта химической реакции , рассчитанный в первом задании, с характером изменения значений  с увеличением температуры от 298 до 700 К.

Дж/моль,

Дж/моль,

Дж/моль.

Значения тепловых эффектов реакции при всех температурах положительны. Согласно уравнению изобары химической реакции

,

если , то знак производной будет положительным, поэтому с ростом температуры константа равновесия должна увеличиваться. Полученные значения константы равновесия при двух температурах:

Па-1,

Па-1.

Из приведенных результатов видно, что с ростом температуры константа равновесия увеличивается, что соответствует положительному знаку теплового эффекта.

1.25. Найдите выражение зависимости , для этого проинтегрируйте уравнение изобары химической реакции с учетом зависимости , полученной в задании 1 в пункте 1.7. Интегрирование проводите в пределах от 298К до Т. Значение  при 298К возьмите из п. 1.23. данного задания. Раскройте скобки и приведите подобные.

Зависимость теплового эффекта от температуры  реакции выражается уравнением

,

.

Подставляем уравнение зависимости теплового эффекта в дифференциальное уравнение изобары с разделенными переменными

,

интегрируем

Получаем выражение:

Раскрываем скобки и приводим подобные (складываем все числа, получаем свободное слагаемое), оно равно , остальные слагаемые записываем без изменения. Уравнение зависимости константы равновесия от температуры принимает вид:

1.26. По полученному в предыдущем пункте уравнению рассчитайте значение  при температурах 500 и 700 К. Значение  при температуре 500К сравните со значением, полученным в п. 1.24. данного задания.

Потенцируем уравнение и находим значение константы равновесия:

Па-1.

Ранее полученное значение: Па-1. Различие небольшое, так как степень одинакова.

Аналогично рассчитываем константу равновесия при 700К.

Па-1.

1.27. Определите тепловой эффект реакции  при температуре 500 К,   используя два значения  при двух температурах, и интегральное уравнение изобары химической реакции (полученное при условии, что тепловой эффект реакции не зависит от температуры).

Используем уравнение, полученное при интегрировании уравнения изобары химической реакции в пределах

,

выражаем тепловой эффект реакции

.

Подставляем значения двух констант при двух температурах 298 и 500 К

Дж/моль

Ранее получено значение Дж/моль.

1.28. Определите тепловой эффект реакции при температуре 500К, дифференцируя уравнение зависимости логарифма константы равновесия от температуры, полученное в п.1.25. В этом случае уравнение изобары химической реакции используется в дифференциальной форме. Сравните значения теплового эффекта реакции при 500 К, полученные различными способами.

Уравнение зависимости константы равновесия от температуры

Уравнение изобары химической реакции:

.

Выражаем тепловой эффект реакции из уравнения изобары

.

Подставляем в последнее уравнение производную от уравнения  и  получаем:

Раскрываем скобку, получаем расчетное уравнение

,

подставляем и получаем значение тепловой эффект при 500 К

Дж/моль.

По уравнению Кирхгофа было получено значение теплового эффекта  84352,5 Дж/моль.

1.29. Определите направление самопроизвольного протекания реакции  по уравнению изотермы химической реакции при 500 К, используя полученные значения  при 500 К. Начальные неравновесные парциальные давления всех исходных веществ равны 1,013·105 Па.

Уравнение изотермы химической реакции

,

где   ,   – начальные неравновесные парциальные давления газов.

Для рассматриваемой реакции уравнение изотермы в общем виде при 500К имеет вид:

.

Начальные неравновесные давления всех исходных веществ Па. Сразу сокращаем одинаковые величины под логарифмом, получаем в Дж/моль:

Дж/моль.

Ранее было получено значение 140767,5 Дж/моль. Так как , то реакция самопроизвольно в прямом направлении протекать не может.

1.30. Определите состав равновесной смеси в мольных % при давлении в системе 1,013·105 Па и температуре 500 К, используя значение константы равновесия химической реакции А при температуре 500 К. Определите состав равновесной смеси в массовых процентах, используя уравнение

,

где  – молярная доля -го компонента;  – молярная масса -го компонента, г.

Определяем количество молей реагирующих веществ в момент равновесия реакции по уравнению

,

где – исходное количество молей,  – равновесное количество молей, – пробег реакции или химическая переменная,   .

По правилу знаков, стехиометрический коэффициент исходных веществ берем со знаком минус, а продуктов реакции –  со знаком плюс.

2СH4   +    CO2 = C3H6O  +   H2O

:      2              1                0                0

:

Количество молей реагентов в момент равновесия: ,   ,    .

Рассчитываем общее число молей равновесной смеси

Далее используем уравнение связи между константами равновесия, выраженными через парциальные давления и через числа молей

.

Константа равновесия данной реакции, выраженная через числа молей реагентов имеет вид:

.

Это выражение подставляем в уравнение связи констант

.

Подставляем количества молей реагентов в момент равновесия:   в выражение константы равновесия

.

Используем значение

,

В таком сложном уравнении  находят методом подбора. Учитывая, что . Если степень у химической переменной  равна 1 или 2, то решают соответствующее уравнение.  Значение  константы равновесия данной реакции мало, поэтому значение химической переменной, найденной методом подбора, составляет . Далее рассчитываем молярные доли  и молярные проценты  участников реакции по уравнениям:

и

,

;

,

;

,

.

Затем  находим состав равновесной смеси в массовых процентах

,

Молярная масса веществ в г/моль:

Аналогично рассчитываем остальные массовые проценты остальных участников реакции