МиНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ государственное БЮДЖЕТНОЕ образовательное учреждение  высшего профессионального образования

«тюменский государственный нефтегазовый  университет»

Институт Транспорта

Кафедра Сервиса автомобилей и технологических машин

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине: «Производственно-техническая инфраструктура предприятий» направления 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов профиль Автомобили и автомобильное хозяйство для студентов всех форм обучения

Часть II

Тюмень

ТюмГНГУ

2012

Утверждено редакционно-издательским советом

Тюменского государственного нефтегазового университета

Составители:  Киреева А.И., к.т.н., доцент,

Кравченко С.В., ассистент,

©  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет» 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 5. Разработка планировки АТП |  | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | 5.1 Генеральный план | 4 |
|  | 5.2 Объемно-планировочные решения производственного корпуса | 6 |
|  | 5.3 Строительная часть | 8 |
|  | 5.4 Разработка планировочного решения зоны или участка | 8 |
| 6. Технико-экономическое обоснование проектных решений |  | 9 |
| Приложение 2 |  | 12 |
| Список литературы |  | 34 |

5. РАЗРАБОТКА ПЛАНИРОВКИ АТП

Под планировкой АТП понимаются компоновка и взаимное расположение производственных, складских и административно-бытовых помещений на плане здания или отдельно стоящих зданий (сооружений), предназначенных для ТО, ТР и хранения подвижного состава.

Руководящими нормативными документами при решении планировочных вопросов служат СНиП-П-89-80, ЕСН-01-89 и ОНТП-01-91. Целью планировки является решение вопросов использования и застройки земельного участка, организации производственного процесса на территории предприятия, взаимного расположения зданий и сооружений, размещение рабочих постов и мест хранения подвижного состава.

5.1 Генеральный  план

Генеральный план – это участок территории, отведенный под застройку, с указанием на нем зданий и сооружений по их габаритному очертанию, площадки для открытого хранения подвижного состава, основных и вспомогательных проездов и путей движения подвижного состава.

Перед разработкой генерального плана определяется перечень зданий и сооружений, размещенных на территории АТП  их  площади  и  размеры.

Состав и площадь основных производственных зданий, при условии одноэтажной блокированной застройки определяется по итогам технологического расчета. К ним необходимо добавить здания контрольно-пропускного пункта и административно-бытового корпуса, расчет которых ранее не выполнялся.

Расчет площади производственного корпуса производится по формуле:

FПР.К=Fз+Fуч+Fвсп+Fскл+Fпроезд , м2                         (5.1)

Площадь вспомогательных помещений составляет 12% от площади производственно-складских помещений.

Fвсп=0,12⋅Fз+Fуч+Fскл, м2                                   (5.2)

Площадь проезда составляет 10% от площади производственно-складских помещений.

Fпроезд=0,1⋅Fз+Fуч+Fскл, м2                               (5.3)

Площадь, занимаемая административно-бытовым корпусом, можно определить укрупненным методом из выражения:

FАБК=fуд.вс⋅AССNЭ, м2                                (5.4)

fуд.вс=Sуд.вс⋅К1⋅К2⋅К3⋅К4⋅К6⋅К7,  м2                          (5.5)

где fуд.вс.                        – удельная   площадь   вспомогательных помещений

на 1 автомобиль, м2/1авт.;

Nэ                            – число этажей (принимать равным 2-4);

Sуд.вс.                                                                     – удельная площадь вспомогательных помещений

на 1 автомобиль для эталонных условий;

k1, k2, k3, k4, k6, k7,  – коэффициенты корректирования Sуд.вс.   на проектные

условия, (Приложение табл. 35-41).

Для определения площади  здания контрольно-технического пункта обычно сначала рассчитывается число постов на нем:

XКТП=0,7АССαтТВАП,                                           (5.6)

где Ап  – часовая пропускная способность одного поста, авт/ч; (Приложе-

ние 2 табл. 22).

ТВ   – продолжительность выпуска автомобилей на линию, час. (Прило-

жение 2 табл. 23).

Площадь контрольно-технического пункта приближенно равна:

FКТП=4⋅ХКТП⋅fа,  м2                                 (5.7)

где fа – площадь автомобиля в плане, м2, (Приложение 2 табл. 33).

Габаритные размеры и конфигурация производственного корпуса определяется его планировочным решением, поэтому планировка корпуса и генплана взаимосвязаны и их разработка ведется одновременно.

Размеры административно-бытового корпуса и здания контрольно-пропускного пункта определяются, исходя из расчетной площади и соотношения сторон от 1:1,5 до 1:2. Стороны зданий должны быть округлены до кратных  6м. После определения площади застройки зданий определяется необходимая площадь участка  под эту застройку Fген.п, м2:

Fген.п.=FПР.К+FАБК+FКТП+Fх+FiKз, м2                        (5.8)

где Fi                             – площадь застройки другими, отдельно стоящими

зданиями, м2;

К3                             – плотность застройки, %.

FПР.К, FАБК, FКТП, FХ  – площади застройки производственного корпуса, АБК,

КТП, площадь открытой стоянки хранения автомобилей.

Площадь участка может быть увеличена на 10% с учетом перспективы развития предприятия. По возможности участок должен быть прямоугольной формы с соотношением сторон от 1:1 до 1:3.

На плане участка в масштабе с помощью условных обозначений наносятся здания и сооружения по их габаритному очертанию. Административно-бытовые здания должны располагаться вблизи от главного входа на территорию АТП отдельно от производственного корпуса или примыкать к нему. Противопожарные разрывы между зданиями принимаются в соответствии со СНиП-П-89-80.

Кроме рассмотренных выше основных зданий на генплане должны быть указаны: очистные сооружения, расположение пожарных гидрантов или резервной емкости для воды, площадка для отдыха, площадка (навес) для хранения утиля, резервная площадь, запасные ворота.

На плане наносятся линии движения автомобилей по территории. Пересечение основных потоков движения автомобилей на территории АТП с количеством  подвижного состава более 100 не допускается. Территория предприятия должна быть огорожена и озеленена. Хранение автомобилей на открытых площадках осуществляется группами. Причем в одной группе должно быть не более 200 автомобилей. Противопожарный разрыв между группами должен быть не менее 20 м. Расстановка автомобилей производится в соответствии с типовыми схемами. Ширина проезда между рядами определяется возможностью въезда и выезда передним (задним) ходом и допустимыми расстояниями между въезжающим и стоящим рядом автомобилем.

Генплан выполняется в масштабе 1:500 или 1:1000 в зависимости от удобства его размещения на листе. Чертеж располагается  так, чтобы линия юг-север была направлена снизу вверх. Допускается разворот чертежа генплана относительно указанного направления, не более чем на 90о. На генплане приводятся роза ветров, экспликация зданий и сооружений, основные показатели и условные обозначения. Пример оформления генплана приведен в методических указаниях. При описании генплана в записке необходимо отразить характеристику территории, отведенной под застройку АТП; климатологическую характеристику, ориентацию по сторонам света, краткие сведения о благоустройстве, показатели генплана. Отметить перспективы развития предприятия.

5.2. Объемно-планировочные решения производственного корпуса

Разработка планировочного решения производственного корпуса начинается с определения его размеров  (длины и ширины) и сетки колонн. Решение этой задачи рассмотрено в учебных пособиях.

В соответствии с рассчитанными размерами производственного корпуса на листе в масштабе наносится сетка колонн  здания и разбивочные оси. Чертеж планировки рекомендуется ориентировать на листе так, чтобы корпус располагался так же, как и на листе генерального плана.

В плане здания располагаются все необходимые  помещения зон, цехов, складов и др. помещений в соответствии  технологическим тяготением друг к другу с учетом данных технологических  расчета, санитарно-технических, противопожарных, строительных и других требований. Принципы размещения производственно-складских помещений в соответствии с указанными требованиями изложены в учебниках. Они сводятся в основном к следующему. Зоны ЕОC и ЕОТ  размещаются в крайних частях  здания. В условиях мягкого климата зону ЕО целесообразно выносить в отдельное здание. Зоны ТО-1 и ТО-2 с организацией работ на потоке также рекомендуют размещать в крайних частях здания, а при обслуживании на универсальных постах в средних частях здания. Зона ТР размещается в середине корпуса или вдоль одной из его сторон.

При выборе места расположения постов зон ТО-2 и ТР относительно окон предпочтение отдается первой. Посты и линии диагностирования Д-1 и Д-2 следует размещать в отдельных помещениях таким образом, чтобы после них автомобили могли проехать в любую производственную зону или на стоянку. Число ворот для въезда и выезда принимается при числе постов до 1 – одни ворота, при 11-25 постах – не менее двух ворот, 26-50 постов – не менее трех ворот. Цехи по ремонту агрегатов и систем размещают  по периметру здания вокруг зон ТО и ТР. При этом слесарно-механический, агрегатный и если есть на предприятии моторный участок, помещение для мойки агрегатов, склад оборотных агрегатов и запасных частей (промежуточный склад) следует располагать вблизи зоны ТР, обеспечивая доставку агрегатов в эти помещения механизированным способом (кран-балки). Цехи технологически связанные с зонами ТО-1 и ТО-2 (по ремонту систем питания, аккумуляторный, электротехнический),  размещают около этих зон.

Горячие цехи (кузнечный, сварочный, медницкий, шиноремонтный) необходимо устраивать в одном блоке и отделять огнестойкими перегородками от остальных помещений. Группу кузовных цехов (арматурно-кузовной, столярный, обойный, жестяницкий, малярный) по технологическим соображениям целесообразнее размещать рядом.

В кузовной, сварочный и малярный цехи должен предусматриваться заезд автомобиля. Следует предусматривать устройство дверей для выхода наружу из кузнечного, сварочного и шиноремонтного цехов (при площади каждого из них более 100 м2, аккумуляторного (при площади помещения более 25 м2), склада масел (при площади более 50 м2),  малярного цеха (независимо от площади). Нежелательно принимать таких планировочных решений, при которых попасть в тот или иной цех можно только через другой. При планировке цехов, складов и других помещений площади их могут  несколько отличаться 	 от расчетных.

В зонах ТО, Д и ТР схематично изображаются автомобиле-места и применяемое оборудование (канавы, подъемники, конвейеры, диагностические стенды, кран-балки и т.д.). Для показа конструкции здания производственного корпуса на чертеже необходимо дать его поперечный разрез. Высота производственных помещений принимается в соответствии с  данными таблицы. В пояснительной записке по данному разделу,  кроме определения размеров  корпуса, дается описание производственных процессов ТО и ТР автомобилей в его увязке с выбранным взаимным расположением производственных помещений и складов, объемной конструкции здания и строительной части, оснащенности подъемно-осмотровым оборудованием.

5.3. Строительная часть

Для зданий АТП рекомендуется применять железобетонные колонны с размерами в сечении 400х400 мм;  500х500мм и 500х600 мм в зависимости от их пролета шага и высоты помещения.

Целесообразно использовать сборные железобетонные конструкции покрытий: балки пролетом 12м, строительные фермы – 18 ,24, 30 м, крупнопанельные железобетонные и керамзитобетонные плиты покрытий 3х6 и 1,5х6 м. Для стен зданий применяются железобетонные  и бетонные панели с утеплителем толщиной 25 см, высотой 0,8; 1,2; 1,8 м и шириной 6 м. При отсутствии таких панелей следует применять кирпичную кладку. Толщина кирпичных стен в зависимости от климатических условий равна 38, 51, или 64 см. Внутренние перегородки могут быть кирпичными или гипсовыми толщиной 10 и 12,5 см, а также из металлической сетки. Перегородки, как правило, устанавливаются по колоннам.

В производственно-складских помещениях применяются однопольные шириной 1 м и двупольные, шириной 1,5 и 2 м двери. Высота их 2,4 м. Если через проем двери проходит монорельс, то высота их увеличивается.

Размеры оконных проемов должны быть кратными по высоте 500мм, а по ширине – 1000мм (в отдельных случаях ширина оконного проема может быть 1500мм). В производственном корпусе размеры проемов ворот  необходимо принимать (ширина на  высоту) 3х3; 3,6х3; 4х3; 4х3,6; 4х4,2 м в зависимости от габаритных размеров подвижного состава и условий въезда.

5.4. Разработка планировочного решения зоны или участка

Графическая часть проекта зоны ТО или участка выполняются в масштабе 1:25, 1:50 или 1:100.

Чертеж планировки зоны (участка) следует располагать на листе так, как он расположен на планировке производственного корпуса.

На планировке по габаритным размерам указываются посты обслуживания, оборудование и оснастки зон ТО, ТР и участков. Расстановка оборудования производится  с учетом норм его размещения.

На чертеже наносятся размеры зоны (участка), габаритные размеры оборудования, размеры привязки оборудования, условными обозначениями показываются рабочие места, потребители электроэнергии, воды, пара, сжатого воздуха и др. Расчетно-пояснительная записка по этому подразделу проекта должна содержать следующие материалы: назначение зоны (участка), производственная программа, численность рабочих и распределение их по специальностям, разрядам и сменам; описание метода организации технологического процесса и распределения работ по постам (для зоны) или общей технологии работ (для участка); подбор комплекса технологического оборудования, приспособлений, инструмента и организационной оснастки (указать источник) с представлением ведомости оборудования по форме таблиц; описание планировочного решения размещения оборудования в соответствии с технологией и нормами.

При разработке планировочного решения зоны ТР необходимо ориентироваться на современные методы организации технологического процесса постовых работ, а именно для крупных АТП, БЦТО и автоцентров применять более глубокую специализацию постов.

При разработке генплана, планировки производственного корпуса, зон и участков можно использовать рекомендации и примеры.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

В целях выявления технического уровня разработанного проекта производится оценка и сравнение полученных технико-экономических показателей данного проекта с эталонными.

Гипроавтотрансом разработаны и установлены следующие технико-экономические показатели: число производственных рабочих и рабочих постов на 1 автомобиль1, площадь производственно-складских, административно-бытовых помещений на 1 автомобиль (в м2), площадь стоянки на одно место хранения (в м2), площадь территории предприятия  на 1 автомобиль (в м2). Кроме оценки проектов технико-экономические показатели используются для выполнения укрупненных расчетов при выборе путей развития и совершенствования производственно-технической базы предприятий, при определенной необходимости и целесообразности расширения и реконструкции АТП. Технико-экономические показатели представляют собой удельные значения нормативов численности производственных рабочих, постов, площадей производственных и вспомогательных помещений для наиболее характерных (эталонных) условий: списочное число технологически совместимого подвижного состава: 300; категория условий эксплуатации-I; среднесуточный пробег, км: 250; климатический район: умеренный; условия хранения: открытая стоянка без подогрева при 50% независимого выезда автомобилей под углом 90°; водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение: от городских сетей. При этом в качестве базовых моделей принимаются: для грузовых автомобилей – КамАЗ-5320; для автобусов – ЛиАЗ-5256; для легковых автомобилей – ГАЗ-31029.

Для приведенных эталонных условий Гипроавтотрансом на основании ОНТП-01-91, соответствующих СНиПов, анализа типовых и прогрессивных индивидуальных проектов, результатов научно-исследовательских работ и обобщения опыта, передовых АТП определены эталонные технико-экономические показатели для комплексных АТП.

Расчет производится в следующей последовательности:

1. Определяют эталонные значения удельных показателей  проектируемого АТП. 2. Находят расчетные значения удельных показателей  проектируемого АТП. 3. Полученные эталонные и расчетные значения сравнивают и пересматривают ранее принятые решения в проекте.

Определение эталонных показателей  проектируемого АТП производят с помощью коэффициентов, которые учитывают влияние следующих факторов: списочное число технологически совместимого подвижного состава (k1), тип подвижного состава (k2), наличие прицепного состава (k3), среднесуточный пробег подвижного состава (k4), условия хранения (k5), категория условий эксплуатации (k6), климатический район (k7).

При этом значения удельного показателя для эталонных условий умножают на соответствующие коэффициенты, учитывающие отличие конкретных условий от эталонных:

Pуд=Рудэт⋅k1⋅k2⋅k3⋅k4⋅k6⋅k7;чел.                     (6.1)

Xуд=Xудэт⋅k1⋅k2⋅k3⋅k4⋅k6⋅k7;ед.                           (6.2)

Sуд.пр=Sуд.прэт⋅k1⋅k2⋅k3⋅k4⋅k6⋅k7;м2                 (6.3)

Sуд.ст=Sуд.стэт⋅k2⋅k3⋅k5; м2                                   (6.4)

Sуд.вс=Sуд.всэт⋅k1⋅k2⋅k3⋅k4⋅k6⋅k7; м2                (6.5)

Sуд.т=Sуд.тэт⋅k1⋅k2⋅k3⋅k4⋅k6⋅k7, м2                        (6.6)

где Руд, Худ                           – соответственно число  производственных рабо-

чих и рабочих постов на 1 автомобиль;

Pудэт,Xудэт                                                            – то же для эталонных условий (Приложение 2 табл. 34).

Sуд.пр, Sуд.вс                      –  соответственно площади производственно-

складских, вспомогательных помещений;

Sуд.ст, Sуд.т                         - площадь стоянки и территории на 1 автомобиль;

Sуд.прэт,Sуд.всэт,Sуд.стэт,Sуд.тэт – тоже для эталонных условий. (Приложение 2 табл. 34).

Значения удельных технико-экономических показателей для разработанного проекта АТП определяются из выражении

Pуд'=PAcc;                     Худ'=ХAcc;                 (6.7;  6.8)

Sуд.пр'=SпрAcc;      Sуд.ст'=SстAcc;                 (6.9;  6.10)

Sуд.вс'=SвсAcc;        Sуд.т'=SтAcc,               (6.11;  6.12)

где ΣР, ΣХ                        – соответственно количество работающих и количество

постов  на проектируемом предприятии;

ΣSпр, ΣSст, ΣSвс, ΣSтр – соответственно площади производственно-складских

помещений, стоянки, вспомогательных помещений и

территории на проектируемом предприятии

Приведенные эталонные значения показателей и значения показателей по проекту сводятся в таблицу.

Технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Значения показателей |  | Сравнение показателей (ПП-ПЭ)100/ПЭ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эталонные, ПЭ | По проекту, ПП |  |

На основании данных таблицы делаются выводы о прогрессивности принятых проектных решений. Для проектируемых АТП значения технико-экономических показателей, как правило, не должны отклоняться от эталонных на 10-20%. Если они превышают эталонные, то это свидетельствует о завышении для данного проекта числа производственных рабочих, числа рабочих постов и соответствующих площадей. Поэтому в таких случаях необходимо проанализировать показатели и пересмотреть принятые ранее решения с позиции применения более прогрессивных нормативов и использования постов и площадей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## Таблица 1

#### Классификация подвижного состава автомобильного транспорта

| Тип подвижного состава | Класс, грузоподъемность подвижного состава | Характеристика подвижного состава |
| --- | --- | --- |
| Автомобили легковые | рабочий объем двигателя, л особо малого класса | до 1,2 вкл. |
|  | малого класса | св. 1,2 до 1,8 |
|  | среднего класса | св. 1,8 до 3,5 |
| Автобусы | особо малого класса | длина, м |
|  |  | до 5,0 вкл. |
|  | малого класса | св. 5,0 до 7,5 |
|  | среднего класса | св. 8,0 до 10 |
|  | большого класса | св. 10,5 до 12,0 |
|  | особо большого класса | св. 12,0 |
| Автомобили грузовые | особо малой грузоподъемности | полезная нагрузка, т до 1,0 |
|  | малой грузоподъемности | св. 1,0 до 3,0 вкл. |
|  | средней грузоподъемности | св. 3,0 до 5,0 |
|  | большой грузоподъемности | св. 5,0 до 8,0 |
|  | особо большой грузоподъемности | св. 8,0 до 16,0 |
| Автомобили-самосвалы внедорожные | грузоподъемность | 30 т 42 т |

##### Таблица 2

## Нормы пробега подвижного состава до капитального ремонта

| Тип подвижного состава | Класс, грузоподъемность подвижного состава | Нормы пробега до КР* (ресурс) не менее, тыс. км |
| --- | --- | --- |
| Автомобили легковые | особо малого класса | 125,0 |
|  | малого класса | 150,0 |
|  | среднего класса | 400,0 |
| Автобусы | особо малого класса | 350,0* |
|  | малого класса | 400,0* |
|  | среднего класса | 500,0* |
|  | большого класса | 500,0* |
|  | особо большого класса | 500,0* |
| Автомобили грузовые | особо малой грузоподъемности | 150,0 |
|  | малой грузоподъемности | 175,0 |
|  | средней грузоподъемности | 300,0 |
|  | большой грузоподъемности |  |
|  | св. 5,0 до 6,0 т | 450,0 |
|  | св. 6,0 до 8,0 т | 300,0 |
|  | особо большой грузоподъемности |  |
|  | св. 8,0 до 10,0 т | 300,0 |
|  | св. 10,0 до 16,0 т | 300,0 |
| Автомобили-самосвалы внедорожные: все типы |  | 200,0 |
| одноосные средней и малой грузоподъемности |  | 120,0 |

Таблица 3

# Периодичность технического обслуживания подвижного состава

| Тип подвижного состава | Нормативы периодичности технического обслуживания, не менее, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЕО | ТО-1 | ТО-2 |
| Автомобили легковые | один раз в рабочие сутки независимо от числа рабочих смен | 5000 | 20000 |
| Автобусы |  | 5000 | 20000 |
| Автомобили грузовые, автобусы на базе грузовых автомобилей или с использованием их основных агрегатов |  | 4000 | 16000 |
| Автомобили-самосвалы внедорожные |  | 2000 | 10000 |
| Прицепы и полуприцепы (кроме тяжеловозов) |  | 4000 | 16000 |
| Прицепы и полуприцепы тяжеловозы |  | 3000 | 12000 |

##### Таблица 4

Коэффициент К1 корректирования нормативов в зависимости от категории подвижного состава

| Категория условий эксплуатации подвижного состава | Коэффициенты корректирования К1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Периодичность ТО | Удельная трудоемкость текущего ремонта | Пробег до капитального ремонта |
| I | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| II | 0,9 | 1,1 | 0,9 |
| III | 0,8 | 1,2 | 0,8 |
| IV | 0,7 | 1,4 | 0,7 |
| V | 0,6 | 1,5 | 0,6 |

##### Таблица 5

Коэффициент К2 корректирования нормативов в зависимости от

типа и модификации подвижного состава и организации его работы

| Модификация подвижного состава и организация его работы | Коэффициенты корректирования К2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | трудоемкости ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР | Продолжитель-ности простоя в ТО и ТР | ресурса |
| Базовый автомобиль | 1,00 | 1,0 | 1,00 |
| Автомобили и автобусы полноприводные | 1,25 | 1,1 | 1,00 |
| Автомобили-фургоны (пикапы) | 1,20 | 1,1 | 1,00 |
| Автомобили-рефрижераторы | 1,30 | 1,2 | 1,00 |
| Автомобили-цистерны | 1,20 | 1,1 | 1,00 |
| Автомобили-топливозаправщики | 1,40 | 1,2 | 1,00 |
| Автомобили-самосвалы | 1,15 | 1,1 | 0,85 |
| Седельные тягачи | 1,10 | 1,0 | 0,95 |
| Автомобили специальные | 1,40 | 1,2 | 0,90 |
| Санитарные автомобили-фургоны (пикапы) | 1,10 | 1,0 | 1,00 |
| Автомобили, работающие с прицепами | 1,15 | 1,1 | 0,90 |

##### Таблица 6

Коэффициент К3 корректирования нормативов в зависимости

от природно-климатических условий эксплуатации подвижного состава

| Природно-климатический район | Коэффициенты корректирования, К3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периодичности техниче-ского обслуживания |  | Удельной трудоемкости текущего ремонта | Пробега до капитального ремонта (ресурса) |  |
| Умеренный | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 |
| Умеренно-теплый, умеренно-теплый влажный, теплый влажный | 1,0 | 0,9 |  |  | 1,0 |
| Жаркий сухой, очень жаркий сухой | 0,9 | 1,1 |  |  | 0,9 |
| Умеренно-холодный (со средней темпе-ратурой января месяца от –15 до -20ºC) | 0,9 | 1,1 |  |  | 0,9 |
| Холодный (со средней температурой января месяца от –20 до –35ºС) | 0,9 | 1,2 |  |  | 0,8 |
| Очень холодный (со средней температурой января месяца -35ºС и ниже) | 0,8 | 1,3 |  |  | 0,7 |

Таблица 7

Коэффициент К4 корректирования нормативов трудоемкости ТО и

текущего ремонта в зависимости от количества единиц

технологически совместимого подвижного состава

| Количество единиц технологически совместимого подвижного состава | Коэффициенты корректирования трудоемкости ТО и ТР | Количество единиц технологически совместимого транспорта | Коэффициенты корректирования трудоемкости ТО и ТР |
| --- | --- | --- | --- |
| до 25 вкл. | 1,55 | св. 600 до 700 | 0,84 |
| св. 25 до 50 | 1,35 | св. 700 до 800 | 0,81 |
| св. 50 до 100 | 1,19 | св. 800 до 1000 | 0,77 |
| св. 100 до 150 | 1,10 | св. 1000 до 1300 | 0,73 |
| св. 150 до 200 | 1,05 | св. 1300 до 1600 | 0,70 |
| св. 200 до 300 | 1,00 | св. 1600 до 2000 | 0,68 |
| св. 300 до 400 | 0,92 | св. 2000 до 3000 | 0,65 |
| св. 400 до 500 | 0,89 | св.3000 до 5000 | 0,63 |
| св. 500 до 600 | 0,86 | св. 5000 | 0,60 |

##### Таблица 8

Коэффициент К5 корректирования нормативов трудоемкости текущего ремонта в зависимости от способа хранения подвижного состава

| Способ хранения подвижного состава | открытый | закрытый |
| --- | --- | --- |
| Значение коэффициента | 1,0 | 0,9 |

##### Таблица 9

###### Значение коэффициента вспомогательных работ (Квсп), %

| Число производственных рабочих | 50 чел. | 100 до 125 чел. | свыше 260 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент вспомогательных работ | 30 | 25 | 20 |

Таблица 10

###### Нормативы трудоемкости ТО и ТР подвижного состава

| Тип подвижного состава | Класс грузоподъемности подвижного состава | Нормативы трудоемкости |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разовая, чел-ч |  |  | Удельная, чел-ч на 1000 км |
|  |  | ЕО | ТО-1 | ТО-2 | ТР |
| Автомобили легковые | особо малого класса | 0,15 | 1,9 | 7,5 | 1,50 |
|  | малого класса | 0,20 | 2,6 | 10,5 | 1,80 |
|  | среднего класса | 0,25 | 3,4 | 13,5 | 2,10 |
| Автобусы | особо малого класса | 0,25 | 4,5 | 18,0 | 2,80 |
|  | малого класса | 0,30 | 6,0 | 24,0 | 3,00 |
|  | среднего класса | 0,40 | 7,5 | 30,0 | 3,80 |
|  | большого класса | 0,50 | 9,0 | 36,0 | 4,20 |
|  | особо большого класса | 0,80 | 18,0 | 72,0 | 6,20 |
| Автомобили грузовые | особо малой грузоподъемности | 0,20 | 1,8 | 7,2 | 1,55 |
|  | малой грузоподъемности | 0,30 | 3,0 | 12,0 | 2,00 |
|  | средней грузоподъемности | 0,30 | 3,6 | 14,4 | 3,00 |
|  | большой грузоподъемности св. 5 до 6 т | 0,30 | 3,6 | 14,4 | 3,40 |
|  | св. 6 до 8 т | 0,35 | 5,7 | 21,6 | 5,00 |
|  | особо большой грузоподъемности св. |  |  |  |  |
|  | 8 до 10 т | 0,40 | 7,5 | 24,0 | 5,50 |
|  | св. 10 до 16 т | 0,50 | 7,8 | 31,2 | 6,10 |
| Автомобили-самосвалы внедорожные | грузоподъемность 30 т | 0,80 | 20,5 | 80,0 | 16,00 |
|  | грузоподъемность 42 т | 1,00 | 22,5 | 90,0 | 24,00 |

##### Таблица 11

###### Распределение трудоемкости ТО и ТР по видам работ

| Наименование видов работ ТО и ТР |  | Процентное соотношение по видам работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | автомо-били легковые | автобусы | автомобили грузовые | автомобили-самосвалы внедорожные | прицепы и полуприцепы |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЕОс (выполняемое ежедневно)*1 |  |  |  |  |  |  |
| уборочные | 25 |  | 20 | 14 | 20 | 10 |
| моечные | 15 |  | 10 | 9 | 10 | 30 |
| заправочные | 12 |  | 11 | 14 | 12 | - |
| контрольно-диагностические | 13 |  | 12 | 16 | 12 | 15 |
| ремонтные (устранение мелких неисправностей) | 35 |  | 47 | 47 | 46 | 45 |
| Итого: | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЕОт (выполняемое перед ТО и ТР)*1 |  |  |  |  |  |  |
| уборочные | 60 |  | 55 | 40 | 40 | 40 |

Продолжение таблицы 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моечное по двигателю и шасси | 40 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Диагностирование Д-1 | 15 | 8 | 10 | 8 | 4 |
| Крепежные, регулировоч-ные, смазочные и др. | 85 | 92 | 90 | 92 | 96 |
| ТО-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Диагностирование Д-2 | 12 | 7 | 10 | 5 | 2 |
| Крепежные, регулировоч-ные, смазочные и др. | 88 | 93 | 90 | 95 | 98 |
| ТО-2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| Постовые работы |  |  |  |  |  |
| Общее диагностирование | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Углубленное диагностирование | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Регулировочные и разбо-рочно-сборочные работы | 33 | 27 | 35 | 34 | 30 |
| Сварочные работы: | 4 | 5 | - | 8 | - |
| - для подвижного состава с металлическими кузовами | - | - | 4 | - | 15 |
| - с металлодеревянными кузовами | - | - | 3 | - | 11 |
| - с деревянными кузовами | - | - | 2 | - | 6 |
| - для подвижного состава с металлическими кузовами | - | - | 3 | - | 10 |
| - с металлодеревянными кузовами | - | - | 2 | - | 7 |
| - с деревянными кузовами | - | - | 1 | - | 4 |
| Малярные работы | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 |
| Жестяницкие работы: | 2 | 2 | - | 3 | - |
| Деревообрабатывающие работы: |  |  |  |  |  |
| - для подвижного состава с металлодеревянными кузовами | - | - | 2 | - | 7 |
| - с деревянными кузовами | - | - | 4 | - | 15 |
| Итого | 49 | 44 | 50 | 50 | 65 |
| Участковые работы: |  |  |  |  |  |
| Агрегатные работы | 17 / 15 | 17 | 18 | 17 | - |
| Слесарно-механические работы | 10 | 8 | 10 | 8 | 13 |
| Электротехнические работы | 6 / 5 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| Аккумуляторные работы | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Ремонт приборов системы питания | 3 | 3 | 4 | 4 | - |
| Шиномонтажные | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |

Продолжение таблицы 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вулканизационные работы (ремонт камер) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Кузнечно-рессорные работы | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| Медницкие работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сварочные работы | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Жестяницкие работы | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Арматурные работы | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Обойные работы | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
| Таксометровые работы | - / 2 | - | - | - | - |
| Итого | 51 | 56 | 50 | 50 | 35 |
| Всего по зоне ТР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 12

Значения коэффициентов неравномерности поступления

автомобилей на рабочие посты (φ)

| Рабочие посты | Списочное число подвижного состава и число смен работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 100 |  | 101-300 |  | 301-500 |  | 501-1000 |  | 1001-2000 |  | свыше 2000 |  |
|  | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 |
| ЕО, регулировочные и разборочно-сборочные, окрасочные | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,25 | 1,35 | 1,18 | 1,2 | 1,1 | 1,15 | 1,08 | 1,1 | 1,05 |
| ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2, сварочно-жестяницкие, де-ревообрабатыва-ющие | 1,4 | 1,2 | 1,25 | 1,13 | 1,17 | 1,09 | 1,1 | 1,05 | 1,07 | 1,04 | 1,05 | 1,03 |

##### Таблица 13

Примерное распределение работ по самообслуживанию АТП

| Вид работ | %, от общего объема работ |
| --- | --- |
| Электротехнические работы | 25 |
| Механические работы | 10 |
| Слесарные работы | 16 |
| Кузнечные работы | 2 |
| Сварочные работы | 4 |
| Жестяницкие работы | 4 |
| Медницкие работы | 1 |
| Трубопроводные (слесарные) работы | 22 |
| Ремонтно-строительные и деревоотделочные работы | 16 |
| Итого: | 100 |

##### Таблица 14

Продолжительность простоя подвижного состава в ТО, ТР и КР

| Тип подвижного состава | Характеристика подвижного состава | Продолжительность простоя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в ТО и ТР, дней на 1000 км пробега | в КР, дней |
| Автомобили легковые | особо малого класса | 0,15 | - |
|  | малого класса | 0,18 | - |
|  | среднего класса | 0,22 | - |
| Автобусы | особо малого класса | 0,20 | 15 |
|  | малого класса | 0,25 | 18 |
|  | среднего класса | 0,30 | 18 |
|  | большого класса | 0,35 | 20 |
|  | особо большого класса | 0,45 | 25 |
| Автомобили грузовые | особо малой грузоподъемности | 0,25 | - |
|  | малой грузоподъемности | 0,30 | - |
|  | средней грузоподъемности | 0,35 | - |
|  | большой грузоподъемности |  |  |
|  | св. 5 до 6 т | 0,38 | - |
|  | св. 6 до 8 т | 0,43 | - |
|  | особо большой грузоподъемности |  |  |
|  | св. 8 до 10 т | 0,48 |  |
|  | св. 10 до 16 т | 0,53 |  |
| Автомобили-самосвалы внедорожные | грузоподъемность 30 т | 0,65 | - |
|  | грузоподъемность 42 т | 0,75 | - |

Таблица 15

Производительность моечного оборудования по типам подвижного (Nу)

| Тип подвижного состава | Производительность, авт/ч |
| --- | --- |
| Легковые автомобили | 60 |
| Автобусы | 30 |
| Грузовые автомобили | 40 |
| Автопоезда | 30 |

Таблица 16

Распределение регулировочных и разборочно-сборочных постов ТР по их специализации (в % от общего числа постов)

| Предметная специализация поста | автомобилей | прицепного состава |
| --- | --- | --- |
| Двигатель | 11-13 | - |
| Узлы двигателя | 4-6 | - |
| Трансмиссия | 12-16 | 18-20 |
| Системы электрооборудования и питания | 7-9 | 8-10 |
| Ходовая часть | 9-11 | 17-21 |
| Перестановка колес | 8-10 | 15-17 |
| Тормоза | 10-12 | 16-18 |
| Рулевое управление | 12-14 | - |
| Кабина и кузов | 7-9 | 10-12 |
| Универсальные посты | 9-11 | 8-10 |

##### Таблица 17

###### Режим работы и годовые фонды времени производственных рабочих

| Наименование профессий работающих | Продолжительность |  | Годовой фонд времени рабочих, ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рабочей недели | основного отпуска, дни | номи-нальный | эффективный |
| Слесарь по ТО и ТР, а также рабочие, вы-полняющие работу на постах и участках | 41 | 24 | 2070 | 1820 |
| Маляр | 36 | 24 | 1830 | 1610 |

Таблица 18

Примерное распределение работ по постам поточных линий

в зависимости от количества постов

|  | Вид об-служи-вания |  | Коли-чество постов на линии |  | Распределение работ по постам линии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 пост |  | 2 пост |  | 3 пост |  | 4 пост |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | ЕО |  | 3 |  | Уборочные |  | Моечные |  | Обтирочные и дозаправочные |  |  |  |
|  | ЕО |  | 4 |  | Уборочные |  | Моечные |  | Обтирочные |  | Дозаправочные |  |
|  | ТО-1 с Д-1 |  | 3 |  | Диагностические, регулировочные, крепежные колес, подкачка шин, установка передних колес) |  | Диагностические, регулировочные, крепежные ( сис-тема сигнализа-ции, тормоза) |  | Смазочные, заправочные и очистительные |  |  |  |
|  | ТО-1 с Д-1 |  | 4 |  | Диагностические, регулировочные, крепежные (сис-темы зажигания, фар, системы сигнализации) |  | Диагностические, регулировочные, крепежные (люфт руля, установка передних колес) |  | Диагностиче-ские, регулиро-вочные, крепе-жные (сцепле-ния и тормоза) |  | Смазочные, заправочные и очистительные |  |
| ТО-2 |  | 4 |  | Работы по систе-ме питания, электрооборудования, связанные с пуском двигателя |  | Обслуживание узлов и агрегатов, элетротехниче-ские работы по системе питания |  | Смазочные, заправочные и очистительные |  | Контрольные и регулировоч-ные операции после ТО. Проверка качества ТО. |  |  |

Таблица 19

Примерное распределение рабочих на посту

| Тип автомобиля | Количество Рп при: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕО* | ТО-1 | ТО-2 | Д-1, Д-2, Д-ТР, Д-ОТК | ТР |
| Грузовой | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
| Легковой | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 1-1,5 |
| Автобус | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2,5 |

Таблица 20

Рекомендуемый режим работы зон ТО и ТР подвижного состава

| Наименование видов работ | Режим работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число дней работы в году | Число смен работы в году | Продолжи-тельность смены, ч | Период выполнения (смены) |
| Уборочно-моечные работы ЕО | 305 357,365 | 2 3 | 8 7 | II, III I, II, III |
| Диагностирование Д-1, Д-2, Д-ТР,Д-ОТК | 255 305 | 1-2 2 | 8 8 | I, II I, II |
| Первое ТО | 255 305 | 1 2 | 8 8 | II II, III |
| Второе ТО | 255 305 | 1 2 | 8 8 | I I, II |
| Регулировочные и разборочно-сборочные работы ТР | 255 305 357 | 2 3 3 | 8 7-8 7 | I, II I, II, III I, II, III |
| Участковые работы выполняемые при ТР | 255 305 | 1 2 | 8 8 | I I, II |

Таблица 21

Удельные площади производственных участков на одного работающего

| Производственный участок | Площадь, м2/чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | на первого работающего (f1) | на каждого последующего работающего (f2) |
| Агрегатный | 22 | 14 |
| Слесарно-механический | 18 | 12 |
| Электротехнический | 15 | 9 |
| Ремонта приборов системы питания | 14 | 8 |
| Аккумуляторный | 21 | 15 |
| Шиномонтажный | 18 | 15 |
| Вулканизационный | 12 | 6 |
| Кузнечно-рессорный | 21 | 5 |
| Медницкий | 15 | 9 |
| Сварочный | 15 | 9 |
| Жестяницкий | 18 | 12 |
| Арматурный | 12 | 6 |
| Обойный | 18 | 5 |
| Деревообрабатывающий | 24 | 18 |
| Малярный | 30 | 15 |

Таблица 22

Средняя пропускная способность одного поста (Ап)

| Тип подвижного состава | Часовая пропускная способность поста, авт/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | С карбюраторными и дизельными двигателями | газобаллонные |
| Легковые автомобили | 60 | 30 |
| Автобусы | 30 | 20 |
| Грузовые автомобили и автопоезда | 40 | 25 |

Таблица 23

Примерная продолжительность «пикового» возвращения подвижного состава в течение суток, ч. (Твоз)

| Количество подвижного состава | Тип подвижного состава |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Легковые автомобили | Маршрутные автобусы | Грузовые автомобили | Ведомственные автомобили |
| До 50 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| Свыше 50 до 100 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
| 101-200 | 3,5 | 2,8 | 2,7 | 2,0 |
| 201-300 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,2 |
| 301-400 | 4,2 | 3,5 | 3,3 | 2,5 |
| 401-600 | 4,5 | - | 3,7 | 3,0 |
| 601-800 | 4,6 | - | - | - |
| 801-1000 | 4,8 | - | - | - |

Таблица 24

Удельные площади складских помещений , м2

| Складские помещения и сооружения по предметной специализации | Удельные площади на 10 единиц для: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | легковых автомобилей | автобусов | грузовых автомобилей | прицепов и полуприцепов |
| Запасные части, детали, эксп-луатационные материалы | 2,0 | 4,4 | 4,0 | 1,0 |
| Двигатели, агрегаты и узлы | 1,5 | 3,0 | 2,5 | - |
| Смазочные материалы | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 0,3 |
| Лакокрасочные материалы | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,2 |
| Инструменты | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
| Кислород и ацетилен в баллонах | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,1 |
| Металл, металлолом, ценный утиль | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,15 |
| Автомобильные шины новые, после ремонта и восстановления | 1,6 | 2,6 | 2,4 | 1,2 |
| Подлежащие списанию автомобили, агрегаты (на открытой площадке) | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 2,0 |
| Помещение для промежуто-чного хранения запасных частей и материалов | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,2 |

Таблица 25

Значение коэффициента К1(С) в зависимости от среднесуточного

пробега единицы подвижного состава

| Среднесуточный пробег подвижного состава, км | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение коэффициента | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 1,0 | 1,15 | 1,25 |

Таблица 26

Значение коэффициента К2(С) в зависимости от числа

технологически совместимого подвижного состава

| Списочное число подвижного состава | До 50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение коэффициента | 1,40 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,87 |

Таблица 27

Значение коэффициента К3(С) в зависимости от типа подвижного состава

| Тип подвижного состава |  | Значение коэффициента |
| --- | --- | --- |
| Легковые автомобили: | особо малого класса | 0,6 |
|  | малого | 0,7 |
|  | среднего | 1,0 |
| Автобусы: | особо малого класса | 0,4 |
|  | малого | 0,6 |
|  | среднего | 0,8 |
|  | большого | 1,0 |
|  | особо большого | 1,4 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью, т: | до 1 | 0,5 |
|  | 1 до 3 | 0,6 |
|  | 3 до 5 | 0,8 |
|  | 5 до 8 | 1,0 |
|  | 8 до 16 | 1,3 |
| Внедорожные автомобили – самосвалы |  | 2,2 |
| Прицепы грузоподъемностью, т: | одноосные до 5 | 0,9 |
|  | двухосные свыше 5 - 8 | 1,0 |
|  | свыше 8 | 1,2 |
| Полуприцепы грузоподъемностью, т: | до 14 свыше 20 | 1,1 1,5 |

Таблица 28

Значение коэффициента К4(С) в зависимости от высоты складирования

| Высота складирования, м | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение коэффициента | 1,60 | 1,35 | 1,15 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,73 | 0,67 |

Таблица 29

Значения коэффициента К5(С) в зависимости от категорий эксплуатации

| Категории условий эксплуатации | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение коэффициента | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 |

Таблица 30

Удельная площадь на одно место хранения (fуд.х)

| Тип подвижного состава | Марка автомобиля | Удельная площадь на одно место хранения, м2,. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Легковые автомобили: | ИЖ-2126 | 15,0 |
|  | ГАЗ-3110 | 18,5 |

Продолжение таблицы 30

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Автобусы: | ГАЗ-3302 |  | 22 |
|  | ПАЗ-3205 |  | 35 |
|  | ЛАЗ-4207 |  | 47 |
|  | ЛиАЗ-5201 |  | 53 |
|  | Икарус-280 |  | 130 |
| Грузовые автомобили: |  | УАЗ-3303 | 20 |
|  |  | ГАЗ-3307 | 31 |
|  |  | ЗИЛ-5301 | 34 |
|  |  | КамАЗ-5325 | 37 |
|  |  | МАЗ-5337 | 36 |
|  |  | КрАЗ-6510 | 54 |
| Автопоезда: |  | ЗИЛ-442160 | 93 |
|  |  | МАЗ-543203 | 105 |
|  |  | КамАЗ-354115 | 112 |
|  |  | КамАЗ-36460 | 128 |

Таблица 31

Значение коэффициента плотности расстановки оборудования (Кп)

| Наименование производственных участков, помещений | Значение |
| --- | --- |
| Слесарно-механический, медницко-радиаторный, аккумуляторный, электротехнический, ремонта приборов системы питания, таксометровый, радиоремонтный, обойный, вулканизационный, арматурный, краскоприготовительная, зарядный, устройств для электротранспорта, кислотная, компрессорная | 3,5 – 4,0 |
| Агрегатный, шиномонтажный, ремонта оборудования и инструмента, ОГМ | 4,0 – 4,5 |
| Сварочный, жестяницкий, кузнечно-рессорный, деревообрабатывающий, ремонта контейнеров ГАС | 4,5 – 5,0 |

Таблица 32

Коэффициенты использования рабочего времени постов ТО и ТР (η)

| Тип рабочих постов | Значение коэффициента использования рабочего времени постов при числе смен работы в сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | одна | две | три |
| Посты ежедневного обслуживания: |  |  |  |
| - уборочных работ | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| - моечных работ | 0,90 | 0,88 | 0,87 |
| Посты первого и второго ТО: |  |  |  |
| - на поточных линиях | 0,93 | 0,92 | 0,91 |
| - индивидуальные | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| Посты Д-1 и Д-2 | 0,90 | 0,88 | 0,87 |
| Посты текущего ремонта: | 0,98 | 0,97 | 0,96 |

Таблица 33

- Основные размеры и технические характеристики отечественного и импортного подвижного состава

| Модель автомобиля - (полуприцепа, прицепа | - Габаритные размеры, мм |  |  |  | Масса без груза, кг | Полная масса с грузом, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина La | Ширина В |  | Высота Сi |  |  |
| - 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| - Легковые автомобили |  |  |  |  |  |  |
| ВАЗ-2104, 2105,2107 | 4115/4130/4145 | 1620 | 1443/1446/1446 |  | 1055/105/ 1060 | 1510/1510/ 1460 |
| ВАЗ-2110, 211,2112 | 4265/4285/4170 | 1680 | 1420/1480/1420 |  | 1040/1055/ 1060 | 1515/1555/ 1495 |
| ВАЗ-21213 | 3720 | 1680 | 1640 |  | 1210 | 1610 |
| ВАЗ-2131 | 4220 | 1680 | 1640 |  | 1350 | 1850 |
| CHEVROLET NIVA | 4048 | 1786 | 1652 |  | 1350 | 1800 |
| ГАЗ-3110, 3102, 310221, 310231«Волга» | 4870/4960 4885/4885 | 1800 | 1422/1422 1438/1652 |  | 1400-1550/ 1450-1600 1540-1690/ 1540-1690 | 1790-1940/ 1840-2000 2016-2166/ 1880-2030 |
| ИЖ-2126 | 4053 | 1660 | 1450 |  | 980 | 1380 |
| УАЗ-3151, 3153, 3159 | 4025/4514/4570 | 1785/1805/1940 | 1990/2025/2025 |  | 1680/1600/ 1750 | 2480/2350/ 2500 |
| FORD Eplorer | 4835 | 1871 | 1807 |  | 2119-2151 | 2649 |
| CHEVROLET Blazer | 4639 | 1736 | 1606 |  | 1915-1950 | 2427 |
| MERCEDES-BENZ W/V 220 | 5043/5163 | 1855 | 1444-1470 |  | 1915/1945 | 2445/2475 |
| MERCEDES-BENZ W 463 | 4655-4770 | 1774-1810 | 1927-1977 |  | 2400 | 3200 |
| MITSUBISHI Pajero | 4260-4280 | 1845-1875 | 1845-1875 |  | 1935 | 2510 |
| NISSAN Patrol GR | 5020-5070 | 1840, 1930 (с расш.) | 1850 |  | 2380-2574 | 3000-3100 |
| OPEL Vectra-B | 4495 | 1707 | 1425 |  | 1330-1360 | 1785-1815 |
| PEUGEOT 406 | 4550-4600 | 1760-1765 | 1395-1415 |  | 1320 | 1840 |
| Range Rover | 4950 | 1956 | 1863 |  | 2510-2685 | 3050 |
| TOYOTA Land Cruiser 100/105 | 4890 | 1940 | 1880-1965 |  | 2270-2320 | 3260 |
| VOLVO S60 | 4576 | 1804 | 1428 |  | 1446-1687 | 1980-2110 |
| FORD Expedition (UI) | 5197 | 1996 | 1943-1985 |  | 2505 | 3166 |
| Грузовые автомобили (общего назначения и самосвалы) |  |  |  |  |  |  |
| ГАЗ-3302, 2707, 2310, | 5470/4840 4840/4840 | 2098/2075 2095/2075 | 2120/2070 2070/2100 |  | 1850-1950/ 1750-1800 1750-1800/ | 3500/2800 2800/2800 |
| КамАЗ 44108-2 | 7355 | 2500 | 3290 |  | 9050 | 19200 |
| Tatra T815С | 7200-7670 | 2500 | 3020-3140 |  | 12100-13000 | 28500-30000 |

Продолжение таблицы 33

| - 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УАЗ-3303, 3741, 3909 | 4460/4440/4440 |  | 1965/1940/1940 | 2660/2101/2101 |  | 1650/1720/ 1820 |  | 2650/2720/ 2820 |  |
| ЗИЛ-4331, 4333, 4421 | 7610/6755/5355 |  | 2500/2500 /2490 | 2700 |  | 4980/4830/ 4100 |  | 1200/11200/ 11200 |  |
| КамАЗ 55111-13 | 6680 |  | 2500 | 2710 |  | 9050 |  | 22200 |  |
| МАЗ-6422, 6430, 6301, 6303, 5516 (Евро-2) | 6540-6600 6900/10230 10230 7350-8000 |  | 2500 | 3150-3800 4000 3160-4000 3250-4000 3100-3200 |  | 9500-9800 10350-10400 10700-11400 11800-11900 12700-12800 |  | 24500 25000-29400 23000 24500 24700 |  |
| МАЗ-6422, 6425, 6303, 5516 (Евро-0, Евро-1) | 6540/7930 1023-10330 7530-8000 |  | 2500 | 3150-3800/ 3700 3250-4000 3100-3200 |  | 9050-9350 13000 11600-11800 12700-13625 |  | 24000 24000 24500 28700-33000 |  |
| ЗИЛ-Купава-3729 | 6200-6550 |  | 2200-2350 | 2890-3250 |  | 3700-4000 |  | 6950 |  |
| ГАЗ 3307, 3309 | 6330/6330-6435 |  | 2380 | 2350-2905 |  | 3150-3770/ 3200-3350 |  | 7800-7850/ 7850-8180 |  |
| Урал 4320 | 7381 |  | 2500 | 2715 |  | 8745 |  | 14095 |  |
| FORD Transit | 4834-4937 |  | 1974 | 1982-2033 |  | 1680-1919 |  | 2920-3210 |  |
| IVECO Daily | 5305 |  | 1996 | 2215 |  | 1670-1685 |  | 3200 |  |
| Mazda B2500 | 5005-5030 |  | 1695 | 1615 |  | 1515-1565 |  | 2650 |  |
| Mercedes-Benz T0-Vito | 4660 |  | 1870 | 1889 |  | 1708 |  | 2700 |  |
| Volkswagen LT28, LT35 | 5620-5698 |  | 1990-2120 | 2145-2155 |  | 1557-2371 |  | 2800-3500 |  |
| MAN F2000/E2000 | 6350-12000 |  | 2500 | 2900-4000 |  | 7300-12000 |  | 21000-28000 |  |
| IVECO Daily 50 | 5958 |  | 1996 | 2270 |  | 1960-1965 |  | 5200 |  |
| Mercedes Benz SKN | 6775-11010 |  | 2437-2489 | 2938-4000 |  | 5525-6700 |  | 18000-20000 |  |
| Автобусы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГАЗ-3221, 2217 | 5540/4840 |  | 2075 |  | 2200/2100 |  | 2440-2580/ 2070-2220 |  | 3250-3330/ 2980 |
| КавЗ-3976 | 6915 |  | 2380 |  | 3030 |  | 4450 |  | 5870 |
| ЛиАЗ-525625 | 11400 |  | 2500 |  | 3007 |  | 9305 |  | 17336 |
| ПАЗ-3205 | 7000 |  | 2500 |  | 2960 |  | 4720 |  | 7705 |
| МАЗ-103 | 11985 |  | 2500 |  | 2838 |  | 11500 |  | 18000 |
| ЛАЗ-695 | 9190 |  | 2500 |  | 3000 |  | 6800 |  | 11200 |
| Волжанин 5270 | 11720 |  | 2500 |  | 3040 |  | 11500 |  | 18500 |
| VOLVO B10M | 11991 |  | 2500 |  | 3250 |  | 11530 |  | 17423 |
| IKARUS 435 | 17850 |  | 2500 |  | 3037 |  | 15100 |  | 28000 |
| KAROSA C 934, C 935 | 11374/ 11320 |  | 2500 |  | 3165 |  | 10450/ 10900 |  | 18000 |
| Mercedes-Benz O345 | 11825 |  | 2500 |  | 2865 |  | 10340 |  | 18500 |

КОЭФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 34

Удельные технико-экономические показатели АТП для эталонных условий на 1 автомобиль

| Показатель | АТП для автомобилей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | легковых | автобусов | грузовых | внедорожники |
| Число производственных рабочих | 0,22 | 0,42 | 0,32 | 1,50 |
| Число рабочих постов | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,24 |
| Площадь производственно-складских помещений, м2 | 8,50 | 29,00 | 19,00 | 70,00 |
| Площадь административно-бытовых помещений, м2 | 5,60 | 10,00 | 8,70 | 15,00 |
| Площадь стоянки, м2 на одно автомобиле-место хранения | 18,50 | 60,00 | 37,20 | 70,00 |
| Площадь территории, м2 | 65,00 | 165,00 | 120,00 | 310,00 |

##### Таблица 35

Коэффициентk1, учитывающий списочное число подвижного состава

| Списочное число автомобилей | Число производственных рабочих | Число рабочих постов | Производс-твенно-складская | Площадь вспомогательных помещений | Площадь территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1,66 | 2,30 | 2,05 | 1,85 | 1,90 |
| 50 | 1,44 | 1,89 | 1,80 | 1,63 | 1,60 |
| 100 | 1,24 | 1,40 | 1,35 | 1,36 | 1,30 |
| 200 | 1,08 | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1,10 |
| 300 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 500 | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 0,90 | 0,92 |
| 800 | 0,83 | 0,75 | 0,82 | 0,85 | 0,86 |
| 1200 | 0,78 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,82 |

##### Таблица 36

Коэффициент k2, учитывающий тип подвижного состава

| Тип подвижного состава | Характе-ристика подвижного состава | Число произ-водств. рабочих | Число рабочих постов | Произв.-складская площадь | Площадь вспомогат. помещений | Пло-щадь стоянки | Площадь терри-тории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Грузовые автомобили | от 0,3 до 1 | 0,42 | 0,51 | 0,33 | 0,81 | 0,55 | 0,50 |
|  | св. 1 до 3 | 0,56 | 0,64 | 0,50 | 0,85 | 0,83 | 0,72 |
|  | св. 3 до 5 | 0,68 | 0,72 | 0,60 | 0,88 | 0,85 | 0,76 |
|  | св. 5 до 6 | 0,75 | 0,77 | 0,72 | 0,91 | 0,92 | 0,87 |
|  | св.6 до 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | св.8 до 10 | 1,15 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,04 | 1,03 |
|  | св10 до 16 | 1,35 | 1,30 | 1,30 | 1,15 | 1,50 | 1,50 |

##### Продолжение таблицы 36

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовые внедорожники. |  | 1,20 | 1,15 | 1,25 | 1,06 | 1,05 | 1,12 |
| Автомобили-самосвалы |  | 1,12 | 1,08 | 0,96 | 1,05 | 0,85 | 0,88 |
| Автобусы класс: | - малый | 0,70 | 0,74 | 0,48 | 0,91 | 0,66 | 0,62 |
|  | - средний | 0,88 | 0,88 | 0,78 | 0,95 | 0,90 | 0,85 |
|  | - большой | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| - особо большой |  | 1,56 | 1,52 | 1,50 | 1,15 | 1,15 | 1,60 |
| Легковые автомобили класс: | - особо малый | 0,62 | 0,65 | 0,32 | 0,88 | 0,42 | 0,42 |
|  | - малый | 0,87 | 0,82 | 0,78 | 0,92 | 0,81 | 0,81 |
|  | - средний | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

##### Таблица 37

Коэффициент k3, учитывающий наличие прицепного состава

| Наличие прицепного состава, % | Число произ-водственных рабочих | Число рабочих постов | Производ-ственно-складские | Вспомога-тельные площади | Площадь стоянки | Площадь территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 25 | 1,10 | 1,15 | 1,17 | 1,03 | 1,16 | 1,15 |
| 50 | 1,20 | 1,25 | 1,32 | 1,06 | 1,32 | 1,30 |
| 75 | 1,30 | 1,35 | 1,39 | 1,09 | 1,48 | 1,45 |
| 100 | 1,40 | 1,45 | 1,44 | 1,12 | 1,64 | 1,60 |

##### Таблица 38

Коэффициент k4, учитывающий среднесуточный пробег

| Средне-суточный пробег, км | Число про-изводствен-ных рабочих | Число рабочих постов | Произв.-складская площадь | Площадь вспо-могательных помещений | Площадь территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0,55 | 0,78 | 0,64 | 0,82 | 0,88 |
| 150 | 0,70 | 0,89 | 0,76 | 0,88 | 0,92 |
| 200 | 0,85 | 0,95 | 0,88 | 0,94 | 0,96 |
| 250 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 300 | 1,15 | 1,04 | 1,12 | 1,08 | 1,04 |
| 350 | 1,30 | 1,07 | 1,24 | 1,16 | 1,08 |

##### Таблица 39

Коэффициент k5, учитывающий условия хранения подвижного

| Условия хранения | Угол расстановки автомобилей на стоянке, град. | Доля автомобилей с независимым выездом, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 |  | 67 |  | 100 |  |
| Коэффициенты для определения площади стоянки на одно место хранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытое: без подогрева | 90 60 45 | 1,00 1,38 1,42 |  | 1,10 1,52 1,56 |  | 1,32 1,82 1,85 |  |
| с подогревом | 90 60 45 | - - - |  | - - - |  | 1,40 1,95 2,00 |  |
| Закрытое: одноэтажное многоэтажное | 90 90 | 0,95 1,40 |  | 1,05 1,54 |  | 1,27 1,85 |  |
| Коэффициенты для территории предприятия на единицу подвижного состава |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытое: без подогрева | 90 60 45 |  | 1,00 1,19 1,21 |  | 1,05 1,26 1,28 |  | 1,16 1,41 1,43 |
| с подогревом | 90 60 45 |  | - - - |  | - - - |  | 1,20 1,48 1,50 |

##### Таблица 40

Коэффициент k6, учитывающий категорию условий эксплуатации

| Показатели | Категория условий эксплуатации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Число производственных рабочих | 1,00 | 1,08 | 1,16 | 1,34 | 1,45 |
| Число рабочих постов | 1,00 | 1,07 | 1,15 | 1,25 | 1,35 |
| Производственно-складская площадь | 1,00 | 1,07 | 1,15 | 1,25 | 1,42 |
| Площадь вспомогательных помещений | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,16 |
| Площадь территории | 1,00 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,15 |

Таблица 41

Коэффициент k7, учитывающий климатические условия эксплуатации

| Климатические районы | Число производ-ственных рабочих | Число рабочих постов | Производ-ственно-складская площадь | Площадь вспом. помеще-ний | Площадь террито-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умеренный | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Умеренно теплый, умеренно теплый влажный, теплый влажный | 0,95 | 0,97 | 0,82 | 0,98 | 0,93 |
| Жаркий сухой, очень жаркий сухой | 1,07 | 1,05 | 0,88 | 1,03 | 0,96 |
| Умеренно-холодный (от –15 до –20ºС) | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 |
| Холодный (от -20 до -35ºС) | 1,13 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,04 |
| Очень холодный | 1,25 | 1,15 | 1,20 | 1,08 | 1,10 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Основные нормы технологического проектирования для предприятий автомобильного транспорта. ОНТП-01-91.ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР.-М-1991..

2.Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортых предприятий и станций технического обслуживания. Учебник для ВУЗов.-М-, Транспорт 1991 г.

3. Краткий автомобильный справочник . М.НИИАТ-2002г. для вузов.-Тюмень: ТюмГНГУ, 1999.-403 с.

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине: «Производственно-техническая инфраструктура предприятий» направления 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов профиль Автомобили и автомобильное хозяйство для студентов всех форм обучения Часть II

Составители:      Киреева Анна Ивановна., к.т.н., доцент,

Кравченко Светлана Викторовна, ассистент,

Подписано в печать _________2012. Формат 60×90 1/16. Усл.печ.л._____

Тираж 36 экз. Заказ №_____.

Издательство федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет».

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

Отдел оперативной полиграфии издательства.

625039, Тюмень, ул. Киевская, 52.