Задание для контрольной работы по дисциплине

«Теплогазоснабжение и вентиляция с основами теплотехники»

Выполнить вариантный расчёт газотурбинной установки с промежуточным воздухоохладителем (Рис. 1) и выбрать оптимальную степень сжатия в компрессоре. Использовать ряд значений степени сжатия в компрессоре высокого давления (КВД) πКВД: 4, 6, 8, 10, 12. Для расчёта использовать данные табл. 1 и табл. 2.

Таблица 1

Исходные данные для расчёта, одинаковые для всех вариантов

| Наименование параметра | Обозначение | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Атмосферная температура | Та | K | 288 |
| Атмосферное давление | Pa | МПа | 0,1013 |
| Коэффициент давления входного устройства | σВХ | - | 0,99 |
| Степень сжатия КНД | πКНД | - | по варианту |
| Политропический КПД КНД | ηПКНД | - | 0,91 |
| Расход воздуха | GВ | кс/с | 60 |
| Степень охлаждения воздуха в ВО | θ | - | 0,84 |
| Коэффициент давления ВО | σВО | - | 0,97 |
| Степень сжатия КВД | πКВД | - | 4, 6, 8, 10, 12 |
| Политропический КПД КВД | ηПКВД | - | 0,89 |
| Температура за КС | Т3 | К | по варианту |
| Средняя удельная теплоемкость топлива | CpmT | кДж/(кг·К) | 2,847 |
| Стехиометрический коэффициент топлива | L | - | 16,7 |
| Температура топлива | ТТ | К | 450 |
| КПД КС | ηКС | - | 0,97 |
| Теплотворная способность топлива | QТ | кДж/кг | 49310 |
| Коэффициент давления КС | σКС | - | 0,98 |
| Механический КПД турбин | ηМЕХ | - | 0,995 |
| Политропический КПД турбин | ηПТ | - | 0,9 |
| Коэффициент давления выходного устройства | σВЫХ | - | 0,99 |

Таблица 2

Индивидуальные исходные данные для расчёта по вариантам

| № варианта | πКНД | Т3,К | № варианта | πКНД | Т3,К | № варианта | πКНД | Т3,К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 2,5 | 1550 | 64 | 3,75 | 1200 | 102 | 4,75 | 1300 |

КВД

КС

ТВД

СТ

Н

2

3

41

4

5

ВО

КНД

12

21

1

а

Рис 1. ГТУ с охлаждением в процессе сжатия