PAGE  
2

Нужна помощь со 2 пунктом первой задачи и со второй задачей.

Задача №1

По данным своего варианта (табл. 1) выбрать расчетную схему (рис. 1.1) и исходные данные для расчета (табл. 2). Определить количество узлов и ветвей в схеме, обозначить узлы (a, b, c …) и условно положительные направления токов в ветвях схемы и напряжений на ее участках. Определить:

· токи во всех ветвях схемы, расчет произвести методом контурных токов, выполнить проверку правильности расчета методом баланса мощностей; 

· ток  в ветви с сопротивлением R6 методом эквивалентного генератора. Для определения эдс эквивалентного генератора в режиме холостого хода использовать метод двух узлов, а для расчета внутреннего сопротивления эквивалентного генератора (тока короткого замыкания) – метод наложения. НУЖНО РЕШИТЬ ЭТОТ ПУНКТ!!!
Таблица 2

	№
	E1, В
	E2, В
	E3, В
	R1, Ом
	R2, Ом
	R3, Ом
	R4, Ом
	R5, Ом
	R6, Ом

	2
	50
	120
	80
	60
	100
	40
	50
	20
	50



[image: image1.emf]E1

R2

R1

R3

R4

E2

E3

а

г д

R6

R5

E1

R2

R1

R3

R4

E2

E3

б

R6

R5

E1

R2

R1

R3

R4

E2

E3

в

R6

R5

E1

R2

R1

R3

R4

E2

E3

R6

R5

E1

R2

R1

R3

R4

E2

E3

R6

R5


Рис. 1.1. Варианты схем для расчета к задаче № 1

Задача №2

Для заданной нелинейной цепи рассчитать токи в ветвях графическим методом. Выполнить проверку правильности расчета с использованием законов Кирхгофа.

Таблица 3

	№
	E1, В
	R1, Ом
	R2, Ом
	R3, Ом
	ВАХ нелинейного элемента

	5
	100
	70
	90
	60
	Рис. 1.3, а



[image: image2.emf]R1

R2

E1

а

НЭ

R1

R2

E1

б

НЭ

R2 R3

E1

в

НЭ

R3

R1

R3


Рис.  1.2. Варианты схем к задаче №2

[image: image3.wmf]0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

U

I

(

)

I


Рис.  1.3. Вольт-амперные характеристики нелинейных элементов

Решение 1 пункта 1 задачи 
I11*(R1+R4+R2) - I22*R2 - I33*R4 = E1 – E2
I22*(R6 + R2 + R5) – I11*R2 - I33*R5 = E2
I33*(R4 + R3 + R5) - I11*R4 - I22*R5 = E3
210*I11  – 100*I22 -    50*I33 =  -70
-100*I11 + 170*I22 -    20*I33 = 120

  -50*I11 -    20*I22 + 110*I33 =   80

I11 = 0,472 A

I22 = 1,118 A
I33 = 1,145 A
I1 = I11 = 0,472 A

I2 = -I11 + I22 = -0,472 + 1,118 = 0,646 A

I3 = I33 = 1,145 A

I4 = I11 - I33 = 0,472 – 1,145 = - 0,673 A

I5 = I22 - I33 = 1,118 – 1,145 = -0.027 A
I6 = I22 = 1,118 A
∑EI=∑I2*R
50*0,472 + 120*0,646 + 80*1,145 = 0,4722*60 + 0,6462*100 + 1,1452*40 + (-0,673)2*50 + (-0,027)2*20 + 1,1182*50

192,74 Вт = 192,74 Вт.

а












































_1284744702.vsd
E1


R2


R1


R3


R4


E2


E3


б


R6


R6


R5


R5


E1


R2


R1


R3


R4


E2


E3


E1


R2


R1


R3


R4


E2


E3


в


R6


R5


E1


R2


R1


R3


R4


E2


E3


R6


R5


а


г


E1


R2


R1


R3


R4


E2


E3


R6


R5


д



_1282414082.vsd
R1


R2


E1


а


НЭ


R1


R2


E1


б


НЭ


R2


R3


E1


в


НЭ


R3


R1


R3



