# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«РАСЧЕТ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА»

Авторы: Феоктистова Т.Г., Феоктистова О.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 3 |
| --- | --- |
| 2. РАСЧЕТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ | 7 |
| 2.1. Краткая теоретическая часть | 7 |
| 2.2. Порядок расчета звукоизолирующего кожуха | 10 |
| 2.3. Пример расчета | 14 |
| 2.4. Расчетная работа № 1 | 16 |
| 3. РАСЧЕТ И ВЫБОР КОНСТРУКЦИЙ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ ОБЛИЦОВКИ | 19 |
| 3.1. Краткая теоретическая часть | 19 |
| 3.2. Порядок расчета звукопоглощающей облицовки | 20 |
| 3.3. Пример расчета | 27 |
| 3.4. Расчетная работа № 2 | 29 |
| ЛИТЕРАТУРА | 30 |
| Приложение 1. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, УРОВНИ ЗВУКА И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ УРОВНИ ЗВУКА ДЛЯ ОСНОВНЫХ НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫХ ВИДОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОЧИХ МЕСТ | 31 |
| Приложение 2. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОКНАМИ | 34 |
| Приложение 3. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ГЛУШИТЕЛЕЙ | 35 |
| Приложение 4. АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 36 |

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Одним из отрицательных факторов окружающей среды на предприятиях промышленности является шум. К шуму относятся любые звуки, мешающие нормальному режиму труда и отдыха, независимо от их происхождения.

При расчете шумового режима и разработке рекомендаций по снижению шума приходится сталкиваться с двумя понятиями. Это:

- шумовые характеристики аппаратуры;

- уровни акустических шумов в производственных помещениях.

Основными шумовыми характеристиками машины и оборудования являются:

а)	уровни звуковой мощности шума в октавных полосах со среднегеометрическими
частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц (Lр);

б)	корректированный уровень звуковой мощности (Lра);

в)	фактор направленности шума (Ф);

г)	уровни звукового давления в октавных полосах частот, характеризующие спектральный состав шума (L);

д)	уровни звука, под которыми понимают интегральный уровень шума, измеренный прибором с частотной характеристикой типа А (LА).

Уровни звукового давления, интенсивности и уровни звуковой мощности соответственно определяются по формулам:

L = 20 lg (p/p0); Lj = 10 lg (J/J0); Lp = 20 lg (P/P0);   (1.1)

где

| #### L, Lp, Lj | - | Уровни звукового давления, интенсивности, звуковой мощности, дБ; |
| --- | --- | --- |
| p | - | Звуковое давление, Па; |
| J | - | Интенсивность звука, Вт/м2; |
| P | - | Звуковая мощность, Вт; |
| p0; J0; P0 | - | Соответствующие пороговые значения звукового давления, интенсивности и звуковой мощности; p0 =2.10-5 Па; J0=10-12 Вт/м2; P0= 10-12 Вт. |

Одним из методов  обеспечения безопасности работающих при воздействии шума является нормирование шума. Цель нормирования – установление предельно допустимых величин характеристик шума, которые при ежедневном  систематическом воздействии в течение всего рабочего дня и в течение многих лет не могут вызвать заболеваний организма человека и не мешают его нормальной его нормальной трудовой деятельности.

Физиологическое воздействие шума на человека зависит от многих факторов: уровня звукового давления (интенсивности) шума, его частотного состава, временных характеристик, продолжительности действия, индивидуальных особенностей человека. Поэтому для нормирования выбирают основные характеристики, а остальные учитывают в виде поправок.

Предельные величины шума на рабочих местах регламентируются ГОСТ 12.1.003-76* "Шум. Общие требования безопасности" и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". Нормируемой характеристикой являются уровни звукового давления в октавных полосах в дБ со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Нормы построены на принципе  предельных спектров, которые служат для характеристики определенного шума одним числом (например, ПС-70) с учетом
интенсивности и спектрального распределения шума. Номер предельного спектра
численно  равен  уровню  звукового давления  в  октавной  полосе  со
среднегеометрической частотой 1000 Гц. Для ориентировочной оценки допускается за характеристику постоянного шума на рабочем месте принимать уровень звука в дБА, измеряемый по шкале А шумомера.

Технические средства защиты от шума, применяемые на предприятиях, подразделяются на: средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты. В свою очередь акустические средства коллективной защиты подразделяются на: средства звукоизоляции, средства звукопоглощения и глушители.

Разработка и выбор средств защиты от шума производится на основании акустического расчета. Акустический расчет включает:

выявление расчетных точек, для которых производится расчет;

установление допустимых уровней шума для этих точек;

определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках до осуществления мероприятий по снижению шума;

определение требуемого снижения уровней звукового давления (УЗД) в расчетных точках.

Расчетные точки выбираются на рабочих местах в производственных помещениях на высоте 1,2 – 1,5 м от уровня пола. В помещениях с одним источником или несколькими источниками шума, имеющие одинаковые УЗД, выбирают две расчетные точки. Одна точка выбирается на рабочем месте в зоне прямого звука, а другая – на рабочем месте, расположенном в зоне отраженного звука. Если в помещении несколько разных по УЗД источников шума, то в зоне прямого звука выбирают две расчетные точки: на рабочих местах у источников с наибольшими и наименьшими УЗД.

Величина собственной звукоизоляции ограждений от воздушного шума,
определяется по формуле:  R =10 lg (1/),                                          (1.2)

где

| R | - | Собственная звукоизоляция ограждений, дБ |
| --- | --- | --- |
|  = ( р1/р2) | - | Коэффициент звукопередачи; |
| р1 и р2 | - | Звуковое давление в падающей и проходящей волнах. |

При акустических расчетах звукопоглощение в проходящих волнах характеризуется постоянной помещения В:

В = А/(1- ср)                                                                               ( 1.3)

ср= А/Sобщ                                                                                        (1.4)

где

| В | - | Постоянная помещения, м2; |
| --- | --- | --- |
| ср |  | Средний коэффициент звукопоглощения; |
| А | - | Эквивалентная площадь звукопоглощения, м2; |
| Sобщ | - | Общая площадь всех ограждающих поверхностей помещения, м2. |

Звуковое поле, создаваемое источником шума в замкнутом объеме (помещении), определяется как прямой звуковой волной (прямым звуком Lпр ), излучаемым непосредственно самим источником шума, так и отраженной звуковой волной (диффузным звуком Lдиф) от ограждающих поверхностей. (В данном случае будем считать, что энергия отраженного звука равна энергии диффузного звука).

Зона отраженного звука определяется величиной предельного радиуса rпр, т.е. таким расстоянием от источника шума, на котором уровень звукового давления отраженного звука равен уровню прямого звука.

Когда в помещении находится один источник шума:

rпр = 0,2 . (В8000)1/2.                                                                                         (1.5)

Когда в помещении находится n одинаковых источников шума:

rпр = 0,2 . (В8000/ n)1/2.                                                                                     (1.6)

Когда в помещении находятся разные источники шума:

rпр = 0,2 . [(В8000  . 10 0,1 Lpi) /(Σ10 0,1 Lpi )]1/2,                                         (1.7)

где В8000 – постоянная помещения на частоте 8000 Гц, м2.

Lpi – уровень звуковой мощности на частоте 8000 Гц,дБ.

Если в данную точку пространства приходят звуковые волны с уровнями Li, то суммарный уровень определится по формуле:

L=10⋅lg100,1Li,                                     (1.8 )

Вместо формулы (1.6) можно пользоваться данными табл.1.1. При пользовании таблицей  надо последовательно складывать уровни, начиная с максимального уровня. Сначала определяют разность двух складываемых уровней, затем определяют по табл. 1.1 добавку к более высокому из складываемых уровней.

# Таблица 1.1

## Таблица сложения уровней звуковой мощности и давления

| Разность двух складываемых уровней, дБ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавка, прибавляемая к более высокому из уровней, дБ | 3 | 2,2 | 2 | 18 | 15 | 12 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0 |

2. РАСЧЕТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

2.1. КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

К средствам звукоизоляции относятся звукоизолирующие ограждения, звукоизолирующие кабины, звукоизолирующие кожухи и акустические экраны. Их целесообразно применять в тех случаях, когда нужно существенно снизить интенсивность прямого звука на рабочих местах.

2.1.1.Требуемую звукоизоляцию от шума, создаваемого звуковой волной, распространяющейся по воздуху (воздушный шум) рассчитывают в октавных полосах частот 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Для проведения расчета определяют общее количество ограждений или элементов ограждений (стены, окна, двери, перекрытия и т. п.), через которые шум может проникать в изолирующее помещение. Требуемую звукоизолирующую способность рассчитывают отдельно для каждого элемента ограждения (перекрытие, дверь и т. п.).

В случае проникновения шума из помещения с источником шума в смежное помещение (изолируемое), звукоизолирующая способность определяется по формуле:

Rтр=Lрсум−10⋅lgВш−10⋅lgВи+10⋅lgSi+6−Lдоп+10⋅lgm                                                                                                                                 (2.1)

или, если известен усредненный уровень шума в помещении Lср:

Rтр=Lср−10⋅lgВш+10⋅lgSi−Lдоп+10⋅lgm                      (2.2)

где

| Lрсум | - | Суммарный октавный уровень звуковой мощности всех источников шума в помещении, дБ |
| --- | --- | --- |
| n | - | Общее количество источников шума в «шумном» помещении, шт. |
| Вш и Ви | - | Соответственно постоянные «шумного» и изолируемого помещений, м2; |
| Si | - | Площадь рассматриваемого ограждения или его элемента, через который шум проникает в соседнее помещение, м2; |
| Lдоп | - | Допустимый уровень звукового давления в изолируемом помещении, дБ; |
| m | - | Общее количество принимаемых в расчет отдельных элементов ограждения, шт; |
| Lср | - | Средний октавный уровень звукового давления в шумном помещении, дБ. |

2.1.2.Требуемая эффективность звукоизолирующего кожуха определяется по формулам:  ΔLэфтр=Lр−10⋅lgS−Lдоп+5                            (2.3)

ΔLэф.тр=L−Lдоп+5,                                        (2.4)

где

| Lр | - | октавный уровень звуковой мощности шума , дБ |
| --- | --- | --- |
| S | - | Площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей машину и проходящей через расчетную точку, м2; |
| L | - | Октавный уровень звукового давления в расчетной точке, дБ; |
| Lдоп | - | Допустимый уровень звукового давления в расчетной точке, дБ |

Акустическая эффективность кожуха зависит от звукоизолирующей способности его стенок, размеров кожуха и источников шума, наличия звукопоглощающей облицовки под кожухом и  от способа установки кожуха.

Акустическая эффективность кожуха можно определить по  формуле

ΔLэф.к=Rk−10⋅lgSkSист                                                             (2.5)

где

| Rk | - | Изолирующая способность стенок кожуха, дБ, определяется по табл. 2.2; |
| --- | --- | --- |
| Sист | - | Площадь воображаемой поверхности, вплотную окружающей источник, м2 ; |
| Sk | - | Площадь поверхности кожуха, м2 . |

Требуемая звукоизолирующая способность стенок кожуха зависит от требуемой эффективности и определяется по формуле:

Rк.тр.=ΔLэф.тр.+10⋅lgSkSист                                                 (2.6)

Если звукоизолирующая способность стенки кожуха ниже Rк.тр , то следует увеличить толщину стенки или заменить материал кожуха, или нанести на внутренние поверхности кожуха слой звукопоглощающего материала.

2.2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕГО КОЖУХА

Расчет звукоизолирующего кожуха проводится в следующем порядке:

2.2.1. Определяют требуемую звукоизоляцию кожуха Lк.тр. по формуле (2.3).

Для этого определяем площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей машину и проходящей через расчетную точку (РТ) - S, м2.

Например, для прямоугольного параллелепипеда (см. рис.2.1):

S = 2(b +2. a)h + 2(L +2. a)h +(b +2.  a)(L + 2.  a).

#### S

b

а

h

##### РТ

a

а

L

##### РТ

а

Рис. 2.1. Схема источника шума и расчетной точки

Допустимые уровни звукового давления принимаются по  СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (см. таблицу Приложения 1).

2.2.2. В соответствии с формой машины и условиями ее эксплуатации выбирают форму кожуха и его конструкцию (размеры зазоров и граней, звукопоглощающий материал для облицовки, необходимые отверстия).

2.2.3. Определяют требуемую звукоизоляцию элементов кожуха по формуле (2.6).

По таблице 2.2 подбираем материал и толщину стенок кожуха.

Если применяется кожух с внутренней облицовкой из звукопоглощающих материалов (ЗПМ), то звукоизоляция стенок определяется с учетом дополнительной звукоизоляции:

R = Rи  + R

где

| Rи | - | Звукоизоляция стенок без облицовки. Для стенок из металла звукоизоляция может быть определена по табл.2.2; |
| --- | --- | --- |
| R | - | Дополнительная звукоизоляция слоем ЗПМ по табл. 2.1. |

Таблица 2.1

Дополнительная звукоизоляция R от облицовки кожуха слоем  супертонкого стеклянного  или базальтового волокна

| Размер стенки кожуха, м | ###### Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| а  1 | - | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| а  1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 |

Таблица 2.2

Звукоизоляция стенок кожуха Rи, дБ

| Материал | Размер стенки, м | Толщина стенки, мм | Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сталь | 4х4 | 1,5-2 | 21 | 26 | 32 | 36 | 42 | 47 | 50 | 30 |
|  | 3х3 |  | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 30 |
|  | 2х2 |  | 26 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 48 | 30 |
|  | 1х1 |  | 21 | 29 | 25 | 30 | 35 | 41 | 44 | 30 |
|  | 0,5х0,5 |  | 18 | 25 | 31 | 29 | 33 | 37 | 40 | 30 |
|  | 4х2 |  | 27 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 48 | 31 |
|  | 3х1,5 |  | 25 | 33 | 30 | 34 | 39 | 45 | 47 | 31 |
|  | 2х1 |  | 22 | 30 | 28 | 33 | 37 | 42 | 44 | 31 |
|  | 1х0,5 |  | 17 | 25 | 31 | 29 | 34 | 39 | 42 | 31 |
|  | 4х4 | 3- 4 | 24 | 29 | 35 | 30 | 45 | 47 | 33 | 42 |
|  | 3х3 |  | 23 | 28 | 33 | 27 | 42 | 45 | 33 | 42 |
|  | 2х2 |  | 28 | 25 | 30 | 35 | 41 | 44 | 33 | 42 |
|  | 1х1 |  | 25 | 30 | 27 | 32 | 37 | 41 | 33 | 42 |
|  | 0,5х0,5 |  | 21 | 26 | 33 | 30 | 35 | 37 | 33 | 42 |
|  | 4х2 |  | 29 | 26 | 33 | 37 | 42 | 45 | 34 | 43 |
|  | 3х1,5 |  | 27 | 33 | 31 | 36 | 41 | 44 | 4 | 43 |
|  | 2х1 |  | 23 | 32 | 29 | 35 | 41 | 43 | 34 | 43 |
|  | 1х0,5 |  | 17 | 25 | 32 | 31 | 35 | 37 | 34 | 43 |
| Дюралюми-ниевые сплавы | 4х4 | 1,5-2 | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | 38 | 42 | 24 |
|  | 3х3 |  | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 40 | 24 |
|  | 2х2 |  | 18 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 23 |
|  | 1х1 |  | 15 | 21 | 17 | 27 | 27 | 32 | 35 | 22 |
|  | 0,5х0,5 |  | 13 | 18 | 23 | 20 | 25 | 30 | 33 | 20 |
|  | 4х2 |  | 11 | 14 | 24 | 20 | 26 | 31 | 33 | 20 |
|  | 3х1,5 |  | 15 | 24 | 21 | 25 | 31 | 36 | 38 | 22 |
|  | 2х1 |  | 13 | 21 | 19 | 24 | 29 | 35 | 37 | 21 |
|  | 1х0,5 |  | 6 | 14 | 24 | 21 | 26 | 31 | 33 | 20 |
|  | 4х4 | 3-4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 38 | 23 | 31 |
|  | 3х3 |  | 13 | 18 | 23 | 28 | 34 | 36 | 23 | 31 |
|  | 2х2 |  | 20 | 16 | 22 | 29 | 32 | 35 | 23 | 31 |
|  | 1х1 |  | 16 | 22 | 19 | 25 | 30 | 32 | 23 | 31 |
|  | 0,5х0,5 |  | 12 | 18 | 24 | 22 | 27 | 30 | 23 | 31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4х2 |  | 21 | 18 | 23 | 27 | 33 | 36 | 23 | 31 |
|  | 3х1,5 |  | 18 | 26 | 22 | 26 | 31 | 34 | 23 | 31 |
|  | 2х1 |  | 15 | 23 | 20 | 25 | 30 | 32 | 23 | 31 |
|  | 1х0,5 |  | 12 | 17 | 23 | 23 | 27 | 31 | 23 | 31 |

Для неоднородного кожуха выбор материала граней производится так же, как для сплошного кожуха. Выбор конструкции окна и глушителей шума с требуемой звукоизоляцией проводится с использованием таблиц Приложение 2 и Приложение 3,  соблюдая  условие Ri ≥  Rк.тр.

2.2.4. После выбора материала граней и других элементов производят проверочный расчет неоднородного кожуха.

Для этого	определяют среднюю звукоизоляцию Rср по формуле  (2.7) и сравнивают с Rк.тр.

Rср=10lgSобщi=1nSi⋅10−0,1Ri                            (2.7)

где

n – количество элементов;

Sобщ – общая площадь неоднородного ограждения;

Si,  Ri  – площадь и звукоизоляция отдельного элемента ограждения (окна, двери, сплошной части);

При этом необходимо учесть звукоизоляцию Ri принятых конструкций окон и глушителей.

Величина Rср для каждой грани должна отвечать условию:   Rср ≥ R к.тр. во всех частотных полосах. При невыполнении этого условия необходимо увеличить звукоизоляцию элементов и заново произвести расчет.

2.3. ПРИМЕР РАСЧЕТА

З а д а н и е:  Спроектировать звукоизолирующий кожух на электрическую машину (рис.2.2 ). Машина электрическая и поэтому требует охлаждения. Для этого в кожухе предусмотрены отверстия для циркуляции воздуха. Спектр звуковой мощности, излучаемой машиной, приведен в таблице 2.3.

Габариты машины: длина 4 м, ширина 2 м, высота 2 м. Расчетная точка находится на расстоянии 1 м от поверхности машины.

Р е ш е н и е:

Определим требуемую эффективность кожуха по формуле (2.3 ).

Площадь воображаемой поверхности, окружающей источник и проходящей через расчетную точку:

S = (6 . 3) . 2 + (4 . 3) . 2 +(6 .  4) = 84 м2.

Допустимые уровни звукового давления принимаем по Приложению 1 (ПС-85).

Определим поверхность источника шума:

Sист = (2 . 4) . 2 + (2 . 2) . 2 +(2 . 4) = 32 м2.

Из конструктивных соображений выбираем кожух с плоскими гранями. Допустим, что Sк =  65 м2.

Затем по формуле (2.6) рассчитываем требуемую звукоизолирующую способность стенок кожуха R к.тр., дБ. Расчет сводим в таблицу 2.3.

Таблица 2.3

| Величина | ###### Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Звуковая мощность, Lр, дБ | 95 | 110 | 116 | 125 | 130 | 126 | 118 | 120 |
| Lдоп = Lн, дБ | 103 | 96 | 91 | 88 | 85 | 83 | 81 | 80 |
| 10lg S (S=84 м2) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| ∆L эф.тр, дБ | -7 | -6 | 6 | 18 | 20 | 24 | 18 | 21 |
| 10lg Sк / Sист., дБ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| R к.тр., дБ | - | - | 9 | 21 | 29 | 27 | 21 | 24 |
| Rст1, дБ | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 40 | 24 |
| Rст2, дБ | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | 38 | 42 | 24 |
| Rст3, дБ | 11 | 14 | 24 | 20 | 26 | 31 | 33 | 20 |
| Rгл, дБ | 18 | 18 | 20 | 25 | 33 | 38 | 40 | 34 |
| Rср, дБ | - | - | 24 | 25 | 31 | 32 | 37 | 24 |

Подбираем по таблице 2.2 материал для стенок кожуха.  Дюралюминиевый сплав толщиной 2 мм. Из таблицы 2.2 определяем звукоизоляцию стенок кожуха. Если звукоизоляция стенок кожуха меньше Rк.тр., используем дополнительную звукоизоляцию, характеристики которой указаны в таблице 2.1.

Глушители шума, через которые осуществляется доступ воздуха под кожух, встроенные в проемы кожуха, должны обладать эффективностью не ниже Rк.тр.  Характеристики глушители подбираются по таблице Приложения 3.

Определяем среднюю звукоизоляцию Rср граней по формуле (2.7) и проверяем на соответствие условию Rср ≥ Rк.тр. во всех частотных полосах.

3

4

6

4

6

4

7

2

4, 7

5

А

1

Рис. 2.2. Схема звукоизолирующего кожуха.

1, 2 – глушители в отверстиях для циркуляции воздуха;  3 – глушитель в отверстии для приводов; 4 – звукопоглощающая облицовка; 5 – резиновая прокладка; 6 – перфорированный лист или сетка; 7 – металлический лист.

2.4. РАСЧЕТНАЯ РАБОТА №1

«РАСЧЕТ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕГО КОЖУХА»

Требуется спроектировать звукоизолирующий кожух (рис 2.2).

Машина электрическая и поэтому требует охлаждения. Для этого в кожухе предусмотрены отверстия для циркуляции воздуха. Спектр звуковой мощности, излучаемой машиной, и габариты машины приведены в таблице исходных данных 2.4.

Расчетная точка находится на расстоянии 1 м от поверхности машины. При проведении расчета необходимо:

определить требуемую звукоизоляцию стенок кожуха;

подобрать материал стенок, глушители для отверстий;

проверить среднюю звукоизоляцию спроектированного кожуха на соответствие требуемой звукоизоляции кожуха.

Варианты исходных данных указаны в  таблице 2.5.

Таблица 2.4

ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ  ДЛЯ РАСЧЕТА

| Номера исходных данных | З н а ч е н и я |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габариты машины: длина; ширина; высота: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - 4 м; 2 м ; 2 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - 3 м; 1,5 м; 1м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - 2 м; 1 м; 1 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - 3 м; 2 м; 1 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - 2; 1 м ; 2 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Допустимые уровни звукового давления (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - ПС-60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - ПС- 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - ПС –75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Октавные уровни звуковой мощности, Lр, дБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 96 | 89 | 83 | 80 | 77 | 75 | 73 | 71 |
| 10 | 103 | 96 | 91 | 88 | 85 | 83 | 81 | 80 |
| 11 | 107 | 101 | 97 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 |
| 12 | 112 | 106 | 102 | 99 | 97 | 95 | 93 | 92 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | 117 | 112 | 108 | 105 | 103 | 101 | 99 | 98 |
| 14 | 110 | 106 | 113 | 122 | 131 | 130 | 132 | 132 |
| 15 | 108 | 112 | 117 | 122 | 128 | 128 | 127 | 126 |
| 16 | 95 | 105 | 105 | 105 | 113 | 109 | 101 | 92 |
| 17 | 99 | 102 | 106 | 109 | 109 | 107 | 106 | 101 |
| 18 | 90 | 88 | 87 | 87 | 81 | 79 | 75 | 66 |

Таблица 2.5

ВАРИАНТЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

| Номер варианта | Номера исходных данных |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 6 | 9 |
| 2 | 4 | 6 | 10 |
| 3 | 3 | 7 | 11 |
| 4 | 2 | 8 | 12 |
| 5 | 1 | 8 | 13 |
| 6 | 5 | 7 | 14 |
| 7 | 4 | 7 | 15 |
| 8 | 3 | 8 | 16 |
| 9 | 2 | 8 | 17 |
| 10 | 1 | 6 | 18 |

3. РАСЧЕТ И ВЫБОР КОНСТРУКЦИЙ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ ОБЛИЦОВКИ

3.1. КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Средства звукопоглощения применяют для снижения шума на рабочих местах, находящихся в помещении с источниками шума. К средствам звукопоглощения относят звукопоглощающие облицовки и штучные звукопоглотители. Штучные звукопоглотители применяют в тех случаях, когда требуемое снижение шума в расчетных точках превышает 1-3 дБ не менее чем в трех октавных полосах или 5 дБ хотя бы в одной из полос. Установка в помещении таких средств называется акустической обработкой. Звукопоглощающую облицовку следует размещать на потолке и стенах помещений. При этом площадь облицовки следует определять расчетом.

Средства звукопоглощения, используемые для акустической обработки помещений, подразделяются на три группы:

А. Звукопоглощающие облицовки в виде акустических плит с жесткой и полужесткой волокнистой, зернистой или ячеистой структурой. Это плиты типа «Акмигран», «Акминит», «Силакпор», ПА/С, ПА, ПС и др.

Б. Звукопоглощающие облицовки многослойной конструкции, состоящей из слоя пористо-волокнистого материала (стеклянного или базальтового волокна, минеральной ваты) в защитной оболочке из ткани или пленки с перфорированным покрытием (металлическим, гипсовым и т.п.).

В. Штучные звукопоглотители, представляющие собой одно- или многослойные объемные звукопоглощающие конструкции в виде куба, параллелепипеда, конуса, которые подвешиваются к потолку помещения. Одним из видов штучных звукопоглотителей являются звукопоглощающие кулисы в виде плоских параллелепипедов (типа пластин) из минераловатных плит марок ПП-80 или ПП-100 в прозрачной оболочке из ткани или пленки.

3.2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ ОБЛИЦОВКИ

Порядок расчета №1.

3.2.1. Определяют значения требуемого снижения УЗД ΔLтр в расчетных точках помещения по формулам:

- для одного источника шума       ΔLтр = L – L доп;                          (3.1)

- для нескольких источников шума  ΔLтр = Li - L доп + 10 lg n,       (3.2)

где

L и Li – октавные уровни звукового давления в дБ, создаваемые соответственно одним или отдельно рассматриваемым источником шума в расчетной точке;

L доп – допустимый октавный уровень звукового давления в дБ, принимается по  СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (см. таблицу приложения1).

n  - общее количество принимаемых в расчет источников шума.

При ΔLтр < 5…8 дБ в средне- и высокочастотной части нормируемого диапазона частот можно использовать только одни средства звукопоглощения. В противном случае, прежде всего, для снижения шума необходимо использовать средства звукоизоляции.

3.2.2. Выбирается конструкция облицовки в зависимости от назначения помещения, условий эксплуатации облицовок (Приложение  4). Частотная характеристика коэффициента звукопоглощения облицовки  αобл должна быть близка к частотной характеристике требуемого снижения шума.

3.2.3. Определяют постоянную помещения В в м2 в октавных полосах частот по формуле: В = В1000*μ,                                           (3.3)

где

| В1000 | - | постоянная помещения в м2 на среднегеометрической частоте 1000 Гц, определяемая по табл. 3.1 в зависимости от объема V м3 и типа помещения; |
| --- | --- | --- |
| μ | - | Частотный множитель, определяемый по табл. 3.2. |

Таблица 3.1

| Тип помещения | Описание помещения | Постоянная помещения В1000, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | С небольшим количеством людей (металлообрабатывающие цехи, вентиляционные камеры, генераторные залы, испытательные стенды и т.д) | V20 |
| 2 | С жесткой мебелью и большим количеством людей или с небольшим количеством людей и мягкой мебелью (лаборатории, ткацкие и деревообрабатывающие цехи, кабинеты и т.п.) | V10 |
| 3 | С большим количеством людей и мягкой мебелью (рабочие помещения зданий управлений, залы конструкторских бюро, аудитории учебных заведений, залы ресторанов, торговые залы магазинов, залы ожидания аэропортов и вокзалов, читальные залы библиотек и т.п.) | V6 |
| 4 | Помещения со звукопоглощающей облицовкой потолка и части стен | V1,5 |

Таблица 3.2

| Объем помещения V, м2 | Частотный множитель μ на среднегеометрических частотах октавных полос в Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| V < 200 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,5 |
| V = 200…1000 | 0,65 | 0,62 | 0,64 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,4 | 4,2 |
| V > 1000 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,7 | 1 | 1,6 | 3 | 6 |

3.2.4. Определяем средний коэффициент эвукопоглощения до установки звукопоглощающих ограждений по формуле:

α=ВВ+Sогр                                                          (3.4)

где

| В | - | Постоянная помещения до установки звукопоглощающих облицовок, м2; |
| --- | --- | --- |
| Sогр | - | Общая площадь ограждающих поверхностей помещения, м2. |

3.2.5. Находим значение требуемого звукопоглощения ΔАтр, обеспечивающего требуемое снижение УЗД по номограммам на рис.3.1   и по известным  значениям α, ΔLтр и Sогр.

3.2.6. Определяем необходимую площадь звукопоглощающей облицовки по формуле:

Sобл=ΔАтрαобл                                                                     (3.5)

Если ее величина окажется больше площади, возможной для облицовки в данном помещении, то в качестве проектной можно принять максимально возможную, а недостающее звукопоглощение обеспечить применением штучных звукопоглотителей, количество которых для каждой октавной полосы определяется по формуле:

nшт=ΔАтр−αобл⋅SоблAшт                                                       (3.6)

3.2.7. Порядок расчета №2.

При устройстве только одной облицовки можно, выбрав материал облицовки и задавшись величиной площади облицовки Sобл, определить снижение уровней звукового давления по формуле:

ΔL=10lgB1⋅ψB⋅ψ1                                                           (3.7)

где

| Ψ и Ψ1 | - | Коэффициенты, определяемые по рис. 3.2 до и после установки звукопоглощающих конструкций; |
| --- | --- | --- |
| В1 | - | Постоянная помещения в м2 после установки в нем звукопоглощающих конструкций. Определяется по формуле: В1=А1+ΔА1−α1 ( 3.8 ) |
| А1 | - | значение звукопоглощения необлицованных ограждающих поверхностей, м2; А1=α(Sогр−Sобл) (3.9 ) |
| α | - | Средний коэффициент звукопоглощения помещений до установки звукопоглощающих конструкций; α=BB+Sогр (3.10) |
| ΔА | - | Значение дополнительного звукопоглощения, вносимого облицовкой и штучными поглотителями; ΔА = αобл . Sобл + Ашт . nшт (3.11) |
| α1 | - | Средний коэффициент звукопоглощения помещения после установки звукопоглощающих конструкций: α1= (А1+ ΔА)/Sогр. (3.12) |

Рис.3.2. График для определения Ψ

Снижение уровня звукового давления, определенное по формуле 3.7, должно отвечать условию ΔL ≥ ΔLтр.

Рис 3.1. Номограммы для расчета ΔА тр

3.3. ПРИМЕР РАСЧЕТА

З а д а н о:

Цех металлообработки, размерами 55 х 20 м. Высота помещения 3,5 м. Площадь ограждающих поверхностей стен 525 м2, потолка – 1100 м2 и пола 1100 м2 (общая площадь – 2725 м2). В расчетной точке, удаленной от ближайших аппаратов на 10 м задан усредненный спектр звукового давления, приведенный в табл. 3.3.

Расчетная точка находится на расстоянии r > rпр от ближайшего станка, т.е. в зоне отраженного звука (1.3)  (rпр= 0,2. (3850:20. 6,0)1/2=6,72).

Необходимо выбрать конструкцию звукопоглощающей облицовки и определить площадь звукопоглощающей облицовки.

Р е ш е н и е:

Определяем значения требуемого снижения УЗД ΔLтр в расчетных точках помещения по формуле (3.1). Все результаты расчетов заносим в таблицу (см. табл.3.3).

Подбираем материал «Акмигран» по таблице Приложения 4. Значения коэффициента звукопоглощения облицовки αобл заносит в таблицу 3.3.

Определяем постоянную помещения В для помещения с объемом 3850 м2 в октавных полосах частот по формуле (3.3).

Определяем средний коэффициент звукопоглощения до установки звукопоглощающих ограждений по формуле (3.4).

Находим значение требуемого звукопоглощения ΔАтр, обеспечивающего требуемое снижение УЗД по номограммам на рис.3.1   и по известным  значениям α, ΔLтр и Sогр.

Определяем необходимую площадь звукопоглощающей облицовки по формуле (3.5). Расчет сводим в таблицу 3.3.

Таблица 3.3

| Величина | ###### Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| L, дБ | 78 | 78 | 80 | 82 | 83 | 81 | 77 | 73 |
| Lдоп, дБ | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 |
| ΔLтр, дБ | - | - | - | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| αобл | 0,02 | 0,11 | 0,3 | 0,85 | 0,9 | 0,78 | 0,72 | 0,59 |
| В1000 , м2 | - | - | - | - | 192,5 | - | - | - |
| μ | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,7 | 1 | 1,6 | 3 | 6 |
| В, м2 | 96 | 96 | 106 | 135 | 193 | 308 | 578 | 1155 |
| Sогр | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
| В + Sогр | 2821 | 2821 | 2831 | 2860 | 2918 | 3033 | 3333 | 3880 |
| α | 0,034 | 0,034 | 0,037 | 0,047 | 0,066 | 0,102 | 0,173 | 0,298 |
| #### ΔАтр, м2 | - | - | - | 270 | 600 | 400 | 800 | 600 |
| Sобл, м2 | - | - | - | 318 | 667 | 513 | 1111 | 1017 |

В результате проведенного расчета для акустической обработки помещения используем облицовку из материала «Акмигран», площадью равной 1111 м2.

3.4. РАСЧЕТНАЯ РАБОТА №2

«РАСЧЕТ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ  ОБЛИЦОВКИ»

Необходимо выбрать конструкцию звукопоглощающей облицовки для заданного помещения и определить площадь облицовки для обеспечения требуемого снижения уровня звукового давления.

Расчетная точка находится в зоне отраженного звука.

Расчет звукопоглощающей облицовки проводить по  заданию преподавателя согласно порядку расчета №1 (п.3.2.1-3.2.6) или порядку расчета №2 (п.3.2.7).

Варианты исходных данных указаны в  таблице 2.5.

Таблица 3.4

ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ  ДЛЯ РАСЧЕТА

| Номера исходных данных | З н а ч е н и я |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип помещения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - 1. Металлообрабатывающий цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - 2. Лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - 3. Учебная аудитория |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты помещения: длина; ширина; высота: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - 10 м; 6 м ; 4 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - 42 м; 10 м; 3,5м |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - 6 м; 4 м; 3 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - 30 м; 20 м; 5 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - 50 м; 20 м ; 4 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Допустимые уровни звукового давления (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - ПС - 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - ПС - 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | - ПС - 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - ПС - 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Октавные уровни звукового давления в расчетной точке, L , дБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 13 | 72 | 62 | 60 | 54 | 55 | 50 | 47 | 42 |
| 14 | 78 | 75 | 71 | 64 | 61 | 59 | 57 | 55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 82 | 84 | 86 | 83 | 81 | 75 | 71 | 68 |
| 16 | 80 | 83 | 85 | 80 | 78 | 73 | 70 | 68 |
| 17 | 75 | 76 | 76 | 79 | 82 | 70 | 64 | 62 |
| 18 | 70 | 63 | 65 | 55 | 57 | 52 | 48 | 45 |
| 19 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 75 | 69 | 65 |
| 20 | 72 | 74 | 76 | 69 | 65 | 60 | 59 | 56 |

Таблица 3.5

ВАРИАНТЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

| Номер варианта | Номера исходных данных |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 5 | 11 | 16 |
| 2 | 2 | 6 | 10 | 14 |
| 3 | 3 | 4 | 9 | 13 |
| 4 | 1 | 8 | 11 | 17 |
| 5 | 2 | 4 | 12 | 17 |
| 6 | 3 | 7 | 10 | 18 |
| 7 | 1 | 7 | 12 | 20 |
| 8 | 2 | 4 | 11 | 15 |
| 9 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 10 | 1 | 8 | 11 | 19 |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Основные шумовые характеристики производственного оборудования.

- Какими параметрами характеризуется шум?

- Как классифицируется производственный шум?

- Как осуществляется гигиеническое нормирование шума?

- От каких факторов зависит воздействие шума на организм человека?

- Какие существуют методы и средства защиты от шума?

- В чем заключается акустический расчет и для каких целей его проводят?

- В чем заключается сущность акустической обработки помещения? Какие материалы применяют для акустической обработки и звукопоглощения?

- В чем заключается звукоизоляция помещения и какие материалы наиболее эффективны для звукоизоляции?

- От чего зависит акустическая эффективность кожуха?

- Как рассчитать величину собственной звукоизоляции ограждений от воздушного шума?

- Как зависит уровень звукового давления на рабочем месте от числа и звуковой мощности источников шума?

- Что такое «постоянная» помещения? При каких расчетах она используется?

- Отличия отраженного звука от прямого звука и чем определяется зона отраженного звука?

Л И Т Е Р А Т У Р А

- Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование. Справочник/ С.В.Белов, А.Ф.Козьяков, О.Ф.Партолин и др.; Под ред. С.В.Белова.-М.: Машиностроение, 1989.

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

- Инженерные расчеты систем безопасности труда и промышленной экологии. Справочник. Под ред. А.Ф.Борисова. – Нижний Новгород: «Вента-2», 2000.

Необходимо оформить практические работы следующим образом:

|  |  | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| --- | --- | --- |
|  | Практическая работа |  |

по профессиональной переподготовке по программе

«Безопасность технологических процессов и производств»

Расчет средств защиты от шума

|  | Заполните анкету: |  |
| --- | --- | --- |
|  | № и название практической работы | РАСЧЕТНАЯ РАБОТА №1 «РАСЧЕТ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕГО КОЖУХА» |
|  | Дата |  |
|  | № варианта |  |
|  | Фамилия |  |
|  | Имя |  |
|  | Отчество |  |

Практические работы  необходимо выслать по электронному адресу:  ikbsdpo@mgsu.ru

В теме  сообщения просим указать пр. БТп

|  |  | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| --- | --- | --- |
|  | Практическая работа |  |

по профессиональной переподготовке по программе

«Безопасность технологических процессов и производств»

Расчет средств защиты от шума

|  | Заполните анкету: |  |
| --- | --- | --- |
|  | № и название практической работы | РАСЧЕТНАЯ РАБОТА №2 «РАСЧЕТ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ ОБЛИЦОВКИ» |
|  | Дата |  |
|  | № варианта |  |
|  | Фамилия |  |
|  | Имя |  |
|  | Отчество |  |

Практические работы  необходимо выслать по электронному адресу:  ikbsdpo@mgsu.ru

В теме  сообщения просим указать пр. БТп

Приложение 1

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, УРОВНИ ЗВУКА И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ УРОВНИ ЗВУКА ДЛЯ ОСНОВНЫХ НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫХ ВИДОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОЧИХ МЕСТ

| № пп | Вид трудовой деятельности, рабочее место | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | звука (в дБА) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность. Рабочие места в помещениях дирекции, проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| 2 | Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, в лабораториях | 93 | 79 | 70 | 68 | 58 | 55 | 52 | 52 | 49 | 60 |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами; работа, требующая постоянного слухового контроля; операторская работа по точному графику с инструкцией; диспетчерская работа. Рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону; машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 4 | Работа, требующая сосредоточенности; работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами. Рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону, в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в п.п. 1-4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| 6 | Рабочие места водителей и обслуживающего персонала грузовых автомобилей | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 |
| 7 | Рабочие места водителей и обслуживающего персонала тракторов, самоходных шасси, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин, строительно-дорожных и др. аналогичных машин | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рабочие места в кабинах и салонах самолетов и вертолетов: допустимые оптимальные | 107 96 | 95 83 | 87 74 | 82 68 | 78 63 | 75 60 | 73 57 | 71 55 | 69 54 | 80 65 |

Приложение 2

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОКНАМИ

| Конструкция | Толщина, мм |  | Условия прилегания по периметру | Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стекла | Воздуш-ного зазора |  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Одинарное окно с силикатным стеклом | 3 | - | По замазке | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 34 |
|  | 4 | - | « | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 29 |
|  | 6 | - | « | 21 | 25 | 29 | 33 | 31 | 34 |
| Одинарное окно с органическим стеклом | 5 | - | « | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 35 |
|  | 10 | - | « | 18 | 23 | 28 | 33 | 35 | 32 |
|  | 20 | - | « | 23 | 28 | 33 | 35 | 32 | 40 |
| Двойное окно с силикатными стеклами | 3 и 3 | 100 | « | 37 | 32 | 37 | 43 | 49 | 45 |
|  | 7 и 7 | 100 | « | 38 | 38 | 45 | 46 | 46 | 58 |
| Двойное окно с силикатными стеклами | 3 и 3 | 100 | Через прокладки из мягкой резины | 32 | 33 | 41 | 49 | 52 | 49 |
|  | 3 и 3 | 200 |  | 38 | 39 | 49 | 49 | 52 | 49 |
|  | 7 и 7 | 100 |  | 37 | 39 | 48 | 49 | 51 | 58 |
| Двойное окно с органическими стеклами | 4 и 4 | 100 | « | 23 | 33 | 39 | 48 | 55 | 61 |
|  | 4 и 4 | 150 | « | 27 | 36 | 45 | 48 | 53 | 61 |
| Стеклоблоки | 98 | - | - | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |
| Смотровые окна из органического стекла | 36 и 10 | 100 | С герметизацией по периметру | 31 | 41 | 50 | 60 | 62 | 70 |
|  | 36 и 10 | 200 |  | 32 | 43 | 53 | 61 | 64 | 70 |
| Смотровое окно | 60 и 18 | 200 | « | 40 | 47 | 55 | 63 | 70 | 70 |
|  | 80 и 18 | 400 | « | 45 | 52 | 59 | 69 | 75 | 75 |

Приложение 3

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ГЛУШИТЕЛЕЙ ∆LГЛ, ДБА

| Тип глушителя | Ширина щели, мм | Площадь свободного сечения, м2 | Длина, м | Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Кольцевые и щелевые глушители с двусторонней облицовкой | 40 | 0,035 | 0,25 | 15 | 13 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 17 |
|  |  |  | 0,5 | 18 | 18 | 20 | 25 | 33 | 38 | 40 | 34 |
|  |  |  | 0,75 | 20 | 22 | 27 | 36 | 45 | 45 | 45 | 40 |
|  |  |  | 1 | 23 | 26 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 |
|  | 30 | 0,022 | 0,25 | 17 | 16 | 15 | 17 | 19 | 24 | 26 | 25 |
|  |  |  | 0,5 | 20 | 22 | 24 | 31 | 40 | 45 | 45 | 45 |
|  |  |  | 0,75 | 22 | 27 | 33 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  |  | 1 | 25 | 32 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | 20 | 0,015 | 0,25 | 19 | 20 | 19 | 21 | 26 | 32 | 38 | 40 |
|  |  |  | 0,5 | 22 | 29 | 32 | 38 | 45 | 45 | 45 | 40 |
|  |  |  | 0,75 | 26 | 38 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 |
|  |  |  | 1 | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 |
| Кольцевые глушители с односторонней облицовкой | 20 | Не более 0,015 | 0,25 | 15 | 13 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 17 |
|  |  |  | 0,5 | 18 | 18 | 20 | 25 | 33 | 38 | 40 | 34 |
|  |  |  | 0,75 | 20 | 22 | 27 | 36 | 45 | 45 | 45 | 40 |
|  |  |  | 1 | 23 | 26 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 |
|  | 10 | Не более 0,01 | 0,25 | 19 | 20 | 19 | 21 | 26 | 32 | 38 | 40 |
|  |  |  | 0,5 | 22 | 29 | 32 | 38 | 45 | 45 | 45 | 40 |
|  |  |  | 0,75 | 26 | 38 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 |
|  |  |  | 1 | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 |

Приложение 4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

| Изделия или конструкции | Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|  | Коэффициент звукопоглощения α |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Плиты ПА/О, минераловатные, акустич. размер 500х500 | 0,02 | 0,03 | 0,17 | 0,68 | 0,98 | 0,86 | 0,45 | 0,2 |
| Винипор полужесткий | 0,01 | 0,15 | 0,25 | 0,56 | 0,85 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Плиты ПА/С, минераловатные, размер 500х500 | 0,02 | 0,05 | 0,21 | 0,66 | 0,91 | 0,95 | 0,89 | 0,17 |
| Плиты «АКМИГРАН», минераловатные, размер 300х300 | 0,02 | 0,11 | 0,3 | 0,85 | 0,9 | 0,78 | 0,72 | 0,59 |
| Маты из супертонкого стекловолокна, оболочка из стеклоткани ССТЭ-6 | 0,1 | 0,25 | 0,7 | 0,98 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,95 |
| Минераловатная плита в стеклоткани с гипсовой плитой, перфорация по квадрату 13%, Ф=10мм | 0,1 | 0,31 | 0,7 | 0,95 | 0,69 | 0,59 | 0,5 | 0,3 |
| Прошивные минераловатные плиты, гипсовая плита, перфорация по квадрату 13%, Ф=10мм, размер 500х500 | 0,03 | 0,42 | 0,81 | 0,82 | 0,69 | 0,58 | 0,59 | 0,58 |
| Отходы капронового волокна, распушенные, сетка из стеклоткани ССТЭ-6, металлический лист толщиной 1,2 мм, перфорация «шахматы», Ф=13 мм | 0,23 | 0,48 | 0,72 | 0,89 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Супертонкое стекловолокно, стеклоткань Э-01, гипсовая плита, перфорация 13 %, Ф=7-9 мм, толщина 7 мм | 0,3 | 0,66 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,96 | 0,7 | 0,55 |

Продолжение приложения 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штучный поглотитель, размер 400х400, шаг расстановки b=2500 мм, расстояние от потолка до центра звукопоглотителя h=1250 мм, металлический лист толщиной 2 мм, перфорация по квадрату 74%, Ф=10 мм, внутри супертонкое волокно со стеклотканью ЭЗ-100 | 0,14 | 0,4 | 0,75 | 0,23 | 1,14 | 1,05 | 0,92 | 0,67 |
| То же, но шаг расстановки b=1500 мм | 0,08 | 0,23 | 0,55 | 1,03 | 0,97 | 0,86 | 0,75 | 0,6 |
| Элемент кулисного типа из плит ПА | 0,35 | 0,6 | 1,12 | 1,8 | 1,95 | 1,6 | 1,2 | 1,2 |
| Параллелепипед, размерами 3000х500х50 мм; металлический лист толщиной 2 мм, перфорация по квадрату 74%, внутри маты из супертонкого базальтового волокна, оболочка из стеклоткани типа ТСД, b=1300 мм. | 0,2 | 0,35 | 1,1 | 3,1 | 3,52 | 3,16 | 3,4 | 2,4 |