I.1. Электронно-дырочный переход

Электронно-дырочный переход сформирован в кремнии таким образом, что удельные сопротивления дырочной и электронной областей составляют величины ρpi и ρni соответственно.

Определить:

– величину контактной разности потенциалов при комнатной температуре;

– рассчитать и построить энергетическую диаграмму p-n-перехода в равновесном состоянии, а также при заданном значении величины прямого напряжения ui, В;

– рассчитать и построить теоретическую вольт-амперную характеристику (рассматривается движение всех носителей заряда через p-n-переход);

– вычислить величину дифференциального сопротивления p-n-перехода при ui, B; Ti, K.

Объяснить:

– работу p-n-перехода, используемого в выпрямителе;

– причины расхождения между теоретической и реальной вольт-амперными характеристиками p-n-перехода;

– практическое значение и применение активной компоненты полного сопротивления p-n-перехода.

Численные значения исходных данных, необходимых для выполнения задания по вариантам 1.1 – 1.12, представлены в табл. 1.

Таблица 1.

| № варианта | ρpi, Ом.см | ρni, Ом.см | ui, В | Ti, K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 0,01 | 44,0 | 0,1 | 200 |

I.2. Электронно-дырочный переход

Р-n-переход используется в качестве переменного резистора в аттенюаторе, схема которого показана на рисунке.

Вычислить величину дифференциального сопротивления диода как функцию Ii.

Смещение на диоде задается источником постоянного тока I, а связь между сигналами осуществляется через конденсатор емкостью С, реактивное сопротивление которого пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением резистора Ri. Вычислите и постройте зависимость ослабления сигнала по напряжению в децибелах 20ln(UвыхUвх) от величины тока Ii. Ток насыщения можно взять равным I0=1мкА.

Вычислите емкость и толщину обедненного слоя при обратном напряжении смещения Uобрi, если изменение плотности заряда по обе стороны резкого p-n-перехода представляет собой ступенчатую функцию, т. е. Nai>Ndi. Принять εs=16,A=10−6м2.

Построить энергетическую диаграмму p-n-перехода для заданного Uобрi.

Численные значения исходных данных, необходимых для выполнения задания по вариантам 2.1 – 2.12, представлены в табл. 2.

Таблица 2

| № варианта | Ri, кОм | Ii, мА | Nai, см-3 | Ndi, см-3 | Uобрi, B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 1,0 | 0,01-0,1 | 1.1017 | 2.1015 | 0,2 |

I.3. Электронно-дырочный переход

Определить во сколько раз увеличивается обратный ток насыщения p-n-перехода, если температура увеличивается:

– от T1 до T2 для германиевого диода;

– от T1// до T2// для кремниевого диода.

Опишите физические процессы, происходящие в p-n-переходах

– при лавинном пробое;

– при туннельном пробое.

Р-n-переход изготовлен из легированного германия с концентрацией акцепторной и донорной примесей соответственно Nai и Ndi. Определите толщину обедненного слоя, если при обратном смещении величина максимального электрического поля в переходе равна ξmi.

Рассчитать и построить энергетическую диаграмму p-n-перехода в равновесном состоянии, а также при напряжении, соответствующем величине ξmi.

Численные значения исходных данных, необходимых для выполнения задания по вариантам 3.1 – 3.5, представлены в табл. 3.

Таблица 3

| № варианта | T1−T2,°C | T1//−T2//,°C | Nai,м-3 | Ndi,м-3 | ξmi,В/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | 40-60 | 70-105 | 2.1023 | 2.1023 | 4.106 |

I.4. Электронно-дырочный переход

Р-n-переход формируется путем диффузии бора в кремний n-типа с удельным сопротивлением ρi Ом.м. Концентрация бора на поверхности равна Nsi, м-3. Известно, что на глубине xi, мкм от поверхности концентрация бора уменьшается в е раз. Площадь поперечного сечения p-n-перехода – Ai, мм2, обратное смещение – Uобрi, B.

Определить:

– концентрацию основных и неосновных носителей заряда;

– ширину p-n-перехода;

– барьерную емкость p-n-перехода;

– максимальную напряженность электрического поля в p-n-переходе;

– ток диода при прямом напряжении Uпрi, B;

– напряжение пробоя, предполагая, что он наступает при напряженности поля ξi, B/м.

Рассчитать и построить энергетическую диаграмму p-n-перехода при Uобрi.

Численные значения исходных данных, необходимых для выполнения задания по вариантам 4.1 – 4.5, представлены в табл. 4.

Таблица 4

| № варианта | ρi, Ом.м | Nsi, м-3 | xi, мкм | Аi, мм-2 | Uобрi, B | Uпрi, B | ξmi,В/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | 0,05 | 1.1024 | 1,0 | 1,2 | 15 | 0,45 | 2.107 |

I.5. Контакт металл-полупроводник

Рассчитать и построить ВАХ контакта металл-полупроводник на основе кремния с концентрацией примеси, равной N, при заданной температуре Т. При этом необходимо определить:

– контактную разность потенциалов ϕ0 и высоту барьера Шоттки ϕв;

– толщину обедненного слоя полупроводника W в равновесном состоянии;

– величину диффузионной ϑR и дрейфовой составляющей ϑD скорости электронов при протекании тока через контакт металл-полупроводник, на основе чего выбрать выражение для расчета ВАХ;

– барьерную емкость контакта металл-полупроводник при обратном напряжении смещения Uсм;

– оценить вероятность туннелирования электронов с энергией E, сквозь барьер при заданном прямом напряжении смещения Uсм. Площадь контакта металл-полупроводник считать A=1⋅10−6м2. Основываясь на данных расчета, построить энергетическую диаграмму контакта металл-полупроводник при заданном напряжении смещения.

Численные значения исходных данных, необходимых для выполнения задания по вариантам 5.1 – 5.5, представлены в табл. 5.

Таблица 5

| № варианта | Тип проводимости кремния | Работа выхода атомов из металла ϕМ,эВ | T, K | N, см-3 | Ucm, B | Eϕв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | n | 4,75 (Au) | 310 | 5.1015 | 4 | 0,95 |

I.6. МДП-структура

В МДП-транзисторе с кремниевым затвором рассчитать и построить зависимость порогового напряжения как функции концентрации доноров Nd в подложке из кремния n-типа проводимости. Диэлектрик – SiO2. Считать МДП-структуру идеальной. Основываясь на данных расчета, построить энергетическую диаграмму МДП-структуры в режиме сильной инверсии при Ndi, см-3.

Рассчитать величину дифференциальной емкости МДП-структуры в данном транзисторе в режимах сильной инверсии и обогащения.

Численные значения исходных данных, необходимых для выполнения задания по вариантам 6.1 – 6.5, представлены в табл. 6.

Таблица 6

| № варианта | Тип затвора | Толщина окисла, нм | Т, К | Nd, см-3 | Ndi, см-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | p+ | 100 | 300 | 1013-1017 | 3.1016 |

I.7. МДП-структура

В МДП-транзисторе с кремниевым затвором рассчитать и построить зависимость порогового напряжения как функции концентрации акцепторов Na в подложке из кремния р-типа проводимости. Диэлектрик – SiO2. Считать МДП-структуру идеальной. Основываясь на данных расчета, построить энергетическую диаграмму МДП-структуры в режиме сильной инверсии при Nai, см-3.

Рассчитать величину дифференциальной емкости МДП-структуры в данном транзисторе в режимах сильной инверсии и обогащения.

Численные значения исходных данных, необходимых для выполнения задания по вариантам 7.1 – 7.5, представлены в табл. 7.

Таблица 7

| № варианта | Тип затвора | Толщина окисла, нм | Т, К | Nd, см-3 | Ndi, см-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3 | n+ | 140 | 290 | 1013-1017 | 3.1016 |