ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА

Кафедра «Проектирование и эксплуатация

нефтегазопроводов и хранилищ»

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по дисциплине

“Проектирование и эксплуатация магистральных газопроводов”

для  курсового проектирования

для студентов специальности

130501 -  “Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ”

всех форм обучения

Тюмень

2005

ВЕДЕНИЕ

Учебным планом дисциплины “Проектирование и эксплуатация магистральных газопроводов” предусмотрено выполнение курсовой работы или курсового проекта в зависимости от формы обучения. В дальнейшем будет использоваться термин “курсовой проект”. В скобках указываются показатели для курсового проекта.

Работа над курсовым проектом позволяет закрепить знания, полученные при изучении теоретического материала и выполнении контрольной работы, практических и лабораторных занятий. Кроме того, курсовое проектирование способствует развитию навыков принятия самостоятельного решения проблем.

Желательно, к моменту получения задания на курсовое проектирование студенту определиться с темой  дипломного проекта.

Работа над проектом начинается с анализа задания на курсовое проектирование. Качество выполнения проекта во многом определяется степенью понимания студентом поставленных перед ним задач. Все возникающие сомнения должны устраняться проработкой соответствующей литературы и консультациями с преподавателем.

Уяснив задачи проекта, можно переходить к выбору методов их решения. Для этого следует проработать соответствующие разделы конспектов лекций, рекомендованной литературы и литературы, найденной самостоятельно. Прорабатывая литературные источники, особое внимание следует обратить на периодические издания, соответствующие теме курсового проекта. Определившись, как будут решаться поставленные задачи, необходимо установить какая требуется для этого информация. Для сбора информации используются справочники и нормативная литература [4,9,10].

Выполняя курсовой проект, необходимо учитывать следующие основные положения:

- это Ваш проект и все решения принимаются самостоятельно, согласовывая их, при необходимости, с руководителем;

- все решения и величины принимаются с соответствующими обоснованиями и ссылками;

- оценка проекта определяется качеством решения поставленных задач, их представления (записка, чертежи, доклад) и своевременностью выполнения.

При выполнении курсового проекта следует пользоваться компьютерными программами  GAZOPRE, GAZOPRM или другими, в том числе собственными, программами. Описание программы приведено в пункте 3.1.

Оформление проектов производится в соответствии с рекомендациями методических указаний [8].

- ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ

Тематика курсового проектирования представлена тремя группами проектов:

- проектирование газопровода;

- эксплуатация газопровода;

- анализ работы участка магистрального газопровода (МГ).

В заданиях на курсовое проектирование, помимо общепринятых, использованы следующие обозначения:

Qг - годовая производительность МГ, млрд м3/год;

Q – суточная производительность МГ, млн м3/сут;

D – внутренний диаметр газопровода, мм;

L, l1, l2 – длина МГ, участков, км;

Рн – давление  перед ГКС (на входе МГ), МПа;

Р1 – давление на выходе КС (в начале участка), МПа;

Р2 – давление на входе КС (в конце участка), МПа;

Рк – давление в конце МГ, МПа;

Тн – температура на входе ГКС, К;

Т1 – температура на выходе КС, К;

Т2, Тк – температура на входе КС, в конце МГ, К;

Т0 – температура грунта на глубине заложения трубопровода, К;

q – величина сброса или подкачки, млн м3/сут.

1.1. Проектирование газопровода

1. Содержание проекта

- Спец вопрос.

- Расстановка компрессорных станций (КС) по трассе газопровода.

- Определение количества газоперекачивающих агрегатов (ГПА), аппаратов воздушного охлаждения (АВО) и пылеуловителей (ПУ).

- Расчет режима работы газопровода.

- Графическая часть – 1(2) лист(а) формата А-1

2. Исходные данные

Трассой МГ задаться самостоятельно без экономического обоснования. Использовать АВО типа 2АВГ-75с.

Остальные исходные данные приведены в прил. 1

1.2.  Эксплуатация газопровода

1. Содержание проекта

- Определение технически возможной производительности МГ.

- Спец вопрос.

- Оценка соответствия установленного оборудования условиям работы МГ.

- Графическая часть – 1(2) лист(а) формата А-1.

2. Исходные данные приведены в прил. 2.

1.3.  Анализ работы участка

1. Содержание работы (проекта).

- Сбор и обработка исходных данных.

- Анализ использования основного оборудования КС.

- Анализ использования пропускной способности участка.

- Анализ состояния внутренней полости участка.

- Разработка мероприятий по повышению эффективности эксплуатации участка.

- Графическая часть – 1(2) лист(а) формата А-1.

2. Исходные данные.

Курсовая работа (курсовой проект) выполняется на реальных данных эксплуатации участка. Рекомендации по сбору необходимых для анализа данных приведены в учебных пособиях [2,3].

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДА

Основными вопросами, решаемыми при проектировании магистральных газопроводов, являются:

- определение оптимальных параметров МГ;

- определение числа КС и их расстановка по трассе газопровода.

- определение количества ГПА, АВО и ПУ.

- расчет режима работы газопровода.

  - 2.1. Определение оптимальных параметров МГ

При проектировании МГ оптимизируются следующие параметры: диаметр (при заданной производительности МГ), производительность (при заданном диаметре труб), рабочее давление и степень сжатия КС.

Общим критерием оптимальности принимаемого решения является прибыль. Оптимальному решению соответствует максимальная прибыль. При этом должны рассматриваться все технически возможные варианты решения поставленной проблемы [2].

В структуре затрат на транспорт газа порядка 90% составляет сумма  амортизационных отчислений и стоимости энергии. В этом случае  можно представить получаемую МГ прибыль следующим образом

ПР = ТQ L.– αЛКЛ –αСТКСТ - SЭ,                         (1)

ПР 	- чистая прибыль от транспорта газа, тыс руб;

Т 	- тариф на транспорт газа по МГ, руб/(тыс м3.100км);

Q 	- годовая производительность МГ, млн м3;

αЛ, αСТ – коэффициент амортизационных отчислений, соответственно, от                       линейной части и КС;

КЛ, КСТ – капитальные затраты на сооружение линейной части и КС МГ,

тыс руб;

SЭ 	- стоимость топливного газа или электроэнергии, тыс руб.

Значения тарифа на транспорт газа, коэффициентов амортизационных отчислений, капитальных затрат и стоимости электроэнергии и газа постоянно меняются. В учебных целях рекомендуется принимать:

Т= 6 - 10 руб/(тыс м3100 км);

αЛ =0,035 – 0,040,           αСТ = 0,09 – 0,10;

цена топливного газа сТГ = 60-70 руб/тыс м3;

цена электроэнергии:

за заявленную мощность сЭЛ1 = 270 - 300  руб/(кВт мес):

за потребленную электроэнергию сЭЛ2= 02 – 0,25 руб/кВт час.

Ориентировочные значения капитальных и эксплуатационных затрат, отнесенных к одному километру труб и одной КС, приведены в приложениях 3 и 4

cСТ=k0+kn⋅n,                                 (2)

cЭСТ=э0+эn⋅n,                                 (3)

где сСТ , сЭСТ  - стоимость строительства и эксплуатации одной компрессорной станции;

k0, э0 – стоимость строительства и эксплуатации КС, независящая от числа ГПА (Прил. 4);

kСТ, эСТ - стоимость строительства и эксплуатации КС, зависящая от числа ГПА (Прил. 4);

n – количество ГПА, установленных на КС.

Капитальные и эксплуатационные затраты в значительной мере зависят от региона, по которому проходит МГ, и топографических условий трассы

KЛ=сЛ⋅L⋅kP⋅kT,                                   (4)

ЭЛ=сЭЛ⋅L⋅kP⋅kT,                                  (5)

KCT=cCT⋅n⋅kP⋅kT,                                  (6)

ЭCT=cЭCT⋅n⋅kP⋅kT,                                 (7)

где  ЭЛ,  ЭСТ  - эксплуатационные расходы на линейную часть и КС;

L – длина МГ;

n – количество КС на МГ;

сЛ – стоимость строительства одного километра трубопровода (Прил. 3);

сЭЛ – стоимость эксплуатации одного километра трубопровода  (Прил. 3);

kP – районный коэффициент удорожания строительства   и эксплуатации МГ;

kT -топографический коэффициент удорожания строительства и эксплуатации МГ.

Для Тюменской области можно принять следующие значения районного и топографического коэффициентов:

1) районный коэффициент

- юг области: капитальные вложения в линейную часть – 2,0;

капиталовложения в КС – 2,0;

эксплуатационные расходы – 1,5;

- Ханты-Мансийский национальный округ:

капитальные вложения в линейную часть – 2,8;

капиталовложения в КС – 2,5;

эксплуатационные расходы – 1,8;

- Ямало-Ненецкий национальный округ:

капитальные вложения в линейную часть – 2,8;

капиталовложения в КС – 2,6;

эксплуатационные расходы – 1,9;

2) топографический коэффициент

- болотистый участок: линейная часть – 1,7;

КС – 1,07;

- водные преграды: русловая часть – 4,8;

пойменная часть – 2,0.

Если толщина стенки труб отличается от указанной в приложении 3, то, приближенно, стоимость строительства 1 км трубопровода может быть определена по формуле

сЛ=0,5сЛО(1+∂∂0),

где сЛО – стоимость строительства 1 км трубопровода при толщине стенки δ0  (Прил. 3);

δ – толщина стенки трубопровода.

В зависимости от типа ГПА и наличия в составе КС АВО в технологическом процессе транспорта газа может использоваться топливный газ, электроэнергия или и то, и другое.

Стоимость топливного газа определяется следующей зависимостью

SТГ=QТГ⋅сТГ,

где QТГ – расход топливного газа за анализируемый период [2, 3].

Стоимость электроэнергии определяется в зависимости от величины заявленной мощности силовых установок и количества потребленной электроэнергии.

Если заявленная мощность превышает 750 кВт, то стоимость электроэнергии рассчитывается по двухставочному тарифу

SЭЛ=сЭЛ1⋅NЗ⋅n+сЭЛ2⋅N⋅T,

где  NЗ – заявленная мощность КС, кВт;

n – количество месяцев в анализируемом периоде;

N – потребляемая электродвигателями КС мощность [2, 3];

Т – продолжительность анализируемого периода, час.

Определенная таким образом прибыль имеет невысокую точность. Поэтому, если разница прибыли для двух вариантов не превышает 5%, то эти варианты следует считать равноценными, и для выявления оптимального варианта  привлекаются частные критерии. В качестве частных критериев могут использоваться металлозатраты, энергозатраты, людские ресурсы и т.д.  Очередность использования частных критериев оптимизации определяется для каждой конкретной ситуации.

2.2. Определение числа КС и их расстановка по трассе МГ

Число КС, которое должно быть сооружено на данном МГ, определяется из условия обеспечения расчетной пропускной способности. При этом требуемая пропускная способность участков может быть одинаковой и равной пропускной способности всего МГ или снижаться от участка к участку. Первый случай имеет место при оборудовании КС электроприводными ГПА, второй характерен при оборудовании КС ГПА с газотурбинным или газомоторным приводом [2,3]. Как показывают расчеты, при  относительно небольшой длине газопровода, до 500 километров, нет смысла учитывать потребление газа на собственные нужды. При большой длине учет снижения производительности может привести к уменьшению числа КС и к повышению эффективности работы МГ.

В любом случае, расчет начинается с определения числа станций при постоянной производительности газопровода. Далее, полученное число КС округляется до целого значения. При постоянной производительности округление, как правило, производится в большую сторону. При выбранном числе станций производится уточнение длин участков.

Для исключения возможности перегрузки ГПА или неполного использования их мощности целесообразно перед определением длин участков определить максимальное значение степени сжатия КС при расчетной производительности.

  - 2.3. Расчет режима работы газопровода.

Расчет режима работы МГ предполагает определение его пропускной способности [2,3]. При заданной производительности газопровода определяются давления и температуры на входе и выходе всех КС и в конце газопровода. Любая производительность МГ, кроме технически возможной, может быть реализована при нескольких технологических схемах. Задачей проектирования является выбор оптимального варианта работы газопровода. При этом регулирование работы всего оборудования и МГ в целом производится в допустимых пределах, определяемых их техническими характеристиками (допустимые значения давления и температуры, располагаемая мощность, допустимые значения частоты вращения и т.д.).

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОПРОВОДА

Выполнение проектов данной группы предполагает решение следующих задач:

- определение технически возможной производительности МГ;

- расчет и реализация работы газопровода при изменении условий его работы: повышение или понижение производительности, подключение нового потребителя или месторождения, оптимизация работы МГ, оценка возможности образования гидратов в МГ;

- оценка соответствия оборудования КС условиям работы газопровода.

  - 3.1. Определение технически возможной производительности

Технически возможная производительность газопровода ограничивается одним из допустимых показателей  его работы: использованы все рабочие агрегаты КС, ГПА работают с располагаемой мощностью, ГПА работают с максимальной или минимальной частотой вращения, приведенная производительность ЦН равна минимально или максимально допустимой, в работе все вентиляторы АВО, давление на выходе КС или ЦН равно допустимому, температура на выходе КС равна максимальной или минимальной температуре, давление в конце МГ равно заданному [2, 3].

Задача решается методом последовательных приближений. Задавшись предполагаемой производительностью на входе в головную КС, количеством работающих ГПА и схемой их работы, числом работающих АВО и вентиляторов на них, рассчитывают режим работы станции. При этом подача компрессоров уменьшается на величину топливного газа. Ориентировочное значение топливного газа определяется, исходя из располагаемой мощности ГПА. Изменяя частоту вращения ГПА, добиваются желаемого давления на выходе КС, контролируя при этом  остальные показатели работы (мощность, помпаж, температуру). При выходе показателя за допустимые пределы принимаются соответствующие решения по их нормализации (изменение частоты вращения, изменение числа ГПА, изменение количества АВО или вентиляторов). Регулирование работы продолжается до тех пор, пока не будет получено нужное давление на выходе КС или один из показателей достигнет допустимого значения, и все возможности по его регулированию исчерпаны. После этого уточняется расход топливного газа и окончательно уточняется режим работы КС. Получив, таким образом, выходные параметры КС, переходят к расчету участка, задавшись значениями давления и температуры в конце участка с последующим их уточнением в пределах точности расчета. Далее, производя последовательные расчеты КС и участков,  доходят до конца МГ. Если конечное давление отличается от заданного больше, чем допустимо в пределах точности расчетов, то расчет МГ повторяется при увеличенной или уменьшенной производительности. Шаг изменения производительности определяется, исходя из принятой точности расчетов. И так до тех пор, пока не будет получено нужное значение конечного давления МГ.

Использование метода последовательных приближений предполагает достаточно большой объем расчетов, что и предопределяет целесообразность использования компьютера. Программа  GAZOPRE состоит из трех страниц: “Участок”. “КС” и “Справка”, что позволяет производить последовательный расчет линейной части и КС. На первых двух лисах  приведены программы расчетов линейной части и компрессорной станции, на третьей даны техническая характеристика основных типов ГПА с коэффициентами аппроксимации приведенных характеристик ЦН и рекомендуемые значения потерь давления на КС.

Листы с программами разделены на три поля: зеленое, желтое и бирюзовое. В зеленое  поле вносятся исходные данные расчетов, в желтом поле выводятся рассчитанные физические свойства газ и в бирюзовом показываются результаты остальных расчетов. Допускается ввод и  изменение параметров только в зеленом поле листа.

Вначале расчета вводятся в зеленое поле параметры, значения которых известно. Недостающими параметрами задаются или принимают из бирюзового  поля. Используя данные желтого поля, определяется режим течения газа и соответствующее ему расчетное значение λ вводится в зеленое поле. Сравнивая значение предположенных параметров в зеленом поле с полученными значениями в желтом поле, оценивается сходимость параметров. При необходимости производится уточнение параметров, вводя в зеленое поле значения соответствующих параметров из желтого и бирюзового  поля.

Для расчета компрессорных станций используется аналитическое описание характеристик центробежных нагнетателей и АВО.

Аппроксимация зависимостей степени сжатия, политропического кпд  и относительной удельной мощности нагнетателя от приведенной производительности производится с помощью  полинома

y = a0 + a1x +a2x2

Значения коэффициентов a0, a1, a2 принимаются из таблицы  “Техническая характеристика ГПА” на третьем листе программы.

Теплосъем  с одного  АВО типа 2АВГ – 75с при двух работающих вентиляторах описывается следующей зависимостью

Q0=160⋅(tH−ta)1+1,3⋅105cP⋅M1,                                    (8)

где Q0 – теплосъем с одного АВО при двух работающих вентиляторах, кВт;

ta – температура воздуха, 0С;

ср – удельная теплоемкость газа при условиях АВО, Дж/(кг. град);

M1 – расход газа через один АВО, кг/с.

3.2. Расчет режима работы газопровода при измененных

условиях

Изменения условий работы МГ повлечет за собой изменения его пропускной способности и, соответственно, изменения технологической схемы и режима работы  КС, а также параметров работы оборудования всех станций. Методически определение пропускной способности газопровода в новых условиях работы производится аналогично расчету, изложенному в пунктах 2.2 и 3.1.

Оптимизация нового режима работы МГ производится в соответствии с рекомендациями, изложенными в пункте 2.1.

  - 3.3. Оценка соответствия оборудования КС условиям работы

В результате расчета режима работы МГ определились основные параметры работы ГПА, АВО и пылеуловителей, которые позволяют оценить эффективность и целесообразность использования данного оборудования. За критерии эффективности использования оборудования следует, в первую очередь, принимать величины, рекомендуемые нормативными документами [11].

ГПА оцениваются по их соответствию современным требованиям, затем, по их количеству на КС, степени загрузки и политропическому кпд. Необходимо обратить внимание на возможности регулирования работы агрегатов.

При оценке АВО, прежде всего, анализируется возможность поддерживать температуру газа на выходе КС в требуемых пределах при расчетном режиме и в годовом цикле эксплуатации МГ.

Соответствие установленных на КС пылеуловителей оценивается возможностью обеспечения их работы в оптимальном диапазоне производительностей.

- АНАЛИЗ РАБОТЫ УЧАСТКА ГАЗОПРОВОДА

Основной задачей анализа работы участка МГ является выяснение эффективности использовании установленного на КС основного оборудования и линейной части участка [2,3].

  - 4.1. Сбор и обработка исходной информации

Качество проведения анализа, в первую очередь, предопределяется достаточностью собранной исходной информации: геометрических характеристик участка, технологической схемы работы участка и станции, режима работы оборудования и линейной части, времени проведения и характеристики мероприятий  по повышению эффективности работы оборудования КС и линейной части, проведенных до или во время анализируемого периода. Продолжительность анализируемого периода должна быть не менее одного года, с разбивкой по  месяцам.

Данные о работающем оборудовании и режимам его работы могут быть получены в виде среднемесячных из отчетов или  двухчасовых режимов, взятых непосредственно из суточных диспетчерских журналов. В первом случае, для оценки точности результатов анализа, необходимо знать, каким образом произведено осреднение результатов и точность измерений. Во втором случае, точность оценивается статистической обработкой результатов анализа [9]. Предпочтительным является использование двухчасовых режимов работы. В этом случае точность результатов определяется качеством выбранных режимов и количеством осредненных результатов. Для получения максимально достоверных результатов рекомендуется выбирать двухчасовые режимы в период стабильной работы МГ с производительностью, приблизительно равной средней производительности МГ в данном месяце. Количество режимов в каждом месяце анализируемого периода зависит от точности измерений и желаемой точности результата [9].

4.2. Анализ использования основного оборудования КС

Эффективность работы КС в первую очередь характеризуется эффективностью работы ГПА, АВО и ПУ.

Основными обобщенными показателями эффективности использования ГПА являются: коэффициент использования располагаемой мощности ГПА и политропический кпд нагнетателя [1,2].

В общем случае, желательным является полное использование располагаемой мощности ГПА. Работа агрегата с недогрузкой приводит к снижению его кпд и, соответственно, к перерасходу топливного газа [7]. Низкое значение коэффициента использования мощности может свидетельствовать об избыточном количестве ГПА, работающих на КС. Кроме того, низкое значение кпд может служить основанием для анализа технического состояния ГПА.

Значение коэффициента полезного действия позволяет судить об эффективности процесса компримирования газа, с одной стороны, и о техническом состоянии ЦН, с другой. Абсолютное значение кпд свидетельствует, прежде всего, о техническом уровне данного нагнетателя. Для оценки степени использования возможностей ЦН более наглядным является отношение фактического кпд к максимальному его значению, определенному с помощью приведенной характеристики нагнетателя. Техническое состояние ЦН характеризуется отношением фактического значения кпд к его значению, соответствующему  на приведенной характеристике данной производительности ЦН. Для определения фактического значения политропического кпд можно воспользоваться уравнением для определения температуры газа на выходе ЦН. Комплекс kk−1 определяется с помощью номограммы [3,5].

Если анализ использования оборудования производится на основании среднемесячных показателей работы КС, то, для определения производительности одного ГПА, необходимо знать среднее число работающих агрегатов в данном месяце. Проблематичным в этом случае является и определение средней частоты вращения ротора ЦН. Малая достоверность этих показателей может привести к значительному искажению результатов анализа работы ГПА.

Эффективность работы АВО оценивается по величине теплосъема. Зная, на сколько градусов снижается температура газа в АВО, определяют количество теплоты, теряемое при этом газом. С другой стороны, при известных значениях количества работающих на АВО вентиляторов и теплосъема  с одного АВО при двух работающих вентиляторах, определяется ожидаемое количество теплоты, теряемое газам при прохождении через АВО [6, 9, 1, 2]. Отношение фактического теплосъема к ожидаемому характеризует тепловую эффективность работы АВО.

Анализ температуры газа в участке и количества работающих вентиляторов позволяет сделать вывод о возможности включения дополнительных или отключения части работающих вентиляторов. Целесообразность использования  вентиляторов определяется экономическим расчетом [2,3].

Эффективность работы ПУ оценивается сравнением фактической их производительности с рекомендуемыми значениями минимальной и максимальной пропускной способности.

4.3. Анализ использования пропускной способности участка

Одной из основных причин неэффективной работы участка может быть малая производительность МГ. Реальную производительность участка можно оценить сравнением ее с проектной производительностью МГ и с пропускной способностью участка. В первом случае, определяется коэффициент использования проектной производительности МГ, во втором, коэффициент использования пропускной способности участка. Коэффициент использования пропускной способности участка характеризует состояние внутренней полости участка, и его принято называть коэффициентом эффективности работы участка  Е [2, 3, 9].

При оценке эффективности работы участка следует обращать большое внимание на точность определения Е. Желательно определение Е с точностью порядка 0,2-0,3%. Для того, чтобы добиться желаемой точности, необходимо усреднить определенное количество результатов. Точность средней величины Е и необходимое количество режимов определяются статистической обработкой результатов расчетов [9].

4.4. Разработка мероприятий по повышению эффективности

эксплуатации участка

Данный раздел курсового проекта является логическим завершением анализа работы участка. В результате проведенного анализа должны быть установлены показатели, снижающие эффективность работы участка и причины, вызывающие низкое значение этих показателей. В общем случае такими причинами могут быть:

- плохое техническое состояние оборудования КС;

- недостаточное количество добываемого или потребляемого газа;

- неэффективное использование  оборудования КС;

- неудачные решения при проектировании газопровода;

- низкий технический уровень используемого оборудования.

Повышение эффективности работы участка добиваются следующими способами:

- ремонтом оборудования;

- использованием мероприятий и технических решений, позволяющих повысить эффективность применяемого оборудования (очистка, продувка, замена отдельных элементов на более эффективные и т.д.);

- оптимизацией технологической схемы работы оборудования;

- заменой оборудования;

- оптимизацией режима работы участка.

Целесообразность принятых решений по повышению эффективности работы участка подтверждается упрощенными расчетами результатов (повышение производительности, снижение энергозатрат, повышение рабочего давления, повышение кпд и т.д.).

- ОФОРМЛЕНИ КУРСОВОГО ПРОЕТА

Результаты выполнения курсового проекта представляются в расчетно-пояснительной записке и в чертежах. Расчетно-пояснительная записка и чертежи оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ и кафедры [8].

Объем расчетно-пояснительной записки должен составлять 20-25 страниц (шрифт – 14, межстрочный интервал – 1,5).

В пояснительной записке не допускается прямое заимствование текста из учебников и методических указаний.

Использованную методику расчетов следует пояснять на конкретном примере. Если по одной методике выполняется несколько расчетов, то приводится только один. Результаты остальных вычислений представляются в виде таблицы. В таблицу выносятся исходные данные и результаты расчетов, позволяющие проследить динамику исследуемого процесса.

Все расчеты заканчиваются выводом.

Графическая часть проекта представляется 1 (курсовая работа) или 2 (курсовой проект) листами формата А1. Содержание листов определяется студентом самостоятельно и должно соответствовать содержанию расчетно-пояснительной записки. В общем случае, на листы выносятся результаты анализа работы оборудования, иллюстрация принятых решений и результаты использования этих решений.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА

1. Алиев Р.А., Белоусов В.Д., Немудров А.Г. и др. Трубопроводный транспорт нефти и газа. – М.: Недра, 1988.

2. Зубарев В.Г. Проектирование и эксплуатация магистральных газопроводов. Учебное пособие. Электронный вариант. ТюмГНГУ, 2001.

3. Зубарев В.Г. Магистральные газонефтепроводы.: Учебное пособие. – Тюмень: ТюмГНГУ, 1998.

4. Волков М.М., Михеев А.А., Конев К.А. Справочник работника газовой промышленности. – М.: Недра, 1989.

5. Галиуллин З.Т., Леонтьев Е.В. Интенсификация магистрального транспорта газа. – М.: Недра, 1991.

6. Бахмат Г.В., Еремин Н.А., Степанов О.А. Аппараты воздушного охлаждения на компрессорных станциях. – СПб.: Недра, 1994.

7. Козаченко А.Н., Никишин В.И., Поршаков Б.П. Энергетика трубопроводного транспорта газов: Учебное пособие. - М.: ГУП Издательство “Нефть и газ” РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2001.-400 с.

8. Земенков Ю.Д., Кутузова Т.Т.Потемина Т.П. Выполнение и оформление курсовых и дипломных проектов: Учебное пособие.- Тюмень: ТюмГНГУ, 2005.

9. СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы. Нормы проектирования.- М.: Стройиздат, 1985.

10.ОНТП 51-1-85. Общесоюзные нормы технологического проектирования. Магистральные газопроводы, Часть I. Газопроводы.- М.: Мингазпром, 1985.

# Приложение 1

## Исходные данные к проекту “Проектирование газопровода”

| № задания | Газопровод | D | Q | P1 | Pн | Pk | Tн | ГПА | ПУ | ### Спец вопрос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Г | Уренгой- Сургут | 1400 |  | 7,35 | 5,0 | 2,0 | 273 | ГТК-10-4 | ГП-144 | Определить оптимальную производительность МГ. |
| ### 2Г | Сургут-Тюмень | 1400 | 30 | 7,35 | 5,0 | 2,0 | 278 | ГТН-16 | ГП-144 | Определить оптимальную степень сжатия КС. |
| ### 3Г | Тюмень-Челябинск |  | 25 | 7,35 | 5,0 | 2,0 | 273 | ГПА-Ц-16 | ГП-144 | Определить оптимальный диаметр МГ. |
| ### 4Г | Тюмень-Омск | 1200 |  | 7,35 | 5,0 | 2,0 | 280 | ГТК-10-4 | ГП-144 | Определить оптимальную производительность МГ. |
| ### 5Г | Уренгой-Югорск | 1400 | 100 | 7,35 | 5,3 | 5,0 | 273 | ГПА-Ц-16 | ГП-144 | Определить оптимальное число ниток. |
| ### 6Г | Н.Вартовск-Томск |  | 15 | 7,35 | 5,2 | 2,0 | 275 | ЭГПА-12,5 | ГП-144 | Определить оптимальный диаметр МГ. |
| ### 7Г | Уренгой-Н.Вартовск | 1000 |  | 5,45 | 3,5 | 2,0 | 273 | ГТК-10-2 | ГП-106 | Определить оптимальную производительность МГ. |
| ### 8Г | Ямбург-Югорск |  | 20 | 7,35 | 5,0 | 5,0 | 273 | ГПА-Ц-16 | ГП-144 | Определить оптимальный диаметр МГ. |
| ### 9Г | Ямбург-Салехард |  | 1 | 5,5 | 5,0 | 2,0 | 273 |  |  | Определить оптимальный диаметр МГ. |
| ### 10Г | Тюмень-Екатиренбург | 1000 | 7 | 5,5 | 5,0 | 2,0 | 273 | ГПА-Ц-6,3 | ГП-106 | Определить оптимальную степень сжатия КС. |

# Приложение 2

## Исходные данные проекта “Эксплуатация газопровода”

| № зада-ния | Район прохождения трассы | D | L1 | L2 | Р1 | Рн | Рк | Тн | ГПА кол-во | ПУ кол-во | АВО٭ кол-во | месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11Г | Тюмень | 1000 | 120 | 180 | 5,5 | 3,5 | 2,0 | Т0+10 | ГТК-10-4 2+1 | ГП-106 5 |  | январь |
| 12Г | Надым | 1400 | 110 | 200 | 7,35 | 4,5 | 2,0 | Т0 | ГПА-Ц-16 3+1 | ГП-144 5 | 13 | март |
| 13Г | Тюмень | 1000 | 120 | 180 | 5,5 | 3,0 | 2,0 | Т0+8 | ГТК-10-4 2+1 | ГП-106 5 |  | апрель |
| 14Г | Медвежье | 1400 | 80 | 150 | 7,35 | 5,0 | 2,0 | Т0 | ГТК-10-4 6+3 | ГП-144 5 | 10 | февраль |
| 15Г | Надым | 1400 | 100 | 180 | 7,35 | 4,0 | 5,0 | Т0 | ГПА-Ц-16 3+1 | ГП-144 5 | 10 | март |
| 16Г | Уренгой | 1200 | 90 | 160 | 7,35 | 5,0 | 2,0 | Т0+5 | ЭГПА-12,5 4+1 | ГП-144 4 | 8 | апрель |
| 17Г | Медвежье | 2 по 1400 | 80 | 120 | 7,35 | 5,0 | 5,0 | Т0 | ГТК-10-4 6+2 | ГП-144 5 | 12 | апрель |
| 18Г | Надым | 1400 | 70 | 130 | 7,35 | 4,5 | 2,0 | Т0 | ГПА-Ц-16 3+1 | ГП-144 6 | 15 | август |
| 19Г | Надым | 1200 | 90 | 160 | 7,35 | 5,0 | 2,0 | Т0 | ЭГПА-12,5 4+1 | ГП-144 7 | 7 | январь |
| 20Г | Игрим | 1000 | 105 | 160 | 5,5 | 2,5 | 2,0 | Т0+5 | ГПА-Ц-6,3 3+1 | ГП-106 4 |  | Июнь |

# Продолжение приложения 2

| № задания | Спец вопрос |
| --- | --- |
| 11Г | ### Оценить целесообразность дооборудования КС АВО. |
| 12Г | ### Режим работы МГ при утечке q=0,1Q на100 км трассы. |
| 13Г | ### Увеличение Q на 40% |
| 14Г | ### Определить оптимальную температуру на выходе КС-2 при постоянном Q. |
| 15Г | ### Режим работы МГ при подкачке q=10 млн м3/сут на 120 км трассы |
| 16Г | ### Оценить возможность образования гидратов в газопроводе. |
| 17Г | ### Режим работы МГ при аварии на одной нитке МГ на 30км трассы. |
| 18Г | ### Режим работы МГ при подключении нового потребителя с q = 15 млн м3/сут на 40 км трассы. |
| ## 19Г | ### Определить оптимальную периодичность очистки второго участка МГ при интенсивности снижения ΔЕ = 0,02 1/месяц. |
| ## 20Г | ### Увеличить Q на 20%. |

٭  Используются АВО типа 2АВГ-75с

Приложение 3

Стоимость строительства и эксплуатации трубопроводов, тыс руб/км

(числитель  Р = 5,45 МПа, знаменатель  Р = 7,36 МПа)

| Диаметр и толщина стенки, мм | Стоимость строительства (сЛ) |  | Эксплуатационные расходы (сЭЛ ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ой нитки | 2-ой и последующих | 1-ой нитки | 2-ой и последующих |
| 108 х 4 | 288,3/281,5 | 180,7/194,3 | 12,1/12,7 | 8,1/8,7 |
| 159 х 4 | 286,9/309,7 | 199,7/228,1 | 12,9/13,9 | 9,0/10,3 |
| 219 х 5 | 347,9*368,3 | 261,2/280,4 | 15,7/16,6 | 11,8/12,6 |
| 273 х 6 | 399/416,7 | 311,7/329 | 18/18,8 | 14/14,8 |
| 325 х 6 | 433/ | 346,7/ | 19,5/ | 15,6 |
| 325 х 8 | /536,9 | /450,5 | /24,2 | 20,3 |
| 426 х 7 | 576,4/ | 491,1/ | 25,9/ | 22,1/ |
| 426 х 9 | /692,5 | /606,7 | /31,2 | /27,3 |
| 530 х 7 | 708,6/832/8 | 701,5/745,6 | 35,5/37,5 | 31,6/33,5 |
| 720 х 7 | 1002/1319 | 999,4/1232 | 48,9/59,4 | 45/55,4 |
| 1020 х 10 | 2236,8/ | 2027/ | 100,7/ | 91,2/ |
| 1020 х 12 | /2671,2 | /2460,9 | /120,2 | /110,7 |
| 1220/12 | 2593,8/ | 2738,9/ | 132,9/ | 123,3/ |
| 1220 х 12,9 | /3579,2 | /3364 | /161,1 | /151,4 |
| 1420 х 15,7 | /5280,9 | /5057,4 | /237,6 | /227,6 |

Приложение 4

Стоимость строительства и эксплуатации компрессорных станций, млн руб

(числитель- новая площадка, знаменатель- совмещенная площадка  )

| Тип ГПА | Стоимость строительства (сСТ) |  | Эксплуатационные расходы (сЭСТ ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k0 | kn | э0 | эn |
| 10ГКН | 61,3 / 29,8 | 5,4 | 6,0 / 3,3 | 0,8 |
| МК-8 | 68,2 / 38,3 | 9,0 | 7,1 / 4,4 | 1,3 |
| ДР-12 | 74,5 / 39,8 | 27,9 | 10,2 / 6,7 | 4,1 |
| ГТН-6 | 34,8 / 19,2 | 13,0 | 3,4 / 1,9 | 3,7 |
| ГТК-10-4 | 77,0 / 47,4 | 15,4 | 7,3 / 4,4 | 5,0 |
| ГПУ-10-01 | 74,0 / 42,4 | 19,1 | 6,4 / 3,3 | 6,0 |
| ГТН-16 | 33,7 / 4,9 | 35,6 | 6,8 / 2,0 | 8,6 |
| ГПА-Ц-6,3 | 67,8 / 38,1 | 9,7 | 9,8 / 5,5 | 4,5 |
| СТД-4000 | 62,7 / 33,0 | 4,3 | 4,4 / 3,4 | 5,2 |
| ЭГПА-235 | 76,7 / 31,8 | 11,5 | 8,1 / 4,1 | 12,7 |

#### Приложение 5

Температура  грунта/воздуха в некоторых пунктах Росси,0 C

Среднемесячная                                                                             Средне-

# Пункты                                                                                                                                                                                                     годовая

I        II       III       IV       V        VI      VII     VIII       IX       X       XI      XII

Березово               -0,3    -0,3    -0,6     -0,3     0,0       2,2      7,2       9,4       8,1     4,7      2,0      1,0                2,8

-22,4  -18,7  -13,0   -5,1     2,5       10,6    15,9     13,0     6,7    -2,6    -13,9   -20,4             -4,0

Ивдель                 -1,9     -2,5    -1,9    -0,4     3,3       10,0    13,7     13,6      9,8     4,3      0,7     -0,9               4,0

-18,6   -16,6   -9,5     0,8    7,5        13,8    16,2     13,8     7,4     -0,5    -8,9     -16,8            -1,0

Игрим                  -2,1    -1,6     -1,3    -1,0     1,1       3,6       8,1      10,1      9,7    -2,0    -4,8      -3,0             -4,5

-21,8  -18,8   -12,5  -2,7     4,1       12,0     16,3    13,7      7,3    -7,2    -13,2    -19,6           -3,1

Казань                  0,6     -0,2      0,0     0,8     6,4       11,4     14,3     14,9     12,5    8,2     4,0       1,5               6,2

-13,5   -12,9  -7,0     3,3     12,1     16,9     19,0     17,1     10,7    3,2    -4,7     -11,0             2,8

Москва                 1,4      1,1      0,8     1,4     7,8       13,1     16,9     17,6     14,6    9,7     5,1       2,5               7,7

-9,4     -8,5    -3,6     4,9     12,9     17,0     19,3     17,4     11,7    5,0    -1,6     -6,9               4,8

Надым                 -9,3    -10,4   -8,6    -7,6   -6,0      -4,0      -3,0      -2,0      -2,0    -3,0   -5,0     -7,0               -5,6

-24,6  -22,8   -18,3  -9,0   -1,5        8,6      14,7     11,4     5,5     -4,5   -17,2   -22,8             -6,6

Екатиренбург     -0,8     -1,2     -0,9     1,0     6,9       12,2    15,0     14,6     11,2    5,9    1,9       0,1                5,5

-16,0   -14,4   -8,1     2,3    10,0       15,5    17,2     14,8     9,2      1,    -7,2      -13,8              0,8