Вариант 7

- Теоретический вопрос: Помехоустойчивое кодирование. Коды с обнаружением ошибок.

- Для передачи секретного сообщения из 80 символов использовался код, состоящий из 17 букв. Все буквы кодируются одним и тем же (минимально возможным) количеством бит. Чему равен информационный объем такого сообщения?

- В непрозрачном мешочке хранятся 10 белых, 20 красных, 30 синих и 40 зеленых шариков. Какое количество информации будет содержать зрительное сообщение о цвете вынутого шарика.

- Сообщения составляются из букв алфавита а, b, с, d, е. Вероятности появления букв алфавита в текстах равны соответственно 0,1; 0,2; 0,2; 0,4; 0,1. Найдите избыточность сообщений, составленных из букв данного алфавита.

- Канал связи описан следующей канальной матрицей:

|  | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| P(Y/X)= | 0,35 | 0,25 | 0,4 |
|  | 0,4 | 0,5 | 0,1 |

Вычислите среднее количество информации, которое переносится одним символом сообщения, если вероятности появления символов источника сообщений равны

| X | X1 | X2 | X3 |
| --- | --- | --- | --- |
| P(X) | 0,1 | 0,4 | 0,5 |

Чему равны информационные потери при передаче сообщения из 100 символов алфавита х1, x2, x3? Чему равно количество принятой информации?

- Закодируйте методом Шеннона-Фано любую пословицу из русского языка. Определите эффективность полученного кода.

- Дана совокупность символов Х со следующей статистической схемой:

| X | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,06 | 0,04 |

Произведите кодирование двоичным кодом по методу Хаффмена и вычислите энтропию сообщения Н(Х) и среднюю длину кодового слова.

- Закодировать кодом Грея число N=115(10). Сделать проверку обратным переводом.

- Закодировать в циклическом коде комбинацию число 15, если образующий многочлен g(x)=x3+x+1

- Закодировать инверсным кодом число 326(10)