КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА.

НЕСИНУСОИДАЛЬНЫЕ ТОКИ В ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ

Задача 2

Для электрической схемы, изображенной на рис.2 и по данным таблицы 2 выполнить (13 вариант)  следующие расчеты:

- На основании заданных величин элементов цепи начертить электрическую схему замещения разветвленной электрической цепи, взяв только вторую и третью ветви цепи.

- Определить неизвестные величины напряжений и тока, мощности и коэффициента мощности графоаналитическим методом и методом проводимостей.

- Результаты расчета, проведенного двумя методами свести в таблицу и сравнить между собой.

- Построить в масштабе векторную диаграмму.

Задача 3

Для электрической схемы, соответствующей номеру 13 варианта (таблица 2) и изображенной на рис.2 выполнить следующее:

- На основании заданных величин для всех трех ветвей цепи начертить электрическую схему замещения смешанного соединения элементов цепи.

- Определить неизвестные величины напряжений, токов, мощности, эквивалентных значений активного и реактивного сопротивлений, коэффициента мощности символическим методом.

- Построить в масштабе векторную диаграмму токов и напряжений.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ

Задача 4.

На рисунках 3, 4 приведены схемы трехфазных цепей. В каждой из них имеется трехфазный генератор (создающий трехфазную симметричную систему  ЭДС) и нагрузка. Действующее значение симметричной трехфазной системы ЭДС генератора, параметры Za, Zb, Zc, Zn, Zab, Zbc, Zca даны в таблице 3. (13 вариант)  Начальную фазу  ЭДС  eА принять нулевой.

Требуется: начертить электрическую схему по условию задачи, определить фазные, линейные токи, ток в нулевом проводе, активную, реактивную и полную мощность каждой фазы и всей цепи, пренебрегая сопротивлениями линейных проводов и обмоток генератора. Расчет цепи выполнить в символической форме.

Построить в масштабе векторную диаграмму.

Методические указания по выполнению контрольной работы

При расчете типовой задачи на сложение синусоидальных ЭДС1 и ЭДС2 рекомендуется следующая последовательность действий:
- начертить на координатной плоскости в принятом масштабе заданные синусоидальные ЭДС;

- принимая во внимание то, что в каждый момент времени суммарная ЭДС равна алгебраической сумме отдельных ЭДС, сложить ординаты ЭДС1 и ЭДС2 соответствующие мгновенным значениям ЭДС для одного и того же момента времени t или ωt;

- построить график суммарной ЭДС, соединив точки, соответствующих мгновенным значениям ЭДС;

- рассчитать аналитически амплитуду и угол начальной фазы суммарной ЭДС;

- построить векторную диаграмму заданных и суммарной ЭДС в том же масштабе;

- сравнить результаты графического и аналитического сложения синусоидальных  величин.

Рис. 2

Рис. 3

Рис.4

Таблица 2

| № вар. | R1 | X1.1 | XC1 | R2 | X1.2 | XC2 | R3 | X1.3 | XC3 | I1 | I2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 9 |  | 5 |  | 4 | 6 |  | 15 | 8 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

| I2 | I3 | U1 | U23 | U | P | Q | S | I | R0 | X0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | А | В | В | В | ВТ | вар | ВА | А | Ом | Ом |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

| № вар. | Рис. | Е | Za | Zb | Zc | Zn | Zab | Zbc | Zca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| 13 | 3 | 380 | 10-j6 | 5+j8 | 8-j5 | 0.4+j2 |  |  |  |