Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

- Контрольная работа

По дисциплине: «Безопасность жизнедеятельности»

Выполнила: Швецова Л.А.

Группа:     СБВ-32

Вариант:       №14

Проверила:     Симакова Н.Н.

Новосибирск, 2016 г

Задача №5.

На одном из промышленных предприятий, расположенном в пригороде, разрушилась необвалованная емкость, содержащая Qm вещества . Облако зараженного воздуха распространяется в направлении города, на окраине которого, в R км от промышленного предприятия, расположен узел связи. Местность открытая, скорость ветра в приземленном слое V м/с. На момент аварии в узле связи находилось N человек, а обеспеченность их противогазами марки CO составила X%.

Определить размеры и площадь зоны заражения, время подхода зараженного воздуха к городу, время поражающего действия вещества, а также возможные потери людей, определить структуру потерь.

Как оказывать первую помощь пострадавшим? Какие действия необходимо предпринять, чтобы обеспечить безопасность людей?

Таблица 5.1. Исходные данные к задаче №5.

| Исходные данные |  |
| --- | --- |
| Qm | 10 |
| R, км | 2,7 |
| V, м/с | 3 |
| N, чел | 60 |
| X, % | 60 |
| вещество | хлор |
|  , m/м3 | 1,56 |
| вертикальная устойчивость воздуха | конвекция |

Решение.

При аварии емкостей со СДЯВ оценка производится по фактически сложившейся обстановке, т.е. берутся реальные количества вылившегося (выброшенного) ядовитого вещества и метеоусловия. Методика оценки химической обстановки включает в себя следующие этапы:

1) Определяем возможную площадь разлива СДЯВ по формуле:

S = G / ( × 0,05),

где G - масса СДЯВ, т;

 - плотность СДЯВ, т/м3.

0,05 - толщина слоя разлившегося СДЯВ, м.

S = 10 / (1,56 × 0,05) = 128,2 м2,

2)Находим по таблице 5.2. с учетом примечания глубину зоны химического заражения (Г).

Таблица 5.2. Глубина распространения облака, зараженного СДЯВ, на открытой местности, км (емкости не обвалованы, скорость ветра 1 м/с, изотермия).

| Наименование СДЯВ | количество СДЯВ в емкостях (на объекте), т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| хлор, фосген | 4,6 | 7 | 11,5 | 16 | 19 | 21 |
| аммиак | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 3 |
| сернистый ангидрид | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| сероводород | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | 8,8 |

Примечания:

а)глубина распространения облака при конвекции будет примерно в 5 раз меньше следовательно Г=7/5=1,4

б)глубина распространения облака на открытой местности  будет примерно в 3,5 раза больше , следовательно Г=1,4*3,5=4,9- местность по условию открытая

в)при скорости ветра более 1 м/с вводятся следующие поправочные коэффициенты:

| степень вертикальной устойчивости воздуха | скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| инверсия | 1 | 0,6 | 0,45 | 0,38 | - | - |
| изотермия | 1 | 0,71 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,41 |
| конвекция | 1 | 0,7 | 0,62 | 0,55 | - | - |

Следовательно Г=4,9*0,62=3,04 км            ОШИБКА

3. Определяем ширину зоны химического заражения (Ш), которая составляет:

при конвекции - 0,8 × Г;

Ш=0,8*3,04=2,43 км                                ОШИБКА

4. Вычисляем площадь зоны химического заражения (Sз) по формуле:

Sз = 0,5 Г× Ш.

Sз = 0,5*3,04*2,43=3,7 км2                  ОШИБКА

5. Определяем время подхода зараженного воздуха к населенному пункту, расположенному по направлению ветра (t подх), по формуле:

t подх = R / (Vср × 60),

где R - расстояние от места разлива СДЯВ до заданного рубежа (объекта), м;

Vср - средняя скорость переноса облака воздушным потоком, м / с, Vср = (1,5 ; 2,0) * V; где V - скорость ветра в приземном слое, м / с;

1,5 - при R < 10 км;

2,0 - при R > 10 км.

t подх =2700/(1,5*3*60)=2700/270= 10 мин.

6.Определяем время поражающего действия СДЯВ (t пор) по таблице 5.3 (вч).

Таблица 5.3.

| наименование СДЯВ | вид хранилища |  |
| --- | --- | --- |
|  | необвалованное | обвалованное |
| хлор | 1,3 | 22 |
| фосген | 1,4 | 23 |
| аммиак | 1,2 | 20 |
| сернистый ангидрид | 1,3 | 20 |
| сероводород | 1 | 19 |

Примечание.

При скорости ветра более 1м/с вводятся следующие поправочные коэффициенты:

| скорость ветра, м \ с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поправочный коэффициент | 1 | 0.7 | 0,55 | 0,43 | 0,37 | 0,32 |

В нашем случае t пор=1,3 ч, с поправочным коэффициентом 0,55  t пор=0,72 часа

7. Определяем возможные потери (П) людей, оказавшихся в очаге химического поражения и в расположенных жилых и общественных зданиях, по таблице 5.4.

Таблица 5.4. Возможные потери людей от СДЯВ в очаге поражения, %.

| Условия расположения людей | Обеспеченность людей противогазами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| на открытой местности | 90-100 | 75 | 65 | 58 | 50 | 40 | 35 | 25 | 18 | 10 |
| в простейших укрытиях | 50 | 40 | 35 | 30 | 27 | 22 | 18 | 14 | 9 | 4 |

Возможные потери людей от СДЯВ в очаге поражения составляет 40 %, т.е. 24 человека.

Люди находятся в  узле связи, т.е. в простейших укрытиях.

Примечание.

Ориентировочная структура потерь людей в очаге поражения легкой степени - 25%, средней и тяжелой степени - 40%, со смертельным исходом - 35%.

В нашем случае: П(л.степени)=6 чел, П(ср.и т.степеней)=9,6чел, П(со см. исходом)=8,4 чел.

Основными способами защиты населения на химически опасных объектах являются:

-оповещение об опасности химического заражения;

-укрытие в защитных сооружениях (убежищах);

-использование индивидуальных средств защиты (противогазов и средств защиты кожи);

-применение антидотов и ИПП;

-соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории;

-эвакуация людей из зоны заражения;

-санитарная обработка людей, дегазация одежды, территории, сооружении, транспорта, техники, имущества.

При угрозе или возникновении аварии на химически опасном объекте немедленно в соответствии с заранее разработанными планами производится оповещение работающего персонала и проживающего вблизи населения. Население по сигналу оповещения надевает средства защиты органов дыхания и выходит из зоны заражения в указанный район.

Порядок оказания медицинской помощи в очаге поражения хлором.

В течение первого часа с момента аварии, в очаге химического поражения и в зоне химического заражения, первая медицинская помощь пострадавшим, как правило, оказывается в порядке само- и взаимопомощи, силами объектовых аварийно-спасательных подразделений, спасателями МЧС, а также медицинским персоналом пострадавших объектов, санитарными дружинами (постами) работающей смены. Роль поликлиники (здравпункта, медсанчасти) аварийного объекта заключается в организации и руководстве оказания помощи поражённым, выделения бригад врачей и медсестер для работы в очаге поражения и организации пунктов сбора пораженных вне зоны заражения.

Первую медицинскую помощь вначале оказывают пострадавшим, находящимся вне завалов и пожаров, затем пострадавшим по мере их розыска и извлечения. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим возлагается на медицинских работников соответствующих объектов и спасателей МЧС, координирующих свои действия с администрацией, другими службами объектов и командирами формирований, а при их отсутствии на последних.

В химическом очаге любого масштаба все пострадавшие дети должны переноситься на носилках, им оказывается помощь в первую очередь (особенно детям грудного возраста).

Первая медицинская помощь при отравлении хлором.

Первая помощь при отравлении хлором заключается в проведении ряда мероприятий, направленных на прекращение его действия на пострадавшего:

В зоне заражения: промыть глаза и пораженные участки кожи водой, надеть противогаз, срочный выход (вывоз) из зоны заражения.

Вне зоны заражения:   при попадании хлора на одежду – немедленно раздеть пострадавшего и вымыть контактирующие с ней участки тела теплой водой (ни в коем случае не горячей!).

При проглатывании хлорсодержащих жидкостей – не медленно промыть желудок большим количеством воды и вызвать рвоту. После чего дать пострадавшему несколько таблеток активированного угля. В этом случае применять раствор соды для промывания не следует, так как есть риск повреждения слизистой желудка.

При воспалении глаз – промыть их под струей воды или поливая из любой емкости слабым раствором соды(3%). Голову пострадавшего располагают таким образом, чтобы вода стекала по направлению от носа к уху.  Закапать в глаза оливковое масло или 0,5% раствор препарата дикаина.

При попадании хлора на слизистые оболочки ротовой полости – многократно полоскать рот слабым раствором питьевой соды, втягивать этот раствор через нос. При сохранении кашля и першения в горле дать пострадавшему таблетку кодеиносодержащего вещества (противокашлевое), продолжать давать их не чаще трех раз в день.

При потере сознания – поднести к носу пострадавшего открытый флакончик нашатырного спирта, руками совершить похлопывающие движения по щекам, пытаясь привести пострадавшего чувство.

При средней или тяжелой форме отравления, следует вызвать «Скорую помощь» для получения квалифицированной первой помощи при отравлении хлором.

Таблица 4

| Категория работы с ВДТ или ПЭВМ | Уровень нагрузки за рабочую смену при видах работ с ВДТ |  |  | Суммарное время регламентированных перерывов, мин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа А, количество знаков | Группа Б, количество знаков | Группа В, час. | При 8-ми часовой смене | При 12-ти часовой смене |
| I | до 20000 | до 15000 | до 2,0 | 30 | 70 |
| II | до 40000 | до 30000 | до 4,0 | 50 | 90 |
| III | до 60000 | до 40000 | до 6,0 | 70 | 120 |

Смотрите СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03