Определить коэффициент усиления по напряжению на средних частотах.  Определить входное и выходное сопротивления.  Оценить полосу пропускания на уровне 3 дБ. Оценить возможную ошибку смещения нуля и дрейф нулевого уровня на  выходе операционного  усилителя  в  диапазоне температур (20…50) °С

Характеристики и параметры операционного усилителя:

Входное сопротивление Rвх=100 кОм.

Выходное сопротивление Rвых=100 Ом.

Напряжение смещения Uсм ≤5 мВ.

Дрейф напряжения смещения δUсм ≤50 мкВ/К.

Входной ток Iвх ≤5 мкА.

Разность входных токов ΔIвх ≤1 мкА.

Дрейф входного тока δIвх ≤10 нА/К.

Дрейф разности входных токов δΔIвх ≤5 нА/К.

Входное сопротивление для синфазного сигнала Rсф=100 МОм.