МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Самарский государственный технический университет

_________________________________________________________

Кафедра «Теоретическая и общая электротехника»

А.И. Шимаров

# Анализ линейных цепей постоянного тока

Методические указания

по выполнению расчетно-графического задания по курсу «Электротехника и основы электроники»

Самара  2015

УДК 621.3.71: 681.3(07)

Анализ линейных цепей постоянного тока: Методические указания по выполнению расчетно-графического задания по курсу «Электротехника и основы электроники» Часть 1. /Сост. Шимаров А.И.- Самара. СамГТУ, 2015.

Приведены задания и методические рекомендации по выполнению расчетно-графической работы по теме «Электрические цепи постоянного тока».

Библиогр.: 3 назв. Ил.3 .

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения	3

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РГР	3

ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ К РГР-1	6

Пример преобразования схемы	8

Примеры составления уравнений	9

Приложение

Перепечатка, тиражирование в каком-либо виде и использование документа в целом, его отдельных блоков и фрагментов может осуществляться только с согласия автора.

Печатается по решению редакционно-издательского совета СамГТУ

# Общие положения

При выполнении РГР перед студентами ставятся следующие задачи:

- Углубление и повышение уровня усвоения теоретических знаний по курсу;

- Приобретения навыков решения электротехнических задач и задач, связанных с моделированием технологических параметров химических установок;

- Приобретение навыков самостоятельной работы и оформления технической документации.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  К ВЫПОЛНЕНИЮ РГР

Порядок выполнения задания:

- исходная схема преобразуется в схему варианта;

- составляются уравнения электрического состояния цепи в алгебраической и матричной форме;

- определяются токи в ветвях;

- составляется уравнение баланса мощности;

- строится потенциальная диаграмма.

Преобразование исходной схемы в схему варианта делается сначала на черновике:

- Из исходной схемы исключают элементы, параметры которых равны 0 или .

- Полученная схема варианта вычерчивается в удобном для расчета виде (см. рис.2.). Индексация элементов схемы варианта сохраняется такой же, как на исходной схеме.

- В промежутках между элементами ставят точки и обозначают их, как показано на рис.2.

- На схеме необходимо показать:

- положительные направления токов,

- направления обхода контуров.

Уравнения электрического состояния составляются:

- по методу непосредственного применения законов Кирхгофа;

- по методу контурных токов;

- по методу узлового напряжения.

Уравнения надо записать в общем виде и в матричной форме.

Баланс мощности составляется по формуле

 Rk  I k  2  =  Ek Ik .

При этом следует учитывать что, если направления Е и I совпадают, то произведение  EI  больше 0, если не совпадают -  меньше 0.

Потенциальная диаграмма составляется для периферийного контура схемы варианта. Следует помнить, что значение сопротивления очередного (по порядку обхода) резистора откладывают на оси абсцисс от значения предыдущего резистора.

Оформление РГР

- PГР оформляется на листах формата А-4 (или используются развернутые листы тетрадей).

- Записи на листах делают на одной стороне фиолетовыми или синими чернилами.

- Диаграммы и схемы вычерчиваются карандашом, с применением чертежных принадлежностей.

- Диаграмма выполняется с соблюдением и обозначением масштаба. Масштабы принимаются кратными числам 2, 5,10.

- Масштаб выбирают так, чтобы диаграмма располагалась на целой странице.

- Условные обозначения элементов схем, их размеры, буквенные обозначения должны соответствовать ГОСТу. Рубрикация текста должна выполняться по правилам ЕСКД.

РГР должна содержать следующие разделы:

- титульный лист;

- условие задачи;

- решение задачи;

- ответ;

- список литературы.

Числовые выражения параметров элементов и номинальные значения величин в заданиях приняты достаточно простыми, чтобы сократить время на вычислительные операции и составить при этом подробный теоретический алгоритм получения правильного ответа.

Промежуточные действия должны приводиться по схеме:

общее выражение  подстановка значения  ответ (включая единицы измерения).

Чаще всего встречаются следующие ошибки, и недостатки при оформлении работы:

- не выдержан формат листов;

- условные обозначения элементов схем не соответствуют ГОСТу;

- диаграмма построена без соблюдения масштабов;

- не обозначены единицы измерения величин;

- неправильно выбран номер варианта.

Как по типовому заданию выбрать свой вариант?

Каждая задача задается исходной схемой, таблицей вариантов и таблицей параметров.

Исходная схема одна для всех вариантов. Она показана на рис.1.

Таблица вариантов содержит 30 строк (вариантов), в которых записаны значения параметров элементов исходной схемы, равные 0 или . После подстановки этих значений некоторые ветви (элементы) исходной схемы или закорачиваются, или разрываются, в результате образуется схема варианта.

В таблице вариантов (табл.1) номер строки соответствует номеру фамилии студента в списке учебной группы.

Номер строки в таблице параметров (табл.2) соответствует номеру учебной группы.

# ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ К РГР-1

###### Анализ электрического состояния линейных  электрических цепей

R1

E2

E1

E3

R3

R2

E5

E4

E6

E7

R5

R4

E9

E10

E8

R11

R6

R8

R7

R9

R10

#### Рис. 1

Таблица 1

Варианты

| № | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |  | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ом |  |  |  |  |  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |

### Таблица 2

### Значения параметров элементов для группы

| № | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | E1 |  | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## Пример преобразования схемы

После предварительных преобразований (с учетом параметров элементов заданного варианта) схема имеет вид, показанный на рис.2.

Параметры элементов полученной схемы представлены в табл.3.

Таблица 3

| № | R1 |  | R3 | R4 | R5 |  |  |  | E1 | E2 | E3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ом |  |  |  |  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 4 |  | 2 | 1 | 6 |  |  |  | 3 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |

b

f

R1

E1

R4

E3

E5

R3

R5

I11

I22

k

d

I1

I2

c

I3

a

Рис.2

## Примеры составления уравнений

- По методу Кирхгофа:

Положительные направления токов в ветвях показаны на рис.2 .

Уравнение по 1-му закону Кирхгофа для узла «a»

I1 + I2 + I3 = 0 .

Уравнения по второму закону Кирхгофа:

для контура скaс

R1I1  -  R4I2 = E1 ;

для контура cafbdc

R4I2 – (R5  + R3) I3  = E3 + E5 .

Уравнения с числовыми коэффициентами:

I1 + I2 + I3 = 0 ;

4I1 - I2 + 0 = 3 ;

0 + I2 - 7 I3 = 9 .

Запись уравнений в матричной форме:

[C][I] = [E];

[I] = [E][C]-1;

- По методу контурных токов:

Принятые положительные направления контурных токов  I11  и  I22  показаны на рис. 2.

Запись уравнений в общем виде:

R11I11  -  R12I22 = E11 ;

R22I22  -  R12I11 = E22 ;

R11 = R1 + R4  = 4 + 1 = 5 Ом;

R12 =   R21 =    - R4  =  -1 Ом;

R22 =  R4 +  R5  +R3 = 1+ 5 + 2 = 9 Ом;

Е11 = Е1 = 3 В;

Е22 = Е5  + Е3 = 5 + 4 = 9 В.

Уравнения с числовыми коэффициентами:

5I11 -  I22  = 3 ;

-I11 + 9I22  = 9 .

Запись в матричной форме:

[R][I] = [E];

[I] = [E][R]-1;

[R] =

-1

-1     9

[I] =

I11

I22

[E] =

3

9

- По методу двух узлов:

Если схема имеет два узла, то

I1 =

- Uac +E1

R 1

- Uac

R 4

I2 =

- Uac – E5 –E3

R 3 + R 5

I3 =

Uac =

E1

R1

R1

1

R4

1

R3 + R5

1

R3 + R5

(E5 + E3)

+

+

где

- Уравнение баланса мощности:

R1I12 + R4I22 + (R5 + R3)I32 = E1I1 – (E5 + E3)I3 .

- Построение потенциальной диаграммы

Расчет потенциалов точек периферийного контура ckafdc:

 c  = 0;

 k  =  c  +  E1 = 0 + 3 = 3 В;

 a  =  k  –  I1 R1 = 3 – (4* 0,85) = - 0,4 В;

 f  =  a  +  I3 R5 = -0,4 + 5(-1,25) = - 6,65 В;

 b  =  f   +  E5 = -6,65 + 5 = 1,65;

 d  =  b +  I3 R3 = 1,65 + 2(-1,25) = - 4,15 В;

 c  =  d +  E3 = - 4,15 + 4 = 0,15 В    0 .

Потенциальная диаграмма показана на рис. 3.

#### Рис .3

# Приложение (титульный лист)

Самарский государственный технический университет Кафедра ТОЭ РГР-1 АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ По курсу «Электротехника и основы электроники» Выполнил студент: _________ __________________________ Проверил: Шимаров А.И. #### Самара 2015

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Касаткин А.С., Немцов М.В., Электротехника. - М.: Высш. шк., 2009.

2. Общая электротехника: Учебное пособие /Под ред. А.Т.Блажкина. - Л.: Энергоатомиздат, 2012.

3. Шимаров А.И. Основы теории электрических цепей. Методическое пособие. Самара. СамГТУ, 2009.