Расчетно графическая работа №1

Расчет разветвленной цепи постоянного тока

Требуется:

- Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов;

- Проверить правильность решения по законам Кирхгофа;

- Составить баланс мощностей;

- Построить потенциальную диаграмму для замкнутого контура, проходящего через точки присоединения вольтметров и точку заземления. Определить показания вольтметров по потенциальной диаграмме;

- Определить ток в резисторе, подключенном к точкам а-б, методом эквивалентного генератора. При определении ЭДС холостого ходюченном к точкам а-б, методом эквивалентного генератора. я вольтметровпо потенциальной диаграмма воспользоваться методом узловых потенциалов.

E1

R2

I

а

R1

V1

E3

E2

R4

R3

R7

б

V2

E7

R5

R6

E5

E4

E6

Исходная схема

Исходные данные

| R1=12Ом | R2=15Ом | R3=10Ом | R4=8Ом | R5=3Ом | R6=9Ом | R7=18Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1=40 В | E2=120 В | E3=80 В | E4=90 В | E5=30 В | E6=50 В | I=5 A |

Решение

1. Определим токи в ветвях методом контурных токов.

Все заземленные точки следует объединить и убедиться в наличии либо новых ветвей, либо в необходимости исключить эти ветви. В нашем случае, мы объединяем заземленные точки и получаем две новые ветви. Но, так как в каждой из этих ветвей присутствует вольтметр, а вольтметр обладает значительным внутренним сопротивлением, и он не влияет на распределение токов в ветвях электрической цепи, можно исключить эти ветви с вольтметрами из дальнейших расчетов.

E1

2

I44

I

I2

R2

I1

I11

R1

I4

R4

R3

E3

E2

3

I22

1

I3

I5

R5

R6

I6

I33

E5

4

E4

E6

Произвольно зададим направления течения контурных токов в каждом контуре схемы и обозначим их I11, I22, I33.

Определим собственные сопротивления трех контуров нашей цепи, а так же взаимное сопротивление контуров. Тогда с учетом, что I44=I, система уравнений может быть представлена в следующем виде:

R1+R2+R3∙I11-R2I22-R3I33-R1I44=E1-E2+E3-R2I11+R2+R4+R5∙I22-R5I33=E2-E4+E5-R3I11-R5I22+R3+R5+R6∙I33=-E3-E5-E6

Подставим известные значения

12+15+10∙I11-15I22-10I33-12∙5=40-120+80-15I11+15+8+3∙I22-3I33=120-90+30-10I11-3I22+10+3+9∙I33=-80-30-50

решим систему уравнений

37∙I11-15I22-10I33=60-15I11+26∙I22-3I33=60-10I11-3I22+22∙I33=-160

Искомые значения контурных токов:

I11=0,53 A

I22= 1,83A

I33=-6,78 A

I44=5 A

Определение реальных токов в ветвях определяем как алгебраическую сумму соответствующих контурных токов

I1 = I11- I44 = 0,53-5 = -4,47A

I2 = -I11+I22 = -0,53+1,83= 1,30A

I3 = I11-I33 = 0,53+6,78= 7,31A

I4 = I22 = 1,83A

I5 = I22-I33 = 1,83+6,78  = 8,61A

I6 = -I33 = 6,78A

В случае I1 отрицательное значение говорит о том, что направление тока противоположно выбранному.

2. Проверим правильность решения по законам Кирхгофа

первый закон Кирхгофа

узел 1:

-I+ I3-I1-I6=0

-5+7,31+4,47-6,78=0

узел 2:

I+ I2+I1-I4=0

5+1,3-4,47-1,83=0

узел 3:

-I3- I2+I5=0

-7,31-1,3+8,61=0

узел 4:

I6+I4-I5=0

6,78+1,83-8,61=0

второй закон Кирхгофа

контур 1:

I1∙R1- I2∙R2+I3∙R3=E1-E2+E3

-4,47∙12- 1,30∙15+7,31∙10=40-120+80

-53,64- 19,5+73,1≈0

контур 2:

I2∙R2+I4∙R4+I5∙R5=E2+E5-E4

1,3∙15+1,83∙8+8,61∙3=120+30-90

19,5+14,64+25,83≈60

контур 3:

I3∙R3+I5∙R5+I6∙R6=E3+E5+E6

7,31∙10+8,61∙3+6,78∙9=80+30+50

73,1+25,83+61,02≈160

3. Составим баланс мощностей

При составлении баланса необходимо учесть:

1. Если направление ЭДС и тока совпадают в нем по направлению, то мощность источника ЭДС считается положительной. Следовательно, в ветви 2 направления не совпадают, то источник Е1 работает в режиме потребления энергии, поэтому величина мощности Е4·I1 записана со знаком (-).

2. Напряжение U на источнике тока определяем как разность потенциалов на ветви включенной параллельно источнику. В данном случае справедливо записать:

U= R1·I1+E1=12·4,47+40=93,64 В

Уравнение баланса мощностей для нашей схемы имеет следующий вид:

где в левой части записаны мощности вырабатываемые всеми источниками энергии, а в правой части – мощности, потребляемые всеми приемниками энергии.

Е1·I1+ Е2·I2+Е3·I3-Е4·I4+Е5·I5+ Е6·I6+ U·I==I12·R1+I22·R2+I32·R3+I42·R4+I52·R5+I62·R6

Подставим значения и вычислим левую и правую части уравнения

40·-4,47+120·1,3+80·7,31-90·1,83+30·8,61+50·6,78+ 93,64·5=

=-178,8+156+584,8-164,7+258,3+339+468,2=1462,8

-4,472·12+1,32·15+7,312·10+1,832·8+8,612·3+6,782·9=

=19,981·12+1,69·15+53,436·10+3,349·8+74,132·3+45,968·9=

=239,771+25,35+534,361+26,791+222,396+413,716=1462,4

1462,8≈1462,4

Баланс сошелся, токи найдены верно.

4. Построим потенциальную диаграмму.

При построении потенциальной диаграммы будем использовать параметры исходной схемы и имеющиеся заземления.

Выберем путь обхода по цепи (рис.2)

R1→E1→R2→E2→R3→E3

c

b

E1

R2

I2

I1

R1

I3

V1

V2

e

E3

f

E3

E2

d

a

R3

Рисунок 2

Для этого рассчитаем значения потенциалов всех точек:

Построим потенциальную диаграмму:

Определим показания вольтметров по потенциальной диаграмме.

5. Определим ток I4, методом эквивалентного генератора.

Определим ЭДС эквивалентного генератора.

Разомкнем ветвь a–b и изобразим расчетную схему на рис. 3. Обозначим узловые точки в полученной схеме через 1, 2, 3 и соответствующие им потенциалы

3

2

1

I

R4

R3

R5

R6

R1

R2

E4

E5

E3

E2

E1

4

а

б

Рисунок 3