ЗАДАЧА 1

# На вход схемы воздействует периодическое напряжение u1(t), заданное в виде графика. Схема нагружена на активное сопротивление нагрузки Rн . Численные значения напряжения Um , периода Т , параметров схемы L, С и величина активного сопротивления нагрузки Rн заданы. Требуется:

# 1. Разложить напряжение u1(t) в ряд Фурье до 5-й гармоники включительно, используя табличные разложения, приведённые в учебниках, и пояснения,  которые даны в указаниях к данной задаче.

# 2. Обозначив сопротивления элементов схемы в общем виде как Rн, j⋅XL(k) и −j⋅XC(k), вывести формулу для комплексной амплитуды напряжения на нагрузке U2mk через амплитуду входного напряжения U1m(k). Полученное выражение пригодно для каждой гармоники, только под XL(k) и XC(k) следует понимать сопротивления индуктивности и ёмкости для соответствующей гармоники (где k − номер гармоники).

3. Используя формулу п.2, определить комплексную амплитуду напряжения на выходе (на нагрузке) для следующих гармоник ряда Фурье: для первой (к = 1), третьей (к = 3) и пятой (к = 5) гармоник.

4. Записать закон изменения напряжения на нагрузке (мгновенное значение напряжения) в виде ряда Фурье.

5. Построить друг под другом линейчатые спектры входного (u1) и выходного (u2) напряжений.

| № варианта | Рисунок с изображением схемы | Рисунок с графиком u1(t) | L | C | Т | Um | Rн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мГн | мкФ | мс | В | Ом |
| 28 | 1 | 2 | 0,815 | 0,62 | 0,28 | 60 | 45,5 |

ЗАДАЧА  2

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (размыкается ключ). В цепи действует источник постоянной ЭДС Е. Параметры элементов электрической цепи заданы. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка и определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).

Задачу следует решить классическим методом расчёта переходных процессов. На основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t=3  p min, где  p min- меньший по модулю корень характеристического уравнения.

| № варианта | Рисунок | Е | L | C | R1 | R2 | Определить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | мГн | мкФ | Ом |  |  |
| 28 | 1 | 100 | 1 | 10 | 50 | 50 | uCt |