Контрольная работа

Задачи контрольной работы охватывают основные разделы дисциплины, способствуют усвоению студентами теоретического материала содержания дисциплины и готовят их к сдаче зачета или экзамена.

При оформлении контрольной работы необходимо:

1) записать условия задач в соответствии с шифром (шифром являются две последние цифры номера зачётной книжки студента) шифр-03

2) решение задач сопровождать краткими пояснениями расчетных формул;

3) все параметры, определяемые по приложениям, интерполировать для заданной по варианту температуры;

4) необходимые графические построения при решении задач выполнять в масштабе на миллиметровой бумаге и на характеристиках (увеличив их), предварительно распечатанных из приложений настоящего руководства. Выполненные графические построения отсканировать (можно фото с разрешением не менее 450 dpi) и вставить в контрольную в виде рисунка (расширение .jpg);

5) необходимые рисунки выполнять с соблюдением пропорций основных частей, количества ходов и указанием направления движения технологических сред, вставить в контрольную в виде рисунка (расширение .jpg);

6) выполненную контрольную необходимо оформить в формате Word (расширение .doc), загрузить в «Загрузить контольную»;

7) после проверки преподавателем контрольной работы при наличии ошибок и недочетов можно получить комментарий от преподавателя в чате или по электронной почте;

8) после исправления ошибок необходимо повторно загрузить контрольную.

Контрольная работа по ___________________

студента ____ курса ФГБОУ ВПО ВГУИТ

направление подготовки _____________

форма обучения ___________________(полная, сокращенная)

Фамилия Имя Отчество

№ зачетной книжки (две последних цифры)

Задача 1. Определить скорость осаждения, поверхность осаждения и диаметр отстойника для разделения водной суспензии в количестве Gн при температуре t. Начальная суспензия содержит сн, а полученный осадок ск твёрдой фазы. Наименьший диаметр твёрдых частиц d, плотность твёрдой фазы ρт. Изобразить схему отстойника, описать его устройство и работу.

Значение исходных величин выбрать по последней цифре шифра из таблицы

| Вели- чина | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Gн, т/ч | 70 | 45 | 30 | 60 | 75 | 65 | 70 | 55 | 45 | 50 |
| t, оС | 20 | 20 | 18 | 16 | 18 | 20 | 19 | 16 | 26 | 30 |
| сн, % мас. | 10 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 25 | 12 | 16 | 19 |
| ск, % мас. | 70 | 65 | 60 | 45 | 50 | 48 | 66 | 70 | 62 | 63 |
| d·106, м | 40 | 35 | 20 | 100 | 60 | 50 | 80 | 30 | 50 | 40 |
| ρт·10-2, кг/м3 | 27 | 25 | 15 | 14 | 20 | 26 | 22 | 24 | 14 | 16,5 |

Пример решения задачи

Учитывая, что размеры осаждаемых частиц достаточно малы, принимаем, что их осаждение подчиняется закону Стокса. Поэтому теоретическую скорость осаждения определяем по формуле

,

где ρж и μж – плотность и динамическая вязкость воды при  t = 20 °С; ρж = 998 кг/м3; μж = 1·10-3 Па·с (приложение А).

По формуле

м/с.

Проверим правильность применения расчётной формулы Стокса по значению критерия Рейнольдса для отстаивания

,

значит режим осаждения действительно ламинарный и предыдущая формула применима.

Действительную скорость осаждения принимаем равной половине теоретической

м/с.

Тогда из формулы производительности площадь поверхности отстойника равна

м2,

где 1,33 – опытный коэффициент, учитывающий неравномерность распределения потоков жидкости по площади поперечного сечения аппарата.

Диаметр отстойника равен

м.

Принимаем диаметр отстойника равным м.

Рис. 1. Схема отстойника

Конструкция одноярусного непрерывно действующего отстойника с механизированным удалением осадка представлена на рис. 1.

Отстойник представляет цилиндрический резервуар 1 с коническим днищем и кольцевым желобом 2 для отвода осветлённой жидкости. Оборудован валом с лопастью 3 и скребками 4, делающими около 0,5 мин-1 и перемещающими осадок по днищу от периферии к выходному патрубку. Суспензия вводится по трубе, нижний конец которой расположен ниже уровня осветленной жидкости.

Задача 2. Определить продолжительность разделения объема V суспензии через 1 м2 фильтра, если при лабораторных исследованиях в подобных условиях с 1 м2 фильтра собрано фильтрата: q1 через 1,  q2 через 2,  q3 через 3,  q4 через 4 после начала фильтрования. Привести схему рамного фильтр-пресса, описать его устройство и работу.

Значение V принять по предпоследней цифре шифра.

| Предпоследняя цифра шрифта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V  103, м3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 21 | 19 |

Соответствующие значения  и q принять по последней цифре шифра.

| Последняя цифра шрифта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q1  103, м3/м2 | 7,5 | 4,6 | 4,6 | 7,6 | 4,6 | 7,6 | 2,3 | 3,6 | 3,7 | 4,6 |
| 1,с | 47 | 53 | 40 | 59 | 54 | 92 | 15 | 40 | 30 | 20 |
| q2  103, м3/м2 | 13,7 | 16,8 | 13,7 | 23,0 | 13,7 | 13,6 | 7,1 | 15,1 | 15,0 | 16,8 |
| 2,с | 115 | 195 | 175 | 290 | 190 | 189 | 78 | 115 | 135 | 160 |
| q3  103, м3/м2 | 23,0 | 23,0 | 19,8 | 29,2 | 19,8 | 23,0 | 15,1 | 20,9 | 20,9 | 26,2 |
| 3,с | 281 | 320 | 320 | 405 | 300 | 385 | 152 | 205 | 240 | 360 |
| q4  103, м3/м2 | 29,2 | 29,2 | 26,2 | 35,3 | 26,2 | 29,2 | 21,0 | 26,9 | 26,9 | 32,2 |
| 4,с | 448 | 470 | 500 | 600 | 455 | 559 | 277 | 315 | 365 | 540 |

Пример решения задачи

Определение констант процесса фильтрования K и С.

K – константа, учитывающая режим процесса фильтрования и физико-химические свойства осадка и жидкости, м2/с; С – константа, характеризующая гидравлическое сопротивление фильтрованной перегородки, м3/м2.

Найдем приращения удельных объемов фильтрата q1, q2, q3, q4 и приращения времени отбора известных объемов фильтрата 1, 2, 3, 4:

q1 = q1 = 2,310-3 м3/м2;

q2 = q2 –  q1 = (7,1 – 2,3)10-3 = 4,810-3 м3/м2;

q3 = q3 –  q2 = (15,1 – 7,1)10-3 = 810-3 м3/м2;

q4 = q4 –  q3 = (21,0 – 15,1)10-3 = 5,910-3 м3/м2

и

1 = 1 = 15 с;

2 = 2 -  1 = 78 – 15 = 63 с;

3 = 3 -  2 = 152 – 78 = 74 с;

4 = 4 -  3 = 277 – 152 = 125 с.

Для построения графической зависимости  вычислим отношения :

c⋅м2м3;

Δτ2Δq2=634,8⋅10−3=11125,0 c⋅м2м3;

Δτ3Δq3=748⋅10−3=9250,0 c⋅м2м3;

Δτ4Δq4=1255,9⋅10−3=21186,4 c⋅м2м3.

Строим график зависимости ΔτΔq=f(q) (рис. 2).

5 000

10 000

15 000

20 000

0

5

10

15

20

Рисунок 2 – Зависимость

Из графика  м2/с. Константа С определяется отрезком, отсекаемым линией  на оси абсцисс, С = 6,6∙10-3 м3/м2.

Решим основное уравнение процесса фильтрования при постоянном перепаде давления q2+2qC=Kτ при найденных значениях констант K и С.

q2+13,2⋅10−3q−2,5⋅10−6=0, тогда

D=13,2⋅10−32+4⋅2,5⋅10−6=1,8⋅10−4,

q=13,2⋅10−3±1,8⋅10−42, отсюда

м3/м2,  м3/м2.

Так как удельная производительность не может быть отрицательной, то q = q’ = 1,8610-4 м3/м2.

При постоянной движущей силе процесса фильтрования объем фильтрата V, проходящий через 1 м2 фильтрованной поверхности за время  и время процесса фильтрования связаны уравнением

V2+2VC=Kτ.

Подставив в него найденные константы процесса фильтрования K и С, определим продолжительность процесса фильтрования

с.

Фильтр-пресс состоит из ряда чередующихся друг с другом плит и полых рам.

Между рамами и плитами помещают фильтровальный пористый материал, пропускающий жидкость (фильтрат) и задерживающий твердые частицы, образующие на его поверхности осадок.

После заполнения пространства рамы осадком фильтр разбирают, осадок удаляют, заменяют фильтровальный материал и вновь плотно сжимают плиты с рамами.

На рис. 3,4  изображены плиты и рамы фильтр-пресса.

Рисунок 3 –Схема работы плиточно – рамнго фильтр – пресса:

А – стадия фильтрования, В – стадия промывки;

1 – средний канал;

2, 9 – каналы;

3 – пространство между плитами;

4 – плиты;

5 – рама;

6 – канал для отвода фильтрата;

7 – кран;

8 – боковой канал

А – плита, Б – рама;

1 – гладкая поверхность плиты;

2 – желобок;

3 – фильтровальная перегородка;

4 – канал для удаления фильтрата и промывной жидкости;

5 – отверстия для прохода суспензии;

6 – отверстия для прохода промывной жидкости.

Рисунок 3 – Плиты и рамы фильтр-пресса

4

5

6

7

2

а

3

1

B

9

8

Рис. 4. Схема работы плиточно-рамного фильтр-пресса:

1 – средний канал; 2, 9 – каналы; 3 – пространство между плитами;

4 – плиты; 5 – рама; 6 – канал для отвода фильтрата; 7 – кран;

8 – боковой канал

Задача 3. Аппарат диаметром D и высотой H снабжён мешалкой и заполнен на ¾ жидкостью с плотностью ρ и динамической вязкостью μ. Какой мощности надо установить электродвигатель для нормализованной мешалки (тип мешалки указан в задании) с частотой вращения n. КПД электродвигателя с передачей принять равным η = 0,9.

Изобразить схему аппарата с мешалкой, описать устройство и принцип его работы, области применения заданного типа мешалок.

Значения исходных величин выбрать по последней цифре шифра из таблицы.

| Величина | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тип мешалки | Лопастная |  |  |  | Пропеллерная |  |  | Турбинная |  |  |
| D 10-2, м | 16 | 16 | 17,5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 10 | 21 | 20 |
| H 10-2, м | 22 | 11 | 9 | 9 | 12 | 6 | 5 | 6 | 1,6 | 15 |
| ρ 10-2, м | 12 | 9,3 | 12 | 9,5 | 13 | 15,6 | 11 | 13 | 10,5 | 9,7 |
| μ 103 , Па·с | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1,8 | 1,0 | 2,4 |
| n·10, мин-1. | 15 | 18 | 24 | 11 | 40 | 22 | 24 | 25 | 24 | 36 |

Пример решения задачи

Определим диаметр нормализованной лопастной мешалки (кривая 22, приложение Ж).

мм.

Определим число Рейнольдса для мешалки по формуле

,

где  – частота вращения мешалки, с-1; d – диаметр мешалки, м; ρ – плотность перемешиваемой среды, кг/м3; μ – динамическая вязкость перемешиваемой среды, Па·с.

По формуле

.

Согласно полученному значению числа Reм и типу мешалки – лопастная, найдём значение коэффициента мощности –           KN = 0,55 (кривая 22, приложение Ж).

Мощность, потребляемая мешалкой в рабочий период, определяется по формуле

,

где n1– частота вращения мешалки, с-1; d – диаметр мешалки, м;      ρ – плотность перемешиваемой среды, кг/м3; μ – динамическая вязкость перемешиваемой среды, Па·с; KN – коэффициент мощности мешалки.

По формуле

Вт.

Если высота уровня H жидкости в аппарате не равна его диаметру D, то значение Np умножают на поправочный коэффициент fн

.

C учётом коэффициента fn = 1,3, учитывающего пусковой момент и КПД установки, необходимая мощность электрического двигателя для мешалки

кВт.

С учётом запаса мощности в 20 % установочная мощность будет:

кВт.

На рис. 5 приведена схема аппарата с лопастной мешалкой.

Корпус 1 аппарата имеет цилиндрическую форму и снабжён крышкой 2, на которой расположены штуцера для ввода перемешиваемых продуктов А и Б. По оси аппарата расположено перемешивающие устройство: вал 3 с закреплённой на конце лопастной мешалкой 4. Для интенсификации процесса перемешивания в аппарате помещены отражательные перегородки 5.

Рис. 5. Схема аппарата                   с лопастной мешалкой

Задача 4. Определить коэффициент теплоотдачи от стенки трубки конденсатора к охлаждающей воде, если средняя по длине температура стенки tс, внутренний диаметр трубки d, температура воды на входе и выходе из трубки равны соответственно t1 и t2 и средняя скорость воды v. Определить также количество передаваемой теплоты и длину трубки.

Значения tс, t1 и t2 принять по предпоследней цифре шифра.

| Предпоследняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tс, оС | 100 | 120 | 100 | 92 | 70 | 55 | 50 | 100 | 90 | 110 |
| t1, оС | 44 | 22 | 18 | 16 | 12 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| t2 оС | 96 | 98 | 82 | 64 | 48 | 32 | 30 | 70 | 65 | 80 |

Значения d и υ принять по последней цифре шифра.

| Последняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d∙103, м | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| υ, м/с | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |

Пример решения задачи.

Определим среднюю температуру воды

оС

По приложению А  определим теплофизические свойства воды  при tср= 20 оС

ρ=998 кг/м3        плотность воды

μ= 1·10-3 Па·с   динамический коэффициент вязкости

λ=0,599 Вт/(м·К)  коэффициент теплопроводности

с=4190 Дж/(кг·К)    коэффициент теплоемкости

Рr= 7,02       число Прандтля

Определим режим течения, критерий Рейнольдса равен

Т.к. Re>10000, то режим течения турбулентный и критериальное уравнение для расчета критерия Нуссельта имеет вид

,

где Prст=3,26   - число Прандтля, определенное при tс=55 оС по приложению А.

Nu=0,021·239520,8·7,020,43(7,02/3,26)0,25=187,5

Коэффициент теплоотдачи от стенки к воде

Вт/(м2·К)

Расход воды

кг/с

Количество отдаваемого тепла с учетом потерь в окружающую среду

0,752·4190·(32-8)·1,04=78646 Вт

χ=1,03-1,05 – коэффициент, учитывающий потери тепла в окружающую среду.

Удельный тепловой поток

2808·(55-20)=98280 Вт/м2

Длина трубки

м

Задача 5. Определить количество выпаренной воды, секундный и удельный расход греющего пара, полезную разность температур и площадь поверхности нагрева однокорпусного выпарного аппарата, если производительность аппарата по свежему раствору Gн, массовая доля сухих веществ в свежем растворе aн, в упаренном растворе – aк, температура свежего раствора tн, температура кипения раствора tк, давление в аппарате Pвт, удельная теплоемкость раствора Cр, давление греющего пара Pг, коэффициент теплопередачи в аппарате К, а тепловые потери Qпот.

Привести схему однокорпусной выпарной установки, описать устройство, работу и функциональное назначение аппаратов, входящих в схему установки.

Значения К и Qпот принять по предпоследней цифре шифра.

| Предпоследняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К, Вт/(м2К) | 1120 | 1270 | 1200 | 970 | 1150 | 1120 | 1050 | 1080 | 1000 | 1100 |
| Qпот, % | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 |

Значения Gн, aк, aп, tн, tк, Pвт, Cр и  Pг принять по последней цифре шифра.

| Последняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gн, кг/с | 2,8 | 2,2 | 2,6 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,5 |
| aн, % мас. | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
| aк, % мас. | 30 | 32 | 32 | 30 | 28 | 30 | 28 | 32 | 30 | 30 |
| tн, 0С | 40 | 45 | 50 | 35 | 40 | 50 | 35 | 30 | 40 | 50 |
| tк, 0С | 73 | 79 | 89 | 82 | 73 | 85 | 79 | 68 | 89 | 85 |
| Pвт, МПа | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,045 | 0,03 | ,05 | 0,04 | 0,025 | 0,06 | 0,05 |
| Cр, кДж/(кгК) | 4,06 | 4,10 | 4,06 | 4,15 | 4,15 | 4,06 | 4,15 | 4,10 | 4,10 | 4,06 |
| Pг, МПа | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,15 | 0,14 |

- Пример решения задачи

Выпариванием называется процесс удаления влаги из раствора с целью повышения в нем концентрации сухих веществ путем удаления части растворителя при кипении раствора.

Выпаривание может осуществляться под вакуумом,  при атмосферном и повышенном давлении. Процесс под вакуумом проводят с целью понижения температуры кипения раствора, что часто является необходимым условием при производстве пищевых продуктов, т.к. это позволяет сохранить в продукте витамины, аминокислоты и многие другие полезные для человеческого организма вещества.

Процесс выпаривания проводят в аппаратах, которые называют выпарными.

Для создания условий, необходимых для проведения процесса выпаривания (давление в аппарате, температура раствора, поступающего в аппарат и т.д.), используются другие аппараты, которые в совокупности с выпарным аппаратом образуют выпарную установку. Рассмотрим схему однокорпусной установки, работающей под вакуумом (рисунок 6).

Свежий раствор из емкости 1 центробежным насосом 2 прокачивается через подогреватель 3 и подается на верхнюю трубную решетку кипятильной камеры выпарного аппарата 4. В межтрубные пространства кипятильной камеры выпарного аппарата и подогревателя подается греющий пар, который конденсируясь, выделяет теплоту. За счет этой теплоты в подогревателе раствор нагревается до температуры кипения, а в кипятильной камере – раствор кипит. При кипении раствора и циркуляции его в кипятильных трубках и центральной циркуляционной трубе из него выделяется пар, который при движении вверх увлекает с собой капли раствора. Эти капли раствора удаляются из пара в сепараторе и его ловушке, а вторичный пар поступает в нижнюю часть барометрического конденсатора 5. В его верхнюю часть подается охлаждающая вода, которая стекая с полки на полку соприкасается с поднимающимся снизу вверх паром и охлаждает его. Пар конденсируется и смешивается с водой, образуя барометрическую воду. Она стекает по барометрической трубе в барометрический ящик 6 и оттуда может использоваться на технические нужды как горячая вода. Неконденсирующиеся газы, присутствующие в паре и воде, собираются в верхней части конденсатора и оттуда непрерывно откачиваются вакуумным насосом. Упаренный до необходимой концентрации сухих веществ раствор удаляется через штуцер в коническом днище выпарного аппарата. Конденсат греющего пара через конденсатоотводчики отводится из аппаратов и возвращается в котельную.

1 – емкость (резервуар) свежего раствора; 2 – насос; 3 – подогреватель свежего раствора; 4 – выпарной аппарат; 5 – барометрический конденсатор; 6 – барометрический ящик

Рисунок  6 – Схема однокорпусной выпарной установки

Определим количество воды, испаряемой в выпарном аппарате из уравнений материального баланса

Gн⋅ан=Gк⋅ак;

W=Gн−Gк,

где Gн – количество свежего раствора, поступающего на выпаривание, кгс; Gк – количество упаренного раствора, кгс; ан - концентрация сухих веществ в свежем растворе, масс. доля; ак – концентрация сухих веществ в упаренном растворе, масс. доля;

W – количество   выпаренной   воды  (влаги)  в  выпарном  аппарате, кгс.

Совместное решение уравнений материального баланса приводит к формуле и результату

W=Gн(1−aнaк)=2,1(1−528)=1,725 кгс.

Определим количество теплоты, необходимое для нагревания свежего раствора  от начальной температуры  tн  = 40 0С до температуры кипения в выпарном аппарате tк = 73 0С.

Q1=Gн⋅Ср(tк−tн)=2,1⋅4,15(73−40)=287,6 кВт.

Определим количество теплоты на испарение из раствора W кг/с влаги (воды) в выпарном аппарате

кВт,

где rвт= 2335070 Джкг - теплота   парообразования вторичного пара  при  давлении  в  выпарном  аппарате  Рвт = 0,03  МПа (приложение Е).

По условию задачи потери теплоты в окружающую среду составляют 4 % от общих затрат, т.е.

Qпот=Q1+Q2⋅1,04=287,6+4029,6⋅1,04=172,7 кВт.

Общий расход теплоты

Q=Q1+Q2+Qпот=287,6+4029,6+172,7=4489,9 кВт.

Расход греющего пара определим из уравнения теплового баланса

- Q=D⋅rгр, откуда D=Qrгр=44899002264000=1,98 кгс,

где rгр - скрытая теплота конденсации греющего пара, Джкг.  При Рг = 0,10 МПа  rгр = 2264103 Джкг, температура греющего пара tгр = 99,1 0С (приложение Е).

Удельный расход греющего пара (расход пара на 1 кг выпаренной воды)

d=DW=1,981,725=1,16кгкг.

Необходимую площадь поверхности аппарата определим из основного уравнения теплопередачи

F=QkΔtполезн,

где К – коэффициент теплопередачи в выпарном аппарате, Втм2⋅К (К = 970Втм2⋅К - по условию);

Δtполезн - полезная разность температур, равная разности между температурами греющего пара

tгр = 99,1 0С и кипения раствора в выпарном аппарате tк = 73 0С.

Итак, Δtполезн = 99,1 – 73 = 26,1 0С, а F=4489900970⋅26,1=177,3м2.

Задача 6. Найти среднюю движущую силу и число единиц переноса для насадочного абсорбера, работающего по противоточной схеме и служащего для поглощения аммиака из смеси его с воздухом водой при следующих условиях: начальная концентрация аммиака в воде xН = 0, ее расход L, начальная концентрация аммиака в воздухе уН, конечная – уК. Расход газовой смеси G.

Привести схему противоточного насадочного абсорбера, описать его устройство и работу.

Значение L принять по предпоследней цифре шифра.

| Предпоследняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L102, кмоль /с | 3,75 | 3,89 | 4,17 | 5,00 | 4,72 | 4,44 | 4,03 | 5,28 | 3,75 | 4,31 |

Значения уН, уК и G принять по последней цифре шифра.

| Последняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уН103, кмоль/ кмоль | 30 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 40 | 20 | 25 | 30 |
| уК104, кмоль/ кмоль | 30 | 20 | 25 | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| G102, кмоль/ с | 1,67 | 1,83 | 1,92 | 1,94 | 1,81 | 1,72 | 2,09 | 1,53 | 2,22 | 2,07 |

Кривую равновесия для системы NH3 – H2O при атмосферном давлении построить по следующим данным:

| х,кмольаммиакакмольводы | 0 | 0,005 | 0,010 | 0,0125 | 0,020 | 0,023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y,кмольаммиакакмольводы | 0 | 0,0045 | 0,0102 | 0,0138 | 0,0273 | 0,0327. |

Примечание. Число единиц переноса определить аналитическим и графическим способами.

- Пример решения задачи

Конечную концентрацию аммиака в воде определим из уравнения материального баланса

xK=LxH+G(yH−yK)L=3,89⋅10−2⋅0+1,67⋅10−2(0,030−0,0030)3,89⋅10−2=0,0116 кмолькмоль.

По данным задачи строим равновесную линию. По координатам точек А(уН, хК) и В(уК, хН)  строим  рабочую линию АВ (рисунок 6).

Рисунок 6

Разность равновесной и рабочей концентрации распределяемого компонента в фазе является движущей силой процесса абсорбции. Определим движущие силы процесса абсорбции по концам абсорбера:

ΔyБ=уН−уН=0,030−0,012=0,018 кмолькмоль;

ΔyМ=уК−уК=0,0030−0=0,003 кмолькмоль.

Здесь уН=0,012кмолькмоль, уК=0кмолькмоль - равновесные концентрации, соответствующие начальной и конечной концентрации аммиака в воздухе.

- Средняя движущая сила процесса абсорбции

ΔyСР=ΔуБ−ΔуМ2,3lgΔуБΔуМ=0,018−0,00302,3lg0,0180,0030=0,0084 кмолькмоль.

- Число единиц переноса по аналитической зависимости

nОУ=уН−уКΔуСР=0,030−0,00300,0084=3,21.

Для графического определения числа единиц переноса построим кинетическую линию, делящую пополам отрезки ординат между равновесной и рабочей линиями (см. рисунок). Через точку В проводим горизонтальную линию,  пересекающую кинетическую линию в точке В´ и продолжаем ее до точки С так, что ВВ´ = В´С. Из точки С проводим вертикаль до пересечения с рабочей линией у = f(х) в точке D. Фигура BCD – ступень изменения концентрации (единица переноса). Последняя неполная ступень равна отношению отрезков . Общее число  nОУ  3,13.

Результаты аналитического и графического определения nОУ хорошо согласуются.

На рисунке 7 изображена принципиальная схема насадочного абсорбера.

В насадочной колонне насадка 1 укладывается на опорные решетки 2, имеющие отверстия или щели для прохождения газа и стока жидкости. Жидкость из распределителя 3 равномерно орошает насадочные тела и стекает вниз. Из-за явления пристеночного эффекта по мере стекания жидкости по насадке она перераспределяется к стенкам колонны. Поэтому насадка в колоннах укладывается ярусами определенной высоты, под которыми устанавливаются перераспределители жидкости 4, направляющие жидкость к центру колонны.

В насадочных колоннах жидкость течет по элементу насадки главным образом в виде тонкой пленки, поэтому поверхность контакта жидкой и газовой фаз в таких аппаратах принимается равной поверхности насадки.

1

2

2

3

4

Газ

Газ

Жидкость

Жидкость

1 – насадка; 2 – опорные решетки; 3 – распределитель жидкости; 4 – перераспределитель жидкости

Рисунок 7 – Схема насадочного абсорбера

Задача 7. Определить число тарелок и высоту ректификационной колонны непрерывного действия для разделения под атмосферным давлением смеси метиловый спирт – вода. Массовая доля низкокипящего компонента в исходной смеси хF, в дистилляте – хd, в кубовом остатке – хw. КПД тарелок принять равным – , коэффициент избытка флегмы – β. Расстояние между тарелками равно h. Колонна обогревается глухим паром.

Начертить схему ректификационной установки непрерывного действия, описать принцип работы и сущность процесса, происходящего на каждой тарелке ректификационной колонны.

Значения β и η принять по предпоследней цифре шифра из таблицы.

| Предпоследняя цифра шифра |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 1,2 |  | 1,3 |  | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| η·102 | 50 |  | 55 |  | 60 | 65 | 70 | 75 | 50 | 55 | 60 | 75 |

Значения xF, xd, xw и h принять по последней цифре шифра из таблицы.

| Последняя цифра шифра |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| хF, % | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| xd, % | 70 |  | 73 | 75 | 80 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 74 |
| xw, % | 1,0 |  | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| h·10-1, м | 23 |  | 25 | 28 | 27 | 30 | 31 | 34 | 25 | 27 | 30 |

Примечание. Построение кривой равновесия в координатах у-х и графическое определение числа тарелок в колонне выполнить на миллиметровой бумаге.

Пример решения задачи

Изобразим схему ректификационной установки непрерывного действия (рис. 8).

Рис. 8. Схема ректификационной установки непрерывного действия:            1 – теплообменник; 2 – укрепляющая часть колонны; 3 – исчерпывающая часть колонны; 4 – кипятильник; 5 – дефлегматор; 6 – распределительный стакан; 7 – холодильник; 8 – вентиль регулирующий

Смесь подается в среднюю часть колонны через теплообменник 1, обогреваемый кубовым остатком или паром. В верхней части колонны 2, расположенной выше точки ввода смеси, происходит укрепление паров. В нижней части колонны 3, расположенной ниже точки ввода смеси, происходит исчерпывание низкокипящего компонента из жидкости. Из исчерпывающей части колонны жидкость стекает в кипятильник (куб) 4, обогреваемый паром. В кипятильнике образуются пары, поднимающиеся вверх по колонне; остаток непрерывно отводится из куба. Пары, выходящие из укрепляющей части колонны, поступают в дефлегматор 5, откуда флегма возвращается в колонну, а дистиллят направляется в холодильник 7.

Таким образом, по всей высоте колонны на каждой тарелке обеспечивается контакт пара с жидкостью, которые содержат оба компонента – высококипящий и низкокипящий. Сущность процесса, происходящего на каждой тарелке ректификационной колонны заключается при этом в следующем: пар, поднимающийся снизу вверх на тарелке барботирует через слой жидкости. При таком контакте происходит охлаждение пара, вследствие чего некоторая  часть его конденсируется, причем в большей мере происходит конденсация высококипящего компонента.

За счёт конденсации части пара происходит его укрепление низкокипящем компонентом (повышение его концентрации в паре), а жидкости – высококипящим компонентом. Но частичная конденсация пара ведёт к выделению из него некоторого количества теплоты, которое идёт на нагревание жидкости. Такое нагревание жидкости приводит к переходу некоторой её части в парообразное состояние, причём в большем количестве в пар из жидкости переходит низкокипящий компонент. Происходит повторное укрепление пара низкокипящим компонентом, а жидкости – высококипящим.

Для построения кривой равновесия (рис. 9) используем равновесные составы жидкости и пара для бинарной системы метиловый спирт – вода.

| х,% | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y*,% | 0 | 26,8 | 42,8 | 57,9 | 66,5 | 72,9 | 77,9 | 82,5 | 87 | 91,5 | 95,8 | 100 |

Выражают концентрации исходной смеси, дистиллята и кубового остатка в мольных долях, для чего пользуются формулой.

,

где – мольная доля низкокипящего компонента в смеси; а – весовой процент низкокипящего компонента в смеси;  – относительная молекулярная масса низкокипящего компонента (метанола) в смеси,  = 32; – относительная молекулярная масса высококипящего компонента (воды) в смеси,  = 18.

Рис. 9. Кривая равновесия

По формуле

,

,

.

Откладываем значения  на оси ординат и из точек  и  восстанавливаем перпендикуляры до пересечения с диагональю равновесия соответственно в точках W и D. Из точки  восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с кривой равновесия y* = f(x) в точке F.

Минимальное флегмовое число определяем графически и аналитически.

Для графического определения Rmin из точки D проводим прямую через точку F до пересечения с осью ординат. Отрезок Bmax, отсекаемый на оси ординат равен

откуда

Определяем Rmin   по аналитической формуле

,

где у*F – состав пара, равновесный составу питательной смеси, определяется по у - х диаграмме.

По формуле

.

Как видно значения Rmin, определённые графически и аналитически, совпадают.

Рабочее флегмовое число

.

Отрезок , отсекаемый рабочей линией укрепляющей части колонны на оси ординат диаграммы равновесия, определим по формуле

%.

Откладывая значение  на оси ординат, проводим линию DK. Её пересечение с перпендикуляром, восстановленным из точки , даёт точку . Соединяем точку  с точкой W.

Линии:  – рабочих концентраций исчерпывающей части колонны;  – рабочих концентраций укрепляющей колонны. Между линиями рабочих концентраций и равновесной линией вписываем ступени изменения концентраций. Их число равно nт = 6 шт. Действительное число ступеней изменения концентраций (действительное число тарелок)

шт.

Принимаем  действительное число тарелок nд = 10 шт.

Высота ректификационной колонны (без кубовой части) равна

м.

Задача 8. Рассчитать барабанную сушилку с возвратом части отработанного воздуха производительностью Gн влажного материала. Начальная влажность материала ωн; конечная – ωк, напряжение барабана по влаге А, температура свежего воздуха t0, его влажность φ0. Отработанный воздух имеет температуру t2 и относительную влажность φ2. Удельный массовый расход возвращаемого в сушилку воздуха n.

Определить графически на диаграмме J–х точку смеси и её параметры хсм, tсм и Jсм, а также температуру воздуха после калорифера для теоретического процесса сушки. Рассчитать  расход свежего воздуха, расход воздушной смеси, расход теплоты и основные размеры барабана (диметр и длину).

Значения всех величину принять по последней цифре шифра из таблицы.

| Последняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gн 102, кг/с | 15 | 17 | 10 | 26 | 13 | 36 | 12 | 30 | 14 | 0,2 |
| ωн, % | 48 | 40 | 42 | 50 | 52 | 46 | 35 | 50 | 42 | 55 |
| ωк, % | 13 | 6 | 10 | 8 | 10 | 4 | 9 | 12 | 9 | 8 |
| А·103,кг/(м3·с) | 9 | 10 | 7 | 16 | 28 | 18 | 8 | 14 | 11 | 26 |
| t0, °C | 25 | 18 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 20 | 20 | 15 |
| φ0, % | 60 | 68 | 70 | 55 | 50 | 70 | 80 | 70 | 60 | 80 |
| t2, °C | 55 | 50 | 45 | 60 | 50 | 55 | 50 | 35 | 45 | 45 |
| φ2, % | 35 | 40 | 60 | 30 | 80 | 80 | 45 | 75 | 50 | 60 |
| n, кг/кг | 1,2 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 1,8 | 2,0 | 1,6 | 2,2 |

Примечания:

а) теоретический процесс сушки характеризуется J2 = const; положение этой линии определяется на диаграмме J–х по точке состояния отработанного воздуха (t2 и φ2);

б) температуру воздуха после калорифера можно определить на диаграмме J–х, если из точки состояния смеси воздуха провести вертикальную прямую, характеризующую ее подогрев в калорифере, до пересечения с линией J2 = const.

Пример решения задачи

Решение задачи выполняют графически с помощью J–х –диаграммы (рис. 10).

Рис. 10. J–х– диаграмма

Определяем точки А (t0, φ0) и С (t1, φ1), соответствующие параметрам свежего и отработанного воздуха.

Им соответствуют: х0 = 0,009 кг/кг; J0 = 43 кДж/кг; х2=0,0342 кг/кг; J2 = 137 кДж/кг.

Точка М, характеризующая смесь, лежит на отрезке АС. Определяем теплосодержание смеси из уравнения теплового баланса

1·J0+n·J2 = (1+n)·Jсм ,    откуда

Jсм= кДж/кг.

По Jсм (и, зная, что точка М лежит на АС) определяют положение точки М.

Точке М соответствуют параметры: tсм = 39 °C; хсм = 0,0295 кг/кг; φсм = 60 %;

Jсм = 117,4 кДж/кг.

Для определения температуры нагрева воздуха в калорифере строим процесс сушки в J-х диаграмме: АМ – процесс смешения свежего и отработанного воздуха; МВ’ – процесс нагрева воздуха в калорифере; В’С – процесс в сушильной камере. Изотерма, проходящая через точку В’, определяет искомую температуру,  t1= 58 °C.

Для определения расходов свежего воздуха, смеси, теплоты определяем количество влаги, удаляемой при сушке.

кг/с.

Расход смеси воздуха

кг/с.

Расход свежего воздуха

кг/с.

Расход циркулирующего воздуха

кг/с.

Расход теплоты

кДж/кг.

Объём барабана

м3.

Принимаем , тогда

м.

Принимаем D = 1,0 м, тогда L = 6 м.

Примечание. Решение задачи выполнено по J-x диаграмме.