Часть 1: Анализ импульсных сигналов.

1. Для заданного сигнала (приложение 1) выбрать численные значения параметров. Записать аналитическое выражение сигнала, построить его график.

Численные значения параметров выбрать из диапазонов, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Параметр | Диапазон значений |
| --- | --- |
| Амплитуда А, [В] | 1 - 5 |
| Длительность сигнала , [мс] | 5 - 20 |
| Сдвиг импульса , [мс] (если не задано) | (1...2) |

2. С помощью преобразования Фурье *определить аналитическое выражение и построить график спектральной плотности заданного импульсного сигнала в следующих формах:

- действительная и мнимая части;

- модуль и аргумент спектральной плотности.

3. Определить аналитическое выражение и построить энергетический спектр импульсного сигнала.

4. Рассчитать энергию импульсного сигнала непосредственно по сигналу и по его энергетическому спектру.

5. Построить зависимость доли энергии сигнала, попадающей в полосу частот f, от ширины полосы f. По графику определить полосы частот, в которые попадают:

- 75% энергии сигналов;

- 95% энергии сигналов;

- 99% энергии сигналов.

6. Восстановить импульсные сигналы из части спектральной плотности, заключенной в каждой из полос частот, определенных в пункте 5. Сопоставить эти сигналы между собой и с исходным импульсным сигналом.

*7. Построить график автокорреляционной функции импульсного сигнала по известному энергетическому спектру.

*8. Определить аналитическое выражение и построить автокорреляционную функцию импульсного сигнала.

9. Увеличить длительность сигнала в 2-3 раза. Построить графики сигнала, спектральной плотности, энергетического спектра и *автокорреляционной функции. Вычислить энергию сигнала.

10. Уменьшить длительность сигнала в 2-3 раза. Построить графики сигнала, спектральной плотности, энергетического спектра и *автокорреляционной функции. Вычислить энергию сигнала.

11. Сделать выводы по анализу характеристик заданного импульсного сигнала и влияния длительности сигнала на его характеристики.

*Задания со знаком «*» для самостоятельной проработки, выполнять по желанию для получения «бонусов».

Часть 2: Анализ периодических сигналов.

1. Выбрать численное значение периода сигнала Т, равное 2-4 полным длительностям импульсного сигнала. Записать аналитическое выражение и построить график периодического сигнала с использованием выбранных параметров.

2. С использованием спектра импульсного сигнала, найденного в части 1, определить аналитические выражения и построить графики для спектра периодического сигнала в следующих формах ряда Фурье:

- комплексной;

- амплитудно-фазовой.

3. Определить и построить спектр мощности периодического сигнала.

*4. Определить численным интегрированием и построить график автокорреляционной функции периодического сигнала.

5. Найти аналитическое выражение для средней мощности сигнала. Рассчитать среднюю мощность периодического сигнала непосредственно по сигналу, по его спектру мощности, *по автокорреляционной функции.

6. Построить график периодического сигнала с исключенной постоянной составляющей. Вычислите среднюю мощность этого сигнала.

7. Определить для периодического сигнала с исключенной постоянной составляющей долю мощности, заключенную в:

- 3 гармониках;

- 5 гармониках;

- 7 гармониках.

8. Восстановить (с учетом постоянной составляющей) периодические сигналы по 3, 5 и 7 гармоникам. Сопоставить эти сигналы между собой и с исходным периодическим сигналом.

9. Увеличить период сигнала в 2-3 раза. Построить для этого сигнала графики самого сигнала, спектра, спектра мощности и *АКФ. Вычислите среднюю мощность.

10. Сделать выводы по анализу заданного периодического сигнала и его характеристик.

Часть 3: Формирование временных и частотных характеристик фильтров.

1. Задаться граничным значением частоты fгр1. За граничную частоту фильтра fгр1 принять найденное в пункте 5 первой части значение частоты, соответствующее 75% энергии сигнала.

2. Рассчитать граничные частоты fгр2 и fгр3 соответственно как 0.5 и 1.5 от значения fгр1.

3. Для заданного фильтра (приложение 2) нижних частот при fгр1 построить графики:

- частотной характеристики;

- импульсной характеристики.

4. Изменить граничную частоту фильтра нижних частот на fгр2 и построить его характеристики.

5. Изменить граничную частоту фильтра нижних частот на fгр3 и построить его характеристики.

6. Повторить п.п. 3-5 для фильтра верхних частот.

Часть 4: Прохождение импульсного сигнала через фильтры.

1. Найти спектры импульсных сигналов на выходе фильтров по известной частотной характеристике фильтров и спектру исходного сигнала.

2. По спектру сигналов на выходе фильтров восстановить сигналы.

3. Найти и построить импульсные сигналы на выходе фильтров путем свертки исходного сигнала с импульсными характеристиками фильтров.

4. Сравнить исходный импульсный сигнал и полученные на выходе фильтров импульсные сигналы. Сделать выводы.

Часть 5: Прохождение периодического сигнала через фильтры.

1. Найти спектры периодических сигналов на выходе фильтров по известной частотной характеристике фильтров и спектру исходного сигнала.

2. По спектру сигналов на выходе фильтров восстановить сигналы.

3. Найти и построить периодические сигналы на выходе фильтров путем свертки исходного сигнала с импульсными характеристиками фильтров.

4. Сравнить исходный периодический сигнал и полученные на выходе фильтров периодические сигналы. Сделать выводы.

Приложение 1. Варианты задания формы исходного сигнала.

Вариант №14

Приложение 2. Варианты фильтров.

| Параметр | Тип фильтра |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Импульсная характеристика | Частотная характеристика |  |
| Граничная частота | fгр1 fгр2=0,5∙fгр1 fгр3=1,5∙fгр1 |  |  |
| Идеальный ФНЧ | ht=2∙fгр∙sinc(2∙π∙fгр∙t) |  | Hf=1, если -fгр≤f≤fгр0, если f<-fгр, f>fгр |
| Идеальный ФВЧ | ht=δt-2∙fгр∙sinc(2∙π∙fгр∙t) |  | Hf=0, если -fгр≤f≤fгр1, если f<-fгр, f>fгр |