(Условие для задачи 4-26) Топочные газы поступают в газоход котла при t1 = 1200 ºС, а выходят при t2 = 700 °С. Анализ продуктов сгорания, произведенный с помощью газоанализатора, показал следующий состав топочных газов: = 12 %; = 5 %;  = 3 %;  = 6 %;  = 74 %.

Определить количество теплоты, теряемой 1 м3 топочных газов при нормальных физических условиях, считая зависимость теплоемкости от температуры криволинейной.

Ответ: Q = 831,5 кДж/м3.

4-26. Для условий предыдущей задачи вычислить погрешность при определении количества теплоты, теряемой при нормальных физических условиях 1 м3 топочных газов, если принять: а) зависимость теплоемкости от температуры прямолинейной; б) теплоемкость постоянной.

Ответ: а)  = –0,75%; б)  = 29,5%.

5-1. Пассажирский поезд, совершающий рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом (расстояние приблизительно 650 км), идет со средней скоростью 100 км/ч. Мощность энергетической установки 1850 кВт и ее КПД 30 %. Какое количество топлива необходимо взять на тепловоз, чтобы его хватило на весь рейс? Теплота сгорания топлива 41800 кДж/кг.

Ответ: В = 3460 кг.

6-44. К 1,35 кг водорода при р1 = 0,49 МПа подводится 1255 кДж теплоты сначала изотермически и затем изобарно. Изменение внутренней энергии в изобарном процессе составляет 712 кДж. Максимальная температура равна 40 °С.

Определить работу, начальный и конечный объемы, начальную температуру и конечное давление. Теплоемкость принять постоянной. Процессы представить в диаграммах рv и Ts.

Ответ: Lиз = 543 кДж; v1 = 1,85 м3/кг; t1 = –11 °С; v3 = 2,63 м3/кг; р3 = 0,412 МПа.

12-33. По стальному трубопроводу диаметром 1000×25 мм протекает газ с температурой 500 оС и коэффициентом теплоотдачи в трубе α1 = 35 Вт/(м2К).

Снаружи труба покрыта двумя слоями изоляции: слоем асбослюды толщиной 200 мм (на поверхности трубы) и слоем бетона толщиной 250 мм.

На внешней поверхности изоляции температура 50 оС. Определить потери теплоты трубопроводом длиной 40 м и температуру на поверхности контакта между слоями изоляции. Как изменятся потери теплоты, если слои изоляции поменять местами?

Ответ: Q12 = 59 кВт; t = 106 оС; Q21= 74,6 кВт.

14-15. Горизонтальная плита с обращенной вверх теплоотдающей поверхностью имеет размеры 600×1100 мм и нагрета до 80 оС. Вдали от плиты воздух имеет температуру 30 оС. Найти тепловой поток от плиты к окружающему воздуху.

Ответ: Q= 190 Вт.

5. Воздух

t1=400 C

t2=100 C