Вариант №49

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение………………………………………………………………… | 5 |
| --- | --- |
| 1. Определение пористости пород коллекторов……….…………... | 6 |
| 1.1. Типовая задача………………………………………….…….. | 7 |
| 1.2. Задания для самостоятельной работы………………………. | 7 |
| 2. Расчет проницаемости неоднородного пласта…………………… | 10 |
| 2.1. Расчет средней проницаемости пласта при горизонтально- линейной фильтрации для изолированных зон……….……. | 11 |
| 2.1.1. Типовая задача…………………………………………. | 12 |
| 2.1.2. Задания для самостоятельной работы……………….. | 13 |
| 2.2. Расчет средней проницаемости пласта при линейной фильтрации для изолированных зон………………………… | 17 |
| 2.2.1. Типовая задача…………………………………………. | 18 |
| 2.2.2. Задания для самостоятельной работы………………… | 18 |
| 2.3. Расчет средней проницаемости пласта при радиальной фильтрации для изолированных зон………………………… | 22 |
| 2.3.1. Типовая задача…………………………………………. | 23 |
| 2.3.2. Задания для самостоятельной работы………………… | 24 |
| 3. Расчет дебита фильтрующейся жидкости для различных видов пористости ……………………………………………………….… | 31 |
| 3.1. Оценка дебита жидкости при линейном режиме равномерной фильтрации……………………………………. | 31 |
| 3.1.1. Типовая задача…………………………………………. | 31 |
| 3.2. Оценка дебита жидкости при неравномерно-проницаемой фильтрации…………………………………………………..…. | 32 |
| 3.2.1. Типовая задача…………………………………………. | 33 |
| 3.3. Оценка дебита жидкости при наличии трещиноватой фильтрации…………………………………………………….. | 34 |
| 3.3.1. Типовая задача…………………………………………. | 34 |
| 3.4. Задания для самостоятельной работы……………………….. | 35 |
| 4. Состояние нефтяных газов в пластовых условиях……………… | 40 |
| 4.1. Типовая задача……………………………………………….… | 42 |
| 4.2. Задания для самостоятельной работы………………………. | 46 |
| 5. Растворимость углеводородных газов…………………………… | 51 |
| 5.1. Типовая задача………………………………….……………… | 51 |
| 5.2. Задания для самостоятельной работы………………………. | 54 |
| 6. Фазовое состояние углеводородных систем………….….……… | 61 |
| 6.1. Расчет состояния равновесной газовой фазы……….……….. | 61 |
| 6.1.1. Типовая задача………………………………….………. | 61 |
| 6.1.2. Задания для самостоятельной работы……..………….. | 64 |
| 6.2. Расчет состояния равновесной жидкой фазы…………………. | 67 |
| 6.2.1. Типовая задача……………………………………………. | 67 |
| 6.2.2. Задания для самостоятельной работы…………………... | 69 |
| 6.3. Расчет равновесных смесей c использованием констант фазовых равновесий…………………………………………….. | 69 |
| 6.3.1. Типовая задача……………………………………………. | 70 |
| 6.3.2. Задания для самостоятельной работы………………… | 75 |
| 7. Свойства нефти в пластовых условиях…………………………….. | 76 |
| 7.1. Расчет параметров пластовых нефтей…………………………. | 78 |
| 7.1.1. Типовая задача……………………………………………. | 78 |
| 7.1.2. Задания для самостоятельной работы…………………... | 84 |
| 7.2. Сжимаемость нефтей…………………………………………… | 87 |
| 7.2.1. Типовая задача……………………………………………. | 87 |
| 7.2.2. Задания для самостоятельной работы…………………... | 90 |
| Список литературы………………………………………………….. | 93 |

ВВЕДЕНИЕ

Эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных залежей связана с фильтрацией огромных масс жидкостей и газов в пористой среде к забоям скважин. От свойств пористых сред, пластовых жидкостей и газов зависят закономерности фильтрации нефти, газа и воды, дебиты скважин, продуктивность коллектора.

По мере эксплуатации залежей условия залегания нефти, воды и газа в пласте изменяются. Это сопровождается значительными изменениями свойств пород, пластовых жидкостей, газов и газоконденсатных смесей. Поэтому эти свойства рассматриваются в динамике – в зависимости от изменения пластового давления, температуры и других условий в залежах.

Современный инженер-нефтяник, занимающийся рациональной разработкой нефтяных и газовых месторождений, должен хорошо знать геологическое строение залежи, ее физические характеристики (пористость, проницаемость, насыщенность и др.), физико-химические свойства нефти, газа и воды, насыщающих породы, уметь правильно обработать и оценить данные, которые получены при вскрытии пласта и при его последующей эксплуатации. Эти данные позволят определить начальные запасы углеводородов в залежи. Они необходимы для объективного представления о процессах, происходящих в пласте при его разработке и на различных стадиях эксплуатации.

Основной целью практикума является изучение основных физических свойств коллекторов нефти и газа, свойств нефти и газа в пластовых условиях, фазовых состояний углеводородных систем, обучение студентов методам расчета основных свойств коллекторов и насыщающих их флюидов.

Практикум предназначен для студентов, обучающихся по направлению «Прикладная геология» и направлению «Нефтегазовое дело» заочной формы обучения.

- 1. Определение пористости пород коллекторов

Наличие пор и пустот в породе называется пористостью. Пористость нефтесодержащих пород характеризуется коэффициентом пористости.

Коэффициентом пористости (m) называется отношение суммарного объема пор в образце (Vn) к видимому объему этого же образца (V0)

m=VпV0.					(1.1)

Коэффициент пористости выражается в долях единицы или в процентах к объему образца.

Пористость породы весьма важный параметр, необходимый для оценки запасов нефти и изучения процессов фильтрации в пористой среде.

Различают пористость породы следующих видов:

1) общая (абсолютная, физическая или полная) пористость включает объем всех пор в образце, т.е. связанные между собой (сообщающиеся) и не связанные (изолированные) поры. Общая пористость определяется разностью между объемом образца и объемом составляющих его зерен;

2) открытая пористость или пористость насыщения, включающая все сообщающиеся между собой поры, в которые проникает данная жидкость (газ) при заданном давлении (вакууме). Не учитываются те поры, в которые не проникает жидкость при рассматриваемом давлении насыщения. Обычно в качестве насыщающей жидкости используется керосин (хорошо проникающий в поры и не вызывающий разбухания глинистых частиц) и насыщение происходит под вакуумом;

3) динамическая (эффективная) пористость, включающая только ту часть поровых каналов, которая занята подвижной жидкостью в процессе фильтрации при полном насыщении породы жидкостью. Не учитывается при этом объем субкапиллярных пор (диаметром менее 0,0002 мм) и пор, где жидкость удерживается молекулярно-поверхностными силами. Динамическая пористость в одном и том же образце не имеет постоянного значения, а изменяется в зависимости от перепада давления, скорости фильтрации и свойств жидкости.

# 1.1. Типовая задача

Определить коэффициент открытой пористости образца породы по данным, приведенным в таблице 1.1 (данные измерений открытой пористости получены весовым методом).

Дано:

Таблица 1.1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| 1. Вес сухого образца на воздухе Рс, г | 26,8 |
| 2. Вес на воздухе образца, насыщенного керосином Рк, г | 28,1 |
| 3. Вес в керосине образца, насыщенного керосином Рк.к, г | 20,7 |
| 4. Плотность керосина к, кг/м3 | 716 |

Найти: mo

Решение:

1) Определить объем открытых взаимосвязанных пор:

Vпор=Pк−Pсρк,					(1.2)

Vпор=28,1−26,80,716=1,82 см3	.

2) Определить объем образца исследуемой породы:

Vо=Pк −Pк.кρ,					(1.3)

Vо=28,1 −20,70,716=10,34 см3.

3) Определить коэффициент открытой пористости:

m0=VпорVо	,					(1.4)

m0=1,8210,34=0,176	или 17,6%	.

# 1.2. Задания для самостоятельной работы

Определить коэффициент открытой пористости образца породы по данным, приведенным в таблице 1.2 (данные измерений открытой пористости получены весовым методом).

Условные обозначения:

Рс – вес сухого образца на воздухе, г;

Рк – вес на воздухе образца, насыщенного керосином, г;

Рк.к – вес в керосине образца, насыщенного керосином, г;

к – плотность керосина, кг/м3.

1, ..., 120 – номер варианта.

Таблица 1.2

| В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рс | 27,4 | 19,3 | 25,3 | 23,3 | 20 | 19,5 | 18,7 | 20,1 | 19 | 21,6 | 23,5 |
| Рк | 29,2 | 20,7 | 27,7 | 25,3 | 22,4 | 22,1 | 21,2 | 23,4 | 21,9 | 23,7 | 26,1 |
| Рк.к | 20,7 | 13,2 | 15,4 | 15,8 | 12,3 | 10,8 | 11 | 11,6 | 12,2 | 13,5 | 16,2 |
| к | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 684 | 686 | 705 | 705 | 734 | 715 |
| В | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Рс | 19,5 | 20,4 | 25,5 | 27,2 | 19,5 | 25,3 | 22,3 | 20,5 | 19,7 | 19,7 | 20,1 |
| Рк | 21,2 | 23,2 | 28,1 | 29,5 | 20,7 | 28,7 | 24,3 | 22,4 | 22,1 | 22,2 | 22,4 |
| Рк.к | 14,5 | 14,5 | 17,2 | 21,2 | 13,2 | 15,4 | 15,8 | 12,3 | 10,8 | 12,1 | 11,6 |
| к | 695 | 695 | 684 | 695 | 716 | 716 | 716 | 705 | 684 | 686 | 705 |
| В | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Рс | 19,5 | 21,6 | 23,5 | 19,8 | 20,4 | 25,5 | 26,2 | 27,4 | 27,2 | 19,1 | 25,1 |
| Рк | 21,9 | 23,7 | 26,1 | 22,2 | 22,2 | 27,1 | 27,5 | 29,7 | 29,5 | 21 | 28 |
| Рк.к | 12,2 | 13,5 | 16,2 | 14,5 | 14,5 | 17,2 | 21,2 | 20,7 | 21,1 | 13,6 | 15,8 |
| к | 705 | 734 | 715 | 715 | 695 | 695 | 684 | 716 | 712 | 716 | 705 |
| В | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Рс | 23,1 | 19,8 | 19,3 | 18,5 | 19,9 | 18,8 | 21,4 | 23,3 | 19,3 | 20,2 | 25,3 |
| Рк | 25,6 | 22,7 | 22,4 | 21,5 | 22,7 | 21,2 | 24 | 25,8 | 21 | 22,1 | 28,4 |
| Рк.к | 16,2 | 12,7 | 11,2 | 11,4 | 12 | 12,6 | 13,9 | 16,6 | 14,9 | 14,9 | 17,6 |
| к | 704 | 674 | 681 | 700 | 700 | 698 | 715 | 712 | 710 | 695 | 700 |
| В | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Рс | 27 | 19,3 | 25,1 | 22,1 | 20,3 | 19,5 | 19,5 | 19,9 | 19,3 | 21,4 | 23,5 |
| Рк | 28,8 | 21 | 29 | 24,6 | 22,7 | 22,4 | 22,5 | 22,7 | 22 | 24 | 26,4 |
| Рк.к | 21,6 | 13,6 | 15,8 | 16,2 | 12,7 | 11,2 | 12,5 | 12 | 12,6 | 13,9 | 16,6 |
| к | 702 | 714 | 708 | 712 | 711 | 711 | 705 | 701 | 698 | 695 | 708 |

2. Расчет проницаемости неоднородного пласта

Проницаемость – важнейший параметр, характеризующий проводимость коллектора, т.е. способность пород пласта пропускать к забоям скважин нефть и газ при наличии перепада между пластовым и забойным давлениями.

В процессе эксплуатации нефтяных и газовых месторождений возможна различная фильтрация в пористой среде жидкостей и газов или их смесей – совместное движение нефти, воды и газа или воды и нефти, нефти и газа или только нефти или газа. При этом проницаемость одной и той же пористой среды для данной фазы в зависимости от количественного и качественного состава фаз в ней будет различной. Поэтому для характеристики проницаемости пород нефтесодержащих пластов введены понятия абсолютной, фазовой и относительной проницаемости.

Под абсолютной принято понимать проницаемость пористой среды, которая определена при наличии в ней лишь одной какой либо фазы, химически инертной по отношению к породе.

Фазовой (эффективной) называется проницаемость пород для данного газа или жидкости при наличии или движении в порах многофазных систем.

Относительной проницаемостью пористой среды называется отношение эффективной проницаемости этой среды для данной фазы к абсолютной.

Для оценки проницаемости горных пород обычно пользуются линейным законом фильтрации Дарси, по которому скорость фильтрации жидкости в пористой среде пропорциональна градиенту давления и обратно пропорциональна динамической вязкости:

v=QF=kμ⋅ΔРΔL,					(2.1)

где	v – скорость линейной фильтрации;

Q – объемный расход жидкости в единицу времени;

Μ – динамическая вязкость жидкости;

F – площадь фильтрации;

ΔР – перепад давления;

L – длина пористой среды.

В этом уравнении способность породы пропускать жидкости и газы характеризуется коэффициентом пропорциональности k, который называют проницаемостью:

k=Q⋅μ⋅ΔLF⋅ΔР.					(2.2)

За единицу проницаемости в 1 м2 принимается проницаемость такой пористой среды, при фильтрации через образец которой площадью 1 м2, длиной 1 м и перепаде давления 1 Па расход жидкости вязкостью 1 Па·с составляет 1 м3/с.

Физический смысл размерности коэффициента проницаемости – это величина площади сечения каналов пористой среды горной породы, по которым происходит фильтрация флюидов.

За единицу проницаемости в 1 дарси (1Д) принимают проницаемость такой пористой среды, при фильтрации через образец которой площадью 1 см2 и длиной 1 см при перепаде давления 1 кГ/см2 расход жидкости вязкостью 1 спз (сантипуаз) составляет 1 см3/сек. Величина, равная 0,001 Д, называется миллидарси (мД). Учитывая, что 1 кГ/см2 = ~105 Па, 1 см3 = 10-6 м3, 1 см2 = 10-4 м2, 1 спз = 10-3 Па  сек, получим следующее соотношение:

1Д=10−6м3/с⋅10−3Па⋅с⋅10−2м10−4м2⋅105Па=10−12м2=1 мкм2.

2.1. Расчет средней проницаемости пласта при горизонтально-линейной фильтрации для изолированных зон

# Теория к разделу

Слои и участки с различной проницаемостью расположены параллельно-последовательно, вид фильтрации горизонтально- линейный:

Средняя проницаемость пласта оценивается следующим выражением:

kпр=Lобщi=1nLiki ,					(2.3)

где	kпр – средняя проницаемость пласта;

ki – проницаемость пропластков;

Li – длина i-го пропластка;

Lобщ – общая длина пласта;

Lобщ =  Li, (для данного случая n = 4).

# 2.1.1. Типовая задача

Рассчитать среднюю проницаемость пласта для условий:

Дано:

| № участка | Li, м | ki, мД |
| --- | --- | --- |
| 1 | 75 | 25 |
| 2 | 75 | 50 |
| 3 | 150 | 100 |
| 4 | 300 | 200 |

Найти: kпр

Решение:

kпр=i=14Lii=14Liki,

kпр=75+75+150+3007525+7550+150100+300200=6007,5=80 мД.

2.1.2. Задания для самостоятельной работы

Рассчитать среднюю проницаемость kпр неоднородного пласта, имеющего i - пропластков, длиной Li, с проницаемостью ki для случая горизонтальной фильтрации:

Li – длина i-го пропластка, м;

ki – проницаемость i-го пропластка, мД;

Ni – номер пропластков;

1, ..., 120 – номер варианта.

Исходные данные представлены в таблице 2.1.

| ### В | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ni | Li | ki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 98 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 122 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 130 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 240 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Расчет средней проницаемости пласта при линейной фильтрации для изолированных зон

# Теория к разделу

Слои и участки расположены параллельно. Допустим, длина и ширина у них одинаковые, а мощности пропластков (высоты) различны, вид фильтрации линейный:

Средняя проницаемость пласта оценивается выражением:

kпр=i=1n(ki⋅hi)i=1nhi ,				(2.4)

где	kпр – средняя проницаемость пласта;

ki – проницаемость i-го пропластка;

hi – мощность (высота) i-го пропластка.

# 2.2.1. Типовая задача

Рассчитать среднюю проницаемость пласта для условий:

Дано:

| № участка | hi, м | ki, мД |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6,0 | 100 |
| 2 | 4,5 | 200 |
| 3 | 3,0 | 300 |
| 4 | 1,5 | 400 |

Найти: kпр

Решение:

kпр=i=1n(ki⋅hi)i=1nhi ,

kпр=100⋅6+200⋅4,5+300⋅3+400⋅1,56+4,5+3+1,5 =200 мД.

# 2.2.2. Задания для самостоятельной работы

Рассчитать среднюю проницаемость kпр неоднородного пласта, имеющего i- изолированных пропластков, мощностью (высотой) hi, с проницаемостью ki для горизонтально-линейной фильтрации:

hi - мощность i-го пропластка, м;

ki - проницаемость i-го пропластка, мД;

Ni - число пропластков;

1, ..., 120 - номер варианта.

Исходные данные представлены в таблице 2.2.

Продолжение табл. 2.2

| В | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ni | hi | ki | hi | ki | hi | ki | hi | ki | hi | ki | hi | ki | hi | ki |
| 1 | 1,0 | 300 | 2,0 | 60 | 3,0 | 130 | 1,2 | 180 | 3,8 | 90 | 6,0 | 140 | 5,0 | 140 |
| 2 | 6,0 | 95 | 3,3 | 120 | 4,5 | 160 | 1,8 | 150 | 3,6 | 40 | 5,0 | 260 | 1,2 | 60 |
| 3 | 3,0 | 150 | 2,8 | 140 | 1,5 | 240 | 1,4 | 400 | 4,0 | 180 | 0,8 | 170 | 1,6 | 180 |
| 4 | 1,2 | 210 | 1,2 | 280 | 6,0 | 320 | 6,0 | 120 | 1,2 | 220 | 1,4 | 80 | 3,8 | 320 |

2.3. Расчет средней проницаемости пласта при радиальной фильтрации для изолированных зон

# Теория к разделу

Слои и участки представляют собой цилиндрические дренируемые зоны, изолированные между собой. Если радиус скважины обозначить – rс, а радиус контура питания – rк, средняя проницаемость пласта оценивается выражением:

kпр=lnrкrci=1nlnriri−1ki	,				(2.5)

где	kпр – средняя проницаемость пласта, мД;

ki – проницаемость зон, мД;

ri – радиус i-той зоны, м;

rс – радиус скважины, см;

rк – радиус контура питания, м.

2.3.1. Типовая задача

Рассчитать среднюю проницаемость пласта для условий:

Дано:

| № участка | ri, м | ki, мД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | 25 | rc = 15 см = 0,15 м |
| 2 | 150 | 50 |  |
| 3 | 300 | 100 | rk = 600 м |
| 4 | 600 | 200 |  |

Найти: kпр

Решение:

kпр=lnrkrci=1nlnriri−1ki,

kпр=ln6000,15ln750,1525+ln1507550+ln300150100+ln600300200=30,4 мД.

# 2.3.2. Задания для самостоятельной работы

Рассчитать среднюю проницаемость неоднородного пласта, состоящего из i – цилиндрических дренируемых, изолированных между собой зон, если радиус скважины – rс, радиус контура питания – rк; радиусы дренируемых зон – ri; с проницаемостью ki, мД:

ri – радиусы дренируемых зон, м;

ki – проницаемость дренируемых зон, мД;

rс – радиус скважины, см;

rк – радиус контура питания, м;

1, ..., 120 – номер варианта.

Исходные данные представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| 4 | 650 | 260 |  | 650 | 400 |  | 600 | 310 |  | 450 | 220 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 49 |  |  | 50 |  |  | 51 |  |  | 52 |  |  |
| Ni | ri | ki |  | ri | ki |  | ri | ki |  | ri | ki |  |
| 1 | 120 | 140 | rc= 15 | 90 | 120 | rc= 20 | 100 | 140 | rc= 18 | 90 | 110 | rc= 14 |
| 2 | 180 | 160 |  | 220 | 140 |  | 180 | 180 |  | 120 | 140 |  |
| 3 | 400 | 180 | rk= 500 | 420 | 180 | rk= 650 | 220 | 200 | rk= 520 | 400 | 180 | rk= 480 |
| 4 | 500 | 400 |  | 650 | 250 |  | 520 | 320 |  | 480 | 300 |  |

3. Расчет дебита фильтрующейся жидкости для различных видов пористости

3.1. Оценка дебита жидкости при линейном режиме равномерной фильтрации

# Теория к разделу

Рассмотрим случай субкапиллярной фильтрации, т.е. фильтрация равномерная и проходит через всю площадь образца, имеющего субкапиллярную пористость.

Дебит жидкости при линейном режиме оценивается уравнением Дарси:

Q=kпр⋅FΔPμ⋅L	,			(3.1)

где	kпр – проницаемость, Д;

F – площадь фильтрации, см2;

∆P – перепад давления, атм;

 – вязкость, спз;

L – длина, см.

# 3.1.1. Типовая задача

Дан кубик породы размером 10х10х10 см, имеющий проницаемость 10 мД, через который фильтруется жидкость вязкостью 1 спз при градиенте давления (∆P/L), равном 0,25 атм/м. Определить дебит жидкости.

Дано:

kпр = 10 мД = 0,01 Д;

F = 100 см2;

∆P/L = 0,25 атм/м = 0,0025 атм/см;

 = 1 спз.

Найти: Q1

Решение:

Q1=kпр⋅F⋅ΔPμ⋅L,

Q1=0,01⋅100⋅0,00251=0,0025 см3/с.

3.2. Оценка дебита жидкости при неравномерно-проницаемой фильтрации

# Теория к разделу

Проницаемость жидкости при фильтрации через капилляр оцениваем из соотношения уравнений Дарси:

Q=kпр.кап⋅F⋅ΔPμ⋅L 				(3.2)

и Пуазейля:

Q=F⋅r2⋅ΔP8⋅μ⋅L ,					(3.3)

откуда:

kпр.кап=r28 ,					(3.4)

где	kпр.кап – проницаемость при фильтрации жидкости через капилляр, Д;

F – площадь фильтрации, см2;

∆P – перепад давления, атм;

 – вязкость, спз;

L – длина, см.

После преобразования коэффициента проницаемости и радиуса капилляра к одной размерности получим эмпирическое уравнение для оценки коэффициента проницаемости при фильтрации жидкости через капилляр:

kпр.кап=12,5⋅106⋅r2 .			(3.5)

3.2.1. Типовая задача

Дан кубик породы размером 10х10х10 см, имеющий проницаемость 10 мДарси, через который фильтруется жидкость вязкостью 1 спз при градиенте давления (∆P/L), равном 0,25 атм/м. В этом кубике существует один капилляр диаметром 0,2 мм. На сколько увеличится суммарный дебит при прочих равных параметрах  и ∆P/L?

Дано:

Dк = 0,2 мм = 0,02 см;

∆P/L = 0,25 атм/м = 0,0025 атм/см;

 = 1 спз;

Nк = 1.

Найти:  Q2 - дебит при фильтрации через капилляр;

Q3 - суммарный дебит за счёт субкапиллярной и капиллярной фильтрации.

Решение:

Q2=Nк⋅kпр.кап⋅F⋅ΔPμ⋅L,

kпр.кап=12,5⋅106⋅r2 , r=Dк2,

F=π⋅r2.

Рассчитаем дебит через этот капилляр:

Q2=1⋅12,5⋅106⋅0,0222⋅3,14⋅0,0222⋅0,00251=0,001 см3с,

Q3=Q1+Q2=0,0025+0,001=0,0035 см3с.

По сравнению с субкапиллярной проницаемостью (kпр = 10 мД) дебит увеличится при наличии одного такого канала на 40%         (Q2 / Q1), а если бы субкапиллярная проницаемость была kпр = 1 мД, то дебит увеличился бы на 400% (Q2 / Q1  kпр).

3.3. Оценка дебита жидкости при наличии трещиноватой фильтрации

# Теория к разделу

Допустим, в кубике с субкапиллярной проницаемостью вместо канала имеется трещина вдоль всего образца шириной Lтр, высотой hтр.

Оценить проницаемость трещины (щели) для жидкости, фильтрующейся через образец, можно, используя соотношение уравнений Буссинеска и Дарси:

ΔP=12⋅μ⋅v⋅Lтрhтр2,				(3.6)

ΔP=v⋅μ⋅Lтрkпр.тр,					(3.7)

где	kпр.тр – проницаемость при наличии трещиноватой фильтрации, Д;

v – линейная скорость движения жидкости, см/с;

∆P – перепад давления, атм;

 – вязкость, спз;

Lтр – ширина трещины, см;

hтр – высота трещины, см.

Приведя параметры к одной размерности в единицах измерения нефтепромысловой геологии, получим эмпирическое уравнение для оценки коэффициента проницаемости при трещиноватой фильтрации:

kпр.тр=84,4⋅105⋅h2.				(3.8)

3.3.1. Типовая задача

Дан кубик породы размером 10х10х10 см, имеющий проницаемость 10 мДарси, через который фильтруется жидкость вязкостью 1 спз при градиенте давления (∆P/L), равном 0,25 атм/м. В этом кубике будет существовать одна трещина шириной 10 см, высотой 0,2 мм. На сколько увеличится суммарный дебит при прочих равных параметрах  и ∆P/L?

Дано:

hтр = 0,2 мм = 0,02 см;

∆P/L = 0,25 атм/м =0,0025 атм/см;

 = 1 спз;

Lтр = 10 см;

Мтр = 1.

Найти:	Q4 - дебит при фильтрации через трещину;

Q5 - суммарный дебит жидкости за счет субкапиллярной и трещиноватой фильтрации.

Решение:

Q4=Мтр⋅kпр.тр⋅F⋅ΔPμ⋅L,

kпр.тр=84,4⋅105⋅h2,

F=h⋅Lтр.

Q4=1⋅84,4⋅105⋅0,022⋅0,02⋅10⋅0,00251=1,688 см3/с ,

а суммарный дебит с учетом субкапиллярной фильтрации:

Q5=Q4+Q1=1,688+0,0025=1,6905 см3с.

Сравнивая дебиты Q4 и Q1, получим, что наличие общей трещины приводит к увеличению дебита в 675 раз (1,688 / 0,0025).

3.4. Задания для самостоятельной работы

Дан кубик породы размером 10х10х10 см. Определить дебиты (Q1), (Q2), (Q3), (Q4), (Q5) при:

1. равномерной субкапиллярной и неравномерно-проницаемой фильтрациях;

2. равномерной субкапиллярной и трещиноватой фильтрациях

и сравнить их для условий, представленных в таблице 3.1, имеющих следующие обозначения:

kпр – проницаемость при субкапиллярной фильтрации, мД;

 – вязкость жидкости, спз;

∆Р/L – перепад давления, атм/м;

Nк – число капилляров;

Dк – диаметр капилляра, мм;

Lтр – длина трещин, см;

hтр – высота трещины, мм;

Мтр – число трещин;

1, ..., 120 – номер варианта.

| B | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kпр | 11 | 9 | 13 | 16 | 17 | 8 | 9 | 12 | 13 | 10 | 11 |
|  | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 2 | 1,3 | 3,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 |
| ΔP/L | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,4 | 0,28 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,22 | 0,28 |
| Nk | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Dk | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,16 | 0,3 | 0,27 | 0,28 | 0,24 | 0,16 | 0,15 | 0,22 |
| Lтр | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| hтр | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,2 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,18 | 0,26 |
| Мтр | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |

4. Состояние нефтяных газов в пластовых условиях

# Теория к разделу

В пластовых условиях газы в зависимости от их состава, давления и температуры (термобарического режима в пласте) могут находиться в различных агрегатных состояниях – газообразном, жидком, в виде газожидкостных смесей.

Природные газы, добываемые из газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений, состоят из углеводородов (УВ) метанового ряда СН4-С4Н10: метана, этана, пропана, изобутана и н-бутана, а также неуглеводородных компонентов: H2S, N2, CO, CO2, H2, Ar, He, Kr, Xe и других.

Состав газовых смесей выражается в виде массовой или объемной концентрации компонентов в процентах и мольных долях:

уi=NiΣNi,					(4.1)

где	Ni - масса i-го компонента;

Σ Ni - суммарная масса смеси.

V=ViΣVi⋅100,				(4.2)

где	Vi - объем i-го компонента в смеси;

Σ Vi - суммарный объем газа.

Ni=niΣ ni,					(4.3)

где	ni - число молей i-го компонента в смеси;

Σ ni - суммарное число молей газа в системе.

Уравнение состояния Клапейрона–Менделеева связывает давление, температуру и объем газа, представленного в виде физически однородной системы, при условиях термодинамического равновесия.

Р⋅V=G⋅R⋅T,				(4.4)

где	Р – давление, Па;

V – объем газа, м3;

G – масса газа, кг;

R – газовая постоянная, Дж/(кг • К);

T – абсолютная температура, К.

Газовая постоянная R численно равна работе расширения 1 кг идеального газа в изобарическом процессе при увеличении температуры газа на 1 К.

Уравнение состояния Клапейрона–Менделеева справедливо для идеального газа и для нефтяных систем работает в области давлений, близких к атмосферному. При давлениях Р > 10 атм нефтяной газ из идеальной системы переходит в неидеальную и описывается уравнением Клайперона-Менделеева с коэффициентом сжимаемости z, который учитывает отклонение реальных газов от законов сжатия и расширения идеальных газов.

Ниже записано уравнение состояния смеси газов в пластовых условиях, выраженное через мольные доли компонентов:

P⋅V=i=1nNi⋅Ri⋅T⇒P⋅V=z⋅i=1nNiRi⋅T.		(4.5)

Коэффициент сжимаемости газа z функционально зависит от приведенных давлений и температур, z = f (Tприв, Рприв).

С приближением давления и температуры к их критическим значениям свойства газовой и жидких фаз становятся одинаковыми, поверхность раздела между ними исчезает и плотности их уравниваются.

Критическая температура (Ткр) – максимальная температура, при которой свойства газовой и жидкой фаз находятся в равновесии.

Критическое давление (Ркр) – давление паров вещества при критической температуре.

Среднекритические (псевдокритические) параметры смеси газов определяются по правилу аддитивности:

Рср.кр=Σ(Ni⋅Piкр),				(4.6)

Тср.кр=Σ(Ni⋅Ti.кр).				(4.7)

Приведенными параметрами смеси газов называются безразмерные величины, показывающие, во сколько раз действительные параметры состояния газа: температура, давление, объем, плотность и другие больше или меньше среднекритических.

Рприв=Рпл/Рср.кр,				(4.8)

Тприв=Тпл/Тср.кр.				(4.9)

В соответствии с законом Авогадро один моль газа занимает объем при нормальных условиях 22,414 л, а при стандартных условиях 24,055л.

Нормальным условиям (н.у.) соответствуют абсолютная температура 273,15 К и абсолютное давление 0,1 МПа.

Стандартным условиям (с.у.) соответствуют температура 20°С (293,15 К) и абсолютное давление 0,1 МПа.

Объем газа в пластовых условиях определяется из соотношения Бойля-Мариотта:

Vo⋅PoTo=Vпл⋅PплTпл,				(4.10)

Vпл=Vо⋅Ро⋅TплТо⋅Рпл,				(4.11)

Vпл=z⋅Vо⋅Ро⋅(273,15+tпл)273,15⋅Рпл.			(4.12)

Объемный коэффициент газа оценивается отношением объема газа в пластовых условиях к объему, занимаемому газом при н.у.:

b=VплVo=zTпл⋅РоРпл⋅То,				(4.13)

b=VплVо=z⋅Ро⋅(273,15+tпл)273,15⋅Рпл.			(4.14)

4.1. Типовая задача

Дана исходная таблица. Используя ее, мы определяем коэффициенты сжимаемости (z) и объемный коэффициент газа (b), занимающего первоначальный объем (Vо) 1000 м3 при нормальных условиях для пластовых условий: Рпл = 100 атм, tпл = 50°С, следующего состава (Vi,%) (табл. 4.1):

Таблица 4.1

| Компонент, Vi | % |
| --- | --- |
| метан (СН4) | 82 |
| этан (С2H6) | 9 |
| пропан (C3H8) | 5,1 |
| изобутан (i-C4H10) | 0,8 |
| н-бутан (n-C4H10) | 1,7 |
| изопентан (i-C5H12) | 0,6 |
| н-пентан (n-C5H12) | 0,3 |
| гексаны (C6H12) | 0,5 |

Решение:

1) Рассчитываем приведенное давление по формуле:

Рпр=РплΣ(Ni⋅Piкр)	.				(4.15)

Для расчета Рпр и Tпр используем критическое давление и критическую температуру смеси газов. Данные для каждого компонента представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Компонент | Ni, доли | Pкр, атм | Ткр, К | Ni • Pi кр, атм | Ni • Ti кр, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН4 | 0,82 | 47,32 | 191 | 38,80 | 156,62 |
| С2H6 | 0,09 | 49,78 | 305 | 4,48 | 27,45 |
| C3H8 | 0,051 | 43,38 | 370 | 2,21 | 18,87 |
| i-C4H10 | 0,008 | 38,25 | 407 | 0,31 | 3,26 |
| n-C4H10 | 0,017 | 38,74 | 425 | 0,66 | 7,23 |
| i-C5H12 | 0,006 | 33,89 | 461 | 0,20 | 2,77 |
| n-C5H12 | 0,003 | 34,1 | 470 | 0,10 | 1,41 |
| C6H12 | 0,005 | 30,52 | 508 | 0,15 | 2,54 |
|  |  |  |  |  = 46,92 |  = 220,14 |

Рпр=1000,82⋅47,32+0,09⋅49,78+0,051⋅43,38+0,008⋅38,25+100+0,017⋅38,74+0,006⋅33,89+0,003⋅34,1+0,005⋅30,52=10046,92=2,13

2) Рассчитываем приведенную температуру по формуле:

Тпр=tпл+273,15Σ(Ni⋅Тi кр).				(4.16)

Для расчета Tпр используем критические температуры компонентов Тi кр. Данные для каждого компонента представлены в таблице 4.2.

Тпр=50+273,150,82⋅191+0,09⋅305+0,051⋅370+0,008⋅407+50+273,15+0,017⋅425+0,006⋅461+0,003⋅470+0,005⋅508=323,15220,14=1,47

3) Определяем z по графикам z = f ( P ) при Т = const (рис.4.1), (Оркин К. Г. стр. 90, Гиматудинов Ш.К. стр. 97, Амикс Дж. cтр. 237). Для нашего случая z = 0,81.

4) Объем газа в пластовых условиях определяем, используя закон Бойля–Мариотта (формула 4.12):

Vпл=z⋅Vо⋅Ро⋅(273,15+tпл)273,15 ⋅Рпл,

Vпл=0,81⋅1000⋅1⋅(273,15+50)273,15⋅100=9,58 м3.

5) Объемный коэффициент газа оценивается отношением объемов газа в пластовых условиях к объему при н.у. (формула 4.14):

b=VплVо=z⋅Ро⋅(273,15+tпл)273,15⋅Рпл,

b=9,581000=0,81⋅1⋅(273,15+50)273,15⋅100=0,00958.

Рис. 4.1. Графики зависимости коэффициента сверхсжимаемости Z углеводородного газа от приведенных псевдокритических давления Рпр  и температуры Тпр (по Г.Г. Брауну). Шифр кривых – значения Тпр

4.2. Задания для самостоятельной работы

Для известного состава газа найти коэффициент сжимаемости (z), объем газа в пластовых условиях (Vпл, м3), объемный коэффициент b для пластовых условий (Рпл, атм; tпл, °С) при первоначальном объеме (Vо, м3). Исходные данные представлены в таблице 4.3.

| B | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 90,1 | 89,3 | 84,2 | 85,2 | 91,6 | 90,4 | 87,5 | 92,1 | 90,7 |
| C2H6 | 7,2 | 6,1 | 10,5 | 10,5 | 5,5 | 5,7 | 8,6 | 4,6 | 6,2 |
| C3H8 | 1,8 | 2,8 | 4,1 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,9 |
| i-C4H10 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,3 |
| n-C4H10 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,9 |
| Vo | 1200 | 2300 | 3100 | 1500 | 3000 | 1700 | 2400 | 2800 | 4000 |
| Pпл | 260 | 270 | 240 | 285 | 230 | 220 | 240 | 190 | 180 |
| tпл | 53 | 58 | 61 | 49 | 39 | 60 | 40 | 44 | 46 |

Табл.4.3

5. Растворимость углеводородных газов

# Теория к разделу

Специальными исследованиями установлено, что растворимость природного газа в пресной воде зависит от температуры и давления. Растворимость (м3/м3) определяется количеством газа, растворяющегося в одном кубическом метре воды при стандартных условиях (tст=20○С, Рст=1атм).

В пластовых условиях растворимость природного газа в воде, кроме давления и температуры, зависит еще и от степени минерализации воды. В минерализованной пластовой воде газ имеет меньшую растворимость, чем в пресной воде при тех же давлениях и температурах.

Для оценки растворимости углеводородных газов в пластовых водах (рt) можно пользоваться следующей зависимостью:

αрт=α⋅(1−M⋅k),				(5.1)

где	рt – растворимость природного газа в пластовой воде, м3/м3;

 – растворимость газа в пресной воде, м3/м3;

М – минерализация пластовой воды, %;

k – поправочный температурный коэффициент, доли ед.

# 5.1. Типовая задача

Найти зависимости растворимости углеводородных газов в пластовой воде от температуры (ti) и давления (Pi): pt = f (t), pt = f (P) при постоянной минерализации (М, %).

Дано:

| t1, 0С | 60 | Рсоnst, атм, 70 |
| --- | --- | --- |
| t2, 0С | 80 |  |
| t3, 0С | 100 |  |
| Р1, атм | 70 | tсоnst, 0С, 80 |
| Р2, атм | 105 |  |
| Р3, атм | 140 |  |
| М, % | 2,5 |  |

Решение:

Для оценки растворимости углеводородных газов в пластовой воде пользуемся формулой (5.1), предварительно определяем  (рис. 5.1), k (табл. 5.1):

αрт=α⋅(1−M⋅k).

Зависимость растворимости природного газа в пресной воде от температуры при различных давлениях представлена на рис. 5.1.

Поправочный температурный коэффициент k (табл. 5.1) рассчитать методом линейной интерполяции.

При Рсоnst = 70 атм

t1 = 60 0С;		1 = 1,39 м3/м3;		k1 = 0,0551;

t2 = 80 0С;		2 = 1,30 м3/м3;		k2 = 0,0469;

t3 = 100 0С;		3 = 1,29 м3/м3;		k3 = 0,0412.

αРt1=1,39⋅(1−2,5⋅0,0551)=1,1985м3/м3;

αРt2=1,30⋅(1−2,5⋅0,0469)=1,1476м3/м3;

αРt3=1,29⋅(1−2,5⋅0,0412)=1,157м3/м3.

При tсоnst = 80 0С

Р1 = 70 атм;		1 = 1,30 м3/м3;		k1 = 0,0469;

Р2 = 105 атм;	2 = 1,80м3/м3;		k2 = 0,0469;

Р3 = 140 атм;	3 = 2,11 м3/м3;		k3 = 0,0469.

αР1t=1,30⋅(1−2,5⋅0,0469)=1,1476м3/м3;

αР2t=1,80⋅(1−2,5⋅0,0469)=1,5889м3/м3;

αР3t=2,11⋅(1−2,5⋅0,0469)=1,8626м3/м3.

Рис.5.1. Зависимость растворимости природного газа в пресной воде

от температуры при различных давлениях

Таблица 5.1

Значения поправочных коэффициентов на минерализацию

в зависимости от температуры

| Температура, t, оС | Поправочный коэффициент, k, доли ед. | Температура, t, оС | Поправочный коэффициент, k, доли ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0,0910 | 72 | 0,0487 |
| 23 | 0,0882 | 78 | 0,0473 |
| 28 | 0,0834 | 83 | 0,0462 |
| 33 | 0,0787 | 88 | 0,0451 |
| 38 | 0,074 | 93 | 0,044 |
| 43 | 0,0697 | 98 | 0,0420 |
| 48 | 0,0654 | 103 | 0,0401 |
| 52 | 0,062 | 108 | 0,0381 |
| 58 | 0,0567 | 112 | 0,0365 |
| 63 | 0,0526 | 117 | 0,0346 |
| 66 | 0,050 | 121 | 0,033 |

5.2. Задания для самостоятельной работы

Найти зависимости растворимости углеводородных газов в пластовой воде от температуры (ti) и давления (Pi): Рt = f (t), Рt = f (P) при постоянной минерализации (М, %).

Исходные данные представлены в таблице 5.2.

Продолжение табл. 5.2

| В | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1 | 35 | Рсоnst 105 | 35 | Рсоnst 105 | 40 | Рсоnst 175 | 45 | Рсоnst 105 | 80 | Рсоnst 140 |
| t2 | 85 |  | 80 |  | 70 |  | 65 |  | 90 |  |
| t3 | 95 |  | 110 |  | 95 |  | 105 |  | 110 |  |
| Р1 | 35 | tсоnst 40 | 50 | tсоnst 50 | 60 | tсоnst 60 | 35 | tсоnst 60 | 35 | tсоnst 60 |
| Р2 | 100 |  | 120 |  | 140 |  | 140 |  | 110 |  |
| Р3 | 240 |  | 200 |  | 175 |  | 215 |  | 280 |  |
| М | 3,7 |  | 2,9 |  | 3,3 |  | 4,0 |  | 3,3 |  |
| В | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  |
| t1 | 40 | Рсоnst 160 | 70 | Рсоnst 105 | 45 | Рсоnst 140 | 45 | Рсоnst 170 | 85 | Рсоnst 105 |
| t2 | 60 |  | 90 |  | 85 |  | 65 |  | 90 |  |

6. Фазовое состояние углеводородных систем

# Теория к разделу

Фазовое состояние описывается законом Дальтона-Рауля. Согласно закону Дальтона (формула 6.1):

Рi=Nyi⋅P,					(6.1)

ΣNyi=1,	ΣPi=P,

где	Pi – парциальное давление i-го компонента, входящего в газовую смесь;

Nyi – мольная доля газового i-го компонента в газовой фазе;

Р – общее давление системы.

Согласно закону Рауля (формулы 6.2 – 6.3):

Рi=Nxi⋅Pнас.пар.i,				(6.2)

Рi=Nхi⋅Qi,				(6.3)

ΣNхi=1,	ΣРi=ΣQi=Q,

где	Pi – парциальное давление i-го компонента над жидкостью;

Nxi – мольная доля i-го компонента в жидкой фазе;

Рнас.пар.i – давление насыщенного пара i-го компонента;

Qi – упругость паров i-го компонента;

Q – упругость паров над жидкостью.

Приравняв правые части уравнений 6.1 и 6.2 или 6.1 и 6.3, получим закон Дальтона-Рауля (формулы 6.4 – 6.6):

Nyi⋅Pобщ=Nxi⋅Pнас.пар.i,			(6.4)

или

Nyi⋅Pобщ=Nxi⋅Qi,				(6.5)

Nyi=Nxi⋅Qi/P.					(6.6)

# 6.1. Расчет состояния равновесной газовой фазы

# 6.1.1. Типовая задача

Дан состав жидкой фазы (Nxi, доли). Для заданной температуры (t,°С) рассчитать равновесный состав газовой фазы (Nyi).

Дано:

| Компонент, Vi | Nxi, доли |
| --- | --- |
| пропан (C3H8) | 0,09 |
| изобутан (i-C4H10) | 0,07 |
| н-бутан (n-C4H10) | 0,15 |
| изопентан (i-C5H12) | 0,17 |
| н-пентан (n-C5H12) | 0,07 |
| гексан (C6H14) | 0,45 |

t = 25°C

Найти:	Nyi.

Решение:

1) Давления насыщеных паров (упругости паров) углеводородов (Qi) при различных температурах определяем по таблице 6.1, используя метод линейной интерполяции:

QС3Н8 = 9,480 атм;

Qi-С4Н10 = 3,925 атм;

Qn-С4Н10 = 2,432 атм;

Qi-С5Н12 = 0, 899 атм;

Qn-С5Н12 = 0,672 атм;

QС6Н14 = 0,197 атм.

2) Рассчитываем общее давление в системе по формуле (6.7):

P=Σ(Nxi⋅Qi),					(6.7)

P  = 0,09 • 9,48 + 0,07 • 3,925 + 0,15 • 2,432 + 0,17 • 0, 899 +

+ 0,07 • 0,672 + 0,45 • 0,197= 1,7813 атм.

3) Для расчета состава равновесной газовой фазы необходимо определить концентрацию каждого компонента в газовой фазе (формула 6.6):

Nyi=Nxi⋅Qi/P,

NС3Н8 = 0,09 • 9,48 / 1,7813= 0,4790;

Ni-С4Н10 = 0,07 • 3,925 / 1,7813 = 0,1542;

Nn-С4Н10 = 0,15 • 2,432 / 1,7813 = 0,2048;

Ni-С5Н12 = 0,17 • 0,899 / 1,7813 = 0,0858;

Nn-С5Н120 = 0,07 • 0,672 / 1,7813 = 0,0264;

NС6Н14 = 0,45 • 0,197 / 1,7813 = 0,0498;

Nyi = 0,4790 + 0,1542 + 0,2048 + 0,0858 + 0,0264 + 0,0498 = 1,0000.

# Таблица 6.1

Давление насыщенного пара легких углеводородов (Q), атм

| Температура, °С | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | этан | пропан | изобутан | n-бутан | изопентан | n-пентан | гексан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0,0 | 24,35 | 4,87 | 1,756 | 1,043 | 0,350 | 0,215 | 0,061 |
| 1,1 | 25,05 | 5,00 | 1,896 | 1,085 | 0,371 | 0,259 | 0,064 |
| 2,2 | 25,68 | 5,14 | 1,981 | 1,127 | 0,392 | 0,273 | 0,069 |
| 3,3 | 26,40 | 5,27 | 1,072 | 1,169 | 0,413 | 0,287 | 0,073 |
| 4,4 | 27,08 | 5,41 | 2,163 | 1,218 | 0,434 | 0,301 | 0,077 |
| 5,6 |  | 5,57 | 2,253 | 1,267 | 0,455 | 0,315 | 0,081 |
| 6,7 |  | 5,71 | 2,315 | 1,323 | 0,476 | 0,320 | 0,085 |
| 7,8 |  | 5,91 | 2,435 | 1,379 | 0,497 | 0,343 | 0,090 |
| 8,9 |  | 6,09 | 2,527 | 1,435 | 0,518 | 0,357 | 0,095 |
| 10,0 |  | 6,20 | 2,618 | 1,497 | 0,539 | 0,378 | 0,100 |
| 11,1 |  | 6,49 | 2,724 | 1,562 | 0,569 | 0,399 | 0,105 |
| 12,2 |  | 6,71 | 2,800 | 1,621 | 0,581 | 0,420 | 0,111 |
| 13,3 |  | 6,93 | 2,810 | 1,686 | 0,602 | 0,441 | 0,116 |
| 14,4 |  | 7,15 | 2,980 | 1,756 | 0,623 | 0,462 | 0,122 |
| 15,6 |  | 7,39 | 3,072 | 1,826 | 0,644 | 0,483 | 0,128 |
| 16,7 |  | 7,62 | 3,166 | 1,897 | 0,672 | 0,504 | 0,135 |
| 17,8 |  | 7,97 | 3,254 | 1,966 | 0,700 | 0,525 | 0,142 |
| 18,9 |  | 8,11 | 3,316 | 2,035 | 0,728 | 0,546 | 0,150 |
| 20,0 |  | 8,35 | 3,443 | 2,105 | 0,756 | 0,567 | 0,158 |
| 21,1 |  | 8,60 | 3,549 | 2,176 | 0,784 | 0,588 | 0,166 |
| 22,2 |  | 8,85 | 3,614 | 2,246 | 0,812 | 0,609 | 0,174 |
| 23,3 |  | 9,10 | 3,758 | 2,317 | 0,847 | 0,630 | 0,183 |
| 24,4 |  | 9,35 | 3,868 | 2,394 | 0,882 | 0,658 | 0,193 |
| 25,6 |  | 9,61 | 3,982 | 2,470 | 0,917 | 0,686 | 0,202 |
| 26,7 |  | 9,88 | 4,10 | 2,547 | 0,959 | 0,714 | 0,213 |
| 27,8 |  | 10,15 | 4,22 | 2,621 | 1,001 | 0,742 | 0,225 |
| 28,9 |  | 10,43 | 4,34 | 2,708 | 1,036 | 0,770 | 0,236 |
| 30,0 |  | 10,72 | 4,47 | 2,792 | 1,085 | 0,805 | 0,247 |
| 31,1 |  | 11,01 | 4,61 | 2,883 | 1,134 | 0,840 | 0,259 |
| 32,2 | Критическая температура | 11,39 | 4,74 | 2,974 | 1,183 | 0,875 | 0,271 |
| 33,3 |  | 11,69 | 4,88 | 3,066 | 1,232 | 0,910 | 0,284 |
| 34,4 |  | 11,91 | 5,02 | 3,163 | 1,281 | 0,945 | 0,296 |
| 35,6 |  | 12,23 | 5,16 | 3,268 | 1,330 | 1,987 | 0,309 |
| 36,7 |  | 12,54 | 5,31 | 3,380 | 1,378 | 1,029 | 0,323 |
| 37,8 |  | 12,86 | 5,45 | 3,492 | 1,427 | 1,071 | 0,338 |
| 38,9 |  | 13,18 | 5,61 | 3,604 | 1,477 | 1,113 | 0,353 |
| 40,0 |  | 13,51 | 5,76 | 3,727 | 1,526 | 1,154 | 0,370 |
| 41,1 |  | 13,84 | 5,92 | 3,849 | 1,582 | 1,204 | 0,386 |
| 42,2 |  | 14,20 | 6,08 | 3,984 | 1,638 | 1,252 | 0,404 |
| 43,3 |  | 14,53 | 6,25 | 4,12 | 1,702 | 1,302 | 0,422 |
| 44,4 |  | 14,89 | 6,42 | 4,27 | 1,761 | 1,351 | 0,410 |
| 45,6 |  | 15,24 | 6,59 | 4,42 | 1,826 | 1,400 | 0,459 |
| 46,7 |  | 15,61 | 6,77 | 4,58 | 1,896 | 1,456 | 0,479 |
| 47,8 |  | 15,97 | 6,95 | 4,74 | 1,966 | 1,512 | 0,499 |
| 48,9 |  | 16,35 | 7,13 | 4,91 | 2,043 | 1,568 | 0,520 |

# 6.1.2. Задания для самостоятельной работы

Дан состав жидкой фазы (Nxi, доли). Для заданной температуры (t,°С) рассчитать равновесный состав газовой фазы (Nyi), пользуясь данными из таблицы 6.1.

Исходные данные представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

| В | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3H8 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,06 |
| i-C4H10 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| n-C4H10 | 0,19 | 0,1 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,11 |
| i-C5H12 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,13 | 0,17 | 0,16 | 0,18 |
| n-C5H12 | 0,23 | 0,26 | 0,22 | 0,2 | 0,19 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| C6H14 | 0,32 | 0,38 | 0,33 | 0,4 | 0,4 | 0,27 | 0,34 | 0,38 | 0,37 | 0,38 |
| t | 22 | 28 | 15 | 13 | 14 | 11 | 16 | 19 | 22 | 28 |

# 6.2. Расчет состояния равновесной жидкой фазы

Согласно закону Дальтона – Рауля расчет состава равновесной жидкой фазы производится по формулам:

Nxi⋅Qi=Nyi⋅P,					(6.8)

# Nxi=Nyi⋅P/Qi.					(6.9)

# 6.2.1. Типовая задача

Дан состав газовой фазы (Nyi, доли), (см. таблицу заданий 6.2, свой вариант). Для заданной температуры (t, °С) рассчитать состав жидкой фазы (Nxi).

Дано:

| Компонент | Nyi, доли |
| --- | --- |
| пропан (C3H8) | 0,09 |
| изобутан (i-C4H10) | 0,07 |
| н-бутан (n-C4H10) | 0,15 |
| изопентан (i-C5H12) | 0,17 |
| н-пентан (n-C5H12) | 0,07 |
| гексан (C6H12) | 0,45 |

t = 12°C

Найти:	Nxi.

Решение:

1) Давления насыщеных паров (упругости паров) углеводородов (Qi) при различных температурах определяем по таблице 6.1, используя метод линейной интерполяции:

QС3Н8 = 6,67 атм;

Qi-С4Н10 = 2,786 атм;

Qn-С4Н10 = 1,61 атм;

Qi-С5Н12 = 0,579 атм;

Qn-С5Н12 = 0,416 атм;

QС6Н14 = 0,11 атм.

2) Находим общее давление в системе по формуле (6.11):

# P=ΣNxiΣNyiQi,					(6.10)

# ΣNxi=1⇒P=1ΣNyiQi	,			(6.11)

P=10,096,67+0,072,786+0,151,61+0,170,579+0,070,416+0,450,11=0,2135 атм.

3) Находим концентрации компонентов в равновесной жидкой фазе (формула 6.9):

Nxi=Nyi⋅P/Qi,

NС3Н8 = 0,09 • 0,2135 / 6,67= 0,0029;

Ni-С4Н10 = 0,07 • 0,2135 / 2,786 = 0,0054;

Nn-С4Н10 = 0,15 • 0,2135 / 1,61 = 0,0199;

Ni-С5Н12 = 0,17 • 0,2135 / 0,579 = 0,0627;

Nn-С5Н120 = 0,07 • 0,2135 / 0,416 = 0,0359;

NС6Н14 = 0,45 • 0,2135 / 0,11 = 0,8732;

Nхi = 0,0029 + 0,0054 + 0,0199 + 0,0627 + 0,0359 + 0,8732 = 1,0000

# 6.2.2. Задания для самостоятельной работы

Дан состав газовой фазы (Nyi, доли), (см. таблицу заданий 6.2, свой вариант). Для заданной температуры (t, °С) (таблица 6.3) рассчитать состав жидкой фазы (Nхi), пользуясь данными таблицы 6.1.

Таблица 6.3

| В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 15 | 22 | 13 | 26 | 27 | 23 | 24 | 19 | 28 | 22 | 5 | 6 | 7 |
| В | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| t | 8 | 15 | 21 | 28 | 29 | 24 | 21 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| В | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| t | 12 | 23 | 28 | 22 | 27 | 21 | 26 | 24 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| В | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| t | 7 | 9 | 11 | 8 | 21 | 23 | 6 | 19 | 26 | 13 | 24 | 6 | 9 |
| В | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| t | 21 | 28 | 29 | 24 | 21 | 23 | 24 | 19 | 22 | 21 | 17 | 19 | 21 |
| В | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| t | 5 | 4 | 8 | 7 | 11 | 26 | 21 | 28 | 6 | 7 | 8 | 15 | 22 |
| В | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| t | 18 | 26 | 11 | 5 | 4 | 8 | 7 | 15 | 29 | 22 | 21 | 23 | 18 |
| В | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| t | 8 | 27 | 16 | 23 | 12 | 24 | 9 | 19 | 8 | 22 | 12 | 26 | 22 |
| В | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
| t | 8 | 21 | 18 | 13 | 11 | 24 | 16 | 18 | 23 | 28 | 22 | 21 | 12 |
| В | 118 | 119 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t | 14 | 19 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3. Расчет равновесных смесей c использованием констант

фазовых равновесий

При расчете равновесных смесей используются константы фазовых равновесий и уравнение материального баланса:

Кр=NyiNxi, при Р, t = const,			(6.12)

Nzi=Nyi⋅V+Nxi⋅L,				(6.13)

# где	V – доля газовой части смеси;

L – доля жидкой части смеси.

Соответственно

# V+L=1.					(6.14)

# 6.3.1. Типовая задача

Даны составы газонефтяных смесей (Nzi, доли). Рассчитать равновесные составы газовой (Nyi) и жидкой (Nxi) фаз.

Дано:

| Компонент | Nzi, доли |
| --- | --- |
| пропан (C3H8) | 0,09 |
| изобутан (i-C4H10) | 0,07 |
| н-бутан (n-C4H10) | 0,15 |
| изопентан (i-C5H12) | 0,17 |
| н-пентан (n-C5H12) | 0,07 |
| гексан (C6H12) | 0,45 |

P = 1 атм = 0,1 МПа	t°С = 28°C

Найти:	Nxi, Nyi.

Решение:

1) Доли газовой составляющей V = 0,31, жидкой составляющей   L= 0,69.

V = 0,09 + 0,07 + 0,15 = 0,31;

L = 0,17 +0,07 +0,45 = 0,69.

2) Для данных условий находим константы фазовых равновесий

Крi =f (t, P) из таблиц 6.4 – 6.9, используя метод линейной интерполяции:

Кр (C3H8) = 9,6;		Кр (i-C4H10) = 3,6;		Кр (n-C4H10) = 2,48;

Кр (i-C5H12) = 1,04;		Кр (n-C5H12) = 0,784	;	Кр (C6H14) = 0,236.

3) Рассчитываем состав газовой фазы (Nyi) в газонефтяной смеси по формуле (6.15):

Nyi=NziL/Kpi+V,					(6.15)

Ny (C3H8) = 0,09 / ( 0,69 / 9,6 + 0,31 ) = 0,2357;

Ny (i-C4H10) = 0,07 / ( 0,69 / 3,6 + 0,31 ) = 0,1395;

Ny (n-C4H10) = 0,15 / (0,69 / 2,48 + 0,31) = 0,2550;

Ny (i-C5H12) = 0,17 / ( 0,69 / 1,04 + 0,31 ) = 0,1746;

Ny (n-C5H12) = 0,07 / ( 0,69 / 0,784 + 0,31 ) = 0,0588;

Ny (C6H14) = 0,45 / ( 0,69 / 0,236 + 0,31 ) = 0,1392;

 Nyi = 1,0028  1.

4) Рассчитываем состав жидкой фазы (Nxi) в газонефтяной смеси по формуле (6.16):

Nxi=NziL+V⋅Kpi,				(6.16)

Nx (C3H8 ) = 0,09 / ( 0,69 + 0,31 • 9,6 ) = 0,0245;

Nx (i-C4H10) = 0,07 / ( 0,69 + 0,31 • 3,6 ) = 0,0388;

Nx (n-C4H10) = 0,15 / ( 0,69 + 0,31 • 2,48 ) = 0,1028;

Nx (i-C5H12) = 0,17 / ( 0,69 + 0,31 • 1,04 ) = 0,1679;

Nx (n-C5H12) = 0,07 / ( 0,69 + 0,31 • 0,784 ) = 0,0750;

Nx (C6H14) = 0,45 / ( 0,69 + 0,31 • 0,236 ) = 0,5897;

 Nxi = 0,9987  1.

Таблица 6.4

Значения констант фазового равновесия пропана

| Температура, °С | Давление (абсолютное), МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 68,0 |
| 260 | 74 | 37,8 | 25,8 | 19,8 | 16,3 | 8,8 | 6,2 | 4,8 | 3,57 | 2,50 | 1,60 | 1,30 | 1,15 | 1,02 | 0,99 | 1 |
| 200 | 57 | 29,3 | 21,0 | 15,4 | 12,5 | 6,5 | 4,8 | 3,8 | 2,76 | 1,93 | 1,28 | 1,08 | 0,98 | 0,90 | 0,94 | 1 |
| 150 | 44 | 22,3 | 15,5 | 11,7 | 9,4 | 5,0 | 3,6 | 2,9 | 2,09 | 1,44 | 1,01 | 0,87 | 0,82 | 0,82 | 0,90 | 1 |
| 100 | 28,5 | 14,5 | 10,1 | 7,7 | 6,3 | 3,3 | 2,3 | 1,85 | 1,37 | 0,95 | 0,70 | 0,64 | 0,66 | 0,72 | 0,853 | 1 |
| 80 | 22,3 | 11,3 | 7,8 | 5,9 | 4,7 | 2,5 | 1,8 | 1,45 | 1,05 | 0,76 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,68 | 0,847 | 1 |
| 60 | 16,8 | 8,4 | 5,8 | 4,3 | 3,5 | 1,9 | 1,34 | 1,07 | 0,79 | 0,57 | 0,48 | 0,50 | 0,55 | 0,63 | 0,820 | 1 |
| 40 | 12,5 | 6,0 | 4,1 | 3,0 | 2,5 | 1,3 | 0,95 | 0,75 | 0,66 | 0,42 | 0,39 | 0,44 | 0,49 | 0,60 | 0,800 | 1 |
| 30 | 10,0 | 4,9 | 3,4 | 2,5 | 2,0 | 1,1 | 0,75 | 0,62 | 0,48 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,47 | 0,58 | 0,79 | 1 |
| 20 | 8,0 | 3,9 | 2,8 | 2,0 | 1,7 | 0,9 | 0,63 | 0,50 | 0,39 | 0,30 | 0,31 | 0,37 | 0,44 | 0,55 | 0,77 | 1 |
| 10 | 6,3 | 3,1 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 0,7 | 0,50 | 0,40 | 0,31 | 0,25 | 0,26 | 0,34 | 0,41 | 0,53 | 0,76 | 1 |
| 0 | 5,0 | 2,4 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,55 | 0,38 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,50 | 0,75 | 1 |
| -10 | 3,6 | 1,8 | 1,2 | 0,9 | 0,75 | 0,40 | 0,28 | 0,23 | 0,19 | 0,15 | 0,19 | 0,26 | 0,34 | 0,47 | 0,74 | 1 |

Таблица 6.5

Значения констант фазового равновесия i-бутана

| Температура, °С | Давление (абсолютное), МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 68,0 |
| 260 | 50 | 25,5 | 18,0 | 13,8 | 11,0 | 6,2 | 4,5 | 3,6 | 2,75 | 1,90 | 1,30 | 1,10 | 1,00 | 0,93 | 0,96 | 1 |
| 200 | 35,5 | 18,4 | 12,7 | 9,8 | 8,2 | 4,37 | 3,2 | 2,5 | 1,89 | 1,36 | 0,97 | 0,87 | 0,815 | 0,810 | 0,905 | 1 |
| 150 | 25,0 | 13,1 | 9,1 | 7,0 | 5,8 | 3,15 | 2,3 | 1,76 | 1,32 | 0,96 | 0,71 | 0,67 | 0,66 | 0,705 | 0,86 | 1 |
| 100 | 15,0 | 7,8 | 5,4 | 4,1 | 3,4 | 1,85 | 1,35 | 1,03 | 0,75 | 0,55 | 0,45 | 0,465 | 0,50 | 0,61 | 0,810 | 1 |
| 80 | 11,2 | 5,7 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | 1,32 | 0,95 | 0,75 | 0,54 | 0,40 | 0,37 | 0,395 | 0,45 | 0,57 | 0,80 | 1 |
| 60 | 7,9 | 4,0 | 2,7 | 2,1 | 1,7 | 0,92 | 0,68 | 0,52 | 0,39 | 0,30 | 0,30 | 0,340 | 0,40 | 0,52 | 0,77 | 1 |
| 40 | 5,0 | 2,5 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,60 | 0,44 | 0,35 | 0,27 | 0,20 | 0,23 | 0,280 | 0,346 | 0,485 | 0,74 | 1 |
| 30 | 3,8 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,46 | 0,34 | 0,28 | 0,22 | 0,17 | 0,20 | 0,255 | 0,32 | 0,46 | 0,725 | 1 |
| 20 | 2,8 | 1,5 | 0,95 | 0,75 | 0,6 | 0,34 | 0,27 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,425 | 0,705 | 1 |
| 10 | 2,3 | 1,1 | 0,65 | 0,50 | 0,45 | 0,26 | 0,20 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,145 | 0,190 | 0,265 | 0,39 | 0,69 | 1 |
| 0 | 1,5 | 0,8 | 0,50 | 0,39 | 0,30 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | 0,165 | 0,235 | 0,355 | 0,665 | 1 |
| -10 | 1,1 | 0,5 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,138 | 0,200 | 0,315 | 0,635 | 1 |

Таблица 6.6

Значения констант фазового равновесия n-бутана

| Температура, °С | Давление (абсолютное), МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 68,0 |
| 260 | 45 | 23 | 16 | 12 | 10 | 5,5 | 4,0 | 3,30 | 2,4 | 1,75 | 1,21 | 1,03 | 0,94 | 0,90 | 0,93 | 1 |
| 200 | 31,3 | 15,7 | 10,7 | 8,2 | 6,75 | 3,72 | 2,76 | 2,25 | 1,68 | 1,23 | 0,895 | 0,79 | 0,745 | 0,74 | 0,84 | 1 |
| 150 | 21,8 | 11,0 | 7,5 | 5,77 | 4,80 | 2,60 | 1,91 | 1,56 | 1,15 | 0,85 | 0,635 | 0,59 | 0,585 | 0,643 | 0,81 | 1 |
| 100 | 12,1 | 6,3 | 4,2 | 3,20 | 2,65 | 1,50 | 1,04 | 0,85 | 0,61 | 0,47 | 0,380 | 0,39 | 0,443 | 0,555 | 0,77 | 1 |
| 80 | 8,7 | 4,5 | 3,1 | 2,25 | 1,90 | 1,05 | 0,73 | 0,58 | 0,42 | 0,33 | 0,297 | 0,33 | 0,400 | 0,518 | 0,75 | 1 |
| 60 | 6,0 | 3,1 | 2,1 | 1,60 | 1,32 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,295 | 0,23 | 0,230 | 0,29 | 0,360 | 0,480 | 0,72 | 1 |
| 40 | 3,3 | 1,8 | 1,25 | 0,95 | 0,80 | 0,44 | 0,31 | 0,26 | 0,20 | 0,16 | 0,187 | 0,244 | 0,315 | 0,442 | 0,703 | 1 |
| 30 | 2,6 | 1,4 | 0,95 | 0,72 | 0,60 | 0,33 | 0,24 | 0,20 | 0,155 | 0,135 | 0,165 | 0,220 | 0,290 | 0,413 | 0,687 | 1 |
| 20 | 2,0 | 1,0 | 0,72 | 0,52 | 0,45 | 0,25 | 0,18 | 0,15 | 0,123 | 0,110 | 0,135 | 0,193 | 0,258 | 0,383 | 0,670 | 1 |
| 10 | 1,5 | 0,8 | 0,53 | 0,40 | 0,35 | 0,19 | 0,14 | 0,10 | 0,090 | 0,08 | 0,112 | 0,162 | 0,220 | 0,342 | 0,648 | 1 |
| 0 | 1,0 | 0,5 | 0,39 | 0,29 | 0,24 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,065 | 0,06 | 0,085 | 0,131 | 0,185 | 0,304 | 0,622 | 1 |
| -10 | 0,7 | 0,35 | 0,26 | 0,20 | 0,15 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,045 | 0,04 | 0,060 | 0,100 | 0,153 | 0,265 | 0,593 | 1 |

Таблица 6.7

Значения констант фазового равновесия i-пентана

| Температура, °С | Давление (абсолютное), МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 68,0 |
| 260 | 31 | 16 | 11 | 8,60 | 7,00 | 4,00 | 2,90 | 2,30 | 1,80 | 1,30 | 0,94 | 0,84 | 0,80 | 0,8 | 0,89 | 1 |
| 200 | 20,8 | 10,2 | 7,12 | 5,52 | 4,55 | 2,52 | 1,93 | 1,55 | 1,17 | 0,88 | 0,675 | 0,62 | 0,61 | 0,65 | 0,81 | 1 |
| 150 | 12,3 | 6,3 | 4,40 | 3,48 | 2,85 | 1,57 | 1,17 | 0,97 | 0,75 | 0,575 | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,55 | 0,76 | 1 |
| 100 | 5,8 | 3,0 | 2,15 | 1,75 | 1,40 | 0,77 | 0,55 | 0,43 | 0,35 | 0,27 | 0,235 | 0,265 | 0,33 | 0,45 | 0,73 | 1 |
| 80 | 4,0 | 2,0 | 1,45 | 1,08 | 0,90 | 0,51 | 0,37 | 0,29 | 0,235 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,29 | 0,42 | 0,71 | 1 |
| 60 | 2,5 | 1,27 | 0,87 | 0,67 | 0,56 | 0,31 | 0,23 | 0,185 | 0,143 | 0,12 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,38 | 0,68 | 1 |
| 40 | 1,4 | 0,7 | 0,52 | 0,40 | 0,32 | 0,18 | 0,137 | 0,120 | 0,090 | 0,08 | 0,105 | 0,155 | 0,22 | 0,35 | 0,65 | 1 |
| 30 | 1,1 | 0,5 | 0,38 | 0,30 | 0,23 | 0,14 | 0,105 | 0,090 | 0,070 | 0,68 | 0,090 | 0,13 | 0,20 | 0,32 | 0,64 | 1 |
| 20 | 0,8 | 0,4 | 0,27 | 0,20 | 0,17 | 0,10 | 0,075 | 0,065 | 0,050 | 0,050 | 0,075 | 0,113 | 0,17 | 0,295 | 0,63 | 1 |
| 10 | 0,6 | 0,25 | 0,20 | 0,13 | 0,11 | 0,07 | 0,055 | 0,50 | 0,040 | 0,040 | 0,060 | 0,092 | 0,14 | 0,26 | 0,60 | 1 |
| 0 | 0,4 | 0,21 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,040 | 0,032 | 0,026 | 0,26 | 0,050 | 0,075 | 0,115 | 0,23 | 0,57 | 1 |
| -10 | 0,2 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,025 | 0,020 | 0,015 | 0,018 | 0,035 | 0,058 | 0,090 | 0,20 | 0,525 | 1 |

Таблица 6.8

Значения констант фазового равновесия n-пентана

| Температура, °С | Давление (абсолютное), МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 68,0 |
| 260 | 28 | 14,5 | 10,0 | 7,7 | 6,4 | 3,6 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 0,91 | 0,82 | 0,79 | 0,78 | 0,88 | 1 |
| 200 | 17,5 | 9,2 | 6,35 | 4,93 | 4,05 | 2,32 | 1,75 | 1,4 | 1,07 | 0,82 | 0,63 | 0,583 | 0,585 | 0,654 | 0,795 | 1 |
| 150 | 11,2 | 5,7 | 3,97 | 3,05 | 2,54 | 1,42 | 1,08 | 0,9 | 0,69 | 0,51 | 0,395 | 0,390 | 0,422 | 0,562 | 0,760 | 1 |
| 100 | 5,1 | 2,7 | 1,85 | 1,42 | 1,15 | 0,65 | 0,48 | 0,40 | 0,30 | 0,22 | 0,196 | 0,250 | 0,290 | 0,473 | 0,718 | 1 |
| 80 | 3,3 | 1,7 | 1,20 | 0,93 | 0,77 | 0,43 | 0,30 | 0,25 | 0,19 | 0,155 | 0,150 | 0,200 | 0,253 | 0,438 | 0,695 | 1 |
| 60 | 2,0 | 1,05 | 0,74 | 0,57 | 0,47 | 0,26 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,100 | 0,116 | 0,160 | 0,215 | 0,39 | 0,67 | 1 |
| 40 | 1,15 | 0,60 | 0,43 | 0,31 | 0,28 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,075 | 0,065 | 0,085 | 0,133 | 0,185 | 0,354 | 0,636 | 1 |
| 30 | 0,83 | 0,43 | 0,32 | 0,23 | 0,20 | 0,11 | 0,09 | 0,075 | 0,060 | 0,050 | 0,073 | 0,115 | 0,165 | 0,330 | 0,618 | 1 |
| 20 | 0,60 | 0,28 | 0,22 | 0,14 | 0,13 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,045 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | 0,143 | 0,303 | 0,600 | 1 |
| 10 | 0,40 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0,046 | 0,82 | 0,123 | 0,275 | 0,575 | 1 |
| 0 | 0,28 | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,055 | 0,03 | 0,025 | 0,023 | 0,020 | 0,020 | 0,034 | 0,063 | 0,100 | 0,250 | 0,540 | 1 |
| -10 | 0,19 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,015 | 0,013 | 0,011 | 0,011 | 0,023 | 0,045 | 0,080 | 0,218 | 0,505 | 1 |

Таблица 6.9

Значения констант фазового равновесия гексана

| Температура, °С | Давление (абсолютное), МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 68,0 |
| 260 |  | 9,4 | 6,8 | 5,2 | 4,4 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,77 | 1 |
| 200 |  | 5,8 | 4,1 | 3,17 | 2,68 | 1,47 | 1,1 | 0,87 | 0,695 | 0,522 | 0,42 | 0,408 | 0,425 | 0,49 | 0,695 | 1 |
| 150 | 6,0 | 3,1 | 2,15 | 1,64 | 1,38 | 0,80 | 0,57 | 0,46 | 0,365 | 0,280 | 0,24 | 0,252 | 0,283 | 0,385 | 0,640 | 1 |
| 100 | 2,3 | 1,2 | 0,81 | 0,63 | 0,53 | 0,31 | 0,22 | 0,17 | 0,135 | 0,110 | 0,105 | 0,137 | 0,180 | 0,290 | 0,605 | 1 |
| 80 | 1,3 | 0,7 | 0,47 | 0,38 | 0,31 | 0,17 | 0,12 | 0,10 | 0,083 | 0,067 | 0,075 | 0,105 | 0,150 | 0,258 | 0,59 | 1 |
| 60 | 0,72 | 0,37 | 0,26 | 0,20 | 0,17 | 0,094 | 0,070 | 0,058 | 0,047 | 0,042 | 0,054 | 0,082 | 0,125 | 0,230 | 0,56 | 1 |
| 40 | 0,38 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,051 | 0,038 | 0,032 | 0,027 | 0,0268 | 0,039 | 0,064 | 0,103 | 0,210 | 0,53 | 1 |
| 30 | 0,25 | 0,13 | 0,09 | 0,08 | 0,062 | 0,035 | 0,027 | 0,023 | 0,020 | 0,020 | 0,032 | 0,055 | 0,092 | 0,200 | 0,51 | 1 |
| 20 | 0,18 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,039 | 0,023 | 0,018 | 0,016 | 0,0145 | 0,0145 | 0,025 | 0,046 | 0,080 | 0,180 | 0,49 | 1 |
| 10 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,028 | 0,024 | 0,015 | 0,012 | 0,011 | 0,0105 | 0,0105 | 0,019 | 0,038 | 0,068 | 0,160 | 0,47 | 1 |
| 0 | 0,07 | 0,035 | 0,023 | 0,017 | 0,014 | 0,0095 | 0,0085 | 0,007 | 0,0065 | 0,0070 | 0,014 | 0,029 | 0,056 | 0,138 | 0,45 | 1 |
| -10 | 0,04 | 0,02 | 0,015 | 0,010 | 0,009 | 0,006 | 0,005 | 0,0048 | 0,0045 | 0,0050 | 0,0095 | 0,021 | 0,044 | 0,114 | 0,42 | 1 |

# 6.3.2. Задания для самостоятельной работы

Даны составы газонефтяных смесей (Nzi, доли), (см. составы таблицы 6.2, свой вариант). Рассчитать равновесные составы газовой (Nyi) и жидкой (Nxi) фаз для условий таблицы 6.10, Р = 1 атм. Константы фазовых равновесий (Кpi = f (t, P), где t = °С, Р = атм) определить по таблицам 6.4 – 6.9.

Таблица 6.10

| В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 15 | 22 | 13 | 26 | 27 | 23 | 24 | 19 | 28 | 22 | 5 | 6 | 7 |
| В | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| t | 8 | 15 | 21 | 28 | 29 | 24 | 21 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| В | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| t | 12 | 23 | 28 | 22 | 27 | 21 | 26 | 24 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| В | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| t | 7 | 9 | 11 | 8 | 21 | 23 | 6 | 19 | 26 | 13 | 24 | 6 | 9 |
| В | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| t | 21 | 28 | 29 | 24 | 21 | 23 | 24 | 19 | 22 | 21 | 17 | 19 | 21 |
| В | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| t | 5 | 4 | 8 | 7 | 11 | 26 | 21 | 28 | 6 | 7 | 8 | 15 | 22 |
| В | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| t | 18 | 26 | 11 | 5 | 4 | 8 | 7 | 15 | 29 | 22 | 21 | 23 | 18 |
| В | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| t | 8 | 27 | 16 | 23 | 12 | 24 | 9 | 19 | 8 | 22 | 12 | 26 | 22 |
| В | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
| t | 8 | 21 | 18 | 13 | 11 | 24 | 16 | 18 | 23 | 28 | 22 | 21 | 12 |
| В | 118 | 119 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t | 14 | 19 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Свойства нефти в пластовых условиях

Физические свойства нефти в пластовых условиях значительно отличаются от свойств товарных (дегазированных) нефтей.

Отличия обусловлены влиянием высоких пластовых давлений, температур, содержанием растворенного газа, количество которого может достигать до 400-1000 м3 на 1 м3 нефти.

При проектировании систем разработки нефтяных месторождений, подсчете запасов нефти и попутного газа, подборе технологий и техники извлечения нефти из пласта, выборе и обосновании оборудования для сбора нефти на промыслах необходимо знать основные свойства пластовых и дегазированных (поверхностных) нефтей.

Свойства пластовых нефтей изучаются по глубинным пробам, отбираемым с забоя скважины, и поверхностным, взятым из отдельных аппаратов систем сбора и подготовки.

Плотность характеризует количество массы вещества, в единице объема [кг/м3; г/см3]:

ρ=MV.						(7.1)

Плотность нефтей определяют ареометрами, пикнометрами или весами Вестфаля.

Обычно плотность сепарированной нефти колеблется в пределах 800-940кг/м3. По величине плотности нефти условно разделяют на три группы: легкие (800–860 кг/м3), средние (860–900 кг/м3) и тяжелые с плотностью 900-940 кг/м3.

В пластовых условиях под действием растворенного газа и температуры плотность нефти обычно ниже плотности сепарированной нефти. Известны нефти, плотность которых в пласте меньше 500 кг/м3 при плотности сепарированной нефти 800 кг/м3.

Не все газы, растворяясь в нефти, одинаково влияют на ее плотность. При повышении давления плотность нефти значительно уменьшается при насыщении ее углеводородными газами (метаном, пропаном, этиленом). Плотность нефтей, насыщенных азотом или углекислотой, несколько возрастает с ростом давления.

Вязкость – важнейшее свойство нефтяных систем, определяющее их текучесть. Величины вязкости учитываются при оценке скорости фильтрации в пласте, при выборе типа вытесняющего агента, при расчете мощности насосов, применяемых при добыче нефти и других показателей.

Вязкость пластовой нефти почти всегда значительно отличается от вязкости сепарированной вследствие большого количества растворенного газа, повышенной пластовой температуры и давления. При этом все нефти подчиняются следующим общим закономерноcтям: вязкость их уменьшается с повышением количества газа в растворе и с увеличением температуры; повышение давления вызывает некоторое увеличение вязкости.

Вязкость нефти зависит также от состава и природы растворенного газа. При растворении азота вязкость увеличивается, а при растворении углеводородных газов она понижается тем больше, чем выше молекулярная масса газа.

Газовый фактор пластовой нефти показывает отношение объема выделившегося равновесного нефтяного газа (Vг) к объему дегазированной нефти, полученный из пластовой в процессе ее разгазирования (Vн):

Г=VгVн.						(7.2)

Объем выделившегося равновесного нефтяного газа (Vг) приведен к стандартным условиям (давление атмосферное – 100 кПа, температура – 293,15К) или к нормальным условиям (0,1013 МПа, 273,15 К).

Для нефтяных месторождений Западной Сибири величина газового фактора изменяется в диапазоне от 35 до 100 м3/м3, для нефтегазовых залежей величина газового фактора может доходить до 250 м3/м3.

Давлением насыщения пластовой нефти называют максимальное давление, при котором растворенный газ начинает выделяться из нефти при изотермическом ее расширении в условиях термодинамического равновесия. В пластовых условиях до начала разработки залежи давление насыщения может соответствовать пластовому давлению (нефть полностью насыщена газом) или быть меньше его (нефть недонасыщена газом), но не может быть больше пластового давления.

Нефти и пластовые воды с давлением насыщения, равным пластовому давлению, называются насыщенными. Если залежь имеет газовую шапку, то нефти, как правило, насыщенные.

Разница между Рпл и Рнас может изменяться в диапазоне от десятых долей до десятков МПа. Пробы нефти, отобранные из одной и той же залежи, имеют разные показатели по величине давления насыщения. Это связано с изменением состава газа и нефти и их свойств в пределах залежи. Давление насыщения зависит от пластовой температуры, соотношения объемов нефти и растворенного газа, их состава и свойств. С повышением температуры давление насыщения может значительно увеличиваться.

С увеличением молекулярной массы нефти (плотности) этот параметр увеличивается при всех прочих равных условиях.

С увеличением в составе газа числа компонентов, относительно плохо растворимых в нефти, давление насыщения увеличивается. Особенно высоким давлением насыщения характеризуются нефти, в которых растворено значительное количество азота.

Большинство месторождений Томской области и в Западной Сибири являются недонасыщенными залежами.

Объемный коэффициент нефти (b) характеризует соотношение объема нефти в пластовых условиях и после отделения газа на поверхности при дегазации:

b=VплVдег,						 (7.3)

где	Vпл – объем нефти и растворенного в ней газа в пластовых условиях;

Vдег – объем нефти при стандартных условиях после дегазации.

Если в начальный момент времени давление в пласте Pо = Pпл > Pнас, то при дальнейшей разработке залежи и уменьшении пластового давления объемный коэффициент нефти будет расти за счет упругого увеличения объема, занимаемого нефтью в поровом пространстве пласта. При достижении в определенной части пласта давления насыщения дальнейшее снижение пластового давления приведет к выходу части газа, растворенного в нефти, и, как следствие, к уменьшению Vпл и, соответственно, к уменьшению объемного коэффициента нефти.

Объемный коэффициент определяется по результатам исследования глубинных проб. Для большинства месторождений величина b изменяется от 1,07–1,3. Для месторождений Западной Сибири величина объемного коэффициента нефти b колеблется от 1,1 до 1,2.

Усадка нефти U показывает степень уменьшения объема пластовой нефти при извлечении ее на поверхность. Объем нефти в пластовых условиях всегда больше объема сепарированной нефти (Vпл > Vсеп). Используя объемный коэффициент, можно определить величину усадки нефти U:

U=(b−1)b⋅100 %.				(7.4)

7.1. Расчет параметров пластовых нефтей

# 7.1.1. Типовая задача

# Свойства нефти в пластовых условиях будут существенно изменяться за счет растворения в ней нефтяного газа (Г): Ппл.н = f (Г), Г = f (tпл, Рпл, Рнас), количество которого зависит от пластовых температур (tпл) и давления (Рпл).

По результатам пробной эксплуатации скважины нового нефтяного месторождения получены следующие данные:

- Пластовое давление Рпл = 180 атм;

- Пластовая температура tпл = 60°С;

- Плотность нефти при н.у. н = 850 кг/м3 = 0,85 т/м3;

- Относительная плотность газа (по воздуху) для н.у. о.г = 0,9;

- Газовый фактор Г = 128 м3/м3, весь газ растворен в нефти.

Определить свойства нефти в пластовых условиях.

Решение:

1. Определение давления насыщения (Рнас)

Для оценки Рнас используют номограммы М. Стендинга (рис. 7.1). Для этого из точки, соотвествующей газовому фактору, (Г = 128 м3/м3), в левой части номограммы, проводим горизонталь вправо до пересечения с наклонной прямой относительной плотности газа (относительного удельного веса газа,   ог = 0,9). Затем проектируем эту точку вниз до пересечения с прямой плотности нефти (удельного веса, н = 0,85 т/м3), проводим горизонталь вправо до пересечения с линией пластовой температуры (tпл = 60°С) и, опускаясь по вертикали вниз, находим на пересечении с осью давлений величину давления насыщения нефти газом:

Рнас = 175 атм.

Т.е. при пластовом давлении, равном 180 атм, нефть в пласте будет находиться в недонасыщенном состоянии.

2. Определение объемного коэффициента нефти (b)

Воспользуемся номограммой М. Стендинга (рис. 7.2). В левой части номограммы находим значение газового фактора (Г = 128 м3/м3), проводим горизонталь вправо до пересечения с линией относительной плотности газа (относительного удельного веса газа, о.г = 0,9) и проектируем эту точку вниз до линии плотности нефти (удельного веса нефти, н = 0,85т/м3). Затем проводим горизонталь вправо до линии пластовой температуры (tпл = 60°С), опускаем вертикаль до пересечения с линией пластового давления (Рпл = 180атм) и по горизонтали вправо находим значение объемного коэффициента нефти:

b = 1,23.

Т.о., 1 м3 нефти при н.у. в пластовых условиях будет занимать 1,23 м3.

3. Определение плотности нефти в пластовых условиях (пл. н)

3.1. Находим вес газа, растворенного в 1 м3 нефти (Gпл.г):

Gпл.г=ρн⋅Gо⋅Gв⋅ρог,				(7.5)

где	н – плотность нефти при н.у., равная 0,85 т/м3;

Go – весовой газовый фактор (Gо=Г/ρн);

Gв – вес 1 м3 воздуха при н.у., равный 1,22 кг;

ог – относительная плотность газа по воздуху, равная 0,9.

Рис. 7.1. Номограмма М. Стендинга для определения давления насыщения

Рис. 7.2. Номограмма для определения объемного коэффициента нефти

в пластовых условиях

Gо=Г/ρн,						(7.6)

Gо =128 / 0,85 = 150,6 м3/т,

Gпл.г = 0,85 •150,6 • 1,22 • 0,9 = 141 кг.

3.2. Общий вес насыщенной нефти газом при н.у.(Gнг) равен:

Gнг=Gн+Gпл.г,					(7.7)

Gн=ρн,

Gнг = 850 + 141 = 991 кг.

3.3. Зная объемный коэффициент нефти, рассчитаем плотность нефти в пластовых условиях (пл. н):

ρпл.н=Gнгb,					(7.8)

пл. н = 991 / 1,23 = 806 кг/м3.

4. Определение усадки нефти (U)

Усадка нефти происходит за счет выделения из нее растворенного газа (дегазации):

U=b−1b,						(7.9)

U = (1,23 – 1) / 1,23 = 0,187 или 18,7 %.

5. Определение вязкости нефти в пластовых условиях (н. газ)

5.1. Для нашей задачи нефть в пластовых условиях находится в недонасыщенном состоянии. Тогда, пользуясь рис. 7.3, определяем вязкость дегазированной нефти (н. дег):

н. дег = 2,7 спз.

Вязкость насыщенной газом нефти (при давлении насыщения Рнас. = 175атм и газовом факторе Г = 128 м3/м3) определяем по рис. 7.4:

н. газ = 0,7 спз.

5.2. Для перенасыщенных газом нефтей существуют более сложные методики определения вязкости пластовых нефтей.

Рис. 7.3. Зависимость между вязкостью и удельным весом нефти

при различной температуре

Рис. 7.4. Кривые вязкости насыщенной газом нефти

7.1.2. Задания для самостоятельной работы

Определить давление насыщения (Рнас), объемный коэфффициент нефти в пластовых условиях (b), плотность нефти в пластовых условиях (пл.н), коэффициент усадки нефти (U), вязкость пластовой нефти (н.газ) для условий таблицы 7.1.

Условные обозначения:

Рпл – пластовое давление, атм;

tпл – пластовая температура, °С;

н – плотность нефти при н.у., кг/м3;

ог – относительная плотность газа (по воздуху) для н.у., доли ед.;

Г – газовый фактор, м3/м3.

Таблица 7.1

| В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рпл | 240 | 250 | 260 | 280 | 320 | 240 | 250 | 260 | 280 | 280 |
| tпл | 70 | 75 | 80 | 85 | 60 | 85 | 90 | 75 | 80 | 90 |
| н | 850 | 840 | 850 | 830 | 840 | 860 | 870 | 840 | 850 | 870 |
| о г | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| Г | 120 | 110 | 140 | 150 | 160 | 130 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| В | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Рпл | 280 | 320 | 310 | 310 | 290 | 315 | 300 | 310 | 260 | 200 |
| tпл | 95 | 100 | 90 | 70 | 90 | 95 | 85 | 100 | 75 | 65 |
| н | 830 | 820 | 830 | 840 | 880 | 890 | 870 | 860 | 850 | 860 |
| о г | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,85 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| Г | 110 | 150 | 110 | 140 | 130 | 140 | 110 | 140 | 130 | 110 |
| В | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Рпл | 280 | 290 | 310 | 270 | 290 | 290 | 280 | 270 | 290 | 280 |
| tпл | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 70 | 65 | 95 | 60 | 100 |
| н | 850 | 830 | 840 | 870 | 890 | 860 | 830 | 870 | 880 | 890 |
| о г | 0,7 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
| Г | 120 | 140 | 150 | 110 | 130 | 130 | 110 | 140 | 150 | 110 |
| В | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Рпл | 275 | 270 | 300 | 290 | 330 | 280 | 310 | 320 | 300 | 310 |
| tпл | 80 | 85 | 75 | 80 | 70 | 90 | 95 | 85 | 80 | 60 |
| н | 840 | 850 | 840 | 810 | 890 | 880 | 870 | 860 | 850 | 870 |
| о г | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,7 |
| Г | 160 | 130 | 120 | 150 | 160 | 110 | 150 | 120 | 160 | 130 |
| В | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Рпл | 300 | 290 | 320 | 350 | 300 | 310 | 260 | 240 | 300 | 290 |
| tпл | 100 | 70 | 90 | 95 | 85 | 100 | 75 | 65 | 80 | 85 |
| н | 860 | 840 | 880 | 890 | 840 | 850 | 840 | 870 | 890 | 880 |
| о г | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,75 |
| Г | 160 | 140 | 130 | 150 | 110 | 140 | 130 | 110 | 120 | 140 |
| В | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Рпл | 310 | 270 | 350 | 290 | 240 | 270 | 315 | 250 | 260 | 280 |
| tпл | 90 | 95 | 100 | 70 | 65 | 95 | 90 | 100 | 80 | 85 |
| н | 870 | 860 | 850 | 870 | 860 | 840 | 880 | 890 | 870 | 860 |
| о г | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 0,9 |
| Г | 150 | 110 | 130 | 130 | 110 | 140 | 120 | 110 | 140 | 150 |
| В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

7.2. Сжимаемость нефтей

# 7.2.1. Типоваяе задача

Найти коэффициент изменения объема насыщенной газом нефти в пластовых условиях, если плотность нефти при н.у. н = 850 кг/м3, относительная плотность газа (по воздуху) г = 0,9, газовый фактор Г = 120м3/т, давление пластовое Р пл = 150 атм, пластовая температура tпл = 50°С.

Решение:

1. Определение кажущейся плотности растворенного газа (г.к)

Пользуясь рис. 7.5, находим кажущуюся плотность газа (г.к) для относительной плотности газа ог = 0,9, плотности нефти н = 850 кг/м3.

Кажущая плотность растворенного газа равна г.к = 440 кг/м3 (0,44 кг/л).

Рис. 7.5. Изменение кажущейся плотности газа в жидкой фазе

для нефтей с различными плотностями

2. Определение веса газа (Gг)

Вес газа (Gг), растворенного в 1 м3 нефти, оценивается по уравнению:

G=Г⋅ρн⋅ρог⋅Gв,				(7.10)

где	Г – газовый фактор, равный 120 м3/т;

н – плотность нефти, равная 0,85 т/м3;

ог – относительная плотность газа, равная 0,9;

Gв – вес 1 м3 воздуха при н.у., равный 1,22 кг.

Gг = 120 • 0,85 • 0,9 • 1,22 = 112 кг.

3. Определение объема газа в жидкой фазе (Vг)

Объем газа в жидкой фазе составляет:

Vг=Gгρг.к,						(7.11)

Vг = 112 / 440 = 0,255 м3.

4. Определение общего объема насыщенной газом нефти (Vнг)

Общий объем насыщенной газом нефти при атмосферном давлении оценивается по формуле (7.12):

Vнг=1+Vг,					(7.12)

Vнг = 1 + 0,255 = 1,255 м3.

5. Определение веса насыщенной газом нефти (Gнг)

Вес насыщенной газом нефти определяется по формуле (7.13):

Gнг=Gн+Gг,					(7.13)

Gнг = 850 + 112 = 962 кг.

6. Определение плотности насыщенной газом нефти (нг)

Плотность насыщенной газом нефти расчитывается следующим образом:

ρнг=GнгVнг,						(7.14)

нг = 962 / 1,255 = 767 кг/м3.

7. Опреление плотности нефти в пластовых условиях ('нг)

Плотность нефти в пластовых условиях ('нг) определяется по формуле:

ρнг'=ρнг+Δρt+Δρр.					(7.15)

Плотность нефти в пластовых условиях имеет еще две поправки:

1) на изменение плотности за счет расширения под влиянием температуры (∆t);

2) на изменение плотности за счет сжатия под давлением (∆р).

∆t - поправка на расширение нефти за счет увеличения температуры, ее определяем по рис. 7.6:

∆t = 850 – 840 = 10 кг/м3.

∆р - поправка на сжимаемость нефти, ее определяем по рис. 7.7, для Р пл = 150 атм, ∆р = 8 кг/м3.

Таким образом, используя формулу (7.15), рассчитываем плотность нефти в пластовых условиях:

'нг = 767 - 10 + 8 = 765 кг/м3.

8. Определение коэффициента изменения объема нефти (b)

Коэффициент изменения объема нефти b, насыщенной газом, для пластовых условий, будет равен:

b=VплVдег,						(7.16)

b=ρдегρнг',						(7.17)

ρдег=ρн,

b = 850 / 765 = 1,11.

Т.е. каждый м3 нефти (н.у.) занимает в пластовых условиях объем 1,11 м3.

9. Определение усадки нефти (U)

Усадка нефти составляет:

U=(b−1)b⋅100 %,					(7.18)

U = ( 1,11 – 1 ) / 1,11 = 0,099 или 9,9%.

Рис. 7.6. Изменение плотности нефти в зависимости от температуры (∆ρt)

Рис. 7.7. Изменение плотности нефти в зависимости от пластового

давления (∆ρР), (1МПа = 10 атм)

# 7.2.2. Задания для самостоятельной работы

Найти коэффициент изменения объема насыщенной газом нефти в пластовых условиях (b) и процент усадки нефти (U), если даны: плотность нефти при н.у. (н, кг/м3), относительная плотность газа по воздуху (ог), газовый фактор (Г, м3/т), пластовое давление (Рпл, атм), температура (tпл, °С).

| В | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н | 840 | 810 | 890 | 820 | 780 | 900 | 830 | 840 | 810 | 870 |
| о г | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,05 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 0,9 | 0,85 |
| Г | 110 | 90 | 135 | 130 | 125 | 145 | 135 | 95 | 100 | 105 |
| Рпл | 230 | 250 | 280 | 260 | 300 | 270 | 190 | 160 | 180 | 170 |
| tпл | 48 | 55 | 45 | 35 | 50 | 53 | 60 | 65 | 38 | 44 |
| В | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| н | 860 | 850 | 880 | 890 | 800 | 790 | 890 | 860 | 850 | 840 |
| о г | 0,9 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,75 | 0,9 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,95 |
| Г | 110 | 140 | 145 | 140 | 150 | 130 | 110 | 105 | 110 | 90 |
| Рпл | 220 | 190 | 230 | 240 | 245 | 240 | 170 | 180 | 220 | 300 |
| tпл | 53 | 56 | 58 | 49 | 60 | 61 | 44 | 48 | 52 | 56 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Амикс Д., Басс Д., Уайтинг Р. Физика нефтяного пласта. – М.: Гостоптехиздат, 1962. – 569 с.

- Котяхов Ф.И. Основы физики нефтяного пласта. – М.: Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1956. – 363 с.

- Гиматудинов Ш.К., Ширковский А.И. Физика нефтяного и газового пласта. – М.: Недра, 1982. – 311 с.

- Сваровская Н.А. Физика пласта: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2003. – 155 с.

- Ермилов О.М., Ремизов В.В., Ширковский Л.И., Чугунов Л.С. Физика пласта, добыча и подземное хранение газа. – М.: Наука, 1996. – 541 с.

- Мищенко Н.Н. Расчеты в добыче нефти. – М.: Недра, 1989.– 245 с.

- Мирзаджанзаде А.Х. и др. Физика нефтяного и газового пласта. – М.: Недра, 1992. – 269 с.

- Требин Г.Ф., Чарыгин Н.В., Обухова Т.М. Нефти месторождений Советского Союза. – М.: Недра, 1980. – 583 с.

- Гафаров Ш.А. и др. Физика нефтяного пласта: Учебное пособие. – Уфа: УГТНУ, 1999. – 86 с.

Учебное издание

# СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ ПЛАСТА

Практикум для студентов направления «Прикладная геология»

и направления «Нефтегазовое дело»

заочной формы обучения

Составители

РОСЛЯК Александр Тихонович

БЖИЦКИХ Тамара Гунаровна

ПУЛЬКИНА Наталья Эдуардовна

Научный редактор кандидат физ.-мат. наук,

доцент Б.Б. Квеско

Компьютерная верстка Т.Г. Бжицких, Н.Э. Пулькина

| Подписано к печати 23.11.2009. Формат 60х84/8. Бумага «Снегурочка». Печать Xerox. Усл. печ. л. 10,93. Уч.-изд. л. 4,95. Заказ 1476-09. Тираж 100 экз. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2000 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30 Тел./факс: 8(3822)56-35-35, www.tpu.ru |  |  |