МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»

Кафедра «Информационные радиосистемы»

ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЮ

# Задания на контрольную работу и методические указания по её выполнению по дисциплинам «Статистическая теория радиотехнических систем» для студентов заочного обучения по направлению 11.04.01 «Радиотехника»

Нижний Новгород

2015

Составитель  В.А. Сьянов

###### УДК 621.396.06

# Задания на контрольную работу и методические указания по её выполнению: Задания на контрольную работу и методические указания к её выполнению по дисциплинам «Статистическая теория радиотехнических систем» для студентов заочного обучения по направлению 11.04.01 «Радиотехника» / НГТУ; сост.: В.А. Сьянов, – Н. Новгород, 2015. – 10с.

Приведена цель выполнения контрольной работы. Даны темы эссе и  задачи по вариантам для их выполнения. Представлен список основной и дополнительной рекомендуемой литературы для выполнения заданий.

Научный редактор

Проф., д.т.н. А.Г. Рындык

Редактор Э.Б. Абросимова

Подп. к печ. 08.03.2015. Формат 60×84 1/16. Бумага газетная. Печать офсетная.

Усл. п. л.1,75. Тираж 100 экз. Заказ    .

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева.

Типография НГТУ. 603950, Н.Новгород, ул. Минина, 24.

© Нижегородский государственный

технический университет, 2015

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью выполнения контрольной работы является проверка умения сту-

дентов применять полученные теоретические знания при решении типовых задач статистической радиотехники.

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Работу следует выполнять на стандартных сброшюрованных листах раз-

мером 297 х 210 мм или в ученической тетради, оставляя поля шириной 20 мм. Титульный лист должен быть оформлен по установленным в НГТУ правилам; остальной материал – в соответствии с требованиями ЕСКД. Работу необходимо датировать и подписать. Исправлять не зачтенную работу следует так, чтобы рецензент мог сопоставить первоначальный и новый тексты. Переработки большого объёма можно приводить на отдельных листах.

По данной дисциплине студент должен:

- сделать обзор по теоретическому материалу в объеме 5 -10 печатных листов (эссе);

- решить одну из представленных ниже задач.

Номер задачи и эссе выбирается по последней цифре номера шифра зачетной книжки, исходные данные – по последней цифре номера студента в списке группы.

2.1. Список тем эссе по вариантам

- Основы математической статистики.

Вероятность события. Теорема сложения и умножения вероятностей. Формула полной и обратной вероятности сложных несовместимых событий. Теорема о повторении опытов независимых событий.

- Основы теории вероятностей.

Случайные величины. Функции распределения дискретной и непрерывной случайных величин. Плотность вероятности распределения дискретной и непрерывной случайных величин. Числовые характеристики дискретных и непрерывных случайных величин. Законы распределения случайных величин: биноминальный, нормальный, m – распределение.

- Основы теории случайных процессов.

Статистические характеристики многомерных случайных процессов: многомерная плотность вероятности распределения, условная плотность вероятности распределения многомерного случайного процесса, многомерная характеристическая функция. Стационарность в широком и узком смыслах многомерного случайного процесса.

- Спектральные и корреляционные свойства случайных процессов.

Корреляционная функция случайного процесса и её свойства. Свойство эргодичности многомерного случайного процесса. Спектральная плотность мощности случайного процесса и её свойства. Нормальный многомерный случайный процесс. Белый шум и его статистические характеристики.

- Линейные и нелинейные преобразования случайных процессов.

Воздействие случайных процессов на линейные радиотехнические системы. Преобразование случайных процессов в нелинейных безынерционных элементах.

- Основы теории обнаружения сигналов.

Модели сигналов и помех. Оптимальный обнаружитель детерминированного сигнала. Обнаружение детерминированного сигнала на фоне белого гаусовского шума. Характеристики обнаружения. Обнаружение сигналов со случайной начальной фазой. Обнаружение сигналов со случайной амплитудой и начальной фазой.

- Согласованная фильтрация сигналов. Обнаружение пачек импульсных сигналов, квазиоптимальный некогерентный накопитель. Оптимальный обнаружитель сигналов на фоне небелого шума.

- Основы теории различения сигналов.

Различение двух детерминированных сигналов на фоне белого шума.  Оптимальный алгоритм различения сигналов. Показатели качества систем различения АМ, ЧМ и ФМ сигналов. Различение m детерминированных сигналов на фоне белого шума. Различение двух сигналов со случайной начальной фазой на фоне белого шума.

- Основы теории разрешения сигналов.

Разрешающая способность и функция рассогласования сигналов. Функции рассогласования одиночного и пачки прямоугольных импульсов. Функция рассогласования сигнала с линейной частотной модуляцией.

0. Основы теории измерения параметров сигналов.

Постановка задачи измерения параметров сигналов. Измерение случайных параметров сигналов. Оптимальный алгоритм работы измерителя радиолокационных параметров сигналов. Не следящие измерители дальности и скорости радиолокационных целей. Следящие и не следящие измерители дальности, доплеровской частоты и угловых координат. Точность измерения параметров сигналов.

2.2 Задачи на контрольную работу по вариантам

Задача 1

Бинарный источник дискретных сообщений передаёт 1 и 0 с априорными вероятностями P1 и P0=1─P1. В канале вследствие действия помех возникают ошибки. Условная вероятность ошибочного приёма нуля при передачи единицы равна P(0´/1), а условная вероятность ошибочного приема единицы при передачи нуля равна P(1´/0). Найти условную вероятность передачи единицы P(1/1´) и нуля P(0/1´), если на приёмном конце получена единица 1´. Найти условную вероятность передачи единицы P(1/0´) и нуля P(0/0´), если на приёмном конце получен ноль 0´. Исходные данные по вариантам даны в таблице 1.

Таблица 1

| № варианта | P1 | P(0´/1) | P(1´/0) | № варианта | P1 | P(0´/1) | P(1´/0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,25 | 0,5 | 0,1 | 6 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
| 2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 7 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| 3 | 0,4 | 0.3 | 0,3 | 8 | 0.4 | 0,2 | 0,1 |
| 4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 9 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| 5 | 0,7 | 0,1 | 0.2 | 0 | 0,7 | 0,2 | 0,2 |

Задача 2

Ошибка измерения дальности X до неподвижной цели подчинена гауссовскому закону плотности вероятности распределения с математическим ожиданием m(м) (истинное значение) и средним квадратическим отклонением σ (м) (случайная компонента).

Определить вероятность того, что:

- измеренное значение дальности отклоняется от истинного значения не более, чем на D(м);

- при трех независимых измерения ошибка хотя бы одного измерения не превзойдет по абсолютной величине D (м).

Данные для решения задачи по вариантам приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № варианта | m(м) | σ (м) | D(м) | № варианта | m(м) | σ (м) | D(м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 10 | 15 | 6 | 8 | 4 | 16 |
| 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | 10 | 10 | 15 | 8 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | 5 | 5 | 20 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |

При решении задачи воспользоваться таблицами значений интеграла вероятности Φ(x) или erf(x) из любого справочника по высшей математике (И. Н. Бронштейн и К. А. Семендяев, Г. Корн и Т. Корн), учебника по теории вероятностей (Б. В. Гнеденко, Е. С. Вентцель, В. Феллер) или по статистической радиотехнике (В.И. Тихонов, Б. Р. Левин, В. С. Пугачёв).

Задача 3

Напряжение U, являющееся нормальной случайной величиной

со средним значением m и с дисперсией σ2, подаётся на нелинейный элемент с

вольтамперной характеристикой вида

I(U ) = a U n , при U > 0;

I(U ) = 0 при U ≤ 0;

a > 0.

Какова плотность вероятности W(I) в нелинейном элементе?

Данные для решения задачи приведены в таблице 3.

Таблица 3

| № варианта | m (в) | σ (в) | а | n | № варианта | m (в) | σ (в) | а | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 |

При решении задачи воспользоваться таблицами значений интеграла вероятности Φ(x) или erf(x) из любого справочника по высшей математике (И. Н. Бронштейн и К. А. Семендяев, Г. Корн и Т. Корн), учебника по теории вероятностей (Б. В. Гнеденко, Е. С. Вентцель, В. Феллер) или по статистической радиотехнике (В.И. Тихонов, Б. Р. Левин, В. С. Пугачёв).

Задача 4

На вход электрической цепи (см. рисунок) поступает напряжение “белого шума” n(t) со спектральной плотностью мощности N0= 10– 13(Вт/Гц).

Найти и построить АКФ R(τ) и мощность шума σ2 на выходе цепи по данным таблицы 4.

Таблица 4

| № варианта | R1(Ом) | R2(Ом) | C1(пФ) | № варианта | R1(Ом) | R2(Ом) | C1(пф) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 500 | 100 | 6 | 500 | 100 | 1000 |
| 2 | 200 | 400 | 200 | 7 | 400 | 200 | 2000 |
| 3 | 600 | 300 | 300 | 8 | 300 | 600 | 3000 |
| 4 | 400 | 200 | 400 | 9 | 200 | 400 | 4000 |
| 5 | 500 | 100 | 500 | 0 | 100 | 500 | 5000 |

Задача 5

Сигнал на входе обнаружителя полностью известного сигнала является колоколообразным импульсом

u(t)=Uexp−πtτи2,

имеющим амплитуду U и длительность τи/2 по уровню u(τи2)U=exp−π4≈0,46. Импульс может поступать на вход обнаружителя в виде аддитивной суммы с помехой в виде «белого шума» со спектральной плотностью мощности Nо = 10– 18(Вт/Гц).

Определить какое пороговое значение Uп нужно установить на входе порогового устройства, чтобы получить вероятность правильного обнаружения D ?

Данные для решения задачи приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № варианта | U(мкВ) | τи(мкс) | D | № варианта | U(мкВ) | τи(мкс) | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,2 | 0,95 | 6 | 10 | 0,3 | 0,95 |
| 2 | 20 | 0,1 | 0,98 | 7 | 15 | 0,5 | 0,99 |
| 3 | 20 | 0,3 | 0,99 | 8 | 20 | 0,1 | 0,95 |
| 4 | 10 | 0,4 | 0,95 | 9 | 25 | 0,1 | 0,95 |
| 5 | 10 | 0,5 | 0,99 | 0 | 20 | 0,2 | 0,95 |

При решении задачи воспользоваться таблицами значений интеграла вероятности Φ(x) или erf(x) из любого справочника по высшей математике (И. Н. Бронштейн и К. А. Семендяев, Г. Корн и Т. Корн), учебниками по теории вероятностей (Б. В. Гнеденко, Е. С. Вентцель, В. Феллер) или по статистической радиотехнике (В.И. Тихонов, Б. Р. Левин, В. С. Пугачёв).

Задача 6

Определить требуемое значение амплитуды U прямоугольного видеоимпульса длительности τи , обнаруживаемого на фоне «белого гауссовского шума» со спектральной плотностью мощности N0= 10– 18(Вт/Гц), на входе приёмника с вероятностью пропуска сигнала β=(1-D) при вероятности ложной тревоги F. Данные для решения задачи приведены в таблице 6.

Таблица 6

| № варианта | τи(мкс) | F | β | № варианта | τи(мкс) | F | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 10-5 | 0,1 | 6 | 0,6 | 10-5 | 0,1 |
| 2 | 0,2 | 10-4 | 0,1 | 7 | 0,7 | 10-4 | 0,08 |
| 3 | 0,3 | 10-3 | 0,1 | 8 | 0,8 | 10-3 | 0,6 |
| 4 | 0,4 | 10-2 | 0,1 | 9 | 0.9 | 10-2 | 0,04 |
| 5 | 0,5 | 10-1 | 0,1 | 0 | 1 | 10-1 | 0,02 |

При решении задачи воспользоваться таблицами значений интеграла вероятности Φ(x) или erf(x) из любого справочника по высшей математике (И. Н. Бронштейн и К. А. Семендяев, Г. Корн и Т. Корн), учебниками по теории вероятностей (Б. В. Гнеденко, Е. С. Вентцель, В. Феллер) или по статистической радиотехнике (В.И. Тихонов, Б. Р. Левин, В. С. Пугачёв).

Задача 7

На вход обнаружителя поступает аддитивная смесь прямоугольного видеоимпульса амплитуды U, длительности τи  и белого гауссовского шума со спектральной плотностью мощности N0= 10– 18(Вт/Гц).

Найти и построить:

  - импульсную характеристику и структуру согласованного фильтра;

  - АКФ шума на выходе СФ и его мощность;

  - сигнал на выходе СФ без шума;

  - отношение сигнал/шум на выходе СФ.

Данные для решения задачи приведены в таблице 7.

Таблица 7

| № варианта | U(мкВ) | τи(мкс) | № варианта | U(мкВ) | τи(мкс) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 |
| 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 |

Задача 8

Определить вероятность ошибки F «идеального наблюдателя» в когерентном приемнике, который обнаруживает радиоимпульс с колоколообразной огибающей вида u(t)=Uexp−πtτи2, имеющей амплитуду U и длительность τи/2 по уровню u(τи2)U=exp−π4≈0,46, на фоне теплового шума приёмника, имеющего шумовую температуру T оK.

Данные для решения задачи приведены в таблице 8.

Таблица 8

| № варианта | U(мкВ) | τи(мкс) | T о(К) | № варианта | U(мкВ) | τи(мкс) | T о(К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,1 | 300 | 6 | 0,1 | 0,5 | 600 |
| 2 | 0,1 | 1 | 500 | 7 | 0,2 | 2 | 400 |
| 3 | 0,25 | 1 | 400 | 8 | 0,1 | 0,1 | 100 |
| 4 | 0,5 | 0,5 | 300 | 9 | 0,1 | 5 | 200 |
| 5 | 1 | 0,2 | 500 | 0 | 0,5 | 0,1 | 300 |

При решении задачи принять, что спектральная плотность мощности шума равна N0≈kT, где к= 1,38∙10-23 Вт/Гц – постоянная Больцмана, а  T оK шумовая температура приемника. При вычислениях воспользоваться таблицами значений интеграла вероятности Φ(x) или erf(x) из любого справочника по высшей математике (И. Н. Бронштейн и К. А. Семендяев, Г. Корн и Т. Корн и). Либо учебниками по теории вероятностей (Б. В. Гнеденко, Е. С. Вентцель, В. Феллер) или по статистической радиотехнике (В.И. Тихонов, Б. Р. Левин, В. С. Пугачёв).

Задача 9

На вход радиолокационного приемного устройства поступает  когерентная пачка с прямоугольной огибающей из M прямоугольных радиоимпульсов длительности τи и частотой повторения T с частотой заполнения f0 =300Мгц, Найти и построить сечения функции рассогласования сигнала ρ(τ,F).

Определить потенциальную разрешающую способность РЛС по дальности, скорости; определить максимальные значения однозначного определения дальности и скорости. Данные для расчета по вариантам даны в таблице 9.

Таблица 9

| № варианта | M | τи(мкс) | T(мс) | № варианта | M | τи(мкс) | T(мс) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 30 | 1 | 2 |
| 2 | 20 | 2 | 2 | 7 | 20 | 0,5 | 3 |
| 3 | 30 | 3 | 4 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 4 | 10 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 4 |
| 5 | 20 | 3 | 3 | 0 | 20 | 3 | 1 |

Задача 0

Зондирующий радиоимпульс РЛС имеет гауссовскую форму u(t)=Uexp−πtτи2+j2πf0t с параметрами τи и f0. Для некоторой цели вероятности правильного обнаружения и ложной тревоги равны, соответственно D  и F.

Определить потенциальные точности измерения дальности σD до этой

цели и её радиальной скорости σV.

Данные для решения задачи приведены в таблице 10.

Таблица 10

| № варианта | f0 (ГГц) | τи (мкс) | D | F | № варианта | f0 (ГГц) | τи (мкс) | D | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0,9 | 10-4 | 6 | 5 | 0,2 | 0,9 | 10-4 |
| 2 | 10 | 1 | 0,9 | 10-5 | 7 | 20 | 0,5 | 0,9 | 10-4 |
| 3 | 10 | 0,1 | 0,9 | 10-3 | 8 | 5 | 1 | 0,9 | 10-2 |
| 4 | 30 | 0,1 | 0,9 | 10-2 | 9 | 20 | 0,2 | 0,9 | 10-2 |
| 5 | 10 | 0,1 | 0,9 | 10-4 | 0 | 5 | 1 | 0,9 | 10-5 |

Для решения задачи воспользоваться графиком рис.4.10 в [1], либо рис.3.6 в [2], либо рис.4.4 в [3], либо рис.4.4.3 в [4].

3 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

3.1. Основной

1. Перов А. И. Статистическая теория радиотехнических систем. Учеб.

пособие для вузов. – М.: Радиотехника, 2003.

2. Радиотехнические системы./ Ю.П.Гришин, В.П.Ипатов, Ю. М. Казаринов и др.; Под ред. Ю.М. Казаринова. – М.: Высш. шк., 1990.

3. Информационные технологии в радиотехнических системах: Учебное пособие / В.А. Васин, И.Б. Власов, Ю.М. Егоров и др.; Под ред. И.Б. Фёдорова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011.

4.  Лезин Ю.С. Введение в теорию и технику радиотехнических систем: Учеб.пособие для вузов. – М.: Радио и связь, 1986.

5. Тихонов В. И. Статистическая радиотехника. – М.: Радио и связь, 1982.

6. Финкельштейн М.И. Основы радиолокации. Учебник для вузов. М.: Сов. Радио. 1973.

3.2. Дополнительный

7. Васин В. В., Степанов Б. М. Справочник-задачник по радиолокации. –

М.: Сов. радио, 1977.

8. Дымова А. И., Альбац М. Е., Бонч-Бруевич А. М. Радиотехнические

системы. – М.: Сов. радио, 1975.

9. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для

инженеров и учащихся втузов. – Лейпциг: Тойбнер; М.: Наука (любое изд.

после 1980 г.).