Средняя схема, R5=100 Ом - это замена вах нд

Таблица 1.1

| Номер варианта |  | номер рисунка | E, B | Eм, В | Iм, A | ye, град | yi, град | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | L1, мГ | L2, мГ | С1, мкФ | С2, мкФ | R5. Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1,10 |  | 140 | 12 | 0,1 | -90 | -85 | 43 | 48 | 38 | 46 | 28 | 38 | 5,27 | 9,73 | 100 |

Задание 1. Расчет установившегося режима

В качестве объекта анализа исследуется  цепь в докоммутационном режиме. Она представляет собой нелинейную цепь несинусоидального  тока. Расчет установившегося режима в ней может  быть проведен только приближенно на основе ряда допущений. В работе в качестве таких допущений приняты следующие:

- так как по условиям задания (см. таблицу 1.1) влияние источника постоянной ЭДС Е на токораспределение в цепи существенно больше, чем влияние синусоидальных ЭДС и тока, то последними можно пренебречь на первом этапе;

- если провести линеаризацию ВАХ НД, то цепь становится линейной и к ней применим принцип наложения, в результате чего токораспределение может быть рассчитано путем сложения постоянных и синусоидальных составляющих токов в ветвях цепи.

Задание предусматривает двукратный приближенный расчет установившегося режима в заданной цепи  с нелинейным резистором и расчет линейной цепи  (с линеаризованной ВАХ нелинейного резистора)  с синусоидальными источниками энергии без постоянного источника ЭДС.

  - Учитывая, что для заданной цепи выполняются условия Е >>Em, E>>ImZ,  где Z - полное сопротивление ветви, параллельной источнику тока, рассчитать установившийся режим в нелинейной цепи на постоянном ток:

- построить схему цепи на постоянном токе;

- при заданных параметрах элементов схемы определить на вольтамперной характеристике нелинейного резистора положение рабочей точки

- изменяя величины сопротивлений в цепи, добиться, чтобы рабочая точка находилась на изгибе вольтамперной характеристики (в точке с максимальной второй производной);

- для схемы с уточненными параметрами элементов расчитать токи в ветвях и напряжения на пассивных элементах, проверить правильность расчета, записав законы Кирхгофа и составив баланс мощностей (с записью расчетных выражений и подстановкой числовых данных);

- провести линеаризацию вольтамперной характеристики нелинейного резистора в уточненной рабочей точке, определив статическое и дифференциальное сопротивления.

  - Рассчитать установившийся режим в линеаризованной электрической цепи с уточнеными значениями параметров пассивных элементов и с учетом всех источников энергии:

- построить схему линеаризованной электрической цепи;

- учитывая, что полученная цепь является линейной цепью периодического несинусоидального тока, определить составляющие токов в ветвях и напряжений на пассивных элементах, обусловленные источниками постоянной ЭДС;

- исключив из схемы источники постоянной ЭДС, записать уравнения для цепи в комплексной форме по методам контурных токов и узловых напряжений (с подстановкой числовых данных);

- определить на компьютере составляющие токов в ветвях и напряжений на пассивных элементах, обусловленные источниками синусоидальных ЭДС и тока, проверить правильность расчета, составив баланс мощностей (с записью расчетных соотношений и подстановкой числовых данных);

- для контура, содержащего ветвь с источником синусоидальной ЭДС и максимально возможное число ветвей с реактивными элементами, построить векторную потенциальную диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов;

- записать в мгновенные значения  токов в ветвях и напряжения на элементах схемы линеаризованной цепи с учетом действия всех источников энергии;

- построить графики изменения мгновенных значений тока и напряжения в линеаризованной цепи для ветви с нелинейным двухполюсником и одной из ветвей с реактивным элементом.

2. Методика выполнения расчетно-графической работы.

Все электрические схемы рисуются четко, крупным планом и чертежными инструментами. Допускается и рекомендуется составление чертежей схемы на ЭВМ с помощью любого графического редактора.

На схемах проставляются положительные направления токов, номера узлов. Один из узлов считать узлом с нулевым потенциалом. Обозначить нулевой узел V0.

Рекомендуется ток в ветви с источником ЭДС сделать совпадающим с направлением ЭДС. Ток в ветви, параллельной источнику тока, направить в противоположном направлении по отношению к источнику тока (относительно общего узла).

Все методические указания будут иллюстрироваться на примере анализа схемы варианта 24 (рис. 1.24). Эта схема с направлениями токов, нумерацией узлов и ветвей приведена на рис.2.1.

e

i6

R4

R2

R1

Rn

L1

C1

i

V1

V2

V4

i8

i7

i1

i2

L2

C2

V0

V3

i5

i3

i4  V0

R3

i6

Рис. 2.1

Для всех синусоидальных источников f = 400 Гц и, следовательно,  = 2512 с-1.

Характеристики нелинейного сопротивления приведены в Таблице 1.

  - Расчет нелинейной цепи на постоянном токе.

Составляется  докоммутационная схема на постоянном токе. Она получается из исходной схемы (рис.2.1) путем закорачивания синусоидального источника ЭДС и индуктивностей, удалением синусоидального источника тока и емкостей. В схеме остается один постоянный источник ЭДС  и одни линейные сопротивления  и  нелинейный резистор. Например, из схемы на рис.2.1 получается схема, представленная на рис.2.2.

Rn

R1

I7

E

# Рис.2.2

Если после преобразования исходной схемы получается не одноконтурная схема, то на основании метода эквивалентного генератора линейная часть преобразованной схемы может быть заменена последовательным соединением линейного сопротивления источника ЭДС, которые совместно с нелинейным резистором образуют последовательный контур, аналогичный ,представленному на рис.2.2 [2].

Расчет нелинейной цепи на постоянном токе осуществляется графическим методом [3]. На рис.2.3 приведен расчет схемы на рис. 2.2.  Кривая 1- вольтамперная характеристика  нелинейного  сопротивления, взятая из таблицы 2 для варианта 24 .Пересечение кривой 1 и прямой 2 дают значение тока I=0,48A  и напряжение на нелинейном сопротивлении Rн равное Uн=4,7 B.

Rn

3

I, A

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

1

2

20    40    60    80   100   120      150     U,B

Рис.2.3

Линеаризация нелинейного резистора заключается в замене нелинейного сопротивления линейным с характеристикой проведенной в виде прямой через начало координат  и точку пересечения кривой 1 и прямой 2 .В результате получаем прямую 3 .Эта прямая соответствует сопротивлению Rn = 10 Ом, I = 0,48 A.

По указанию преподавателя в качестве рабочей точки можно выбрать точку на изгибе кривой 1, где наиболее сказываются нелинейные свойства нелинейного резистора. Таким образом ,на постоянном токе:

I7=I1=0,48 A,  URn=4,8 B,  UR1=0,48*75=32 B

3. Методические рекомендации к расчету цепи на ЭВМ

  - Расчет токов и напряжений в докоммутационной цепи в синусоидальном режиме

Составляется схема цепи для расчета установившегося режима в докоммутационной схеме в синусоидальном режиме. Схема отличается от схемы, представленной в задании, отсутствием постоянного источника ЭДС и заменой нелинейного резистора линейным сопротивлением  Rn .

Так как расчет на ЭВМ осуществляется по методу узловых потенциалов,то целесообразно запрограммировать расчет проводимостей ветвей .Удобно номер комплексной проводимости сделать совпадающим с номером ветви. Для схемы на рис.2.1 имеем:

Y1=1/R1,    Y2=1/jwL2,   Y3=1/R3,   Y4=1/R4,   Y5=1/R5,   Y6=jwC1,   Y7=1/(Rn +jwL1), Y8=jwC2.

В матричной форме уавнение по методу узловых потенциалов имеет вид:

Y*U=v ,

где   Y- матрица n × n , где n – число узлов ( не считая нулевого ),

U – вектор, элементами которого, являются неизвестные потенциалы узлов,

v – вектор , элементами которого, является алгебраическая сумма токов, подтекающих к узлу.

По диагонали матрицы Y проставляется сумма проводимостей ,подключенных к узлам , а остальные элементы представляют собой суммы проводимостей ветвей между узлами , взятыми со знаком минус . Например, элемент Y23=Y32 равен сумме проводимостей ветвей между узлами 2 и 3 со знаком минус .

Для схемы на рис.2.1 имеем:

Y2+Y3+Y8             -Y2                       0                   -Y5-Y8

-Y2             Y1+Y2+Y3+Y7       -Y1-Y7                   0

Y=                  0                   -Y1-Y7             Y1+Y6+Y7               0

-Y5-Y8                    0                           0  	Y4+Y5+Y8

E * Y8 - I

I

v=

0

-E * Y8

Решение матричного уравнения осуществляется после ввода матрицы Y и вектора v с помощью оператора [5]

U=lsolve ( Y , v )   или   U =Y-1 * v

По известным потенциалам узлов рассчитываются токи в ветвях.  Для схемы на рис. 2.1 имеем:

I1 = ( V2 – V3 ) * Y1 ;

I2 = ( V2 – V1 ) * Y2 ;

I3 = V2 * Y3 ;

I4 = V4 * Y4 ;

I5 = ( V1 – V4 ) * Y5 ;

I6 = V3 * Y6 ;

I7 = ( V2 –V3 ) * Y7 ;

I8 = ( V4 + E – V1 ) * Y8 ;

Целесообразно в программе предусмотреть расчет действующих и амплитудных значений токов и  начальных значений фаз токов. На основании этих данных составить мгновенные значения токов в ветвях с учетом токов от постоянного источника ЭДС.

Правильность расчета токов проверяется составлением уравнений по первому закону Кирхгофа в комплексной форме для всех узлов.

Вторая проверка правильности расчета состоит в составлении баланса мощностей для токов схемы без постоянного источника ЭДС. Программируется расчет мощностей, отдаваемых источниками энергии:

S=Se+Si  ,

Se=E*Ie ,

Si=U*I ,

где Se – комплексная мощность, отдаваемая источником ЭДС,

Si – комплексная мощность, отдаваемая источником тока,

Ie – комплексно-сопряженное значение тока, протекающего по источнику ЭДС (предполагается, что E и Ie  имеют одинаковые направления),

U = напряжение на зажимах источника тока,

I = комплексно-сопряженое значение тока источника тока (предполагается, что направления I и U  противоположны относительно их общего узла).

Мощность, потребляемая пассивными элементами, находится по формулам:

P = SIk2Rk ,

где Ik – действующее значение тока в сопротивлении  Rk , n  - число активных сопротивлений в цепи,

Q = S(Ik2XLk – Ik2XCk ),

гдеIk  действующее значения токов в индуктивностях Lk  и емкостях Ck.

При правильном расчете цепи соблюдается равенство:

Real S = P,  Im S = Q.

Далее необходимо рассчитать все напряжения на пассивных элементах в комплексной форме по формулам:

Uk =Ik/Yk,  k= 1,…,n,

где n – число ветвей.

По известному комплексному значению напряжения в программе необходимо предусмотреть расчет действующего и амплитудного значений напряжений и их начальных фаз. По этим данным составляются мгновенные значения напряжений. При этом необходимо учесть падения напряжений на элементах от постоянного источника ЭДС, найденные ранее.

В дальнейшем для расчета переходных процессов потребуются независимые начальные условия: токи в индуктивностях и напряжения на емкостях при  t =0. Например, для схемы на рисунке 2.1 при расчете установившегося режима было получено:

iL1 = i2.=1.08*sin(2512t – 0.377) A,

iL2 = i7 = 0.013sin(2512t + 0.957) + 0.47  A,

uC1 = u6 = 4.482sin(2512t + 0.439) – 35.29  B

uc2 = u8 = 2.694sin(2512t + 0.208)  B.

Подставив в эти формулы t = 0, находим независимые начальные условия:

i2(0) = - 0.04 A,

i7(0) = 0.481 A

u6(0) = -33.385 B,

u8(0) =0.556 B.

  - Расчет переходного процесса в цепи с постоянным

источником ЭДС

В исходной цепи осуществляется коммутация ключей, после которой цепь распадается на две независимые друг от друга цепи, в одной из которой только постоянный источник ЭДС, а в другой – два синусоидальных источника. Рассмотрим методику расчета переходного процесса  в цепи с постоянным источником ЭДС. Для расчета на ЭВМ потребуются незаввисимые начальные условия и приблизительная длительность переходного процесса.

Независимые начальные условия были найдены выше. Из них образуем вектор столбец x0. Для нашего примера индуктивность и емкость находятся в ветвях 7 и 6, соответственно, поэтому вектор начальных условий имеет вид:

i7(0)         0.48

x0 =     u6(0)   =  - 33.48

Для оценки длительности переходного процесса необходимо найти корни характеристического уравнения. Для этого составляется операторное сопротивление Z(p)  относительно  любых двух зажимов цепи (Рис.2.4)

i1

i6

i7

E

Rn

L1

R1

C1

Рис. 2.4

Полученное выражение преобразуется к дробно-рациональной функции

M(p)            a0p2 +a1p +a2

Z(p) =                 =

N(p)             b0p2 +b1p +b2

Cоставляется векторV

V =  [a2 a1a0] T

И с помощью оператора

Polyroots(V)

находятся корни характеристического уравнения. Длительность переходного процесса tп находится по приближенной формуле

t = 4/Real pk

где pk с меньшей (по модулю) вещественной частью.

Для программирования переходного процесса в MathCad [5] целесообразно составить уравнения по методу пространства состояний, т.е. записать уравнения Кирхгофа в форме [4]

ֹ

dX/dt = AX + BV,

Y =  CX + DV,

где X  вектор, содержащий, искомый ток в индуктивности и напряжение на емкости

X =  [ i7  u6] T

V – вектор источников энергии

V =  [ e  i ] T      .

Матрицы A,B,C,D находятся из уравнений Кирхгофа, составленных для мгновенных значений токов и напряжений. По уравнениям пространства состояний составляется вектор столбец D1

a11X1 + a12X2 +b11e + b12i

D1=AX+BV =

a21X1 + a22X2 + b21e +b22i

Расчет переходного процесса осуществляется с помощью оператора

Z = rkfixed(x0,t0,tn,N,D1)

t0 – начальный момент переходного процес  (t0 = 0),

N – число точек, в которых расчитывается переходный процесс (обычно достаточно положить N =150 – 200),

Z – таблица, число строк которой равно N. В первом столбце расположено значение t, во втором - значения вектораX  (i7), в третьем столбце – значение второго элемента вектора X  (u6).

Для вывода элементов этой таблицы на график необходимо образовать       ранжированные вектора [5]

t = Z<1>, i7 = Z<2>, uC = Z<3>.

Далее обычным способом строится графики i7(t), u6(t).

Расчет переходного процесса ручным способом можно любым методом, но рекомендуется использовать классический метод. График переходного процесса, полученный ручным расчетом целесообразно построить  в одной системе координат с расчетом на ЭВМ.

Расчет вектора Y начинается с составления матриц С и D, которые также находятся из уравнений Кирхгофа. Для этого предварительно необходимо определить токи и напряжения, не входящие в вектор X, которые требуется вычислить по заданию. Эти токи и напряжения и составят элементы вектора Y.

Решение алгебраического матричного уравнения

Y = CX + DV

можно осуществить различными способами. Ниже приведем один из вариантов. Расчитаем таблицу W, содержащую N строк (обычно N=100 – 200) и n+1 столбцов, где n – число элементов вектора Y. Расположим в первом столбце (для примера) ток i6,  во втором  - uC , в третьем - uL , в четвертом – t.

Таблица W  образуется с помощью подпрограммы

I6 = Z1<2>, uC = Z1<2>, uL = Z1<3>, t = Z1<4>

K = 1..N

Wk,1 = C11ik + C12uC,k + D1E

Wk,2 = C21ik + C22uC,k + D2E

Wk,3 = C31ik + C32uC,k + D3E

Wk,4 = tk.

  - Расчет переходных процессов в цепи с двумя

синусоидальными источниками энергии

Расчет переходного процесса осуществляется по той же методике, что и расчет переходного в процесса в цепи с постоянным источником. На рисунке 2.5 приведена схема с двумя источниками, полученная из схемы на рисунке 2.1 после коммутации.

i5

e

i

C 2

L2

R4

i4

i8

i2

R2

Рис. 2.5

Расмотрим подробнее расчет переходного процесса.

Составляется вектор независимых начальных условий i2(0) и u8(0), рассчитанные в разделе 2.2

X0 = [- 0.07     1.525]T.

На следущем этапе определяется длительность переходного процесса. Для этого составляется характеристическое уравнение. Предварительно находится операторное сопротивление в пассивной цепи относительно любых двух зажимов. Для схемы на рисунке 2.4 имеем

1        (L2p + R4)R2

Z(p) =        +                               .

C2p      R2 + R4 + L2p

Приведем полученное выражение к общему знаменателю

R2 + R4 + (L2 + R2R4C2)p + L2R4C2p2

Z(p) =

(R2 + R4  + L2p)C2 p

Приравняв числитель нулю, получим характеристическое уравнение

L2C2R2p2 + (L2 + R2R4C2)p +R2 + R4 = 0.

Для нахождения корней характеристического составлям вектор коэффициентов

V = [R2 + R4     L2 + R2R4C2       L2C2R2]T.

С помощью программы polyroots(V) находим корни характеристического уравнения: Для данного примера

p1,2 = - 3*103 + 2.293*103j.

Отсюда находим длительность переходного процесса

tп =4/3*103 = 2*10-3 С.

Составляются уравнения Кирхгофа для мгновенных значений токов и напряжений:

e = u8 + R2 i5,

- e = L2 di2/dt – u8 + R4 i4 – R3 i3

- i8 +i2 – i5 – i = 0

- i8 + i4 – i5 = 0.

Преобразовав эту систему к матричной форме, получим уравнения по методу пространства состояний

di2/dt            - R4/L2      1/L2            i2           - 1/L2      R4/L2       e(t)

X =                      =                                                +

Du8/dt          - 1/C2       1/R2C2        u8            1/R2C2   1/C2        i(t)

Образуем  матрицу D2, перемножив матрицы в правой части этого уравнения

- R4/L2* X1 + 1/L2 * X2 – 1/L2 * e(t) + R4/L2 * i(t)

D2 =

- 1/C2 *X1 – 1/R2C2 * X2 + 1/R2C2 *e(t) + 1/C2 * i(t)     ,

где X1 = i2, X2 = u8,

e(t) = Emsin(2512t +ye),

i(t) = Imsin(2512t + yi).

Расчет переходного процеса осуществляется оператором

Z2 = rkfixed(x0,0,tп, 150,D2)

где tп – время переходного процесса.

Для построения графика необходимо из матрицы Z2 выделить столбцы

t = Z2,<1>, i2 = Z2<2>, uC = Z<3>.

Расчет токов и напряжений

Пусть по заданию кроме тока в индуктивности и напряжения на емкости требуется найти токи i8, i5, i3. Образуем вектор

Y = [i8  i5  i3]T.

Из уравнений Кирхгофа находим

- i8 = - i2 – u8/R2 + e/R2 + i

- i5 = - u8/R2 + e/R2

- i3 = - i2 + i

или в матричной форме

i8              - 1      1/R2        i2             1/R2        1        e(t)

Y =        i5       =       0     -1/R2        u8     +    1/R2        0         i(t)

I3              - 1        0                            0           1

Отсюда следует, что

- 1       - 1/R2                                       - 1/R2    1

C =           0       - 1/R2        ,                   D =      1/R2    0

- 1          0                                               0       1

Для расчета искомых токов составляем программу

k = 1..150

tk = Z2k,1

ik = Z2k,2

uCk = Z2k,3

Wk,1 = C11*ik + C12 * uCk + D11*Emsin(2512t + ye) + D12*Imsin(2512t +yi)

Wk,2 = C21*ik + C22 * uCk + D21*Emsin(2512t + ye) + D22*Imsin(2512t +yi)

Wk,3 = C31*ik + C31* uCk + D31* Emsin(2512t + ye) + D32*Imsin(2512t +yi)

Wk,4 = tk

Для построения графиков необходимо образовать ранжированные вектора с помощью   следующих операторов

i8 = W<1>, i5 = W<2>, i3 = W<3>, t = W<4>.