ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ

1. Расчетно-графическая работа выполняется с выполнением требований ГОСТ 7.32 на одной стороне стандартного листа формата А4 (210х297) мм белой писчей бумаги с полями: слева – не менее 30 мм, сверху и снизу – не менее 20 мм, справа – не менее 15 мм.

2. Титульный лист оформляется согласно приложения.

3. Каждое задание начинается с исходных данных, схемы электрической цепи и перечисления требований к расчету. Электрическая схема должна выполняться с использованием чертежных инструментов в соответствии с требованиями ГОСТ на обозначения элементов и с указанием условно-положительных направлений расчетных токов и напряжений.

4. Используемые при расчете уравнения следует записывать в общем виде, а затем производить подстановку числовых значений. Необходимо приводить промежуточные вычисления.

5. Вычисления следует производить с точностью до третьей значащей цифры.

6. Если производится расчет промежуточной схемы (или какой-то ее части), то эта схема должна быть приведена перед началом данного пункта расчета.

7. Графики и векторные диаграммы строятся на миллиметровой бумаге в масштабе с указанием единиц физических величин по осям и обозначением построенных кривых.

ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Задание. Расчет разветвленной электрической цепи постоянного тока

Дана электрическая цепь постоянного тока (рис. 1), параметры которой приведены в табл. 1.

Рисунок 1

Требуется:

1. Определить токи во всех ветвях методом контурных токов.

2. Определить ток в одном из сопротивлений цепи, указанном в последнем столбце табл. 1, методом эквивалентного источника.

3. Построить график изменения потенциала (потенциальную диаграмму) по внешнему контуру.

4. Составить баланс мощностей.

Методические указания.

1. Знак «минус» при Е2 в табл. 1 соответствует обратному направлению ЭДС Е2, указанному на рис. 1.

2. При определении тока в заданной ветви цепи методом эквивалентного источника для определения эквивалентного сопротивления RЭКВ относительно разомкнутой ветви следует осуществить преобразование «треугольника» в эквивалентную «звезду».

3. При построении графика изменения потенциала в цепи принять отрицательный зажим источника за точку с нулевым потенциалом.

Таблица 1

| Номер варианта | Е1 В | Е2 В | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | R4 Ом | R5 Ом | R6 Ом | Искомый ток в сопротивлении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 21,6 | -4,32 | 0,40 | 3,83 | 4,00 | 9,12 | 6,67 | 0,32 | R2 |
| 6 | 21,6 | -5,18 | 0,48 | 4,08 | 4,80 | 10,83 | 8,07 | 0,38 | R2 |