ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ

1. Расчетно-графическая работа выполняется с выполнением требований ГОСТ 7.32 на одной стороне стандартного листа формата А4 (210х297) мм белой писчей бумаги с полями: слева – не менее 30 мм, сверху и снизу – не менее 20 мм, справа – не менее 15 мм.

2. Титульный лист оформляется согласно приложения.

3. Каждое задание начинается с исходных данных, схемы электрической цепи и перечисления требований к расчету. Электрическая схема должна выполняться с использованием чертежных инструментов в соответствии с требованиями ГОСТ на обозначения элементов и с указанием условно-положительных направлений расчетных токов и напряжений.

4. Используемые при расчете уравнения следует записывать в общем виде, а затем производить подстановку числовых значений. Необходимо приводить промежуточные вычисления.

5. Вычисления следует производить с точностью до третьей значащей цифры.

6. Если производится расчет промежуточной схемы (или какой-то ее части), то эта схема должна быть приведена перед началом данного пункта расчета.

7. Графики и векторные диаграммы строятся на миллиметровой бумаге в масштабе с указанием единиц физических величин по осям и обозначением построенных кривых.

УСТАНОВИВШИЕСЯ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Задание. Расчет однофазной электрической цепи синусоидального тока

Дана однофазная электрическая цепь синусоидального тока (рис. 2). В цепи действует источник ЭДС e = Em·sin(ωt + φu) с частотой f = 50 Гц. Параметры цепи приведены в табл. 2.

Рисунок 2

Требуется:

1. Изобразить электрическую схему согласно заданным параметрам и условным обозначениям.

2. Вычислить электрические величины: токи, напряжения, мощности во всех ветвях схемы.

3. Составить баланс мощностей.

4. Построить в масштабе векторные диаграммы токов и напряжений.

5. Записать законы изменения тока i1(t) и напряжения u1(t) на сопротивлении Z1.

6. Определить, какие виды резонансов (токов, напряжений) возможны в заданной цепи, и найти резонансные частоты.

Методические указания.

1. Задачу целесообразно решать в комплексном виде. Для этого определяется эквивалентное комплексное сопротивление цепи относительно зажимов источника и по закону Ома в комплексной форме находится входной ток .

2. В таблице 2 приведены действующие значения ЭДС.

3. Для определения токов в параллельных ветвях можно воспользоваться формулами токораспределения в последовательно-параллельных цепях

.

4. Для проверки баланса мощностей сравнивается полная мощность в комплексной форме, отдаваемая источником

с мощностью, потребляемой нагрузкой, которая определяется по формуле

или по выражениям

5. Векторные диаграммы токов и напряжений строятся на комплексной плоскости, совмещенной на одном чертеже, с указанием выбранных масштабов для токов и напряжений.

6. При определении возможных резонансных частот следует приравнять к нулю мнимую часть комплексного сопротивления или комплексной проводимости цепи.

Таблица 2

| Номер варианта | Е В | φu град | Z1 |  |  | Z2 |  |  | Z3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R1 Ом | L1 мГн | C1 мкФ | R2 Ом | L2 мГн | C2 мкФ | R3 Ом | L3 мГн | C3 мкФ |
| 2 | 20 | 80 | 30 | 127 | – | 30 | – | 79,6 | – | 63,6 | – |
| 6 | 20 | 40 | 50 | 159 | – | 26 | 63,6 | 530 | – | 127 | – |

Приложение

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

(МАИ)

Кафедра 309

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

Вариант № _________

Выполнил: студент группы _____________

фамилия, инициалы

Консультировал: преподаватель

фамилия, инициалы

2012