Термодинамические процессы с идеальным газом

6-74. Окись углерода в количестве 1,06 кг при давлении р1 = 0,176 МПа и t1 = 500 °С изобарно сжимается до объема, составляющего 30 % от первоначального. При дальнейшем адиабатном сжатии объем уменьшается еще на 70 % от объема в конце изобарного процесса. Определить количество теплоты и работу, затраченную в этих процессах. Теплоемкость принять постоянной. Процессы представить в диаграммах рv и Ts.

Ответ: Q1-3= –602 кДж; L1-3 = –281 кДж.

Теплопроводность при стационарном режиме

12-27. Наружный диаметр главного паропровода 120 мм, температура пара 320 °С. Температура воздуха в машинном отделении t2 = 30 °С. Определить толщину изоляции из ньювеля при условии, чтобы температура на наружной поверхности изоляции не превышала 50 °С.

Ответ: δ = 72 мм.

Теплообмен при свободном движении потока

14-21. Определить плотность теплового потока через воздушную прослойку толщиной 40 мм. Температура теплой поверхности 60 оС, холодной — 15 оС.

Ответ: q = 102 Вт/м2 .