МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра «Экология и безопасность жизнедеятельности»

З А Д А Н И Е

для практических занятий по дисциплинам "Безопасность жизнедеятельности", "Основы экологии" по теме: "Расчет аппаратуры для защиты атмосферы от промышленных загрязнений"

Цель практических занятий: ознакомить студента с методикой расчета аппаратуры для защиты атмосферы от промышленных загрязнений.

Исходные материалы: варианты практических занятий (см. табл. Вариантов) и методические указания по проведению практического занятия (см. Методические указания "Расчет аппаратуры для защиты атмосферы от промышленных загрязнений", С. И. Гетия, М., МГАПИ, 2002 г.)

Порядок выполнения:

- выбрать вариант по таблице вариантов;

- ознакомиться с методикой;

- выбрать тип используемой аппаратуры;

- провести расчет выбранной аппаратуры;

- привести схему выбранной и рассчитанной аппаратура;

- оценить эффективность очистки;

- оформить выполненное задание в виде отчета (формат А4).

Титульный лист выполнения задания:

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра «Экология и безопасность жизнедеятельности»

Расчетно-пояснительная записка

Расчет аппаратуры для защиты атмосферы от промышленных загрязнений

ФИО студента 								 Группа

Шифр студента 	Вариант

Подпись студента 			 Подпись преподавателя

Москва 2002

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра «Экология и безопасность жизнедеятельности»

С. И. Гетия

Методические указания по проведению практического занятия по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности», «Основы экологии»

на тему: «Расчет аппаратуры для защиты атмосферы от промышленных загрязнений»

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры

«______» _____________ 2002 г.    Протокол № ______.

Москва 1995

Расчет аппаратуры для защиты атмосферы от промышленных загрязнений

Различные производственные процессы могут загрязнять атмосферный воздух взвешенными твердыми или жидкими частицами, которые делятся на пыль, дым и туман. На Рис. 1 приведены некоторые виды взвешенных частиц в диапазоне размеров от 1 до 1000 мкм. Для улавливания взвешенных частиц применяется различная аппаратура, в составе которой значительное место занимают циклонные аппараты, являющиеся наиболее распространенной аппаратурой для сухого механического пылеулавливания. Данное практическое занятие включает в себя расчет и оценку эффективности различных типов циклонных аппаратов. На Рис. 2а и 2б приведены схемы циклонов с обозначением основных конструктивных параметров, значения которых в долях внутреннего диаметра D для различных типов циклонов приведены в таблице 1. В таблице 2 приведены некоторые технологические параметры циклонов.

Вида некоторых взвешенных частиц и аппаратура для их улавливания

D – внутренний диаметр циклона; 	d – внутренний диаметр выхлопной трубы;

H – высота циклона; 			d1 – внутренний диаметр пылевыпускного отверстия;

HT – высота выхлопной трубы; 	a – высота входного патрубка;

НЦ – высота цилиндрической части; 	hв – высота внешней части выхлопной трубы;

НК – высота конуса циклона; 		 - угол наклона крышки и входного патрубка циклона.

Рис. 2.

Таблица 1

Геометрические размеры циклонов, приведенные в долях внутреннего диаметра D

| № п/п | Конструктивный параметр | Типы циклонов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цилиндрические циклоны |  |  |  | Конические циклоны |  |  |
|  |  | ЦН-15 | ЦН-15У | ЦН-24 | ЦН-11 | СДК-ЦН-33 | СК-ЦН-34 | СК-ЦН-34М |
| 1 | , град | 15 | 15 | 24 | 11 | - | - | - |
| 2 | HТ | 1.74 | 1.5 | 2.11 | 1.56 | 0.535 | 0.515 | 0.4 |
| 3 | НЦ | 2.26 | 1.51 | 2.11 | 2.06 | 0.535 | 0.515 | 0.4 |
| 4 | НК | 2.0 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 0.3 | 2.11 | 2.6 |
| 5 | d | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.334 | 0.34 | 0.22 |
| 6 | d1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.334 | 0.229 | 0.18 |
| 7 | a | 0.66 | 0.66 | 1.11 | 0.48 | 0.535 | 0.25 | 0.4 |
| 8 | hВ | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.515 | 0.3 |

Таблица 2

Значения оптимальной скорости и дисперсный состав пыли,

улавливаемой циклонный

| Наименование параметра | Типы циклонов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цилиндрические циклоны |  |  |  | Конические циклоны |  |  |
|  | ЦН-15 | ЦН-15У | ЦН-24 | ЦН-11 | СДК-ЦН-33 | СК-ЦН-34 | СК-ЦН-34М |
| Оптимальная скорость, Wопт, м/с | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 2.0 |
| Дисперсный состав пыли, lg  | 0.283 | 0.352 | 0.308 | 0.352 | 0.364 | 0.308 | 0.340 |
| dT50, мкм | 6.0 | 4.5 | 8.5 | 3.65 | 2.31 | 1.95 | 1.13 |

Примечание: дисперсный состав пыли приведен для следующих условий работы: Dт = 0.6 м;  = 1930 кг/м3;  = 22.210-6 Нс/м2; W = 3.5 м/с

Для циклонов принят следующий ряд внутренних диаметров: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2400, 3000.

Цилиндрические циклоны предназначены для улавливания сухой пыли, золы и т.п. Наиболее эффективно циклоны работают при размерах частиц пыли более 20 мкм. Конические циклоны предназначены для очистки газовых и воздушных сред от сажистых частиц. Производительность циклона увеличивается с ростом его диаметра. Для расчета циклона необходимо выбрать тип циклона в зависимости от вида взвешенных частиц и их размера (Рис. 1). Задавшись типом циклона, определяют оптимальную скорость Wопт (Табл.2).

Диаметр циклона определяют по формуле:

D=4⋅Qπ⋅Wопт     , 						(1)

где  D - диаметр циклона, м;

Q - производительность циклона, м3/с;

Wопт - оптимальная скорость, м/с.

В соответствии с типом циклона по его диаметру определяют геометрические размеры циклона (табл.1).

Полученное значение диаметра округляют до ближайшего типового значения в соответствии с рядом и все расчеты геометрических размеров ведут по типовому значению D. Если расчетный диаметр циклона превышает его максимально-допустимое значение, то необходимо применять два или более параллельно установленных циклона.

По выбранному диаметру циклона определяют действительную скорость газа в циклоне по формуле:

W=4⋅Qπ⋅n⋅D2  , 							(2)

где W – действительная скорость газа, м/с;

n - число циклонов.

Действительная скорость не должна отличаться от оптимальной более чем на 15%.

Для проведения оценки эффективности очистки газов в. циклоне сначала необходимо рассчитать диаметр частиц по формуле:

d50=d50T⋅DDT⋅ρTρ⋅μμT⋅WTW   , 						(3)

где d50 	 - диаметр частиц, улавливаемых с эффективностью 50%, мкм;

dТ50   - диаметр частиц, улавливаемых с эффективностью 50% для типового циклона (см. табл. 2), мкм;

D 	- диаметр циклона, м;

DТ 	- диаметр типового циклона (D = 0.6 м);

 	- плотность частиц, кг/м3;

Т 	- плотность частиц для типового циклона ( = 1930 кг/м3).

 	 - вязкость газа, Нс/м2;

T 	 - вязкость газа для типового циклона (Т = 22.210-6 Нс/м2);

W 	 - действительная скорость газа, м/с;

WT 	 - действительная скорость газа в типовом циклоне (WT = 3.5 м/с).

С учетом значений для типового циклона с характерными условиями, использованными для составления табл.2, расчетная формула (3) принимает вид:

d50=d50T⋅D0.6⋅1930ρ⋅μ22.2⋅10−6⋅3.5W  , 					(4)

Далее определяется параметр x по следующей формуле:

x=lgdmd50lgσ⋅lgσm  , 						(5)

где dm и lg m 	- дисперсный состав пыли (задан по варианту);

lg  		- дисперсный состав пыли для данного типа циклона (см. табл. 2).

По значению параметра x определяют значение нормальной функции распределения Ф(x) (рис. 3).

Эффективность очистки газов в циклоне оценивается по следующей формуле:

 = 0.5[1+Ф(x)] , 						(6)

где  	 - эффективности очистки;

Ф(x) - значение нормальной функции распределения параметра x.

Список использованных источников:

1. Белов В. Г., Елманов В. И., Емец В. Н., Савкин В. П. Защите, атмосферы от промышленных загрязнений. Часть I. - Методические указания по выполнению раздела "Охрана природа" в дипломных работах, М., 1986 г.

2. Справочник по пыле- и золоулавливанию. Под общей ред. А. А. Русанова, М., "Энергия", 1975 г.

3. Справочник. Средства, защиты в машиностроении. Под общей ред. С. В. Белова, М., "Машиностроение", 1989 г.

Рис. 3.

ВАРИАНТЫ

Практических занятий по теме: "Расчет аппаратуры для защиты атмосферы от промышленных загрязнений.

Вариант задания определяется по последней цифре шифра и первой букве фамилии

- для студентов с фамилиями, начинающимися с буквы А до Д - варианты с №1 до 10
- для студентов с фамилиями, начинающимися с буквы Е до К - варианты с №11 до 20

- для студентов с фамилиями, начинающимися е буквы Л до Я - варианты с №21 до 30

Таблица

Данные вариантов

| №№ варианта | Вид пыли | Дисперсный состав пыли |  | Кол-во очищаемо газа, Q, м3/с | Плотность частиц, , кг/м3 |  вязкость газа 10-6, Нс/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lg m | dm, мкм |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | Летучая зола | 0.5 | 10 | 1.0 | 1930 | 22.2 |
| - 2 | ---//--- | 0.5 | 15 | 1.1 | 1900 | 22.2 |
| - 3 | ---//--- | 0.5 | 20 | 1.2 | 1850 | 22.2 |
|  | ---//--- | 0.5 | 30 | 1.3 | 1830 | 22.2 |
|  | ---//--- | 0.5 | 40 | 1.4 | 1800 | 22.2 |
|  | Пыль красителей | 0.4 | 9 | 1.4 | 1920 | 22.1 |
|  | ---//--- | 0.4 | 8 | 1.3 | 1910 | 22.1 |
|  | ---//--- | 0.4 | 7 | 1.2 | 1900 | 22.1 |
|  | ---//--- | 0.4 | 6 | 1.1 | 1880 | 22.1 |
|  | ---//--- | 0.4 | 5 | 1.0 | 1860 | 22.1 |
|  | Силикозоопасые пыли | 0.3 | 5 | 2.0 | 1840 | 22.0 |
|  | ---//--- | 0.3 | 6 | 2.1 | 1820 | 22.0 |
|  | ---//--- | 0.3 | 7 | 2.2 | 1800 | 22.0 |
|  | ---//--- | 0.3 | 8 | 2.3 | 1810 | 22.0 |
|  | ---//--- | 0.3 | 9 | 2.4 | 1830 | 22.0 |
|  | Металлургические пыли | 0.5 | 90 | 2.5 | 1910 | 20 |
|  | ---//--- | 0.5 | 80 | 2.6 | 1920 | 20 |
|  | ---//--- | 0.5 | 70 | 2.7 | 1930 | 20 |
|  | ---//--- | 0.5 | 60 | 2.8 | 1940 | 20 |
|  | ---//--- | 0.5 | 50 | 2.9 | 1950 | 20 |
|  | ---//--- | 0.4 | 40 | 3.0 | 1960 | 21 |
|  | ---//--- | 0.4 | 30 | 3.1 | 1970 | 21 |
|  | ---//--- | 0.4 | 20 | 3.2 | 1980 | 21 |
|  | ---//--- | 0.4 | 10 | 3.3 | 1990 | 21 |
|  | ---//--- | 0.4 | 9 | 3.4 | 1900 | 21 |
|  | Пыль от вагранок | 0.3 | 8 | 2.0 | 1900 | 22 |
|  | ---//--- | 0.3 | 10 | 1.9 | 1910 | 22 |
|  | ---//--- | 0.3 | 20 | 1.8 | 1920 | 22 |
|  | ---//--- | 0.3 | 30 | 1.7 | 1930 | 22 |
|  | ---//--- | 0.3 | 50 | 1.6 | 1940 | 22 |