ТЕСТ

на усвоение основных характеристик электроизоляционных материалов

Группа__________

Фамилия И. О.________________

Вариант 1

Зачеркните клетки с неверными и неточными ответами

| 1 Размерность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| удельного объемного сопротивления |  |  | удельного поверхностного сопротивления |  |  |
| Ом/м3 | Омм | Ом/м | Ом | Омм | Ом/м |

| 2 Диэлектрические потери зависят от |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| теплоемкости | диэлектрической проницаемости | частоты приложенного напряжения | вида химической связи |

| 3 Какая связь между углами,  (характеризующим потери P=CU2tg ) и  (между током и напряжением в изоляции) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Верные и неверные ответы: |  |  |
| не связаны | /2 | -/2/2 |

| 4 В результате замены неполярного диэлектрика на сегнетоэлектрик емкость устройства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| уменьшилась | не изменилась, но уменьшилось напряжение | не изменилась, но увеличилось напряжение | увеличилась |

| 5 При электрическом пробое газа развитие физических явлений идет в следующем порядке |  |  |
| --- | --- | --- |
| корона рекомбинация термоионизация разряд | появление дендрита термоионизация свободные электроны лавина электронов | появление свободного электрона ударная ионизация рост стримера термоионизация стримера |

| 6 Электрическая прочность воздуха в равномерном поле при нормальных температуре и давлении составляет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 кВ/мм | 30 кВ/мм | 40 МВ/м | 3000 МВ/км |

| 7 Пробивная напряженность жидкости возрастает при |  |  |
| --- | --- | --- |
| уменьшении площади электродов | увеличении длительности импульса | уменьшении вязкости жидкости |

| 8 С ростом температуры электрическая прочность жидкости уменьшилась. Это указывает на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| электротепловой пробой | ударную ионизацию | роль микропузырьков в процессе пробоя | низкое качество диэлектрика |

| 9 В промежутке с горизонтально расположенными плоскими электродами находятся полярная и неполярная жидкости с разной плотностью. Где произойдет инициирование разряда при переменном напряжении 50 Гц ? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на границе раздела жидкостей | у электрода в полярной жидкости | у электрода в неполярной жидкости | в верхней части промежутка |

| 10 В порядке возрастания электрической прочности (при нормальных температуре и давлении) материалы следует расположить |  |  |
| --- | --- | --- |
| фенопласт элекроизоляционный полиметилметакрилат нефтяное масло | воздух масло водород | элегаз трансформаторное масло резина |

Вариант 2

Зачеркните клетки с неверными и неточными ответами

| 1 Размерность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| удельного объемного сопротивления |  |  | удельного поверхностного сопротивления |  |  |
| Ом/м3 | Ом | Оммм2м | Ом | Омм | Ом/м2 |

| 2 Диэлектрические потери зависят от |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| плотности | напряженности поля | электропроводности | диэлектрической проницаемости |

| 3 Какая связь между углами,  (характеризующим потери P=CU2tg ) и  (между током и напряжением в изоляции) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Верные и неверные ответы: |  |  |
|  +  =  | связи нет | -/2/2 |

| 4 В результате замены неполярного диэлектрика на дистиллированную воду емкость устройства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| уменьшилась | не изменилась, но уменьшилось напряжение | не изменилась, но увеличилось напряжение | увеличилась |

| 5 При электрическом пробое газа развитие физических явлений идет в следующем порядке |  |  |
| --- | --- | --- |
| электронная лавина рост стримера искра | свободные электроны рост дендрита корона | развитие лидера термоионизация стримера лавина электронов |

| 6 Электрическая прочность воздуха в равномерном поле при нормальных температуре и давлении составляет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 кВ/мм | 30 кВ/см | 30 МВ/м | 3000 В/мм |

| 7 Пробивная напряженность диэлектрика возрастает при |  |  |
| --- | --- | --- |
| росте межэлектродного зазора | уменьшении длительности импульса | увеличении давления в жидкости |

| 8 С ростом температуры электрическая прочность твердого диэлектрика уменьшилась. Это указывает на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| электротепловой пробой | ударную ионизацию | роль микропор в процессе пробоя | низкое качество диэлектрика |

| 9 В промежутке с горизонтально расположенными плоскими электродами находится твердый диэлектрик с воздушными включениями. Где произойдет инициирование разряда при переменном напряжении 50 Гц ? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в теле диэлектрика | в воздушном включении | в зазоре у электрода | в месте плотного прилегания электрода к диэлектрику |

| 10 В порядке возрастания электрической прочности (при нормальных температуре и давлении) материалы следует расположить |  |  |
| --- | --- | --- |
| слюда поливинилхлорид конденсаторное масло | воздух элегаз фарфор | кабельное масло трансформаторное масло кислород |

Вариант 3

Зачеркните клетки с неверными и неточными ответами

| 1 Размерность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| удельной электропроводности |  |  | удельного поверхностного сопротивления |  |  |
| Ом/м3 | 1/Ом | 1/(Омм) | Оммм2м | Оммм | Ом/м |

| 2 Диэлектрические потери зависят от |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| приложенного напряжения | удельного сопротивления | плотности | магнитной проницаемости |

| 3 Какая связь между углами,  (характеризующим потери P=CU2tg ) и  (между током и напряжением в изоляции) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Верные и неверные ответы: |  |  |
|  -  = 2 | /2 | это углы в разных октантах |

| 4 В результате замены неполярного диэлектрика на полярный диэлектрик емкость устройства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| уменьшилась | не изменилась, но уменьшилось напряжение | не изменилась, но увеличилось напряжение | увеличилась |

| 5 При электрическом пробое газа развитие физических явлений идет в следующем порядке |  |  |
| --- | --- | --- |
| свободный электрон ударная ионизация образование лавины лавинный пробой | лавина электронов прорастание стримера термоионизация стримера разряд | лидер стример лавина пробой |

| 6 Электрическая прочность воздуха в равномерном поле при нормальных температуре и давлении составляет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 МВ/м | 3 кВ/см | 3 кВ/мм | 3 В/м |

| 7 Пробивная напряженность жидкого диэлектрика возрастает при |  |  |
| --- | --- | --- |
| удалении воды из жидкости | удалении микропузырьков из жидкости | добавлении газа в жидкость |

| 8 С ростом температуры электрическая прочность газообразного диэлектрика уменьшилась. Это указывает на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| электротепловой пробой | ударную ионизацию | роль микрочастиц в процессе пробоя | низкое качество диэлектрика |

| 9 В промежутке с горизонтально расположенными плоскими электродами находятся воздух и масло. Где произойдет инициирование разряда при переменном напряжении 50 Гц ? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в масле | равновероятно | в воздухе | на границе |

| 10 В порядке возрастания электрической прочности (при нормальных температуре и давлении) материалы следует расположить |  |  |
| --- | --- | --- |
| кислород кремнийорганическая резина касторовое масло | воздух кабельное масло мусковит | поливинилхлорид трансформаторное масло резина |

Вариант 4

Зачеркните клетки с неверными и неточными ответами

| 1 Размерность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| удельного объемного сопротивления |  |  | удельного поверхностного сопротивления |  |  |
| Ом/м3 | Оммм2м | Оммм | Ом | 1/(Омм2) | Ом/м-1 |

| 2 Диэлектрические потери зависят от |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| емкости конструкции | сопротивления конструкции | массы конструкции | частоты приложенного напряжения |

| 3 Какая связь между углами,  (характеризующим потери P=CU2tg ) и  (между током и напряжением в изоляции) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Верные и неверные ответы: |  |  |
| через емкость | /2 | связи нет |

| 4 В результате замены жидкого диэлектрика на сегнетоэлектрик емкость устройства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| уменьшилась | не изменилась, но уменьшилось напряжение | не изменилась, но увеличилось напряжение | увеличилась |

| 5 При электрическом пробое газа развитие физических явлений идет в следующем порядке |  |  |
| --- | --- | --- |
| свободный электрон лидер дендрит стример разряд | свободный электрон лавина электронов стример лидер разряд | лидер лавина электронов триинг разряд свободные электроны |

| 6 Электрическая прочность воздуха в равномерном поле при нормальных температуре и давлении составляет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3кВ/мм | 2 кВ/мм | 15 МВ/м | 30 кВ/м |

| 7 Пробивная напряженность диэлектрика возрастает при |  |  |
| --- | --- | --- |
| росте межэлектродного зазора | уменьшении длительности импульса | добавлении микрочастиц в жидкость |

| 8 С ростом температуры электрическая прочность твердого диэлектрика уменьшилась. Это указывает на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| электротепловой пробой | ударную ионизацию | роль микропор в процессе пробоя | низкое качество диэлектрика |

| 9 В промежутке с горизонтально расположенными плоскими электродами находятся вода и масло. Где произойдет инициирование разряда при переменном напряжении 50 Гц ? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в масле | в воде | на границе | равновероятно |

| 10 В порядке возрастания электрической прочности (при нормальных температуре и давлении) материалы следует расположить |  |  |
| --- | --- | --- |
| электрокартон гетинакс воздух | элегаз фторопласт азот | элегаз кабельное масло стекло |