PAGE  
3

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ ПО РАСЧЕТУ

И ИССЛЕДОВАНИЮ ОДНОФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ДЛЯ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

УФА 2001

СОДЕРЖАНИЕ

	1. Общие сведения о выполнении, оформлении и защите задания

2. Задание

3. Расчетные схемы и исходные данные

4. Методические рекомендации к выполнению расчетов

4.1. Изображение электрических величин с помощью комплексных чисел

4.2. Преобразование схемы цепей переменного тока

4.3. Расчет цепей переменного тока с двумя источниками

4.4. Составление баланса мощностей

4.5. Построение векторных диаграмм

4.6. Исследование влияния реактивной составляющей входного

сопротивления на ток и мощности, потребляемые от источника

4.7. Исследование влияния частоты на ток и мощности, 

потребляемые от источника

5. Контрольные вопросы








Список использованных источников
	2

2

4

6

6

8

10

11

13

15

17

19

20


1. Общие сведения о выполнении, оформлении 

и защите задания

Перед тем, как приступить к заданию, необходимо повторить основные теоретические положения и методы расчета цепей переменного тока. После проработки материалов лекций, практических занятий и соответствующих разделов учебников [1], [2], [3], [4] следует проверить свои знания по контрольным вопросам и разобрать приведенные ниже методические рекомендации.


Задание содержит пять пунктов. Обязательным для студенческих групп всех специальностей является выполнение пунктов 1, 2, 4, 5. Другие пункты задания, подлежащие выполнению, указываются преподавателем.


Варианты заданий указаны в табл. 1 и 2. При отсутствии указаний преподавателя варианты значений ЭДС и активных сопротивлений, а также номер схемы, соответствуют номеру группы в потоке (табл. 1), а варианты значений индуктивных сопротивлений соответствуют порядковому номеру студента в журнале группы (табл. 2).

После выполнения задания оформляется отчёт в соответствии с требованиями ЕСКД к оформлению пояснительных записок и графических обозначений.

Каждый этап расчета должен сопровождаться краткими пояснениями. Векторные диаграммы и синусоиды мгновенных значений следует выполнять с указанием масштаба. Результаты исследований по пунктам 5 и 7 должны быть проанализированы и объяснены.


Задание сдается на проверку преподавателю в сроки, определенные графиком учебного процесса. Исправление ошибок, обнаруженных преподавателем при проверке отчета, осуществляется студентом с сохранением сделанных замечаний.

Правильно выполненное задание защищается. При защите студент должен быть готовым к ответу на контрольные вопросы, приведенные в разделе 5, к ответу на любой вопрос по расчету цепей переменного тока, а также к расчету простых электрических схем и построению векторных диаграмм.

2. Задание

1. Найти токи в ветвях схемы с одним источником ЭДС, используя эквивалентные преобразования схемы:

а) принять значение ЭДС второго источника равным нулю (Е2=0);

б) найти входное (эквивалентное) сопротивление схемы;

в) найти ток через источник ЭДС Е1;

г) найти напряжение, приложенное к разветвленному участку схемы;

д) найти токи в ветвях разветвленного участка.

2. Найти токи в ветвях схемы с двумя источниками ЭДС, используя метод наложения:

а) принять значение ЭДС первого источника равным нулю (Е1=0);

б) найти токи в ветвях схемы, протекающие под действием второго источника;

в) используя принцип суперпозиции и результаты расчетов по пункту 1, найти токи в ветвях схемы при двух включенных источниках ЭДС.

3. Найти токи в ветвях схемы с двумя источниками ЭДС следующими методами:

а) методом непосредственного применения законов Кирхгофа.

б) методом контурных токов.

4. Проверить правильность расчета схемы с двумя источниками ЭДС методом баланса мощностей.

5. По результатам расчета схемы с одним источником ЭДС построить векторную диаграмму токов и напряжений.

6. По результатам расчета схемы с одним источником ЭДС построить синусоиды мгновенных значений токов и ЭДС в ветвях схемы.

7. Исследовать схему с одним источником ЭДС.

7.1. Исследовать влияние реактивной составляющей входного (эквивалентного) сопротивления цепи:

а) принять значение ЭДС второго источника равным нулю (Е2=0) и заменить вторую и третью ветви одной эквивалентной ветвью;

б) определить, какое реактивное сопротивление Х необходимо включить в первую ветвь последовательно источнику ЭДС Е1 для того, чтобы ток через источник стал чисто активным;

в) варьируя реактивное сопротивление Х (три точки в сторону уменьшения Х и три точки в сторону увеличения Х), рассчитать: 

· значения тока через источник ЭДС Е1, 

· активную, реактивную и полную мощности, потребляемые от источника,

· коэффициент мощности

и построить графики их изменения в функции сопротивления Х;

г) проанализировать и объяснить полученные результаты.

7.2. Исследовать влияние частоты на ток и мощность, потребляемые от источника Е1:

а) принять значение ЭДС второго источника равным нулю (Е2=0) и заменить вторую и третью ветви одной эквивалентной ветвью;

б) учитывая, что значения реактивных сопротивлений заданы при частоте 50 Гц, найти величины индуктивностей и емкостей элементов схемы;

в) варьируя частоту от 0 до 500 Гц с шагом 50 Гц, рассчитать

· значения тока через источник Е1,

· активную, реактивную и полную мощности, потребляемые от источника,

· коэффициент мощности, 

· напряжения на реактивных сопротивлениях 

и построить графики их изменений в функции частоты;

г) проанализировать и объяснить полученные результаты.

3. Расчетные схемы и исходные данные


Рис. 1




 
Рис. 2


Рис. 3





Рис. 4

Таблица 1

Значения ЭДС и активных сопротивлений

	Номер

группы
	Номер схемы
	Е1, В
	Е2, В
	R1, Ом
	R2, Ом
	R3, Ом

	01
	1
	100
	
[image: image1.wmf])

30

sin(

140

°

-

×

t

w


	10
	34
	23

	02
	2
	127
	
[image: image2.wmf])

60

sin(

140

°

+

×

t

w


	20
	24
	2

	03
	3
	220
	
[image: image3.wmf])

30

sin(

140

°

+

×

t

w


	30
	14
	3

	04
	4
	380
	
[image: image4.wmf])

60

sin(

140

°

-

×

t

w


	40
	4
	32


Таблица 2

Значения реактивных сопротивлений при частоте 50 Гц

В омах

	Номер варианта
	X1
	X2
	X3
	X4
	X5
	X6

	1
	-
	1
	50
	45
	-
	5

	2
	3
	-
	48
	10
	40
	-

	3
	5
	46
	-
	35
	-
	15

	4
	-
	7
	44
	-
	20
	30

	5
	9
	-
	42
	25
	-
	25

	6
	11
	40
	-
	22
	28
	-

	7
	-
	13
	38
	19
	-
	31

	8
	15
	-
	36
	-
	34
	16

	9
	17
	34
	-
	13
	-
	37

	10
	-
	19
	32
	40
	10
	-

	11
	21
	-
	30
	12
	-
	38

	12
	23
	28
	-
	-
	36
	14

	13
	-
	25
	26
	16
	-
	34

	14
	27
	-
	24
	32
	18
	-

	15
	29
	22
	-
	20
	-
	30

	16
	-
	31
	20
	-
	22
	28

	17
	33
	-
	18
	26
	24
	-

	18
	35
	16
	-
	24
	-
	26

	19
	-
	37
	14
	-
	2
	50

	20
	39
	-
	12
	47
	-
	5

	21
	41
	10
	-
	8
	44
	-

	22
	-
	43
	8
	41
	-
	11

	23
	45
	-
	6
	-
	14
	38

	24
	47
	4
	-
	35
	-
	17

	25
	-
	49
	2
	20
	32
	-

	26
	51
	-
	1
	29
	-
	23

	27
	25
	25
	-
	-
	26
	26

	28
	-
	26
	24
	37
	-
	37

	29
	27
	-
	23
	35
	33
	-

	30
	28
	22
	-
	-
	33
	31

	31
	-
	29
	21
	31
	-
	29

	32
	30
	-
	20
	27
	29
	-

	33
	29
	21
	-
	25
	-
	27

	34
	-
	28
	22
	-
	25
	23

	35
	23
	-
	27
	21
	-
	23

	36
	24
	26
	-
	19
	21
	-

	37
	-
	25
	25
	17
	-
	19

	38
	11
	-
	21
	-
	15
	17

	39
	16
	26
	-
	15
	-
	13

	40
	-
	21
	31
	11
	13
	-


4. Методические рекомендации к выполнению расчетов

4.1. Изображение электрических величин 

с помощью комплексных чисел
Комплексным числом A называется выражение вида:


[image: image5.wmf]A

j

A

A

Im

Re

+

=

,




(1)

где ReA и ImA – действительные числа, j – мнимая единица; ReA  – действительная часть числа A, ImA – мнимая часть числа A.

Всякое комплексное число A можно изобразить на координатной плоскости в виде точки A(x; y) с координатами 

x = ReA , y = ImA.

Плоскость, на которой изображаются комплексные числа, называют плоскостью комплексного переменного или комплексной плоскостью. Точкам, лежащим на оси Re (действительная ось), соответствуют действительные числа, точки, лежащие на оси Im (мнимая ось), изображают мнимые числа. Соединив начало координат с точкой A(x, y), получим вектор 
[image: image6.wmf]OA

 (рис. 5). Длина вектора 
[image: image7.wmf]OA

называется модулем А комплексного числа А, угол φ, между действительной осью и вектором 
[image: image8.wmf]OA

, называется аргументом комплексного числа А. 

Имеет место следующее равенство:


[image: image9.wmf])

cos(

)

Re(

j

×

=

A

A

,




(2а)


[image: image10.wmf])

sin(

)

Im(

j

×

=

A

A

.



(2б)

Тогда


[image: image11.wmf])

sin(

)

cos(

j

j

×

+

=

jA

A

A

.



(3)

Выражения вида (3) называются тригонометрической формой записи комплексного числа.

Если вектор 
[image: image12.wmf]OA

равномерно вращается с круговой частотой ω, то выражения (2а), (2б) и (3) примут вид


[image: image13.wmf])

cos(

)

Re(

j

w

+

×

=

t

A

A

,




(4а)


[image: image14.wmf])

sin(

)

Im(

j

w

+

×

=

t

A

A

,



(4б)


[image: image15.wmf])

sin(

)

cos(

j

w

j

w

+

×

+

+

×

=

t

jA

t

A

A

.



(5)

Если, например, задана гармоническая (синусоидальная или косинусоидальная) функция ЭДС


[image: image16.wmf])

sin(

j

w

+

×

=

t

E

e

m

,




(6)

где Em – амплитуда, ω – круговая частота, φ – начальная фаза, то ей на комплексной плоскости будет соответствовать равномерно вращающийся вектор, описываемый выражениями (4а) или (4б). Соответственно гармонически изменяющуюся ЭДС (6) можно записать в виде комплексного выражения в тригонометрической


[image: image17.wmf])

sin(

)

cos(

j

w

j

w

+

×

+

+

=

t

jE

t

E

E

m

m

m

  

(7а)

или в показательной форме записи

[image: image18.wmf])

(

j

w

+

×

=

t

j

m

m

e

E

E

.




(7б)

Аналогично записываются комплексные изображения других электрических величин, значения которых изменяются во времени по гармоническому закону (токи, падения напряжения) или не изменяются (сопротивления). В последнем случае круговая частота ω будет равна нулю.

При одинаковой частоте векторы всех электрических величин вращаются с одинаковой скоростью и их взаимное расположение остается неизменным. Поэтому при анализе соотношений между различными электрическими величинами одной схемы можно считать их неподвижными и опустить в выражениях (7а) и (7б) параметр ωt, т. е. принять, например, время t=0. Получающееся при этом выражение называют комплексной амплитудой. Комплексная амплитуда в тригонометрической и в показательной формах записи имеет вид


[image: image19.wmf]j

j

sin

cos

×

+

×

=

m

m

m

jE

E

E

,





[image: image20.wmf]j

j

m

m

e

E

E

×

=

.







Для изображения синусоидальных функций чаще пользуются не комплексной амплитудой, а комплексным действующим значением электрической величины


[image: image21.wmf]j

j

j

j

m

e

E

e

E

E

×

=

×

=

2

.






Таким образом, если задана синусоидальная функция, то для получения комплексного изображения действующего значения в показательной форме нужно амплитуду разделить на 
[image: image22.wmf]2

 и умножить на 
[image: image23.wmf]j

j

e

.

Использование комплексных чисел при расчете электрических цепей позволяет заменить действия над мгновенными значениями синусоидально изменяющихся величин действиями над комплексными числами. Таким образом, возникает полная аналогия записей уравнений по законам Ома и Кирхгофа и методов расчета цепей переменного и постоянного тока. Отличие только в том, что в цепях постоянного тока в уравнения входят действительные значения электрических величин (Е, I и т. д.), а в цепях переменного тока – комплексные (Е, I и т. д.).

Расчет цепей переменного тока можно представить в виде следующих трех этапов:

1) прямое преобразование – переход от синусоидальных функций к комплексным величинам;

2) расчет цепи с помощью комплексных чисел;

3) обратное преобразование – переход от комплексных величин к синусоидальным функциям.

4.2. Преобразование схемы цепей переменного тока


Последовательность преобразования схемы переменного тока не отличается от последовательности преобразования схемы 

а)




б)




в)

Рис. 6. Преобразование схемы

постоянного тока. Рассмотрим эквивалентное преобразование схемы переменного тока на примере (рис. 6, а).


Сопротивления R1, X1 и X4 включены последовательно, заменяем их одним комплексным сопротивлением Z1:


[image: image24.wmf]1

1

4

1

1

1

)

(

f

j

e

Z

X

X

j

R

Z

×

=

-

+

=

,

где модуль комплексного сопротивления Z1:


[image: image25.wmf]2

4

1

2

1

1

)

(

X

X

R

Z

-

+

=

;

аргумент комплексного сопротивления Z1:


[image: image26.wmf])

)

((

1

4

1

1

R

X

X

arctg

-

=

f

.

Знаку «+» перед реактивным сопротивлением соответствует индуктивный характер сопротивления X, а знаку «–» – ёмкостный.

Аналогично определяются сопротивления Z2 и Z3:


[image: image27.wmf]2

2

5

2

2

2

)

(

f

j

e

Z

X

X

j

R

Z

×

=

-

+

=

,





[image: image28.wmf]3

3

6

3

3

3

)

(

f

j

e

Z

X

X

j

R

Z

×

=

-

+

=

.





Сопротивления Z2 и Z3 включены параллельно (рис. 6, б). Заменим их одним эквивалентным сопротивлением


[image: image29.wmf]ab

j

ab

ab

ab

ab

e

Z

jX

R

Z

Z

Z

Z

Z

f

×

=

+

=

+

×

=

3

2

3

2

.





Сопротивления Z1 и Zab (рис. 6, в) включены последовательно. Суммируя их, получаем входное или эквивалентное сопротивление схемы

[image: image30.wmf]э

j

э

э

э

э

e

Z

jX

R

Z

f

×

=

+

=

.


После определения эквивалентного сопротивления приступаем к определению токов в схеме.

Сначала по закону Ома определяют ток через источник:


[image: image31.wmf]1

1

1

y

f

f

j

j

э

j

э

e

I

e

Z

e

E

Z

E

I

Э

e

×

=

×

=

=

,
где действующее значение тока I1: 


[image: image32.wmf]э

Z

E

I

=

1

,

аргумент (начальная фаза) тока I1: 


[image: image33.wmf]э

e

j

j

y

-

=

1


Затем определяют напряжение Uab, приложенное к разветвленному участку схемы:


[image: image34.wmf]ab

j

ab

ab

ab

e

U

Z

I

U

y

×

=

=

1







и токи в ветвях:


[image: image35.wmf]2

2

2

2

y

j

ab

e

I

Z

U

I

×

=

=

, 


[image: image36.wmf]3

3

3

3

y

j

ab

e

I

Z

U

I

×

=

=

.

Правильность расчета цепей переменного тока проверяют построением векторной диаграммы и составлением баланса мощностей.

4.3. Расчет цепей переменного тока с двумя источниками


В настоящем задании требуется рассчитать токи в схеме с двумя источниками ЭДС методом наложения, методом контурных токов и методом непосредственного применения законов Кирхгофа.


Метод наложения основан на том, что в электрической цепи с несколькими источниками ЭДС ток в некоторой произвольно выбранной ветви равен сумме частичных токов, каждый из которых обусловлен одним из имеющихся в цепи источников. При использовании этого метода следует рассчитать частичные токи от действия каждого источника ЭДС, заменяя другой проводом без сопротивления (считаем, что источники идеальные и их внутреннее сопротивление равно 0). Принимая E2=0, находят частичные токи I1E1, I2E1, и I3E1, обусловленные действием источника E1, а при E1=0 находят частичные токи I1E2, I2E2, и I3E2, обусловленные действием источника E2. Искомые токи равны алгебраической сумме (с учетом направлений) частичных токов.

Расчеты частичных токов можно проводить, применяя эквивалентные преобразования схемы в соответствии с пунктом 3.2, или любым другим методом расчета.

При использовании методов контурных токов и непосредственного применения законов Кирхгофа следует составить и решить соответствующие  системы уравнений в общем виде, обозначая сопротивления ветвей Z1, Z2, Z3. При этом вид систем уравнений не отличается от такового для цепи постоянного тока. Подставлять вместо ЭДС и сопротивлений их численные значения следует только после нахождения контурных и действительных токов в ветвях в общем виде.

4.4. Составление баланса мощностей

Энергия, потребляемая пассивными элементами электрической цепи, равна энергии, поставляемой в цепь источниками энергии. Таким образом, мощность источников энергии равна мощности потребителей. Это и есть условие баланса мощностей.

Энергетические процессы, протекающие в резистивных (Ri), индуктивных и ёмкостных (Xi) элементах цепи, различны. В резистивных элементах происходит необратимое преобразование электрической энергии в другие виды энергии. Средняя скорость этого процесса определяется активной мощностью P. В реактивных (индуктивных и ёмкостных) элементах происходит периодическое аккумулирование энергии в магнитных и электрических полях, а затем энергия возвращается во внешнюю относительно этих элементов часть цепи. Необратимого преобразования энергии в таких элементах не происходит. Энергетические процессы в индуктивных и ёмкостных элементах определяются реактивной мощностью Q.

Сумма активных мощностей элементов цепи определяется выражением


[image: image37.wmf]2

1

k

k

n

k

I

R

P

×

å

=

=

S

,

где Ik – действующее значение тока через k-й элемент цепи с активным сопротивлением RK. Сумма реактивных мощностей элементов цепи определяется как


[image: image38.wmf]2

1

1

k

k

k

I

X

Q

×

S

=

=

S

,

где Ik – действующее значение тока через k-й элемент цепи с реактивным сопротивлением XK. Причем со знаком «+» учитываются мощности индуктивного характера и со знаком «–» – емкостного характера.


Удобно интерпретировать мощность цепи переменного тока как комплексное выражение. В этом случае активная мощность P составляет действительную часть комплексной мощности, а реактивная мощность – мнимую часть:


[image: image39.wmf]jQ

P

S

+

=

~

.

Комплексная мощность источника определяется как


[image: image40.wmf]j

y

j

j

ист

j

j

ист

e

S

e

I

e

E

I

E

S

e

×

=

×

×

×

=

×

=

-

*

~

,

(8)

где 
[image: image41.wmf]*

I

 – комплекс, сопряженный комплексу тока I, протекающего через источник ЭДС E и отличающийся от комплекса I знаком перед мнимой частью (знаком перед аргументом ψ в показателе степени); аргумент комплексной мощности:

φ=φe – ψ,
Выразив комплексную мощность источника в алгебраической форме, получим


[image: image42.wmf]ист

ист

ист

jQ

P

S

+

=

~

,

где Pист – активная мощность источника; Qист – реактивная мощность источника.

При нескольких источниках ЭДС их комплексная мощность равна


[image: image43.wmf]i

i

i

I

E

S

S

n

i

ист

n

i

ист

*

1

1

~

~

×

S

=

S

=

=

=

,



(9)

где 
[image: image44.wmf]i

I

*

 – сопряженный комплекс тока Ii, протекающего через источники Ei. Тогда активная и реактивная мощности источников:


[image: image45.wmf]i

ист

n

i

ист

P

P

1

=

S

=

,




(10а)


[image: image46.wmf]i

ист

n

i

ист

Q

Q

1

=

S

=

.




(10б)

Полная мощность цепи переменного тока равна произведению действующих значений ЭДС источника Е и тока через источник I:


[image: image47.wmf]I

E

S

ист

×

=

.




(11)

Очевидно, что значение полной мощности равно модулю комплексной мощности (8).

В соответствии с балансом мощностей сумма активных мощностей всех источников энергии должна быть равна сумме мощностей всех резистивных элементов, т.е. 


[image: image48.wmf]S

=

P

P

ист

,

а сумма реактивных мощностей всех источников энергии должна быть равна сумме реактивных мощностей всех участков цепи, т.е. 


[image: image49.wmf]S

=

Q

Q

ист

.

Для проверки баланса мощностей схемы, приведенной на рис. 6, а, определяем активные мощности отдельных сопротивлений в ваттах (Вт):


[image: image50.wmf]2

1

1

1

I

R

P

×

=

,

[image: image51.wmf]2

2

2

2

I

R

P

×

=

,

[image: image52.wmf]2

3

3

3

I

R

P

×

=


и реактивные мощности в вольт-амперах реактивных (В∙Ар):


[image: image53.wmf]2

1

4

1

1

)

(

I

X

X

Q

×

-

=

,

[image: image54.wmf]2

2

5

2

2

)

(

I

X

X

Q

×

-

=

,

[image: image55.wmf]2

3

6

3

3

)

(

I

X

X

Q

×

-

=

.

Находим суммарные активную и реактивную мощности:


[image: image56.wmf]3

2

1

P

P

P

P

+

+

=

S

,


[image: image57.wmf]3

2

1

Q

Q

Q

Q

+

+

=

S

.

Полученные результаты сравниваем с действительной и мнимой частями комплексной мощности источников, вычисленной по выражениям (9, 10а, 11б). Решение следует считать правильным, если расхождение значений P и  PΣ, Q и QΣ  не превышает 1…5%.

4.5. Построение векторных диаграмм


Исходными для построения векторной диаграммы являются комплексные изображения действующих значений токов в ветвях схемы и падений напряжений на её элементах. Для построения векторной диаграммы выбирают масштабы токов и напряжений и в комплексной плоскости по рассчитанным действующим значениям I1, I2, I3, Uab, E и аргументам ψ1, ψ2, ψ3, ψab, φe строят векторы токов, напряжений и  ЭДС (рис. 7, где принято φe=0). Затем для проверки определяют напряжение на первом участке 


[image: image58.wmf]1

1

1

1

1

U

j

e

U

Z

I

U

y

×

=

×

=


и проверяют в векторной форме выполнение первого


[image: image59.wmf]3

2

1

I

I

I

+

=










и второго


[image: image60.wmf]1

U

U

E

ab

+

=









законов Кирхгофа. Решение правильное, если законы Кирхгофа в векторной форме выполняются, т.е. если треугольник (или многоугольник) напряжений получился замкнутым, а ток I1 равен диагонали параллелограмма, построенного на векторах токов I2 и I3.

Рис. 7

Векторную диаграмму можно построить и другим путем, без изображения координат комплексной плоскости. Примем за исходный вектор напряжения Uab на разветвленном участке и отложим его в масштабе горизонтально (рис. 8). Пусть сопротивление ветви 2 (рис. 6, а) 


[image: image61.wmf])

(

5

2

2

2

X

X

j

R

Z

-

+

=


носит активно-индуктивный характер (т. е. X2 >X5). Тогда, вектор тока I2 отстает по фазе от вектора напряжения Uab на угол φ2, равный аргументу сопротивления Z2. Пусть сопротивление ветви 3 с сопротивлениями R3, X3 и X6 носит активно-емкостный характер. Тогда вектор тока I3 опережает напряжение Uab по 

фазе на угол φ3, равный аргументу сопротивления Z3. Под углами φ2 и φ3 к напряжению Uab откладываем в масштабе векторы токов I2 и I3 и на основании первого закона Кирхгофа строим вектор тока I1 как векторную сумму токов I2 и I3.


Рис. 8

Векторные диаграммы на рис. 7 и 8 аналогичны и полностью совпадут при повороте векторной диаграммы (рис. 7) относительно начала координат на угол ψab. При этом наглядно видно, что угол φ2 (рис. 8) между током I2 и напряжением Uab будет равен φ2= ψab- ψ2 (рис. 7). Аналогично φ3= ψab- ψ3.

Затем определяют напряжения на отдельных сопротивлениях  R1 и X1 первой ветви:


[image: image62.wmf]1

1

1

R

I

U

R

×

=

,


[image: image63.wmf]1

1

1

X

I

U

X

×

=

.

По второму закону Кирхгофа


[image: image64.wmf]ab

X

R

U

U

U

E

+

+

=

1

1








векторная сумма напряжений Uab и U1R, U1X должна равняться приложенной к схеме ЭДС. Для проверки этого из конца вектора Uab строим вектор напряжения UR1, который совпадает по направлению с вектором тока I1, протекающим через это сопротивление. Затем из конца вектора UR1 строим  вектор напряжения UX1. Так как в чисто индуктивном сопротивлении ток отстает от напряжения на 90 градусов, то вектор UX1 откладываем перпендикулярно вектору тока I1. Расчеты выполнены правильно, если многоугольник напряжений, построенный по второму закону Кирхгофа, получается замкнутым.     

4.6. Исследование влияния реактивной составляющей входного 

сопротивления на ток и мощности, потребляемые от источника


Рассмотрим влияние реактивной составляющей полного сопротивления цепи на примере схемы рис. 9, а. 


а) 




б)




в)

Рис. 9

Преобразуем схему к виду рис. 9, б. Ток в схеме рис. 9, б, протекающий через источник ЭДС Е1, определяется выражением


[image: image65.wmf]1

1

1

1

1

y

f

f

j

j

экв

j

экв

e

I

e

Z

e

E

Z

E

I

ЭКВ

e

×

=

×

×

=

=

,

(12)

где


[image: image66.wmf]экв

j

экв

экв

экв

экв

e

Z

jX

R

Z

f

×

=

+

=


 – входное (эквивалентное) сопротивление цепи. Аргумент сопротивления Zэкв находится по формуле


[image: image67.wmf]экв

экв

экв

R

X

arctg

=

j

.




(13)

Ток I1 будет чисто активным, если его аргумент 


[image: image68.wmf].

0

1

=

-

=

экв

e

j

j

y






(14)

Условие (14) будет выполняться в случае равенства аргументов эквивалентного сопротивления Zэкв и ЭДС E1:


[image: image69.wmf]e

экв

j

j

=

.





(15)

Включив реактивное сопротивление Х  последовательно с источником ЭДС Е1 (рис. 9в) и используя выражения (13) и (15), получаем уравнение


[image: image70.wmf]e

экв

экв

R

X

X

arctg

j

=

+

.




(16)

Решая уравнение (16) относительно X, получаем


[image: image71.wmf]экв

e

экв

X

tg

R

X

-

×

=

j

.




(17)

Отрицательное значение сопротивления X соответствует ёмкостному, а положительное – индуктивному характеру этого сопротивления.


Ток, протекающий через источник E1 в схеме рис. 9, в, находится аналогично току схеме рис. 9, б, (см. выражение (12)); активную, реактивную и полную мощности, потребляемые от источника, следует находить в соответствии с пунктом 4.4 настоящего пособия.


Коэффициент мощности цепи переменного тока отражает соотношение активной и полной мощностей:


[image: image72.wmf]S

P

=

j

cos

,

где P – активная мощность, потребляемая от источника, S – полная мощность цепи. 

4.7. Исследование влияния частоты на ток и мощности, 

потребляемые от источника

Реактивные сопротивления, ёмкость, индуктивность и частота тока в цепи связаны выражениями


[image: image73.wmf]L

X

L

×

=

w

,




(18а)


[image: image74.wmf]C

X

C

×

=

w

1

,




(18б)

где L – индуктивность (Гн), С – ёмкость (Ф), XL и XC – соответственно индуктивное и ёмкостное сопротивления, ( - круговая (циклическая) частота, связана с частотой f соотношением ( = 2(f.

При исследовании схемы, например, рис. 9, а, на первом этапе следует, используя выражения (18а) и (18б), найти значения индуктивностей и ёмкостей всех реактивных элементов цепи. Затем необходимо получить выражения для эквивалентного сопротивления схемы, тока, напряжений, полной, активной и реактивной мощности в общем виде. Меняя частоту ЭДС источника питания E1, следует вычислить реактивные сопротивления элементов и остальные требуемые величины для каждой из частот.

5. Контрольные вопросы

1. Что такое мгновенное значение, начальная фаза и сдвиг фаз?

2. В каких единицах измеряется частота переменного тока? Что такое угловая частота переменного тока и как она связана с периодом?

3. Почему действующее значение переменного тока является одной из его основных характеристик?

4. Что представляет собой индуктивное (ёмкостное) сопротивление и в каких единицах оно измеряется? Как зависит от частоты?

5. Чему равен угол сдвига фаз между напряжением и током для идеального индуктивного (ёмкостного) сопротивления и чем обусловлен этот сдвиг?

6. Что такое активная и реактивная составляющие переменного тока?

7. Какие соотношения справедливы для треугольника сопротивлений и треугольника мощностей?

8. Что понимают под активной и реактивной мощностями в цепи переменного тока? Какие формулы известны для определения этих величин?

9. Что характеризует коэффициент мощности? Почему на практике стараются увеличить коэффициент мощности?

10. В каких цепях возникает резонанс напряжения (тока) и почему он так называется? Каково значение коэффициента мощности цепи при резонансе и почему?

11. В чем сущность символического метода расчета цепей переменного тока?

12. Можно ли на векторной диаграмме изобразить токи, ЭДС и напряжения, изменяющиеся с разными частотами?

13. Что такое комплексное изображение полной мощности?

14. Почему при постоянном токе включение в цепь конденсатора равносильно разрыву цепи, а при переменном токе через емкость проходит ток?

15. Начертить векторную диаграмму напряжений и токов для цепи, состоящей из последовательно соединенных индуктивности, емкости и активного сопротивления.

16. Начертить векторную диаграмму напряжений и токов для цепи, состоящей из параллельно соединенных индуктивности, емкости и активного сопротивления.

17. Сформулируйте и запишите законы Ома и Кирхгофа для цепей переменного тока.

18. Напряжения изменяются по синусоидальному закону 
[image: image75.wmf])

sin(

j

w

+

=

t

U

u

m

. Как записать комплекс напряжения в показательной, алгебраической и тригонометрической формах?

19. Найдите эквивалентное сопротивление последовательно (параллельно) соединенных активного, реактивного и емкостного сопротивлений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника, М.: Энергоатомиздат, 2001.

2. Электротехника./ Под ред. В.Г.Герасимова. – М.: Высшая школа, 1985.  

3. Электротехника./ Под ред. В.С.Пантюшина. – М.: Высшая школа, 1976.  

4. Сборник задач с решениями по общей электротехнике./ Под ред. В.К.Пономаренко.  – М.: Высшая школа, 1972.


Re





Im





А





y





x





Рис. 5. Комплексная плоскость





R1





R2





R3





X1





X2





X3





X4





X5





X6





E1





E2





X1





X3





X2





R1





R2





R3





X4





X5





X6





E1





E2





X1





X3





X2





R1





R2





R3





X4





X5





X6





E1





E2





X1





X3





X2





R1





R2





R3





X4





X5





X6





E1





E2





+j





+1





I3





I2





I1





Uab





E





U1





I3





Uab





E





U1





I1





UX1





I2





Ψ3





Ψ1





Ψ2





Ψab





φ3





φ1





X1





X3





X2





R1





R2





R3





X4





X5





X6





E1





Z1





b





a





Z1





Z2





Z3





Zab





b





a





E1





UR1





E1





a





b





φ2





a





O





Zэкв





E1





a





b











X





Zэкв





E1





b





X1





X3





X2





R1





R2





R3





X4





X5





X6





E1





b





a








2

_1041237007.unknown

_1041326773.unknown

_1041670970.unknown

_1042293721.unknown

_1069073067.unknown

_1069073096.unknown

_1042368082.unknown

_1042369530.unknown

_1042368125.unknown

_1042294121.unknown

_1041940105.unknown

_1041941252.unknown

_1041941322.unknown

_1041941395.unknown

_1041940142.unknown

_1041935325.unknown

_1041936761.unknown

_1041672871.unknown

_1041670930.unknown

_1041670953.unknown

_1041327990.unknown

_1041670819.unknown

_1041328259.unknown

_1041326838.unknown

_1041237070.unknown

_1041326360.unknown

_1041326376.unknown

_1041326320.unknown

_1041242082.unknown

_1041237038.unknown

_1041237053.unknown

_1041064302.unknown

_1041065569.unknown

_1041161163.unknown

_1041236964.unknown

_1041236838.unknown

_1041164400.unknown

_1041070135.unknown

_1041070153.unknown

_1041070183.unknown

_1041070201.unknown

_1041070140.unknown

_1041068382.unknown

_1041070129.unknown

_1041068256.unknown

_1041064440.unknown

_1041065165.unknown

_1041065564.unknown

_1041064442.unknown

_1041064332.unknown

_1041064397.unknown

_1041064303.unknown

_1040035667.unknown

_1040723609.unknown

_1040803356.unknown

_1040838979.unknown

_1040839210.unknown

_1040803394.unknown

_1040727274.unknown

_1040122393.unknown

_1040537513.unknown

_1040539346.unknown

_1040723365.unknown

_1040538847.unknown

_1040537403.unknown

_1040122268.unknown

_1040035643.unknown

_1040035656.unknown

_1038605623.unknown

_1038605788.unknown

_1040035483.unknown

_1038605771.unknown

_1038605169.unknown

