### Задача 2. Расчёт электрической цепи синусоидального тока

Для заданной схемы электрической цепи  с известными параметрами требуется:

- Определить действующие значения токов и напряжений на всех элементах в комплексной форме.

- Построить топографическую векторную диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

- Составить баланс активных и реактивных мощностей.

- Записать выражение мгновенных значений тока и напряжения в одной из ветвей, содержащее 2 элемента R-C либо R-L.

U = 18B, f=1500Гц, R=100 Ом, Rk = 25Ом, L=10мГн, C=2мкФ.