10. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

10.1. Линейные цепи постоянного тока

Задача. Для заданной электрической схемы и значений параметров ее элементов (табл. 10.1) выполнить следующее:

- Составить на основании законов Кирхгофа систему уравнений для расчета токов во всех ветвях схемы. Систему не решать.

- Определить токи во всех ветвях схемы методом контурных токов (МКТ).

- Определить токи во всех ветвях схемы методом узловых потенциалов (МУП).

- Результаты расчета токов, проведенного двумя методами, свести в таблицу и сравнить между собой.

- Составить баланс мощностей в исходной схеме (схеме с источником тока), вычислив суммарную мощность источников и суммарную мощность нагрузок (сопротивлений).

- Определить ток I1 в заданной схеме с источником тока, используя метод эквивалентного генератора.

- Начертить потенциальную диаграмму для любого замкнутого контура, включающего обе ЭДС.

Таблица 10.1

Варианты задания

| № вар. | Рис. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |  | E1 | E2 | E3 |  | J1 | J2 | J3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ом |  |  |  |  |  | В |  |  |  | А |  |  |  |  |
| 6 | 10.16 | 20 | 60 | 90 | 100 | 165 | 60 |  | 26 | 38 | — |  | 0,1 | 0 | — |  |

Рис. 10.16

### 10.2. Электрические цепи синусоидального тока

Задача. Для заданной электрической схемы и значений параметров ее элементов (табл. 10.2)  выполнить следующее:

1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.

2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных электрических цепей.

3. По результатам, полученным в п. 2, определить показания ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcos. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла   = u - i.

4. Составить баланс активных и реактивных мощностей.

5. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки a, указанной на схеме, принять равным нулю.

6. Используя данные расчетов, полученных в п. 2, записать выражение для мгновенного значения тока i1.

Таблица 10.2

Варианты задания

| № вар. | Рис. | L1 | L2 | L3 | C1 | C2 | C3 | R1,2,3 | f | Em1 | φ1 | Em2 | φ2 | Em3 | φ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мГн |  |  | мкФ |  |  | Ом | Гц | В | º | В | º | В | º |
| 6 | 10.21 | 2 | - | - | ∞ | 0,6 | - | 10 | 5000 | 200 | -90 | 280 | 0 | - | - |

В табл. 10.2 приведены  амплитудные  значения  и  начальные  фазы в градусах источников ЭДС Emi и φi. Мгновенное значение ЭДС

ei = Emi sin(ω t+ φi).

Рис. 10.21