Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

Лаборатория электронных приборов

# Отчет по работе №3

"Исследование статических характеристик и параметров полевых транзисторов"

Выполнил:

Группа:

Вариант:

Проверил:

Новосибирск, 2016 г

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПАРАМЕТРОВ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

1. Цель работы

Изучить принцип действия, характеристики и параметры полевых транзисторов (ПТ).

2. Отчет о работе

2.1. Снять передаточную характеристику IC = F(U3И) (график 2.1). Результаты измерений занести в таблицу 2.1. Определить напряжение отсечки U3ИО (определить напряжение U3И, при котором ток стока снизится примерно до 10 мкА) На рис. 2.1 приведена схема для снятия статических передаточных характеристик полевого транзистора. Полярность источников питания и приборов соответствует типовому включению ПТ с p-n переходом и каналом р-типа. К входу ПТ (затвор-исток) прикладывается управляющее напряжение UЗИ. К выходу ПТ (сток-исток) прикладывается напряжение UCИ. Ток стока измеряется миллиамперметром.

Рис. 2.1. Схема для снятия передаточных характеристик

Таблица 2.1

| UЗИ, В | -0,055 | -0,132 | -0,172 | -0,233 | -0,284 | -0,360 | -0,401 | -0,482 | -0,599 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IС, мА | 0,51 | 0,35 | 0,27 | 0,17 | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0 |

При U3И   = - 0,482 В ток стока снизится примерно до 10 мкА.

График 2.1

2.2. Снять выходные характеристики транзистора при четырех значениях напряжения на затворе UЗИ, в том числе при UЗИ 1 = 0, UЗИ 2 ≈ 0,2×UЗИО и UЗИ3 ≈ 0,4×UЗИО и UЗИ 4 = 0,6 UЗИО. Результаты измерений занести в таблицу 2.2. На рис. 2.2 приведена схема для снятия статических выходных характеристик полевого транзистора.

Рис. 2.2. Схема для снятия выходных характеристик

Таблица 2.2

| UЗИ, В | UСИ, В | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | IС, мА | 0 | 0,49 | 0,56 | 0,59 | 0,63 | 0,65 |
| 0,2×UЗИО=-0,01 |  | 0 | 0,48 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,63 |
| 0,4×UЗИО=-0,193 |  | 0 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,22 | 0,23 |
| 0,6×UЗИО=-0,289 |  | 0 | 0,07 | 0,08 | 0.09 | 0,09 | 0,10 |

График 2.2

Определить крутизну в двух точках характеристики прямой передачи:

при напряжении UЗИ = 0 В и UЗИ = 0,5×UЗИ0.

Определяем токиI'c=0,65мА  и  I rSub { size 8{c} } =0,15 ital мА} { при напряжениях UЗИ = 0 В и UЗИ = 0,5×UЗИ0 = 0,241 В. Затем вычисляем крутизну:

S=ΔIcΔUЗИ=I'c−I rSub { size 8{c} } }  over  {UЗИ−U'ЗИ=(0,65−0,15)⋅10−30,241−0=2,1мАВ

2.3. Исследовать схему усилителя при различных напряжениях ЕСМ (получить неискаженный и искаженный сигнал на выходе). На рис. 2.3 приведена схема усилителя.

Рис. 2.3. Схема усилителя

Осциллограммы при EСМ=0В	Осциллограммы при EСМ=−0,5В

Осциллограммы при EСМ=0,5В	Осциллограммы при EСМ=−0,3В