На предприятии была выпущена партия термомеханически упрочненного арматурного проката класса В500 С (ГОСТ Р 52544-2006) для армирования железобетонных конструкций. Сделана выборка и проведены испытания временного сопротивления σв (Н/мм2) арматурного проката и получены следующие результаты: 830, 820,790, 870, 710, 780, 890, 500, 810, 830, 640, 710,790, 770, 750, 780, 790, 700, 710, 600. Норма по ГОСТ  не менее σв = 550 Н/мм2

1. Определить коэффициент вариации по данной выборке. Нормированный коэффициент вариации временного сопротивления арматурного проката  не более 8%.  Сделать вывод о данной партии арматурного проката.

2. Рассчитать доверительный интервал арматурного проката при Рд = 0,95.