Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

Лабораторная работа №4

по предмету « Общая теория связи».

Выполнил: Устюгов М.А.

Группа: МБТ-42

Проверил: Сидельников Г.М.

г.Новосибирск, 2016

Цель работы: Ознакомление с методами построения корректирующих кодов. Экспериментальное исследование обнаруживающей и исправляющей способности циклических кодов.

#### Задание:

- 1. Ознакомиться с рабочим местом и особенностями экспериментального исследования корректирующих кодов на ЭВМ.

2. Определить экспериментально кодовое расстояние исследуемых кодов и способность кодов с различной избыточностью (для заданных производящих полиномов g1(х) и g2(х)) обнаруживать и исправлять ошибки:

код 1 – (n, k) = (23, 12);   g1(x) = x11 + x10 + x6 + x5 + x4 + x2 + 1;

код 2 – (n, k) = (15, 11);   g2(x) = x4 + x + 1.

3. Исследовать и сравнить результаты декодирования кодовых слов с ошибками различной кратности.

Выполнение работы:

Структурная схема декодера

Декодер Меггитта представляет собой синдромный декодер, исправляющий одиночные ошибки, в памяти которого с целью упрощения хранится только один синдром ошибки S15(x) = x3+1 (соответствует последовательности ошибки e15(x) = x14), синдромы остальных одиночных ошибок циклически сдвигаются в регистре синдрома до совпадения с S15(x); число циклов сдвига 
i (i= 0, 1, 2, ..., 14) плюс единица равно номеру искаженного кодового элемента. Структурная схема декодера Меггита показана на рисунке 14.1.

Структурная схема декодера Касами-Рудольфа приведена на рисунке 14.2. В декодере используется не оптимальный перестановочный метод декодирования, в котором с целью упрощения процедуры поиска ошибки используются циклические сдвиги синдромов ошибок и их сравнение с “покрывающими” синдромами (алгоритм Касами-Рудольфа).

Декодирование производится в течение двух циклов. В первом цикле в течение 23 тактов производится запись принятого кодового слова в буферный регистр (п1=0) и вычисление синдрома ошибки в синдромном регистре (п2=0). Во втором цикле (п1=1) из 23 тактов производится поиск и исправление ошибок путем циклического сдвига синдрома ошибки и его сравнения с покрывающими синдромами в анализаторе синдрома. Одновременно циклически сдвигается кодовое слово в буферном регистре.

Определим величину кодового расстояния для каждого из двух 
исследуемых кодов (n, k) = (23, 12) и (n, k) = (15, 11). Для этого необходимо для каждого из исследуемых кодов найти максимальную (гарантируемую) кратность исправляемых ошибок tисп, последовательно увеличивая число ошибок в кодовых словах, формируемых на экране.
(факт исправления ошибки данной кратности определяется визуально путем сравнения кодовых слов на входе кодера и выходе декодера).

Кодовое расстояние d определяется по известному соотношению, связывающему его с максимальной кратностью исправляемых ошибок. d≥2tис+1.

По полученной величине кодового расстояния определим ожидаемую кратность гарантированно обнаруживаемых ошибок tобн. d≥tоб+1.

Циклический код (23, 12), декодер Кассами-Рудольфа.

Кодовое расстояние

Ожидаемая кратность гарантированно обнаруживаемых ошибок

Определим кодовое расстояние учитывая что максимальная исправляющая возможность кода tис = 3:

d(23,12) ≥ 2·tис + 1 = 2·3 + 1 =  7

По полученной величине кодового расстояния определить ожидаемую кратность гарантированно обнаруживаемых ошибок tобн:

tобн = d – 1  = 7 – 1 = 6

Циклический код (15, 11), декодер Меггита.

Кодовое расстояние

Ожидаемая кратность гарантированно обнаруживаемых ошибок

Определим кодовое расстояние учитывая, что максимальная исправляющая возможность кода tис = 1:

d(15,11) ≥ 2·tис + 1 = 2·1 + 1 =  3

По полученной величине кодового расстояния определить ожидаемую кратность гарантированно обнаруживаемых ошибок tобн:

tобн = d – 1  = 3 – 1 = 2

Заключение: Кодовое расстояние больше для циклического кода (23, 12). Ожидаемая кратность гарантированно обнаруживаемых ошибок также выше у этого кода. Следовательно, циклический код (23, 12) обладает лучшей обнаруживающей и исправляющей способностью. Эффективность циклических кодов увеличивается с увеличением длины кодовых слов.