Содержание

Введение	4

1. Цели и задачи выполнения курсовых заданий	5

2. Задание №1. Динамика материальной точки	6

2.1. Содержание задания	6

2.2. Краткие указания к выполнению задания	6

2.3. Пример выполнения задания	21

3. Задание №2. Колебания материальной точки	24

3.1 Содержание задания	24

3.2. Краткие указания к выполнению задания	25

3.3. Пример выполнения задания	32

4. Задание №3. Применение теоремы об изменении кинетического момента к определению угловой скорости твердого тела	37

4.1. Содержание задания	37

4.2. Краткие указания к выполнению задания	37

4.3. Пример выполнения задания	55

5. Задание №4. Применение теоремы об изменении  кинетической энергии к изучению движения механической системы	61

5.1. Содержание задания	61

5.2. Краткие указания к выполнению задания	61

5.3 Пример выполнения задания	73

6. Задание №5. Применение общего уравнения динамики  к изучению движения механической системы с одной степенью свободы	80

6.1. Содержание задания	80

6.2. Краткие указания к выполнению задания	80

6.3. Пример выполнения задания	81

7. Задание №6. Применение уравнений Лагранжа второго рода к изучению движения механической системы с двумя степенями свободы	86

7.1. Содержание задания	86

7.2. Краткие указания к выполнению задания	86

7.3. Пример выполнения задания	101

8. Критерии оценки выполненных заданий	106

9. Контрольные вопросы	107

Список литературы	109

# Введение

Настоящий практикум предназначен для самостоятельной работы студентов. Выполнение курсовых заданий позволяет каждому студенту глубже изучить раздел теоретической механики «Динамика» и приобрести навыки решения конкретных задач по составлению и решению дифференциальных уравнений движения материальной точки, определению параметров колебаний системы с одной степенью свободы, применению теорем об изменении кинетического момента и кинетической энергии механической системы, общего уравнения динамики и уравнений Лагранжа второго рода. Перед выполнением задания необходимо изучить законы динамики точки, общие теоремы динамики механической системы, основные понятия аналитической механики, используя рекомендуемую литературу. Это поможет построить решение конкретного варианта задания, не просто следуя примеру выполнения, а, выявляя особенности данного варианта, найти оптимальные решения задач.

Знания, приобретенные в ходе выполнения курсовых заданий, послужат основой для решения задач в области теоретической механики и смежных дисциплин.

# 1. Цели и задачи выполнения курсовых заданий

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования в результате изучения дисциплины «Теоретическая механика» выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и профессиональными компетенции (ПК):

-целенаправленное применение базовых знаний в области математических, естественных, гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности (ОК-9).

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);

-способностью использовать прикладные программные средства при решении практических задач профессиональной деятельности, методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-3);

-творчески применять основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10).

В соответствии с образовательным стандартом в результате выполнения курсовых заданий и проработки теоретического материала по разделу «Динамика» студент должен знать: основные понятия и теоремы, методы теоретического и экспериментального исследований механического движения в машинах и механизмах.  Выполнение курсовых заданий по разделу теоретической механики «Динамика» ставит целью изучить законы динамики материальной точки, общие теоремы динамики механической системы, основные понятия аналитической механики. Задачами выполнения курсовых заданий являются: закрепление изученного теоретического материала, развитие познавательных способностей и выработка логического мышления студентов.

# 2. Задание №1. Динамика материальной точки

# 2.1. Содержание задания

Груз D массой m, получив в точке A начальную скорость движется по изогнутой трубе  ABC, расположенной в вертикальной плоскости.

На участке AB трубы на груз, кроме силы тяжести, действуют постоянная сила Q=10 Н, направленная от точки А к точке В, и сила сопротивления R, зависящая от скорости Vгруза D:    R=μVn.

В точке B груз, изменив направление приобретенной скорости, но, сохранив при этом ее величину, переходит на участок BC трубы, где на него, помимо силы тяжести, действует сила трения скольжения (коэффициент трения груза о трубу f=0,2) и переменная по величине сила F=F(t), направленная вдоль участка BC. Проекция Fx последней силы на ось Bx задается.

Считая груз D материальной точкой, и зная расстояние AB или время t, движения груза от точки A до точки B, найти уравнение x=x(t) движения груза на участке BC.

Варианты расчетных схем изображены на рис. 2.1. Варианты числовых значений параметров приведены в табл. 2.1.

# 2.2. Краткие указания к выполнению задания

    - Проработать раздел “Динамика материальной точки”, пользуясь конспектом лекций и рекомендуемыми учебниками 
[1-4].

    - По условию задачи вычертить изогнутую трубу  ABC. Изобразить груз D на каждом из участков AB и BC в произвольные моменты времени и приложить активные силы в соответствии с условием задачи.

    - Освободиться от действия связей (мысленно отбросить плоскость на которую опирается груз), изобразив нормальную реакцию на каждом из участков AB и BC.

    - Выбрать неподвижную систему координат на каждом из участков AB и BC, направив одну из осей вдоль соответствующего участка в сторону движения груза D, а другую – по нормали к этому участку. Начало системы координат выбрать в начале данного участка.

    - Составить дифференциальные движения груза на каждом из участков AB и BC, считая груз D материальной точкой.

    - Преобразовать дифференциальное уравнение движения груза на участке AB, понизив порядок производной (вместо второй производной координаты груза по времени записать производную  проекцию скорости груза по времени)

x=dVdt=dxdt.

    - Затем, если задана длина участка AB, то следует перейти от производной скорости груза по времени к производной скорости груза по координате, выполнив преобразование:

dxdt=dxdtdxdx=dxdtdxdx=xdxdx.

    - Разделить переменные в полученном дифференциальном уравнении.

    - Определить его решение с учетом начальных условий движения груза на участке АВ и определить скорость груза в конце этого участка. Начальную скорость груза на участке BC принять равной скорости его в конце участка  АВ.

    - Преобразовать дифференциальное уравнение движения груза на участке BС, понизив порядок производной, так же как в п.п. 2.2.6, разделить переменные в полученном дифференциальном уравнении и определить его решение с учетом начальных условий движения на участке BС.

Таблица 2.1

Варианты числовых значений параметров задания №1

| № Вар. | № Подвар. | m, кг | V0, м/c | , Нс/м | n | F, H | , град | t, сек | l, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1 | 5 | 2 | 0,1 | 1 | 3sin(t) | 30 | 3 | - |
|  | 2 | 6 | 1,5 | 0,05 | 1 | 0,5cos(2t) | 30 | 2 | - |
|  | 3 | 3 | 5,5 | 0,15 | 1 | 0,5t2+1 | 60 | 5 | - |
|  | 4 | 2 | 7,5 | 0,2 | 1 | 2t+sin(t) | 45 | 4 | - |
|  | 5 | 3 | 2,4 | 0,1 | 1 | 5t2+2 | 30 | 1 | - |
|  | 6 | 10 | 3,0 | 0,3 | 1 | 2sin(t/2) | 60 | 2,5 | - |
| 2. | 1 | 15 | 3,5 | 0,1 | 2 | 3sin(t) | 30 | - | 5 |
|  | 2 | 8 | 1,5 | 0,05 | 2 | 0,5cos(2t) | 30 | - | 10 |
|  | 3 | 3 | 3,5 | 0,15 | 2 | 0,5t2+1 | 60 | - | 2 |
|  | 4 | 12 | 4,5 | 0,2 | 2 | 2t+3t2 | 45 | - | 4 |
|  | 5 | 3 | 5,4 | 0,1 | 2 | 5t2+2 | 30 | - | 3 |
|  | 6 | 10 | 1,0 | 0,3 | 2 | 2sin(t/2) | 60 | - | 1 |
| 3. | 1 | 2 | 5,5 | 0,1 | 1 | 3sin2(t) | 90 | 3 | - |
|  | 2 | 6 | 4,5 | 0,05 | 1 | t+5cos(2t) | 90 | 2 | - |
|  | 3 | 9 | 2,3 | 0,15 | 1 | 5t2+t3 | 90 | 5 | - |
|  | 4 | 1 | 5,2 | 0,2 | 1 | 2t+0,5t2 | 90 | 6 | - |
|  | 5 | 3 | 2,4 | 0,1 | 1 | 5t2+2t3 | 90 | 1 | - |
|  | 6 | 20 | 3,0 | 0,3 | 1 | sin(t)cos(t) | 90 | 5 | - |
| 4. | 1 | 5 | 2 | 0,1 | 2 | 0,5cos2(t) | 90 | - | 3 |
|  | 2 | 6 | 1,5 | 0,05 | 2 | t2+5cos(2t) | 90 | - | 2 |
|  | 3 | 3 | 3 | 0,15 | 2 | sin(t)cos(t) | 90 | - | 1 |
|  | 4 | 2 | 7 | 0,2 | 2 | 2sin(t/2) | 90 | - | 5 |
|  | 5 | 3 | 4 | 0,1 | 2 | 5sin2(t)+2t | 90 | - | 4 |
|  | 6 | 10 | 10 | 0,3 | 2 | 2t+0,3t3 | 90 | - | 8 |
| Продолжение табл. 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Вар. | № Подвар. | m, кг | V0, м/c | , Нс/м | n | F, H | , град | t, сек | l, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | 1 | 5 | 2 | 0,1 | 1 | 3sin(t) | 30 | 3 | - |
|  | 2 | 6 | 2,5 | 0,05 | 1 | 0,5cos(2t) | 30 | 2 | - |
|  | 3 | 3 | 3 | 0,15 | 1 | 0,5t2+1 | 60 | 5 | - |
|  | 4 | 2 | 7 | 0,2 | 1 | 2t+0,25t2 | 45 | 6 | - |
|  | 5 | 3 | 2,4 | 0,1 | 1 | 5t2+2 | 30 | 1 | - |
|  | 6 | 10 | 1,5 | 0,3 | 1 | 2sin(t/2) | 60 | 5 | - |
| 6. | 1 | 5 | 3 | 0,1 | 2 | 3sin(t) | 30 | - | 2 |
|  | 2 | 6 | 3,5 | 0,05 | 2 | 0,5cos(2t) | 30 | - | 4 |
|  | 3 | 3 | 3 | 0,15 | 2 | 0,5t2+1 | 60 | - | 3 |
|  | 4 | 2 | 2 | 0,2 | 2 | 2t+sin(t) | 45 | - | 2 |
|  | 5 | 3 | 4 | 0,1 | 2 | 5t2+2 | 30 | - | 6 |
|  | 6 | 10 | 2 | 0,3 | 2 | 2sin(t/2) | 60 | - | 5 |
| 7. | 1 | 5 | 10 | 0,1 | 1 | 3sin(t) | 30 | 1 | - |
|  | 2 | 6 | 5 | 0,05 | 1 | 0,5cos(2t) | 30 | 0.5 | - |
|  | 3 | 3 | 13 | 0,15 | 1 | 0,5t2+1 | 60 | 1,5 | - |
|  | 4 | 2 | 20 | 0,2 | 1 | 2t+cos(t) | 45 | 2 | - |
|  | 5 | 3 | 11 | 0,1 | 1 | 5t2+2 | 30 | 1,2 | - |
|  | 6 | 10 | 10 | 0,3 | 1 | 2sin(t/2) | 60 | 0,8 | - |
| 8. | 1 | 5 | 13 | 0,1 | 2 | 3sin(t) | 30 | - | 4 |
|  | 2 | 6 | 12 | 0,05 | 2 | 0,5cos(2t) | 30 | - | 3 |
|  | 3 | 3 | 20 | 0,15 | 2 | 0,5t2+1 | 60 | - | 6 |
|  | 4 | 2 | 10 | 0,2 | 2 | 3t-sin(t) | 45 | - | 2 |
|  | 5 | 3 | 14 | 0,1 | 2 | 5t2+2 | 30 | - | 5 |
|  | 6 | 10 | 10 | 0,3 | 2 | 2sin(t/2) | 60 | - | 1 |
| Продолжение табл. 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Вар. | № Подвар. | m, кг | V0, м/c | , Нс/м | n | F, H | , град | t, сек | l, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9. | 1 | 5 | 0,2 | 0,1 | 1 | 3sin(t) | 30 | 3 | - |
|  | 2 | 6 | 0,5 | 0,05 | 1 | 0,5cos(2t) | 30 | 2 | - |
|  | 3 | 3 | 0,3 | 0,15 | 1 | 0,5t2+1 | 60 | 5 | - |
|  | 4 | 2 | 0,2 | 0,2 | 1 | 2t-cos(t) | 45 | 6 | - |
|  | 5 | 3 | 0,4 | 0,1 | 1 | 5t2+2 | 30 | 1 | - |
|  | 6 | 10 | 1,0 | 0,3 | 1 | 2sin(t/2) | 60 | 5 | - |
| 10. | 1 | 5 | 0,2 | 0,1 | 2 | 3sin(t) | 30 | - | 2 |
|  | 2 | 6 | 0,5 | 0,05 | 2 | 0,5cos(2t) | 30 | - | 5 |
|  | 3 | 3 | 0,3 | 0,15 | 2 | 0,5t2+1 | 60 | - | 3 |
|  | 4 | 2 | 0,2 | 0,2 | 2 | 2t+sin2(t) | 45 | - | 3 |
|  | 5 | 3 | 0,4 | 0,1 | 2 | 5t2+2 | 30 | - | 8 |
|  | 6 | 10 | 1,0 | 0,3 | 2 | 2sin(t/2) | 60 | - | 10 |
| 11. | 1 | 5 | 0,2 | 0,1 | 1 | 3sin(t) | 30 | 3 | - |
|  | 2 | 6 | 0,5 | 0,05 | 1 | 0,5cos(2t) | 30 | 2 | - |
|  | 3 | 3 | 0,3 | 0,15 | 1 | 0,5t2+1 | 60 | 5 | - |
|  | 4 | 2 | 0,2 | 0,2 | 1 | t+2cos(t) | 45 | 6 | - |
|  | 5 | 3 | 0,4 | 0,1 | 1 | 5t2+2 | 30 | 1 | - |
|  | 6 | 10 | 1,0 | 0,3 | 1 | 2sin(t/2) | 60 | 5 | - |
| 12. | 1 | 5 | 0,2 | 0,1 | 2 | 3sin(t) | 30 | - | 2 |
|  | 2 | 6 | 0,5 | 0,05 | 2 | 0,5cos(2t) | 30 | - | 4 |
|  | 3 | 3 | 0,3 | 0,15 | 2 | 0,5t2+1 | 60 | - | 3 |
|  | 4 | 2 | 0,2 | 0,2 | 2 | t-2sin(t) | 45 | - | 3 |
|  | 5 | 3 | 0,4 | 0,1 | 2 | 5t2+2 | 30 | - | 1 |
|  | 6 | 10 | 1,0 | 0,3 | 2 | 2sin(t/2) | 60 | - | 5 |
| Продолжение табл. 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Вар. | № Подвар. | m, кг | V0, м/c | , Нс/м | n | F, H | , град | t, сек | l, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13. | 1 | 5 | 8 | 0,1 | 1 | 3sin(t) | 30 | 1,3 | - |
|  | 2 | 6 | 16 | 0,05 | 1 | 0,5cos(2t) | 30 | 2 | - |
|  | 3 | 3 | 9 | 0,15 | 1 | 0,5t2+1 | 60 | 0,5 | - |
|  | 4 | 2 | 12 | 0,2 | 1 | 2t+1/t | 45 | 0,8 | - |
|  | 5 | 3 | 10 | 0,1 | 1 | 5t2+2 | 30 | 1 | - |
|  | 6 | 10 | 15 | 0,3 | 1 | 2sin(t/2) | 60 | 1 | - |
| 14. | 1 | 5 | 12 | 0,1 | 2 | 3sin(t) | 30 | - | 3 |
|  | 2 | 6 | 9 | 0,05 | 2 | 0,5cos(2t) | 30 | - | 1 |
|  | 3 | 3 | 16 | 0,15 | 2 | 0,5t2+1 | 60 | - | 4 |
|  | 4 | 2 | 10 | 0,2 | 2 | t+sin(t/3) | 45 | - | 1,5 |
|  | 5 | 3 | 9,5 | 0,1 | 2 | 5t2+2 | 30 | - | 1 |
|  | 6 | 10 | 14 | 0,3 | 2 | 2sin(t/2) | 60 | - | 2 |
| 15. | 1 | 5 | 5 | 0,1 | 1 | 3sin(t) | 30 | 0,3 | - |
|  | 2 | 6 | 10 | 0,05 | 1 | 0,5cos(2t) | 30 | 0,6 | - |
|  | 3 | 3 | 11 | 0,15 | 1 | 0,5t2+1 | 60 | 0,5 | - |
|  | 4 | 2 | 16 | 0,2 | 1 | 2t+t2 | 45 | 1 | - |
|  | 5 | 3 | 14 | 0,1 | 1 | 5t2+2 | 30 | 1 | - |
|  | 6 | 10 | 13 | 0,3 | 1 | 2sin(t/2) | 60 | 0,5 | - |
| 16. | 1 | 5 | 12 | 0,1 | 2 | 3sin(t) | 30 | - | 2,5 |
|  | 2 | 6 | 15 | 0,05 | 2 | 0,5cos(2t) | 30 | - | 3,5 |
|  | 3 | 3 | 13 | 0,15 | 2 | 0,5t2+1 | 60 | - | 2 |
|  | 4 | 2 | 12 | 0,2 | 2 | 2t+5/t | 45 | - | 3 |
|  | 5 | 3 | 20 | 0,1 | 2 | 5t2+2 | 30 | - | 4 |
|  | 6 | 10 | 10 | 0,3 | 2 | 2sin(t/2) | 60 | - | 2 |
| Продолжение табл. 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Вар. | № Подвар. | m, кг | V0, м/c | , Нс/м | n | F, H | , град | t, сек | l, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17. | 1 | 5 | 0,2 | 0,1 | 1 | 3sin(t) | 30 | 3 | - |
|  | 2 | 6 | 0,5 | 0,05 | 1 | 0,5cos(2t) | 30 | 2 | - |
|  | 3 | 3 | 0,3 | 0,15 | 1 | 0,5t2+1 | 60 | 5 | - |
|  | 4 | 2 | 0,2 | 0,2 | 1 | t-sin(t/2) | 45 | 6 | - |
|  | 5 | 3 | 0,4 | 0,1 | 1 | 5t2+2 | 30 | 1 | - |
|  | 6 | 10 | 1,0 | 0,3 | 1 | 2sin(t/2) | 60 | 5 | - |
| 18. | 1 | 5 | 0,2 | 0,1 | 2 | 3sin(t) | 30 | - | 6 |
|  | 2 | 6 | 0,5 | 0,05 | 2 | 0,5cos(2t) | 30 | - | 3 |
|  | 3 | 3 | 0,3 | 0,15 | 2 | 0,5t2+1 | 60 | - | 4 |
|  | 4 | 2 | 0,2 | 0,2 | 2 | 2t+sin2(t) | 45 | - | 1 |
|  | 5 | 3 | 0,4 | 0,1 | 2 | 5t2+2 | 30 | - | 2 |
|  | 6 | 10 | 1,0 | 0,3 | 2 | 2sin(t/2) | 60 | - | 4 |
| 19. | 1 | 5 | 12 | 0,1 | 1 | 3sin(t) | 30 | 1,3 | - |
|  | 2 | 6 | 15 | 0,05 | 1 | 0,5cos(2t) | 30 | 2 | - |
|  | 3 | 3 | 8 | 0,15 | 1 | 0,5t2+1 | 60 | 0,5 | - |
|  | 4 | 2 | 20 | 0,2 | 1 | t-cos(t/2) | 45 | 1,6 | - |
|  | 5 | 3 | 10 | 0,1 | 1 | 5t2+2 | 30 | 1 | - |
|  | 6 | 10 | 10 | 0,3 | 1 | 2sin(t/2) | 60 | 0,5 | - |
| 20. | 1 | 5 | 10 | 0,1 | 2 | 3sin(t) | 30 | - | 2 |
|  | 2 | 6 | 9 | 0,05 | 2 | 0,5cos(2t) | 30 | - | 3 |
|  | 3 | 3 | 13 | 0,15 | 2 | 0,5t2+1 | 60 | - | 4 |
|  | 4 | 2 | 9 | 0,2 | 2 | 2t-0,1t3 | 45 | - | 2 |
|  | 5 | 3 | 14 | 0,1 | 2 | 5t2+2 | 30 | - | 6 |
|  | 6 | 10 | 10 | 0,3 | 2 | 2sin(t/2) | 60 | - | 5 |
| Продолжение табл. 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Вар. | № Подвар. | m, кг | V0, м/c | , Нс/м | n | F, H | , град | t, сек | l, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21. | 1 | 5 | 1,2 | 0,1 | 1 | 3t+sin(t) | 90 | 3 | - |
|  | 2 | 6 | 1,5 | 0,05 | 1 | 5cos2(t/2) | 90 | 2 | - |
|  | 3 | 3 | 3 | 0,15 | 1 | 0,5t2+3t3 | 90 | 5 | - |
|  | 4 | 2 | 2 | 0,2 | 1 | 2t+sin2(t) | 90 | 2,5 | - |
|  | 5 | 3 | 1,4 | 0,1 | 1 | sin(t)cos(t) | 90 | 1 | - |
|  | 6 | 10 | 3 | 0,3 | 1 | 2+sin(t/2) | 90 | 1,5 | - |
| 22. | 1 | 5 | 1,2 | 0,1 | 2 | 3sin(t) | 90 | - | 3 |
|  | 2 | 6 | 1,5 | 0,05 | 2 | 0,5cos(2t) | 90 | - | 4 |
|  | 3 | 3 | 1,0 | 0,15 | 2 | sin(t)cos(t) | 90 | - | 2 |
|  | 4 | 2 | 2 | 0,2 | 2 | 0,2t3-sin(t) | 90 | - | 6 |
|  | 5 | 3 | 4 | 0,1 | 2 | t2+2sin2(t) | 90 | - | 8 |
|  | 6 | 10 | 1,0 | 0,3 | 2 | 2t+sin(t/2) | 90 | - | 1 |
| 23. | 1 | 5 | 0,2 | 0,1 | 1 | 3sin(t) | 30 | 7 | - |
|  | 2 | 6 | 0,5 | 0,05 | 1 | 0,5cos(2t) | 30 | 2 | - |
|  | 3 | 3 | 0,3 | 0,15 | 1 | 0,5t2+1 | 60 | 5 | - |
|  | 4 | 2 | 0,2 | 0,2 | 1 | 3t+sin(t) | 45 | 6 | - |
|  | 5 | 3 | 0,4 | 0,1 | 1 | 5t2+2 | 30 | 1 | - |
|  | 6 | 10 | 1,0 | 0,3 | 1 | 2sin(t/2) | 60 | 5 | - |
| 24. | 1 | 5 | 0,2 | 0,1 | 2 | 3sin(t) | 30 | - | 3 |
|  | 2 | 6 | 0,5 | 0,05 | 2 | 0,5cos2(2t) | 30 | - | 5 |
|  | 3 | 3 | 0,3 | 0,15 | 2 | 0,5t2+1 | 60 | - | 6 |
|  | 4 | 2 | 0,2 | 0,2 | 2 | t+sin(t/2) | 45 | - | 8 |
|  | 5 | 3 | 0,4 | 0,1 | 2 | 5t2+2 | 30 | - | 2 |
|  | 6 | 10 | 1,0 | 0,3 | 2 | 2sin(t/2) | 60 | - | 4 |
| Продолжение табл. 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Вар. | № Подвар. | m, кг | V0, м/c | , Нс/м | n | F, H | , град | t, сек | l, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25. | 1 | 5 | 1,2 | 0,1 | 1 | 3+sin(t) | 30 | 3 | - |
|  | 2 | 6 | 1,5 | 0,05 | 1 | 0,5cos(2t) | 30 | 2 | - |
|  | 3 | 3 | 3 | 0,15 | 1 | 0,5t2+1 | 60 | 5 | - |
|  | 4 | 2 | 2 | 0,2 | 1 | t-5sin(t) | 45 | 1,5 | - |
|  | 5 | 3 | 4 | 0,1 | 1 | 5t2+2 | 30 | 1 | - |
|  | 6 | 10 | 10 | 0,3 | 1 | 2sin(t/2) | 60 | 5 | - |
| 26. | 1 | 5 | 12 | 0,1 | 2 | 3sin(t) | 30 | - | 6 |
|  | 2 | 6 | 15 | 0,05 | 2 | 0,5cos(2t) | 30 | - | 5 |
|  | 3 | 3 | 18 | 0,15 | 2 | 0,5t2+1 | 60 | - | 7 |
|  | 4 | 2 | 9 | 0,2 | 2 | t-cos(t/6) | 45 | - | 3 |
|  | 5 | 3 | 8 | 0,1 | 2 | 5t2+2 | 30 | - | 2 |
|  | 6 | 10 | 8 | 0,3 | 2 | 2sin(t/2) | 60 | - | 3 |
| 27. | 1 | 5 | 2 | 0,1 | 1 | 3sin(t) | 30 | 3 | - |
|  | 2 | 6 | 3,5 | 0,05 | 1 | 0,5cos(2t) | 30 | 2 | - |
|  | 3 | 3 | 3 | 0,15 | 1 | 0,5t2+1 | 60 | 5 | - |
|  | 4 | 2 | 2 | 0,2 | 1 | t+cos(t/6) | 45 | 6 | - |
|  | 5 | 3 | 4 | 0,1 | 1 | 5t2+2 | 30 | 1 | - |
|  | 6 | 10 | 1,0 | 0,3 | 1 | 2sin(t/2) | 60 | 2,5 | - |
| 28. | 1 | 5 | 9 | 0,1 | 2 | 3sin(t) | 30 | - | 1 |
|  | 2 | 6 | 18 | 0,05 | 2 | 0,5cos(2t) | 30 | - | 4 |
|  | 3 | 3 | 9,5 | 0,15 | 2 | 0,5t2+1 | 60 | - | 3 |
|  | 4 | 2 | 4,5 | 0,2 | 2 | t+sin(3t) | 45 | - | 2 |
|  | 5 | 3 | 20 | 0,1 | 2 | 5t2+2 | 30 | - | 5 |
|  | 6 | 10 | 14 | 0,3 | 2 | 2sin(t/2) | 60 | - | 3 |
| Окончание табл. 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Вар. | № Подвар. | m, кг | V0, м/c | , Нс/м | n | F, H | , град | t, сек | l, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29. | 1 | 5 | 2 | 0,1 | 1 | 3sin(t)+2 | 30 | 3 | - |
|  | 2 | 6 | 2,5 | 0,05 | 1 | 0,5cos(2t) | 30 | 2 | - |
|  | 3 | 3 | 6 | 0,15 | 1 | 0,5t2+1 | 60 | 5 | - |
|  | 4 | 2 | 3 | 0,2 | 1 | 2t+5t-2 | 45 | 2,5 | - |
|  | 5 | 3 | 1,4 | 0,1 | 1 | 5t2+2 | 30 | 1 | - |
|  | 6 | 10 | 5 | 0,3 | 1 | 2sin(t/2) | 60 | 3,5 | - |
| 30. | 1 | 5 | 0,2 | 0,1 | 2 | 3sin(t) | 30 | - | 3 |
|  | 2 | 6 | 0,5 | 0,05 | 2 | 0,5cos(2t) | 30 | - | 2 |
|  | 3 | 3 | 0,3 | 0,15 | 2 | 0,5t2+1 | 60 | - | 1 |
|  | 4 | 2 | 0,2 | 0,2 | 2 | 2t-6t-2 | 45 | - | 5 |
|  | 5 | 3 | 0,4 | 0,1 | 2 | 5t2+2 | 30 | - | 6 |
|  | 6 | 10 | 1,0 | 0,3 | 2 | 2sin(t/2) | 60 | - | 8 |
| 31. | 1 | 5 | 2,2 | 0,1 | 1 | 3sin(t) | 25 | 3 | - |
|  | 2 | 6 | 2,5 | 0,05 | 1 | 0,5cos(2t) | 30 | 2 | - |
|  | 3 | 3 | 3,5 | 0,15 | 1 | 0,5t2+1 | 60 | 5 | - |
|  | 4 | 2 | 4,5 | 0,2 | 1 | 2t+sin(t) | 45 | 1,5 | - |
|  | 5 | 3 | 5 | 0,1 | 1 | 5t2+2 | 60 | 1 | - |
|  | 6 | 10 | 1,5 | 0,3 | 1 | 2sin(t/2) | 30 | 5 | - |
| 32. | 1 | 5 | 2 | 0,1 | 2 | 3+sin(t) | 30 | - | 4 |
|  | 2 | 6 | 3,5 | 0,05 | 2 | 5cos(2t) | 45 | - | 2 |
|  | 3 | 3 | 3 | 0,15 | 2 | sin(t)cos(t) | 60 | - | 5 |
|  | 4 | 2 | 2,2 | 0,2 | 2 | 2t2-3t | 75 | - | 3 |
|  | 5 | 3 | 4 | 0,1 | 2 | 5t3+2 | 15 | - | 6 |
|  | 6 | 10 | 1 | 0,3 | 2 | 2-sin(t/2) | 60 | - | 7 |

| x CC x B A  1. D | x CC x B A  2. D |
| --- | --- |
| x CC x B A  3. D | x CC x B A  4. D |
| x CC x B A  5. D | x CC x B A  6. D |

Рис. 2.1

| x CC x B A  7. D  | x CC x B A  8. D  |
| --- | --- |
| x CC x B A  9. D | x CC x B A  10. D |
| x CC x B A  11. D  | x CC x B A  12. D  |

Продолжение рис. 2.1

| x CC x B A  13. D | x CC x B A  14. D |
| --- | --- |
| x CC x B A  15. D | x CC x B A  16. D |
| x CC x B A  17. D | x CC x B A  18. D |

Продолжение рис. 2.1

| x CC x B A  19. D  | x CC x B A  20. D  |
| --- | --- |
| x CC x B A  21. D | x CC x B A  22. D |
| x CC x B A  23. D  | x CC x B A  24. D  |

Продолжение рис. 2.1

| x CC x B A  25. D | x CC x B A  26. D |  |
| --- | --- | --- |
| x CC x B A  27. D | x CC x B A  28. D |  |
| x CC x B  29. D A | x CC x B A  30. D |  |
| x CC x B A  31. D |  | x CC x B A  32. D |

Окончание рис. 2.1

# 2.3. Пример выполнения задания

2.3.1. Условие примера

На участке трубы AB на груз D действует постоянная сила Q, направление которой показано на рис. 2.2, и сила сопротивления  R=μVn. Длина участка AB=l. На участке BC на груз действует сила трения FTP (коэффициент трения f=0,1) и переменная сила F=6cos4t, где F измеряется в ньютонах, а  t - в секундах.

Определить уравнение движения груза D на участке BC при следующих значениях параметров:  m=4 кг, Q=10 H, =0,8 Hc2/м2, n=2, V0=12м/c, l=2,5 м, g=9,9 м/c2.

x

CC

x

B

Q

A



Рис. 2.2

2.3.2. Решение примера

Дифференциальное уравнение движения груза D на участке АВ 
( рис.2.3) запишется

mx=Q−mgcos60o−R.

Начальные условия (t=0):   x1(0)=0, x1(0)=V0=12м/с.

x

C

B

Q

A

30o

Рис. 2.3

y

N1

x1(t)

R

mg

F

N

FTP

x1

mg

y1

При прямолинейном движении скорость точки V1=x1, а ускорение x1=dV1dt.

Тогда дифференциальное уравнение движения груза D примет вид:

4dV1dt=10−4⋅9,8⋅0,5−0,8⋅V12.

Отсюда получаем:

dV1dt=0,2(12+V12).

Производную  dV1dt представим в виде:

dV1dt=dV1dx1⋅dx1dt=V1dV1dx1.

Тогда получим следующее дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными:

V1dV1dx1=−0,2(12+V12).

Разделив переменные, имеем

V1dV1(12+V12)=−0,2dx1.

Интегрирование этого дифференциального уравнения дает:

12ln(12+V12)|V0VB=−0,2x1|0l.

После подстановки пределов интегрирования, получаем:

ln12+VB2(12+V02)=−0,4l.

Потенцируя обе части последнего равенства, находим скорость VB груза D в конце участка AB:

VB=(12+V02)e−0,4l−12=156e−1−12≈6,73 м/с.

Запишем дифференциальное уравнение движения груза D на участке BС (рис.2.3):

mx=Fx−Fmp,

где Fmp=fN.

4x=6cos4t−0,4⋅0,98;

x=1,5cos4t−0,98.

Начальные условия:

x(0)=0, 	x(0)=VB=6,73м/с.

При прямолинейном движении x=V и x=dVdt, поэтому имеем:

dVdt=1,5cos(4t)−0,98.

Разделяем переменные

dV=1,5cos(4t)dt-0,98dt.

После интегрирования, получим:

V=0,375sin(4t)−0,98t+C1.

Из второго начального условия:

0,375⋅0-0,98⋅0+C1=6,73;

C1=6,73 м/с.

Следовательно,

V=0,375sin(4t)−0,98t+6,73.

Но V=dxdt, поэтому dxdt=0,375sin(4t)−0,98t+6,73.

Отсюда, после разделения переменных, имеем:

dx=0,375sin(4t)dt-0,98tdt+6,73dt.

И, после интегрирования, получим:

x=−0,09375cos(4t)−0,49t2+6,73t+C2.

Из первого начального условия:

0=−0,09375⋅1−0,49⋅0+6,73⋅0+C2

C2=0,09375 м.

Окончательно имеем:

x=0,09375(1−cos4t)−0,49t2+6,73t (м).

# 3. Задание №2. Колебания материальной точки

# 3.1 Содержание задания

Груз А прикрепленный к горизонтальной пружине совершает горизонтальные колебания под действием возмущающей силы FВ=F0sinωt, как показано на рис. 3.1.

Масса груза m, амплитуда возмущающей силы F0 и ее круговая частота ω, а также начальные условия задачи даны в табл. 3.1.

Номер строки таблицы соответствует варианту задачи.

А

 FB

Рис. 3.1

Определить коэффициент с упругости пружины для заданного в табл. 3.1 значения коэффициента динамичности kD при k>ω, 
где k- круговая частота свободных колебаний без учета сил сопротивления.

Найти уравнение движения груза при заданных в таблице начальных условиях и найденном значении коэффициента упругости пружины. Начало отсчета на оси взять на конце недеформированной пружины.

Построить график зависимости амплитуды вынужденных колебаний от коэффициента расстройки  для значений 0; 0,25; 0,5; 0,75; 0,9; 1,0; 1,1; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0.

При решении задачи считать, что сила упругости пружины прямо пропорциональна ее деформации, а силами сопротивления движению пренебречь.

Определить зависимость амплитуды вынужденных колебаний от сопротивления движению, считая силу сопротивления пропорциональной величине скорости груза. При заданном в 
табл. 3.1 значении коэффициента затухания, построить график зависимости амплитуды вынужденных колебаний от коэффициента расстройки z=ωk для значений 0; 0,25; 0,5; 0,75; 0,9; 1,0; 1,1; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0.

# 3.2. Краткие указания к выполнению задания

3.2.1. Проработать раздел “Колебания материальной точки”, пользуясь конспектом лекций и рекомендуемыми учебниками 
[1 – 4].

3.2.2. Определить коэффициент с упругости пружины для заданного значения коэффициента динамичности kD при k>ω.

3.2.3. Выбрать ось в направлении движения груза. Начало отсчета на оси взять на конце недеформированной пружины.

3.2.4. Изобразить груз А в произвольный момент времени и расставить действующие на него силы.

3.2.5. Составить дифференциальное уравнение движения 
груза А.

3.2.6. Записать дифференциальное уравнение колебаний груза в канонической форме.

3.2.7. Определить решение дифференциальное уравнение колебаний груза с учетом начальных условий.

3.2.8. Построить амплитудно-частотные характеристики системы без учета и с учетом сопротивления.

Таблица 3.1

Варианты числовых значений параметров задания №2

| № Вар. | № Подвар. | Масса груза m, кг | Амплитуда силы F0, H | Круговая частота , с-1 | Начальн. коорд. x0, м | Начальн. скорость V0, м/с | Коэфф. динам. kD | Коэфф. затух. n, с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1 | 0,4 | 40 | 50 | 0,03 | 0 | 1,2 | 10 |
|  | 2 | 0,5 | 35 | 55 | 0,05 | 0,5 | 1,3 | 9 |
|  | 3 | 0,6 | 30 | 60 | 0,07 | 1 | 1,4 | 8 |
|  | 4 | 0,7 | 25 | 65 | 0,09 | 1,5 | 1,5 | 7 |
|  | 5 | 0,8 | 20 | 70 | 0, 11 | 2 | 1,6 | 6 |
|  | 6 | 0,9 | 15 | 75 | 0, 13 | 2,5 | 1,7 | 5 |
| 2. | 1 | 2 | 180 | 60 | 0 | 1,2 | 1,5 | 15 |
|  | 2 | 3 | 190 | 55 | 0,2 | 1 | 1,6 | 14 |
|  | 3 | 4 | 200 | 50 | 0,4 | 0,8 | 1,7 | 13 |
|  | 4 | 5 | 210 | 45 | 0,6 | 0,6 | 1,8 | 12 |
|  | 5 | 6 | 220 | 40 | 0,8 | 0,4 | 1,9 | 11 |
|  | 6 | 7 | 230 | 35 | 1 | 0,2 | 2 | 10 |
| 3. | 1 | 0,8 | 400 | 70 | 0,04 | 0 | 2 | 20 |
|  | 2 | 1 | 350 | 60 | 0,05 | 0,2 | 1,8 | 25 |
|  | 3 | 1,2 | 300 | 50 | 0,06 | 0,4 | 1,6 | 30 |
|  | 4 | 1,4 | 250 | 40 | 0,07 | 0,6 | 1,4 | 35 |
|  | 5 | 1,6 | 200 | 30 | 0,08 | 0,8 | 1,2 | 40 |
|  | 6 | 1,8 | 150 | 20 | 0,09 | 1 | 1 | 45 |
| 4. | 1 | 10 | 500 | 100 | 0,1 | 2 | 2 | 25 |
|  | 2 | 11 | 450 | 90 | 0,01 | 1,8 | 2,2 | 30 |
|  | 3 | 12 | 400 | 80 | 0,02 | 1,6 | 2,4 | 35 |
|  | 4 | 13 | 350 | 70 | 0,03 | 1,4 | 2,6 | 40 |
|  | 5 | 14 | 300 | 60 | 0,04 | 1,2 | 2,8 | 45 |
|  | 6 | 15 | 250 | 50 | 0,05 | 1 | 3 | 50 |
| 5. | 1 | 3 | 600 | 90 | 0,05 | 0 | 1,8 | 20 |
|  | 2 | 4 | 700 | 80 | 0,04 | 0,1 | 2 | 25 |
|  | 3 | 5 | 800 | 70 | 0,03 | 0,2 | 2,2 | 30 |
|  | 4 | 6 | 500 | 60 | 0,02 | 0,3 | 2,4 | 35 |
|  | 5 | 7 | 400 | 50 | 0,01 | 0,4 | 2,6 | 40 |
|  | 6 | 8 | 300 | 40 | 0 | 0,5 | 2,8 | 45 |

Продолжение табл. 3.1

| № Вар. | № Подвар. | Масса груза m, кг | Амплитуда силы F0, H | Круговая частота , с-1 | Начальн. коорд. x0, м | Начальн. скорость V0, м/с | Коэфф. динам. kD | Коэфф. затух. n, с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. | 1 | 5 | 300 | 120 | 0 | 1 | 1,5 | 30 |
|  | 2 | 6 | 400 | 110 | 0,01 | 0,9 | 1,6 | 35 |
|  | 3 | 7 | 500 | 100 | 0,02 | 0,8 | 1,7 | 40 |
|  | 4 | 8 | 600 | 90 | 0,03 | 0,7 | 1,8 | 45 |
|  | 5 | 9 | 700 | 80 | 0,04 | 0,6 | 1,9 | 50 |
|  | 6 | 10 | 800 | 70 | 0,05 | 0,5 | 2 | 55 |
| 7. | 1 | 8 | 200 | 80 | 0,05 | 0 | 1,4 | 30 |
|  | 2 | 7 | 210 | 75 | 0,04 | 0,2 | 1,6 | 40 |
|  | 3 | 6 | 220 | 70 | 0,03 | 0,4 | 1,8 | 50 |
|  | 4 | 5 | 230 | 65 | 0,02 | 0,6 | 2 | 60 |
|  | 5 | 4 | 240 | 60 | 0,01 | 0,8 | 2,2 | 70 |
|  | 6 | 3 | 250 | 55 | 0 | 1 | 2,4 | 80 |
| 8. | 1 | 1 | 150 | 90 | 0 | 2 | 1,8 | 25 |
|  | 2 | 2 | 160 | 80 | 0,01 | 1,8 | 1,6 | 30 |
|  | 3 | 3 | 170 | 70 | 0,02 | 1,6 | 1,4 | 35 |
|  | 4 | 4 | 180 | 60 | 0,03 | 1,4 | 1,2 | 40 |
|  | 5 | 5 | 190 | 50 | 0,04 | 1,2 | 1 | 45 |
|  | 6 | 6 | 200 | 40 | 0,05 | 1 | 0,8 | 55 |
| 9. | 1 | 4 | 450 | 150 | 0,02 | 0 | 1,5 | 40 |
|  | 2 | 5 | 440 | 140 | 0,03 | 0,1 | 2 | 50 |
|  | 3 | 6 | 430 | 130 | 0,04 | 0,2 | 2,5 | 60 |
|  | 4 | 7 | 420 | 120 | 0,05 | 0,3 | 3 | 70 |
|  | 5 | 8 | 410 | 110 | 0,06 | 0,4 | 3,5 | 80 |
|  | 6 | 9 | 400 | 100 | 0,07 | 0,5 | 4 | 90 |
| 10. | 1 | 3 | 300 | 85 | 0 | 3 | 2 | 20 |
|  | 2 | 4 | 350 | 80 | 0,02 | 2,5 | 2,2 | 30 |
|  | 3 | 5 | 400 | 75 | 0,04 | 2 | 2,4 | 40 |
|  | 4 | 6 | 450 | 70 | 0,06 | 1,5 | 2,6 | 50 |
|  | 5 | 7 | 500 | 65 | 0,08 | 1 | 2,8 | 60 |
|  | 6 | 8 | 550 | 60 | 0,1 | 0,5 | 3 | 70 |

Продолжение табл. 3.1

| № Вар. | № Подвар. | Масса груза m, кг | Амплитуда силы F0, H | Круговая частота , с-1 | Начальн. коорд. x0, м | Начальн. скорость V0, м/с | Коэфф. динам. kD | Коэфф. затух. n, с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11. | 1 | 6 | 240 | 70 | 0,01 | 0 | 2,5 | 10 |
|  | 2 | 7 | 250 | 65 | 0,02 | 0,1 | 2,6 | 12 |
|  | 3 | 8 | 260 | 60 | 0,03 | 0,2 | 2,7 | 14 |
|  | 4 | 9 | 270 | 55 | 0,04 | 0,3 | 2,8 | 16 |
|  | 5 | 10 | 280 | 50 | 0,05 | 0,4 | 2,9 | 18 |
|  | 6 | 11 | 290 | 45 | 0,06 | 0,5 | 3 | 20 |
| 12. | 1 | 8 | 50 | 55 | 0 | 1 | 1,6 | 16 |
|  | 2 | 7 | 60 | 50 | 0,02 | 0,8 | 1,7 | 17 |
|  | 3 | 6 | 70 | 45 | 0,04 | 0,6 | 1,8 | 18 |
|  | 4 | 5 | 80 | 40 | 0,06 | 0,4 | 1,9 | 19 |
|  | 5 | 4 | 90 | 35 | 0,08 | 0,2 | 2 | 20 |
|  | 6 | 3 | 100 | 30 | 0,1 | 0 | 2,1 | 21 |
| 13. | 1 | 7 | 140 | 40 | 0,2 | 0 | 1,8 | 14 |
|  | 2 | 6 | 130 | 45 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 15 |
|  | 3 | 5 | 120 | 50 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 16 |
|  | 4 | 4 | 110 | 55 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 17 |
|  | 5 | 3 | 100 | 60 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 18 |
|  | 6 | 2 | 90 | 65 | 0,7 | 1,5 | 1,3 | 19 |
| 14. | 1 | 14 | 700 | 110 | 0 | 2 | 2 | 22 |
|  | 2 | 13 | 650 | 100 | 0,03 | 1,8 | 2,1 | 23 |
|  | 3 | 12 | 600 | 90 | 0,06 | 1,6 | 2,2 | 24 |
|  | 4 | 11 | 550 | 80 | 0,09 | 1,4 | 2,3 | 25 |
|  | 5 | 10 | 500 | 75 | 0,12 | 1,2 | 2,4 | 26 |
|  | 6 | 9 | 450 | 70 | 0,15 | 1 | 2,5 | 27 |
| 15. | 1 | 12 | 1600 | 140 | 0,01 | 0 | 2,5 | 35 |
|  | 2 | 13 | 1500 | 150 | 0,02 | 0,1 | 2,4 | 40 |
|  | 3 | 14 | 1400 | 160 | 0,03 | 0,2 | 2,3 | 45 |
|  | 4 | 15 | 1300 | 170 | 0,04 | 0,3 | 2,2 | 50 |
|  | 5 | 16 | 1200 | 180 | 0,05 | 0,4 | 2,1 | 55 |
|  | 6 | 17 | 1100 | 190 | 0,06 | 0,5 | 2 | 60 |

Продолжение табл. 3.1

| № Вар. | № Подвар. | Масса груза m, кг | Амплитуда силы F0, H | Круговая частота , с-1 | Начальн. коорд. x0, м | Начальн. скорость V0, м/с | Коэфф. динам. kD | Коэфф. затух. n, с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16. | 1 | 10 | 900 | 100 | 0 | 1,5 | 1,4 | 30 |
|  | 2 | 11 | 920 | 90 | 0,2 | 2 | 1,6 | 40 |
|  | 3 | 12 | 940 | 80 | 0,4 | 2,5 | 1,8 | 50 |
|  | 4 | 13 | 960 | 70 | 0,6 | 3 | 2 | 60 |
|  | 5 | 14 | 980 | 60 | 0,8 | 3,5 | 2,2 | 70 |
|  | 6 | 15 | 1000 | 50 | 1 | 4 | 2,4 | 80 |
| 17. | 1 | 20 | 2000 | 60 | 0,1 | 0 | 1,5 | 25 |
|  | 2 | 22 | 2020 | 65 | 0,2 | 0,5 | 1,6 | 30 |
|  | 3 | 24 | 2040 | 70 | 0,3 | 1 | 1,7 | 35 |
|  | 4 | 26 | 2060 | 75 | 0,4 | 1,5 | 1,8 | 40 |
|  | 5 | 28 | 2080 | 80 | 0,5 | 2 | 1,9 | 45 |
|  | 6 | 30 | 2100 | 85 | 0,5 | 2,5 | 2 | 50 |
| 18. | 1 | 3 | 300 | 80 | 0 | 0,5 | 3 | 8 |
|  | 2 | 4 | 310 | 75 | 0,01 | 0,4 | 2,8 | 12 |
|  | 3 | 5 | 320 | 70 | 0,02 | 0,3 | 2,6 | 16 |
|  | 4 | 6 | 330 | 65 | 0,03 | 0,2 | 2,4 | 20 |
|  | 5 | 7 | 340 | 60 | 0,04 | 0,1 | 2,2 | 24 |
|  | 6 | 8 | 350 | 55 | 0,05 | 0 | 2 | 28 |
| 19. | 1 | 11 | 1800 | 120 | 0,02 | 0 | 2,2 | 18 |
|  | 2 | 10 | 1820 | 110 | 0,03 | 0,2 | 2,3 | 19 |
|  | 3 | 9 | 1840 | 100 | 0,04 | 0,4 | 2,4 | 20 |
|  | 4 | 8 | 1860 | 90 | 0,05 | 0,6 | 2,5 | 21 |
|  | 5 | 7 | 1880 | 80 | 0,06 | 0,8 | 2,6 | 22 |
|  | 6 | 6 | 1900 | 70 | 0,08 | 1 | 2,8 | 23 |
| 20. | 1 | 18 | 3600 | 180 | 0 | 3 | 2,8 | 50 |
|  | 2 | 19 | 3500 | 170 | 0,2 | 2,5 | 2,6 | 45 |
|  | 3 | 20 | 3400 | 160 | 0,4 | 2 | 2,4 | 40 |
|  | 4 | 21 | 3300 | 150 | 0,6 | 1,5 | 2,2 | 35 |
|  | 5 | 22 | 3200 | 140 | 0,8 | 1 | 2,1 | 30 |
|  | 6 | 23 | 3100 | 130 | 7 | 0,5 | 2 | 25 |

Продолжение табл. 3.1

| № Вар. | № Подвар. | Масса груза m, кг | Амплитуда силы F0, H | Круговая частота , с-1 | Начальн. коорд. x0, м | Начальн. скорость V0, м/с | Коэфф. динам. kD | Коэфф. затух. n, с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21. | 1 | 7 | 2800 | 130 | 0,05 | 0 | 1,9 | 45 |
|  | 2 | 8 | 2700 | 135 | 0,04 | 0,2 | 2 | 46 |
|  | 3 | 9 | 2600 | 140 | 0,03 | 0,4 | 2,1 | 47 |
|  | 4 | 10 | 2500 | 145 | 0,02 | 0,6 | 2,2 | 48 |
|  | 5 | 11 | 2400 | 150 | 0,01 | 0,8 | 2,3 | 49 |
|  | 6 | 12 | 2300 | 155 | 0 | 1 | 2,4 | 50 |
| 22. | 1 | 1,5 | 750 | 75 | 0 | 1,8 | 2 | 20 |
|  | 2 | 2 | 755 | 70 | 0,01 | 1,6 | 1,9 | 30 |
|  | 3 | 2,5 | 760 | 65 | 0,02 | 1,4 | 1,8 | 40 |
|  | 4 | 3 | 765 | 60 | 0,03 | 1,2 | 1,7 | 50 |
|  | 5 | 3,5 | 770 | 55 | 0,04 | 1 | 1,6 | 60 |
|  | 6 | 4 | 775 | 50 | 0,05 | 0,8 | 1,5 | 70 |
| 23. | 1 | 3,5 | 700 | 60 | 0,3 | 0 | 3 | 15 |
|  | 2 | 4 | 705 | 70 | 0,4 | 0,3 | 2,5 | 16 |
|  | 3 | 4,5 | 710 | 80 | 0,5 | 0,6 | 2 | 17 |
|  | 4 | 5 | 715 | 90 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 18 |
|  | 5 | 5,5 | 720 | 100 | 0,7 | 1,2 | 1 | 19 |
|  | 6 | 6 | 725 | 110 | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 20 |
| 24. | 1 | 0,5 | 100 | 90 | 0 | 1 | 2,5 | 17 |
|  | 2 | 1 | 110 | 80 | 0,01 | 1,1 | 2,4 | 20 |
|  | 3 | 1,5 | 120 | 70 | 0,02 | 1,2 | 2,3 | 23 |
|  | 4 | 2 | 130 | 60 | 0,03 | 1,3 | 2,2 | 26 |
|  | 5 | 2,5 | 140 | 50 | 0,04 | 1,4 | 2,1 | 29 |
|  | 6 | 3 | 150 | 40 | 0,05 | 1,5 | 2 | 32 |
| 25. | 1 | 13 | 390 | 40 | 0,15 | 0 | 2,3 | 10 |
|  | 2 | 12 | 380 | 42 | 0,14 | 0,1 | 2,4 | 12 |
|  | 3 | 11 | 370 | 44 | 0,13 | 0,2 | 2,5 | 14 |
|  | 4 | 10 | 360 | 46 | 0,12 | 0,3 | 2,6 | 16 |
|  | 5 | 9 | 350 | 48 | 0,11 | 0,4 | 2,7 | 18 |
|  | 6 | 8 | 340 | 50 | 0,1 | 0,5 | 2,8 | 20 |
| 26. | 1 | 2,5 | 750 | 80 | 0 | 4 | 1,6 | 28 |
|  | 2 | 3 | 760 | 75 | 0,1 | 3,5 | 1,7 | 30 |
|  | 3 | 3,5 | 770 | 70 | 0,2 | 3 | 1,8 | 32 |
|  | 4 | 4 | 780 | 65 | 0,3 | 2,5 | 1,9 | 34 |
|  | 5 | 4,5 | 790 | 60 | 0,4 | 2 | 2 | 36 |
|  | 6 | 5 | 800 | 55 | 0,5 | 1,5 | 2,1 | 38 |

Окончание табл. 3.1

| № Вар. | № Подвар. | Масса груза m, кг | Амплитуда силы F0, H | Круговая частота , с-1 | Начальн. коорд. x0, м | Начальн. скорость V0, м/с | Коэфф. динам. kD | Коэфф. затух. n, с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27. | 1 | 5 | 100 | 30 | 0,2 | 0 | 1,3 | 15 |
|  | 2 | 6 | 110 | 40 | 0,3 | 0,1 | 1,4 | 20 |
|  | 3 | 7 | 120 | 50 | 0,4 | 0,2 | 1,5 | 25 |
|  | 4 | 8 | 130 | 60 | 0,5 | 0,3 | 1,6 | 30 |
|  | 5 | 9 | 140 | 70 | 0,6 | 0,4 | 1,7 | 35 |
|  | 6 | 10 | 150 | 80 | 0,7 | 0,5 | 1,8 | 40 |
| 28. | 1 | 9 | 1800 | 70 | 0 | 1,5 | 1,7 | 17 |
|  | 2 | 8 | 1600 | 75 | 0,1 | 1,4 | 1,6 | 20 |
|  | 3 | 7 | 1400 | 80 | 0,2 | 1,3 | 1,5 | 23 |
|  | 4 | 6 | 1200 | 85 | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 26 |
|  | 5 | 5 | 1000 | 90 | 0,4 | 1,1 | 1,3 | 29 |
|  | 6 | 4 | 800 | 95 | 0,5 | 1 | 1,2 | 32 |
| 29. | 1 | 15 | 1500 | 45 | 0,08 | 0 | 1,5 | 6 |
|  | 2 | 14 | 1600 | 44 | 0,07 | 0,5 | 2 | 8 |
|  | 3 | 13 | 1700 | 43 | 0,06 | 1 | 2,5 | 10 |
|  | 4 | 12 | 1800 | 42 | 0,05 | 1,5 | 3 | 12 |
|  | 5 | 11 | 1900 | 41 | 0,04 | 2 | 3,5 | 14 |
|  | 6 | 10 | 2000 | 40 | 0,03 | 2,5 | 4 | 16 |
| 30. | 1 | 13 | 2600 | 100 | 0 | 2,5 | 2 | 30 |
|  | 2 | 14 | 2650 | 95 | 0,2 | 2,4 | 2,1 | 35 |
|  | 3 | 15 | 2700 | 90 | 0,4 | 2,3 | 2,2 | 40 |
|  | 4 | 16 | 2750 | 85 | 0,6 | 2,2 | 2,3 | 45 |
|  | 5 | 17 | 2800 | 80 | 0,8 | 2,1 | 2,4 | 50 |
|  | 6 | 18 | 2850 | 75 | 1 | 2 | 2,5 | 55 |
| 31. | 1 | 1 | 60 | 25 | 0,1 | 0 | 3 | 40 |
|  | 2 | 2 | 70 | 30 | 0,2 | 0,2 | 2,8 | 50 |
|  | 3 | 3 | 80 | 35 | 0,3 | 0,4 | 2,6 | 60 |
|  | 4 | 4 | 90 | 40 | 0,4 | 0,6 | 2,4 | 70 |
|  | 5 | 5 | 100 | 45 | 0,5 | 0,8 | 2,2 | 80 |
|  | 6 | 6 | 110 | 50 | 0,6 | 1 | 2 | 90 |
| 32. | 1 | 10 | 1500 | 80 | 0 | 1,5 | 0,4 | 35 |
|  | 2 | 9 | 1400 | 70 | 0,2 | 1,4 | 0,8 | 40 |
|  | 3 | 8 | 1300 | 60 | 0,4 | 1,3 | 1,2 | 45 |
|  | 4 | 7 | 1200 | 50 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 55 |
|  | 5 | 6 | 1100 | 40 | 0,8 | 1,1 | 2 | 60 |
|  | 6 | 5 | 1000 | 30 | 1 | 1 | 2,4 | 65 |

# 3.3. Пример выполнения задания

3.3.1. Условие примера

Груз А прикрепленный к горизонтальной пружине совершает горизонтальные колебания под действием возмущающей силы FВ=F0sinωt, как показано на рис. 3.1.

Масса груза m=0,8 кг, амплитуда возмущающей силы 
F0=28,8 Н, ее круговая частота ω=40 с-1, начальные условия движения груза на пружине x0=0,025 м, V0=−3 м/с.

Определить коэффициент с упругости пружины для значения коэффициента динамичности kD=1,8 при к>ω.

Найти уравнение движения груза при заданных начальных условиях и найденном значении коэффициента упругости пружины. Начало отсчета на оси взять на конце недеформированной пружины.

Построить график зависимости амплитуды вынужденных колебаний от коэффициента расстройки  для значений 0; 0,25; 0,5; 0,75; 0,9; 1,0; 1,1; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0.

При решении задачи считать, что сила упругости пружины прямо пропорциональна ее деформации, а силами сопротивления движению пренебречь.

Определить зависимость амплитуды вынужденных колебаний от сопротивления движению, считая силу сопротивления пропорциональной величине скорости груза. При значении коэффициента затухания n=12 с-1, построить график зависимости амплитуды вынужденных колебаний от коэффициента расстройки z=ωk для значений 0; 0,25; 0,5; 0,75; 0,9; 1,0; 1,1; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0.

3.3.2. Решение примера

Определим коэффициент с упругости пружины.

При отсутствии сил сопротивления коэффициент динамичности вычисляется по формуле

kD=11−ω2k2,

откуда

k2=ω21−1kD=4021−11,8=3600 с-2.

С другой стороны, квадрат круговой частоты свободных колебаний без учета сил сопротивления равен

k2=cm,

следовательно

c=k2⋅m=3600⋅0,8=2880 Н/м.

Амплитуда вынужденных колебаний определяется произведением

B=λст⋅kD.

Здесь   λст=F0c -  деформация пружины при статическом действии силы F0.

В нашем примере

λст=F0c=28,82880=0,01 м,   b=λст⋅kD=0,01⋅1,8=0,018 м.

Силы, приложенные к грузу  А в произвольный момент времени, изображены на рис. 3.2

А

 FB

Рис. 3.2

 Fупр

 N

 P

O

x(t)

l0

Составляем дифференциальное уравнение движения груза

mx=FB−Fупр,						(3.1)

где   Fупр  - сила упругости пружины:

Fупр=с⋅λ=с⋅x.

Подставляя выражения возмущающей силы и силы упругости в уравнение (3.1), получаем следующее дифференциальное уравнение вынужденных колебаний груза:

mx=F0⋅sinωt−c⋅x,

которое приводится к канонической форме

x+k2x=h⋅sinωt.							(3.2)

Здесь  h=F0m=28,80,8=36   м/с2.

Это дифференциальное уравнение необходимо решать при начальных условиях:

x(0)=x0=0,025 м, 						(3.3)

x(0)=V0=−3м/с.

Общее решение уравнения (3.2) является суммой двух функций

x=x1+x2,

где  x1- общее решение однородного уравнения, а  x2- частное решение неоднородного уравнения.

Однородное уравнение имеет решение

x1=C1coskt+C2sinkt,

где и C1 и C2 - постоянные интегрирования.

Частное решение неоднородного уравнения следующее

x2=hk2−ω2sinωt=B⋅sinωt.

Таким образом, в нашем примере

x=C1coskt+C2sinkt+0,018sin40t.			(3.4)

Постоянные интегрирования находим из начальных условий (3.3).

Подставляя функцию (3.4) в первое начальное условие, имеем:

x=C1⋅1+C2⋅0+0,018⋅0=0,025,

откуда

C1=0,025 м.

Далее определяем производную по времени от функции (3.4)

x=−k⋅C1sinkt+k⋅C2coskt+0,72cos40t.

Тогда из второго начального условия (3.3), следует

x(0)=−60⋅C1⋅0+60⋅C2⋅1+0,72⋅1=−3.

Получаем

C2=−3,7260=−0,062 м.

Уравнение колебательного движения груза А окончательно примет вид

x=0,025cos60t−0,062sin60t+0,018sin40t, м.

Зависимость амплитуды вынужденных колебаний от коэффициента расстройки следующая

B=λст1−z2								(3.5)

Результаты вычислений по формуле (3.5) для различных значений z  приведены в табл. 3.2.

Таблица 3.2

| z | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В102, м | 1,0 | 1,07 | 1,33 | 2,29 | 5,26 |  | 4,76 | 1,78 | 0,8 | 0,485 | 0,333 |

По данным табл. 3.2 строим кривую 1 на рис. 3.3, которая называется амплитудно–частотной характеристикой системы при отсутствии сопротивления.

При наличии силы сопротивления окружающей среды, пропорциональной скорости груза, дифференциальное уравнение движения системы будет иметь вид

x+2nx+k2x=h⋅sinωt,

где  n – коэффициент затухания (с-1).

Величина амплитуды вынужденных колебаний находится по формуле

B=λст(1−z2)2+4b2⋅z2					(3.6)

где b - относительный коэффициент затухания b=nk.

В нашем случае b=nk=1260=0,2.

Результаты вычислений по формуле (3.6) для различных значений z  приведены в табл. 3.

Таблица 3.3

| z | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В102, м | 1,0 | 1,06 | 1,29 | 1,89 | 2,46 | 2,5 | 2,05 | 1,33 | 0,72 | 0,459 | 0,322 |

По данным табл. 3.3 строим кривую 2 на рис. 3.3, которая  дает представление о влиянии сопротивления на амплитуду вынужденных колебаний груза.

1

2

Рис. 3.3

В,

м

# 4. Задание №3. Применение теоремы об изменении кинетического момента к определению угловой скорости твердого тела

# 4.1. Содержание задания

Тело D массой m1 вращается вокруг вертикальной оси z с угловой скоростью ω0. Варианты расчетных схем изображены на 
рис. 4.1. При этом в точке M желоба AB тела D на расстоянии  AM от точки A, отсчитываемом вдоль желоба, закреплена материальная точка K массой m2. В момент времени t=0 на систему начинает действовать пара сил с моментом Mz=Mz(t). При t=t1 действие пары сил прекращается; одновременно точка K начинает относительное движение по желобу согласно закону MK=S=S(t−t1). Варианты числовых значений параметров приведены в табл. 4.1.

Примечание. Знак минус перед Mz и ω соответствует направлению движения часовой стрелки, если смотреть со стороны положительного направления оси z.

Определить угловые скорости тела D соответственно в моменты времени t=t1  и  t=t2.

Тело D  рассматривать как тонкую однородную пластину. Форма пластины выбирается в соответствии с вариантом задачи 
(см. рис. 4.1). Осевой момент инерции тела определять по формуле приведенной в табл. 4.2.

# 4.2. Краткие указания к выполнению задания

4.2.1. Прежде, чем приступить к выполнению задания, необходимо проработать соответствующие разделы лекций и рекомендуемой литературы [1 – 4].

4.2.2. Определить положение точки К на теле D в отрезке времени 0;t1.

4.2.3. Записать выражение кинетического момента системы относительно оси вращения тела в этом отрезке времени, как функцию угловой скорости.

4.2.4. Изобразить внешние силы, действующие на систему в произвольный момент времени и определить главный момент внешних сил относительно оси вращения.

4.2.5. Записать дифференциальное уравнение, выражающее теорему об изменении кинетического момента механической системы относительно оси вращения тела, с учетом выражений полученных в п.п. 4.2.3 и 4.2.4.

4.2.6. Разделить в полученном уравнении переменные и проинтегрировать левую и правую его части.

4.2.7. Определить угловую скорость тела в момент времени t1.

4.2.8. Определить кинетический момент системы относительно оси вращения тела в момент времени t1.

4.2.9. Определить положение точки К на теле D в момент времени t2.

4.2.10. Изобразить внешние силы, действующие на систему в отрезке времени t1;t2. Показать, что главный момент внешних сил относительно оси вращения равен нулю.

4.2.11. Записать равенство, выражающее закон сохранения кинетического момента системы относительно оси вращения тела.

4.2.12. Определить относительную и переносную скорости точки в момент времени t2.

4.2.13. Записать выражение кинетического момента системы относительно оси вращения тела в момент времени t2.

4.2.14. Приравнять выражение кинетического момента системы относительно оси вращения тела в момент времени t2 его значению в момент времени t1.

4.2.15. Определить угловую скорость тела в момент времени t2.

Таблица 4.1

Варианты числовых значений параметров задания №3

| N Вар. | № подвар. | m1, кг | m2, кг | ω0, сек-1 | a, м | b, м | R, м | α, град | AМ, м | Mz=Mz(t), Нм | t1, сек | t2, сек | MK=S=S(t−t1), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 1 | 32 | 10 | -1 | 1 | 1,5 | 1,2 | - | πR6 | 30t2 | 3 | 4 | πR(t−t1)3 |
|  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |
|  | 3 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,5 |  |
|  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 3,5 |  |
|  | 5 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1,5 |  |
|  | 6 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
| 2. | 1 | 200 | 60 | -2 | - | - | 2 | 60 | 32 | 120 | 5 | 6 | (t−t1)2 |
|  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
|  | 3 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
|  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |
|  | 5 |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 6 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1,5 |  |
| 3. | 1 | 120 | 40 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | −120t | 4 | 6 | 0,252(t−t1)2 |
|  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 |  |
|  | 3 |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |
|  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |
|  | 5 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 3,5 |  |
|  | 6 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 2,5 |  |

Продолжение табл. 4.1

| N Вар. | № подвар. | m1, кг | m2, кг | ω0, сек-1 | a, м | b, м | R, м | α, град | AМ, м | Mz=Mz(t), Нм | t1, сек | t2, сек | MK=S=S(t−t1), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | 1 | 16 | 5 | -3 | - | - | 2 | 30 | 0,4 | 21t | 2 | 6 | 0,6t−t1 |
|  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  |
|  | 3 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 5,5 |  |
|  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 4,5 |  |
|  | 5 |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 4,25 |  |
|  | 6 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,25 | 5,25 |  |
| 5. | 1 | 66 | 10 | -1,5 | 2 | 1,5 | - | - | 0 | 15t2 | 4 | 6 | 0,5(t−t1) |
|  | 2 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 |  |
|  | 3 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |
|  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |
|  | 5 |  |  | -2,5 |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 4,5 |  |
|  | 6 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 2,5 |  |
| 6. | 1 | 160 | 80 | -1 | 1,5 | - | 2,5 | - | πa2 | −720t | 1 | 2 | πa6(t−t1)2 |
|  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |
|  | 3 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
|  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
|  | 5 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |
|  | 6 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |

Продолжение табл. 4.1

| N Вар. | № подвар. | m1, кг | m2, кг | ω0, сек-1 | a, м | b, м | R, м | α, град | AМ, м | Mz=Mz(t), Нм | t1, сек | t2, сек | MK=S=S(t−t1), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7. | 1 | 300 | 50 | -2 | 1,6 | 1 | 0,8 | - | πR2 | 960 | 1 | 2 | πR2(t−t1)2 |
|  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |
|  | 3 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
|  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
|  | 5 |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |
|  | 6 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |
| 8. | 1 | 80 | 20 | 5 | 1,2 | - | 2 | - | π a2 | 240t3 | 4 | 8 | πa6t−t1 |
|  | 2 |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  | 3 | 7 |  |
|  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 |  |
|  | 4 |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  |
|  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 4,5 |  |
|  | 6 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 5,5 |  |
| 9. | 1 | 20 | 5 | 5 | 1,2 | - | 0,4 | 45 | 0 | −20t | 3 | 4 | πR2(t−t1)2 |
|  | 2 |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |
|  | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 4 |  |  | -6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,5 |  |
|  | 5 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1,5 |  |
|  | 6 |  |  | -7 |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 3,5 |  |

Продолжение табл. 4.1

| N Вар. | № подвар. | m1, кг | m2, кг | ω0, сек-1 | a, м | b, м | R, м | α, град | AМ, м | Mz=Mz(t), Нм | t1, сек | t2, сек | MK=S=S(t−t1), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10. | 1 | 100 | 40 | 2 | 2 | 2 | - | - | 22 | −90t2 | 4 | 5 | 2(t−t1)4 |
|  | 2 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
|  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |
|  | 4 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |
|  | 6 |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |
| 11. | 1 | 60 | 20 | -1 | 2 | - | - | 30 | 0 | 40t | 2 | 4 | 0,4(t−t1)2 |
|  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
|  | 3 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |
|  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |
|  | 5 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
|  | 6 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |
| 12. | 1 | 40 | 10 | -3 | 1 | - | 2 | - | 0 | 50t2 | 3 | 5 | πa(t−t1)3 |
|  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 |  |
|  | 3 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |
|  | 5 |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
|  | 6 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |

Продолжение табл. 4.1

| N Вар. | № подвар. | m1, кг | m2, кг | ω0, сек-1 | a, м | b, м | R, м | α, град | AМ, м | Mz=Mz(t), Нм | t1, сек | t2, сек | MK=S=S(t−t1), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13. | 1 | 24 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 0,5 | −36t3 | 1 | 3 | 0,3(t−t1) |
|  | 2 |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |
|  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  |
|  | 4 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 |  |
|  | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 7 |  |
|  | 6 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |
| 14. | 1 | 40 | 10 | 2 | - | - | 1 | - | 0 | 120t | 1 | 4 | 0,5(t−t1) |
|  | 2 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 |  |
|  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 |  |
|  | 4 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 |  |
|  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 | 7 |  |
|  | 6 |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  | 6 | 9 |  |
| 15. | 1 | 120 | 50 | -4 | 1 | - | 2 | - | πa2 | 330t2 | 2 | 3 | πa6(t−t1) |
|  | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |
|  | 3 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |
|  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
|  | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |
|  | 6 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 |  |

Продолжение табл. 4.1

| N Вар. | № подвар. | m1, кг | m2, кг | ω0, сек-1 | a, м | b, м | R, м | α, град | AМ, м | Mz=Mz(t), Нм | t1, сек | t2, сек | MK=S=S(t−t1), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16. | 1 | 60 | 10 | -5 | 1 | 1,2 | - | 30 | 0,4 | 74 | 2 | 6 | 0,4t−t1 |
|  | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 |  |
|  | 3 |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 |  |
|  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 | 11 |  |
|  | 5 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 5 | 9 |  |
|  | 6 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 5 | 21 |  |
| 17. | 1 | 50 | 10 | -2 | - | - | 1,6 | 30 | 0,6 | 69t | 4 | 6 | 0,6(t−t1) |
|  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |
|  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 |  |
|  | 4 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  |
|  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 |  |
|  | 6 |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |
| 18. | 1 | 120 | 50 | 3 | 2 | 3 | 0,8 | - | πR2 | 324 | 3 | 5 | πR8(t−t1)2 |
|  | 2 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |
|  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 4 |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |
|  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
|  | 6 |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  | 6 | 8 |  |

Продолжение табл. 4.1

| N Вар. | № подвар. | m1, кг | m2, кг | ω0, сек-1 | a, м | b, м | R, м | α, град | AМ, м | Mz=Mz(t), Нм | t1, сек | t2, сек | MK=S=S(t−t1), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19. | 1 | 90 | 30 | 1 | 1,5 | - | - | - | 0 | −135t | 2 | 3 | at−t1 |
|  | 2 |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 |  |
|  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 |  |
|  | 4 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |
|  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 |  |
|  | 6 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 |  |
| 20. | 1 | 50 | 12 | 3 | 1 | - | 1,2 | - | πa6 | −14t2 | 3 | 5 | πa12(t−t1)2 |
|  | 2 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |
|  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
|  | 4 |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |
|  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 |  |
|  | 6 |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |
| 21. | 1 | 40 | 10 | -6 | - | - | 1 | - | 22 | 72t | 1 | 3 | 28(t−t1)2 |
|  | 2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
|  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |
|  | 4 |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |
|  | 5 |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  | 6 | 8 |  |
|  | 6 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |

Продолжение табл. 4.1

| N Вар. | № подвар. | m1, кг | m2, кг | ω0, сек-1 | a, м | b, м | R, м | α, град | AМ, м | Mz=Mz(t), Нм | t1, сек | t2, сек | MK=S=S(t−t1), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 22. | 1 | 150 | 50 | -1 | 1,6 | 1,2 | 0,6 | - | πR2 | 160 | 4 | 5 | πR2t−t1 |
|  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 3 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
|  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |
|  | 5 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |
|  | 6 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 |  |
| 23. | 1 | 90 | 20 | 2 | 2 | 1 | - | - | 32 | -210 | 2 | 3 | 32(t−t1) |
|  | 2 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 |  |
|  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 7 |  |
|  | 4 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |
|  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 6 | 8 |  |
|  | 6 |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 |  |
| 24. | 1 | 50 | 12 | -3 | 0,6 | - | - | 60 | 0,2 | 27t2 | 2 | 6 | 0,4t−t1 |
|  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 3 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
|  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |
|  | 5 |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  |
|  | 6 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |

Продолжение табл. 4.1

| N Вар. | № подвар. | m1, кг | m2, кг | ω0, сек-1 | a, м | b, м | R, м | α, град | AМ, м | Mz=Mz(t), Нм | t1, сек | t2, сек | MK=S=S(t−t1), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25. | 1 | 36 | 8 | -5 | - | - | 0,5 | - | 0 | 20t | 2 | 4 | πR6(t−t1) |
|  | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |
|  | 3 |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 |  |
|  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 |  |
|  | 5 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
|  | 6 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 5 | 7 |  |
| 26. | 1 | 150 | 40 | -4 | 1,5 | - | 2 | - | πa2 | 1600t3 | 1 | 2 | πa12(t−t1)2 |
|  | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |
|  | 3 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
|  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 |  |
|  | 5 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
|  | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 |  |
| 27. | 1 | 20 | 5 | -5 | 0,6 | - | 0,6 | - | 0 | −240 | 4 | 5 | πR6(t−t1) |
|  | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |
|  | 3 |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 |  |
|  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 |  |
|  | 5 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 8 |  |
|  | 6 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 |  |

Окончание табл. 4.1

| N Вар. | № подвар. | m1, кг | m2, кг | ω0, сек-1 | a, м | b, м | R, м | α, град | AМ, м | Mz=Mz(t), Нм | t1, сек | t2, сек | MK=S=S(t−t1), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28. | 1 | 150 | 50 | 1 | 1,6 | 1,2 | - | - | 0,8 | 680t | 2 | 4 | 0,2(t−t1)2 |
|  | 2 |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 |  |
|  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 4 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  | 5 | 7 |  |
|  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 |  |
|  | 6 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
| 29. | 1 | 120 | 20 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | 80t3 | 4 | 7 | 0,4t−t1 |
|  | 2 |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |
|  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 5 | 9 |  |
|  | 4 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 7 | 11 |  |
|  | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 7 |  |
|  | 6 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 27 |  |
| 30. | 1 | 30 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1,5 | 15t2 | 2 | 3 | 1,5(t−t1) |
|  | 2 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
|  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |
|  | 4 |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |
|  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 |  |
|  | 6 |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 |  |

| Рис. 4.1 |  |
| --- | --- |
| R |  |
| Продолжение рис. 4.1 |  |
| Продолжение рис. 4.1 |  |
| Продолжение рис. 4.1 |  |
| Окончание рис.4.1 |  |

Таблица 4.2

Осевые моменты инерции однородных пластинок

| Форма пластинки | Jx | Jy | Jz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mR22 | mR24 | mR24 |
|  | mR2+r22 | mR2+r24 | mR2+r24 |
|  | ma2+b23 | mb23 | ma23 |
|  | ma23 | 0 | ma23 |
|  | m3a2+b218 | mb218 | ma26 |

# 4.3. Пример выполнения задания

4.3.1. Условие примера

Тело D, имеющее форму прямоугольной пластины, показанной на рис. 4.2, массой m1=20 кг вращается вокруг вертикальной оси z с угловой скоростью ω0=2 с-1. При этом в точке M желоба AB тела D на расстоянии  AM=πR3 от точки A, отсчитываемом вдоль желоба, закреплена материальная точка K массой m2=8 кг. В момент времени t=0 на систему начинает действовать пара сил с моментом Mz=30t2 Нм. При t=t1=4 с действие пары сил прекращается; одновременно точка K начинает относительное движение по желобу согласно закону MK=S=S(t−t1)=2πR3(t−t1)2 м.

Определить угловые скорости тела D соответственно в моменты времени t=t1  и   t=t2=5 с, если R=0,6 м, a=1,2 м; b=0,9 м

z

D

A

B

R

O

H

x

y

O1

M

MZ

a

b

Рис. 1

b

Рис. 1

0

a

Рис. 4.2

4.3.2. Решение примера

Запишем равенство, выражающее теорему об изменении кинетического момента механической системы относительно оси z

dKzdt=Mze,						(4.1)

где  Kz - кинетический момент механической системы, состоящей в данном случае из кинетического момента тела D  и кинетического момента точки К, относительно оси  z;

Mze=Mize - главный момент внешних сил, приложенных к системе, относительно оси z.

Рассмотрим движение системы в отрезке времени [0;t1].

В произвольный момент времени  на систему действуют внешние силы m1g, m2g, XE, YE, ZE, XH, YH, Mz (рис. 4.3), главный момент которых относительно оси z равен вращающему моменту  Mz, то есть

Mze=Mz=30t2.					(4.2)

z

D

A

B

R

O

E

H

x

y

XE

YH

XH

YE

60o

O1

M

ZE

MZ

a

b

Рис. 1

b

Рис. 1



a

Рис. 4.3

Кинетический момент данной системы равен сумме

Kz=KDz+KTz,

где KDz KTz - кинетические моменты тела D и точки K относительно оси z.

Тело D вращается относительно неподвижной оси, поэтому

KDz=Jzzω.

Здесь ω - угловая скорость тела, а  Jzz - его момент инерции относительно оси z.

Момент инерции Jz'z' тела  относительно оси z', параллельной оси z и проходящей через центр масс О тела, определяется по формуле (табл. 4.2)

Jz'z'=m1(a2+b2)3.

По теореме Штейнера

Jzz=Jz'z'+m1⋅OO2.

Таким образом

KDz=m1(a2+b23+O1O2)ω.

Кинетический момент материальной точки K, закрепленной в точке  М  желоба

KTz=momz(m2V)=m2V⋅O1M.

Скорость точки К

V=ω⋅O1M.

Очевидно, что V⊥O1M.

Согласно условию задачи длина дуги окружности AM=πR3, тогда центральный угол AOM=AMR=π3. Следовательно, в равнобедренном треугольнике ОМО1 ∠O1OM=150o и O1M=2⋅O1Osin75o.

Имеем

KTz=4m2⋅ω⋅O1O2sin275o.

Окончательное выражение кинетического момента системы относительно оси z следующее

Kz=m1a2+b23+O1O2+4m2⋅O1O2sin275oω=201,22+0,923+0,62+4⋅8⋅0,62⋅0,9662ω≈33,0ω. 	   (4.3)

Подставляя выражения (4.2) и (4.3) в равенство (4.1), имеем

33,0dωdt=30t2,

откуда

dωdt=0,909t2.

Разделяем в последнем уравнении переменные и интегрируем левую и правую части уравнения:

ω0ω1dω=0t10,909t2dt.

Тогда

ω1=ω0+0,909t133=2+0,909433≈21,4 с-1.

В момент времени t1 из выражения (4.3) имеем

Kz(t1)=33,0ω1=33,0⋅21,4≈706 Нмс.

Рассмотрим  теперь движение системы в отрезке времени t1;t2.

После прекращения действия момента Mz на тело D, главный момент внешних сил относительно оси z     Mze=0   (см. рис. 4.4).

Тогда равенство (4.1) примет вид

dKzdt=0,

то есть Kz=const.

Это означает, что кинетические моменты системы относительно оси  в начале  t1 и в конце t2 отрезка времени [t1; t2] равны

Kz(t1)=Kz(t2).

z

A

O

E

H

x

y

`X

`YE

`XD

`Y

O1

M

`ZE

w2

Рис. 4.4

Vr

KB

В момент времени t2 тело D вращается с угловой скоростью ω2 (см. рис. 4.4). При этом точка К, совершая сложное движение, оказывается в точке В желоба. Действительно, центральный угол

∠BOM=MKR=2π3R(t2−t1)2R=2π3R(5−4)2R=2π3.

Кинетический момент системыKz(t2) относительно оси  в конце t2 отрезка времени [t1; t2] также равен сумме кинетических моментов тела KDz(t2) и точки KTz(t2):

Kz(t2)=KDz(t2)+KTz(t2).

Очевидно, что

KDz(t2)=Jzzω2=m1a2+b23+O1O2ω2=201,22+0,923+0,62ω2=22,2ω2.

По теореме о сложении скоростей:

Va=Vr+Ve,

где Va, Vr, Ve - абсолютная, относительная и переносная скорости точки.

Умножая обе части этого равенства на m2, получаем:

m2Va=m2Vr+m2Ve.

Следовательно, кинетический момент точки К в конце отрезка времени t2 равен сумме моментов векторов m2Vr и m2Ve относительно оси z

KTz(t2)=momz(m2Va)=momz(m2Vr)+momz(m2Ve)=m2Vr⋅R+m2Ve⋅O1B.

Относительная скорость точки К

Vr=S=4πR3t−t1.

При t=t2=5 c найдем величину относительной скорости точки К

Vr=4⋅π⋅0,635−4≈2,51 м/с.

Переносная скорость точки К

Ve=ω2⋅O1B.

Из прямоугольного треугольника О1ОВ по теореме Пифагора имеем:

O1B=O1O2+OB2=R2.

Окончательно получаем

KTz(t2)=m2Vr⋅R+O1B2⋅ω2=m2Vr⋅R+2⋅R2⋅ω2=82,51⋅0,6+2⋅0,62⋅ω2≈12+5,76ω2.

Тогда

Kz(t2)=22,2ω2+12+5,76ω2≈12+28ω2.

Приравнивая Kz(t1)и Kz(t2):

706=12+28ω2,

находим

ω2≈24,8 с-1.

# 5. Задание №4. Применение теоремы об изменении
 кинетической энергии к изучению движения механической системы

# 5.1. Содержание задания

Механическая система, изображенная на рис. 5.1, приводится в движение из состояния покоя. При этом колесо В  катится без скольжения по плоскости. Массы тел А, В и D (mA, mB, mD), заданная нагрузка (F и M) приведены в табл. 5.1. Радиусы колеса В и блока D соответственно равны  RB=0,8 м, rB=0,5 м,  RD=0,2 м. Радиус инерции  колеса В: ρB=0,65 м. Углы α и β имеют значения: α=30O, β=60O. Коэффициент трения качения колеса В равен k=0,05RB; коэффициент трения скольжения тела А равен f=0,1.

Используя теорему об изменении кинетической энергии системы, определить скорость и ускорение тела А после того, как оно переместится на расстояние SA=2 м. Блок D считать однородным сплошным диском; силами сопротивления движению, трением в подшипниках, массой троса, его растяжением и проскальзыванием по ободу блока пренебречь.

# 5.2. Краткие указания к выполнению задания

5.2.1. Прежде, чем приступить к выполнению задания, необходимо проработать соответствующие разделы лекций и рекомендуемой литературы [1 – 4].

5.2.2. Записать равенство, выражающее теорему об изменении кинетической энергии механической системы.

5.2.3. Записать выражения кинетической энергии механической системы в начальном и конечном положениях, как функции искомой скорости тела А.

5.2.4. Определить суммарную работу внешних и внутренних сил на перемещениях их точек приложения при переходе системы из начального положения в конечное и выразить ее в зависимости от перемещения тела А.

5.2.5. Определить скорость и ускорение тела А.

Таблица 5.1

Варианты числовых значений параметров задания №4

| № Вар. | № Подвар. | mA, кг | mB, кг | mD, кг | M, Hм | F, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | 100 | 40 | 30 | 200 | 800 |
|  | 2 | 200 | 50 | 10 | 400 | 600 |
|  | 3 | 150 | 90 | 20 | 800 | 1200 |
|  | 4 | 50 | 10 | 25 | 50 | 100 |
|  | 5 | 300 | 60 | 50 | 100 | 500 |
|  | 6 | 250 | 70 | 40 | 300 | 900 |
| 2. | 1 | 120 | 90 | 25 | 400 | 300 |
|  | 2 | 160 | 50 | 40 | 500 | 200 |
|  | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 600 |
|  | 4 | 250 | 80 | 10 | 600 | 200 |
|  | 5 | 80 | 50 | 30 | 300 | 100 |
|  | 6 | 30 | 20 | 5 | 10 | 100 |
| 3. | 1 | 150 | 50 | 20 | 30 | 200 |
|  | 2 | 50 | 100 | 25 | 80 | 100 |
|  | 3 | 300 | 150 | 50 | 500 | 200 |
|  | 4 | 250 | 90 | 40 | 40 | 300 |
|  | 5 | 120 | 60 | 25 | 20 | 100 |
|  | 6 | 160 | 80 | 40 | 60 | 30 |
| 4. | 1 | 20 | 100 | 50 | 40 | 100 |
|  | 2 | 15 | 80 | 10 | 80 | 200 |
|  | 3 | 5 | 40 | 30 | 50 | 120 |
|  | 4 | 30 | 150 | 20 | 100 | 150 |
|  | 5 | 25 | 100 | 40 | 30 | 150 |
|  | 6 | 12 | 60 | 50 | 40 | 100 |
| 5. | 1 | 25 | 10 | 1 | 50 | 20 |
|  | 2 | 12 | 60 | 3 | 20 | 100 |
|  | 3 | 16 | 8 | 5 | 6 | 20 |
|  | 4 | 200 | 100 | 20 | 30 | 10 |
|  | 5 | 150 | 50 | 25 | 100 | 200 |
|  | 6 | 50 | 50 | 50 | 30 | 120 |

Продолжение табл. 5.1

| № Вар. | № Подвар. | mA, кг | mB, кг | mD, кг | M, Hм | F, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | 1 | 20 | 10 | 40 | 80 | 150 |
|  | 2 | 15 | 6 | 25 | 50 | 150 |
|  | 3 | 50 | 40 | 40 | 40 | 180 |
|  | 4 | 30 | 10 | 50 | 20 | 300 |
|  | 5 | 25 | 20 | 10 | 60 | 900 |
|  | 6 | 20 | 50 | 30 | 50 | 400 |
| 7. | 1 | 160 | 80 | 50 | 100 | 100 |
|  | 2 | 200 | 100 | 20 | 300 | 200 |
|  | 3 | 250 | 120 | 40 | 400 | 120 |
|  | 4 | 80 | 50 | 50 | 50 | 150 |
|  | 5 | 300 | 100 | 10 | 20 | 500 |
|  | 6 | 150 | 40 | 30 | 60 | 800 |
| 8. | 1 | 50 | 80 | 50 | 30 | 200 |
|  | 2 | 30 | 20 | 20 | 10 | 50 |
|  | 3 | 100 | 120 | 25 | 30 | 180 |
|  | 4 | 120 | 80 | 50 | 8 | 600 |
|  | 5 | 160 | 100 | 40 | 50 | 200 |
|  | 6 | 20 | 100 | 35 | 40 | 100 |
| 9. | 1 | 150 | 180 | 40 | 200 | 200 |
|  | 2 | 50 | 40 | 50 | 60 | 30 |
|  | 3 | 300 | 200 | 90 | 400 | 150 |
|  | 4 | 50 | 100 | 30 | 80 | 180 |
|  | 5 | 120 | 160 | 50 | 50 | 250 |
|  | 6 | 50 | 80 | 45 | 100 | 80 |
| 10. | 1 | 20 | 50 | 10 | 30 | 600 |
|  | 2 | 60 | 60 | 20 | 40 | 500 |
|  | 3 | 200 | 100 | 25 | 50 | 900 |
|  | 4 | 20 | 40 | 50 | 200 | 200 |
|  | 5 | 20 | 20 | 40 | 60 | 100 |
|  | 6 | 100 | 80 | 25 | 100 | 800 |

Продолжение табл. 5.1

| № Вар. | № Подвар. | mA, кг | mB, кг | mD, кг | M, Hм | F, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | 1 | 50 | 60 | 50 | 30 | 200 |
|  | 2 | 30 | 90 | 10 | 80 | 300 |
|  | 3 | 25 | 50 | 30 | 50 | 150 |
|  | 4 | 120 | 100 | 50 | 400 | 250 |
|  | 5 | 100 | 120 | 20 | 200 | 300 |
|  | 6 | 200 | 100 | 25 | 600 | 200 |
| 12. | 1 | 250 | 80 | 50 | 80 | 200- |
|  | 2 | 80 | 50 | 40 | 50 | 100 |
|  | 3 | 30 | 20 | 25 | 10 | 40 |
|  | 4 | 150 | 50 | 40 | 30 | 80 |
|  | 5 | 50 | 100 | 50 | 40 | 20 |
|  | 6 | 30 | 15 | 10 | 50 | 10 |
| 13. | 1 | 250 | 90 | 30 | 20 | 150 |
|  | 2 | 100 | 60 | 20 | 60 | 20 |
|  | 3 | 160 | 80 | 40 | 30 | 100 |
|  | 4 | 200 | 100 | 50 | 100 | 100 |
|  | 5 | 150 | 80 | 10 | 30 | 20 |
|  | 6 | 50 | 40 | 30 | 80 | 15 |
| 14. | 1 | 30 | 150 | 50 | 50 | 200 |
|  | 2 | 250 | 100 | 20 | 40 | 150 |
|  | 3 | 20 | 60 | 30 | 20 | 100 |
|  | 4 | 25 | 100 | 50 | 60 | 150 |
|  | 5 | 120 | 60 | 40 | 40 | 100 |
|  | 6 | 160 | 80 | 25 | 80 | 200 |
| 15. | 1 | 200 | 100 | 40 | 50 | 200 |
|  | 2 | 150 | 50 | 50 | 10 | 100 |
|  | 3 | 50 | 50 | 10 | 30 | 100 |
|  | 4 | 200 | 100 | 30 | 40 | 150 |
|  | 5 | 150 | 60 | 50 | 50 | 100 |
|  | 6 | 50 | 20 | 20 | 20 | 30 |

Продолжение табл. 5.1

| № Вар. | № Подвар. | mA, кг | mB, кг | mD, кг | M, Hм | F, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. | 1 | 30 | 100 | 40 | 60 | 120 |
|  | 2 | 25 | 90 | 50 | 30 | 80 |
|  | 3 | 12 | 50 | 10 | 10 | 60 |
|  | 4 | 10 | 80 | 30 | 30 | 100 |
|  | 5 | 20 | 100 | 50 | 80 | 80 |
|  | 6 | 25 | 120 | 20 | 50 | 150 |
| 17. | 1 | 80 | 50 | 25 | 40 | 200 |
|  | 2 | 300 | 100 | 50 | 20 | 600 |
|  | 3 | 150 | 40 | 40 | 60 | 400 |
|  | 4 | 50 | 20 | 10 | 50 | 150 |
|  | 5 | 30 | 20 | 40 | 10 | 100 |
|  | 6 | 250 | 120 | 50 | 30 | 500 |
| 18. | 1 | 120 | 80 | 10 | 40 | 600 |
|  | 2 | 160 | 60 | 30 | 50 | 900 |
|  | 3 | 200 | 100 | 50 | 20 | 120 |
|  | 4 | 150 | 80 | 40 | 60 | 800 |
|  | 5 | 50 | 40 | 50 | 30 | 300 |
|  | 6 | 300 | 200 | 10 | 10 | 40 |
| 19. | 1 | 25 | 10 | 30 | 30 | 800 |
|  | 2 | 12 | 60 | 50 | 80 | 700 |
|  | 3 | 25 | 80 | 20 | 50 | 900 |
|  | 4 | 10 | 40 | 25 | 40 | 600 |
|  | 5 | 16 | 6 | 50 | 20 | 400 |
|  | 6 | 20 | 10 | 40 | 60 | 500 |
| 20. | 1 | 16 | 20 | 25 | 40 | 100 |
|  | 2 | 20 | 40 | 40 | 80 | 200 |
|  | 3 | 25 | 70 | 50 | 50 | 300 |
|  | 4 | 8 | 50 | 10 | 10 | 400 |
|  | 5 | 30 | 100 | 30 | 30 | 600 |
|  | 6 | 150 | 200 | 20 | 40 | 800 |

Продолжение табл. 5.1

| № Вар. | № Подвар. | mA, кг | mB, кг | mD, кг | M, Hм | F, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21. | 1 | 50 | 50 | 40 | 50 | 120 |
|  | 2 | 30 | 90 | 50 | 20 | 200 |
|  | 3 | 25 | 90 | 10 | 60 | 900 |
|  | 4 | 120 | 70 | 30 | 30 | 100 |
|  | 5 | 100 | 30 | 50 | 100 | 200 |
|  | 6 | 20 | 10 | 20 | 30 | 100 |
| 22. | 1 | 14 | 90 | 30 | 800 | 300 |
|  | 2 | 50 | 50 | 50 | 500 | 120 |
|  | 3 | 80 | 40 | 40 | 400 | 70 |
|  | 4 | 30 | 60 | 25 | 800 | 180 |
|  | 5 | 40 | 70 | 40 | 600 | 60 |
|  | 6 | 35 | 80 | 10 | 700 | 100 |
| 23. | 1 | 150 | 100 | 50 | 30 | 200 |
|  | 2 | 50 | 50 | 40 | 8 | 50 |
|  | 3 | 20 | 40 | 25 | 5 | 100 |
|  | 4 | 15 | 10 | 40 | 4 | 20 |
|  | 5 | 50 | 15 | 50 | 20 | 100 |
|  | 6 | 30 | 10 | 10 | 60 | 90 |
| 24. | 1 | 25 | 30 | 10 | 80 | 20 |
|  | 2 | 12 | 50 | 30 | 50 | 10 |
|  | 3 | 100 | 60 | 50 | 10 | 100 |
|  | 4 | 20 | 40 | 40 | 30 | 80 |
|  | 5 | 25 | 20 | 50 | 15 | 50 |
|  | 6 | 80 | 25 | 10 | 15 | 40 |
| 25. | 1 | 120 | 80 | 10 | 40 | 30 |
|  | 2 | 160 | 60 | 30 | 50 | 10 |
|  | 3 | 200 | 100 | 50 | 20 | 16 |
|  | 4 | 150 | 80 | 40 | 60 | 12 |
|  | 5 | 50 | 40 | 50 | 30 | 12 |
|  | 6 | 300 | 200 | 10 | 10 | 6 |

Окончание табл. 5.1

| № Вар. | № Подвар. | mA, кг | mB, кг | mD, кг | M, Hм | F, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | 1 | 16 | 30 | 25 | 50 | 200 |
|  | 2 | 20 | 80 | 40 | 40 | 90 |
|  | 3 | 150 | 40 | 50 | 20 | 120 |
|  | 4 | 50 | 200 | 10 | 60 | 100 |
|  | 5 | 30 | 150 | 30 | 40 | 80 |
|  | 6 | 25 | 40 | 20 | 80 | 240 |
| 27. | 1 | 120 | 100 | 40 | 50 | 200 |
|  | 2 | 250 | 120 | 80 | 10 | 400 |
|  | 3 | 100 | 160 | 60 | 30 | 250 |
|  | 4 | 160 | 200 | 100 | 50 | 120 |
|  | 5 | 200 | 150 | 80 | 40 | 360 |
|  | 6 | 160 | 50 | 40 | 50 | 200 |
| 28. | 1 | 20 | 30 | 200 | 100 | 400 |
|  | 2 | 250 | 120 | 280 | 10 | 400 |
|  | 3 | 80 | 160 | 260 | 30 | 500 |
|  | 4 | 30 | 20 | 100 | 50 | 200 |
|  | 5 | 150 | 150 | 80 | 40 | 600 |
|  | 6 | 50 | 50 | 40 | 50 | 300 |
| 29. | 1 | 30 | 120 | 80 | 200 | 40 |
|  | 2 | 25 | 160 | 60 | 300 | 50 |
|  | 3 | 120 | 200 | 100 | 500 | 20 |
|  | 4 | 100 | 150 | 80 | 400 | 60 |
|  | 5 | 40 | 50 | 40 | 450 | 30 |
|  | 6 | 35 | 30 | 200 | 600 | 10 |
| 30. | 1 | 100 | 100 | 60 | 40 | 800 |
|  | 2 | 50 | 90 | 30 | 50 | 700 |
|  | 3 | 20 | 100 | 50 | 20 | 600 |
|  | 4 | 150 | 50 | 40 | 60 | 900 |
|  | 5 | 50 | 60 | 20 | 30 | 700 |
|  | 6 | 30 | 80 | 100 | 10 | 500 |

| B C O1 D A RB RD 1 F  M   | C B O1 A F  M  RB rB RD 2 |
| --- | --- |
| C B O1 A F  M  RB rB RD 3 | C B O1 A F  M  RB rB RD 4 |
| C B O1 A F  D M  RB rB RD 5 | B C O1 D A RB RD F  M rB 6 |
| Рис. 5.1 |  |
| B C O1 D A RB RD F  M  7 | B O O1 D A  RB RD F  M 8 |
| B O O1 D A  RB RD F  M 9 | B C O1 D A RB RD F  M rc 10 |
| C B O A F  D M  RB rB 11 RD | C B O1 A F  M  RB rB RD  12 |
| Продолжение рис. 5.1 |  |
| B C O1 D A RB RD F  M 13 | C B D  M A F  RD O RB 14 |
| C B O1 A F  M  RB rB RD  15 | C B O A F  D M  RB rB 16 |
| C B D M A  F  RD O  RB 17 | B C O1 D A RB RD F  M rB 18 |
| Продолжение рис. 5.1 |  |
| B C O1 D A RB RD F  M rB 19  | B C O1 D A RB RD F  M rB 20 90 о- |
| C B O1 A F  M  RB rB RD 21 | C B O1 A F  M  RB rB RD  22 |
| B C O1 D A RB RD F  M rB 23 | B C O1 D A RB RD F  M  24 |
| Продолжение рис. 5.1 |  |
| B C O1 D A RB RD F  M rB 25 | C B O A F  D M 26 RB rB |
| B O O1 D A F    RB RD 27 | C B O1 A F  M  RB rB RD 28 |
| C B O1 A F  M  RB rB RD  29 | B C O1 D A RB RD F  M 30 |
| Окончание рис. 5.1 |  |

# 5.3 Пример выполнения задания

5.3.1. Условие примера

Рассматривается движение механической системы, изображенной на рис. 5.2. Даны следующие значения параметров:  mA=10 кг, mB=20 кг, mC=8 кг, F=60 Н, M0=80 Нм, 
RB=0,8 м, rB=0,5 м, ρB=0,6м, rC=0,2 м, α=30о, β=60о, f=0,1, k=0,04 м, SA=2 м, g=9,8 м/с2.

Определить скорость VA  и ускорение  aA тела А.

A

С

rc

O

B

β

α

rB

RB

MO

α

F

Рис. 5.2

5.3.2. Решение примера

Равенство, выражающее теорему об изменении кинетической энергии механической системы, имеет вид

T−T0=Ai+Ae,					(5.1)

где  T0 и T - кинетическая энергия системы в начальном и конечном положениях,

Ai и Ae - суммарные работы внутренних и внешних сил, приложенных к системе, при ее переходе из первого положения во второе.

На рис. 5.3 условно изображены начальное и конечное положения данной системы.

A

С

O

B

β

α

MK

α

F

Рис. 5.3

Vo

NB

CV

VE

MO

E

B

B

NA

FТР

Fmax

SA

VA

C

SO

NС

Согласно условию задачи система начинает движение из состояния покоя, поэтому  T0=0.

Кроме того, поскольку тела, образующие систему, абсолютно твердые и трос не растягивается, то  Ai=0.

Таким образом, равенство (5.1) запишется

T=Ae.						(5.2)

Кинетическая энергия системы равна

T=TА+TС+ТВ

Груз А движется поступательно со скоростью  VA, поэтому

TА=12mАVА2						(5.3)

Шкив С вращается с угловой скоростью ωС, следовательно,

TС=12JО1ωС2						(5.4)

Момент инерции JО1 шкива С относительно оси, проходящей через точку О1, определяется по формуле:

JО1=12mСrC2						(5.5)

Угловая скорость ωС шкива С равна

ωС=VArC.							(5.6)

Подставляя выражения  (5.5) и (5.6) в равенство (5.4), получаем:

TC=14mСVA2.						(5.7)

Кинетическую энергию колеса В, совершающего плоское движение, находим по формуле:

TB=12mBVO2+12JOωB2.					(5.8)

Здесь VO - линейная скорость центра О масс колеса В,

ωB - мгновенная угловая скорость колеса В,

JO - момент инерции колеса В относительно оси, проходящей через центр О.

На рисунке 5.3 буквой CV обозначен мгновенный центр скоростей колеса В. Очевидно, что мгновенная угловая скорость колеса В

ωB=VEECV.

Но для нормальной работы системы скорости VE=VA, а ECV=RB+rB, тогда

ωB=VАRB+rB.						(5.9)

Скорость центра О колеса В равна

VO=ωB⋅OCV=VARB+rB⋅rB.				(5.10)

Момент инерции колеса В равен

JO=mBρB2.						(5.11)

После подстановки выражений (5.9) и (5.10) в формулу (5.8), получаем:

TB=mBVA22RB+rB2rB2+ρB2.				(5.12)

Далее, суммируя выражения (5.3),(5.7) и (5.12), окончательно имеем

T=VA22mA+12mC+mBrB2+ρB2RB+rB2.			(5.13)

Внешние силы, действующие на рассматриваемую механическую систему, показаны на рисунке 5.3. Причем сила трения скольжения действующая на тело А имеет максимальное значение, которое находится по формуле Кулона:

Fmax=f⋅NA.					(5.14)

Здесь NA - нормальная реакция плоскости находится по формуле

NA=mAgcosβ.				(5.15)

Суммарная работа  внешних сил действующих на рассматриваемую механическую систему равна

Ae=AmAg+ANA+AFmax+Amcg+ANc+AmBg+AF++AMо+AMk+ANB+AтрВ.	(5.16)

Работа силы тяжести mAg тела А:

AmAg=−mAg⋅SA⋅sinβ.				(5.17)

Работа максимальной силы трения скольжения Fmax тела А:

AFmax=−Fmax⋅SA.

С учетом равенств (5.14) и (5.15), последнее выражение примет вид

AFmax=−fmAgcosβ⋅SA.			(5.18)

Работа нормальной реакции NA:

ANA=0,						(5.19)

так как NA⊥SA.

Точки приложения сил mCg и NC не перемещаются, поэтому

Amcg=ANc=0.				(5.20)

Работа силы тяжести mBg колеса В:

AmBg=mBg⋅SO⋅sinα.				(5.21)

Работа постоянной силы  F:

AF=F⋅SO⋅cosα.				(5.22)

Работа постоянного моментаMO:

AMo=MO⋅ϕB.					(5.23)

Работа нормальной реакции NB наклонной плоскости:

ANB=0,						(5.24)

так как эта сила перпендикулярна вектору перемещения ее точки приложения.

Сила трения скольжения  колеса В приложена в мгновенном центре скоростей  колеса В, поэтому:

AтрВ=0.						(5.25)

Работа максимально момента трения качении MK:

AMk=−MK⋅ϕB.					(5.26)

Величина максимального момента трения качения дается формулой

MK=kNB=k(mBgcosα+Fsinα).			(5.27)

Для определения зависимостей перемещения SO центра О и угла ϕB поворота колеса В от перемещения SA тела А умножим обе части выражений (5.9), (5.10) на  dt. Имеем

ωB⋅dt=VA⋅dtRB+rB,		VO⋅dt=VA⋅dtRB+rB⋅rB.

Или

dϕB=dSARB+rB,		dSO=dSARB+rB⋅rB.

Интегрируя обе части последних двух уравнений, получаем

ϕB=SARB+rB,		SO=SARB+rB⋅rB.			(5.28)

Подставляя выражения (5.17)-(5.26) в сумму (5.16), с учетом формул (5.27), (5.28), имеем

Ae=1RB+rbrBFcosα+mBgsinα+MO−kmBgcosα+Fsinα−

−mAgsinβ+fcosβSA.							(5.29)

Тогда равенство (5.2) с учетом выражений (5.13) и (5.29) примет вид

VA22mA+12mC+mBrB2+ρB2RB+rB2=

=rBFcosα+mBgsinα+MO−kmBgcosα+FsinαRB+rB

(5.30)

−mAgsinβ+fcosβSA.

Отсюда

.

Для определения ускорения тела А продифференцируем обе части равенства (5.30) по времени t. Имеем

_

Поскольку

dSAdt=VA и aA=dVAdt,

то

.

(5.30)

Таким образом, для заданных числовых значений параметров, скорость  и ускорение  тела А равны:

aA=0,5(60⋅0,866+20⋅9,8⋅0,5)+80−0,04(20⋅9,8⋅0,866+60⋅0,5)0,8+0,5−

−10⋅9,8(0,866+0,1⋅0,5)⋅10+128+200,52+0,620,8+0,52−1≈1,4 м/с2.

# 6. Задание №5. Применение общего уравнения динамики 
к изучению движения механической системы с одной степенью свободы

# 6.1. Содержание задания

Механическая система, изображенная на рис. 5.1, приводится в движение из состояния покоя. При этом колесо В  катится без скольжения по плоскости. Массы тел А, В и D (mA, mB, mD), заданная нагрузка (F и M) приведены в табл. 5.1. Радиусы колеса В и блока D соответственно равны  RB=0,8 м, rB=0,5 м,  RD=0,2 м. Радиус инерции  колеса В: ρB=0,65 м. Углы α и β имеют значения: α=30O, β=60O. Коэффициент трения качения колеса В равен k=0,05RB; коэффициент трения скольжения тела А равен f=0,1.

Используя общее уравнение динамики и принцип Даламбера для механической системы, определить  ускорение тела А  и натяжения в ветвях троса. Блок D считать однородным сплошным диском; силами сопротивления движению, трением в подшипниках, массой троса, его растяжением и проскальзыванием по ободу блока пренебречь.

# 6.2. Краткие указания к выполнению задания

6.2.1. Прежде, чем приступить к выполнению задания, необходимо проработать соответствующие разделы лекций и рекомендуемой литературы [1 – 4].

6.2.2. Записать равенство, выражающее общее уравнение динамики.

6.2.3. Изобразить активные силы, нагружающие систему, и силы инерции.

6.2.4. Сообщить системе возможное перемещение.

6.2.5. Записать выражение элементарной работы активных сил и сил инерции на этом возможном перемещении.

6.2.6. Определить ускорение тела А.

6.2.7. Применить принцип Даламбера отдельно к телу А и 
шкиву С.

6.2.8. Определить из уравнений условного равновесия этих тел силы натяжения в ветвях троса.

# 6.3. Пример выполнения задания

6.3.1. Условие примера

Рассматривается движение механической системы, изображенной на рис. 5.2. Даны следующие значения параметров: mA=10 кг, mB=20 кг, mC=8 кг, F=60 Н, M0=80 Нм, RB=0,8м, rB=0,5 м, ρB=0,6м, rC=0,2 м, α=30O, β=60O, f=0,1, k=0,04 м, g=9,8 м/с2.

Определить ускорение  aA тела А и натяжения T1 и T2 в ветвях троса.

6.3.2. Решение примера

Общее уравнение динамики системы имеет вид

δAa+δAu=0,						(6.1)

где δAa и δAu - суммарные работы активных (заданных сил) и сил инерции на любом возможном перемещении механической системы.

Связи, наложенные на рассматриваемую механическую систему, можно считать идеальными, если максимальную силу Fmax трения скольжения и максимальный момент Mkmax трения качения отнести к активным силам. Тогда активными силами, действующими на данную систему, будут: F, mAg, mBg, mCg, Fmax, M0 и 
Mkmax, изображенные на рис. 6.1.

Величина максимальной силы трения Fmax скольжения равна:

Fmax=fNA=fmAgcosβ.					(6.2)

Модуль максимального момента Mkmax трения качения вычисляется по формуле

Mkmax=kNB=k(mBgcosα+Fsinα).			(6.3)

Далее применяем к рассматриваемой механической системе принцип Даламбера. С этой целью предварительно определяем главные векторы и главные моменты сил инерции тел, которые затем условно присоединяем к этим телам противоположно их ускорениям.

A

С

O

B

β

α

MKmax

α

F

Рис. 6.1

ao

CV

MO

B

B

FТР

Fmax

aA

C

SO

ФВ

ФA

SA

O1

С

NA

NB

SA

Модуль главного вектора ФA поступательного движущегося тела А:

ФA=mAaA.					(6.4)

Модуль главного момента сил инерции M01u шкива С, вращающегося с угловым ускорением εC:

M01u=I01εC.

Момент инерции шкива С относительно оси, проходящей через точку О1:

I01=12mCrC2.

Имеют место следующие кинематические соотношения:

ωC=VArC,		ωB=VARB+rB,		V0=VARB+rBrB.	(6.5)

Дифференцируя по времени обе части этих соотношений, получаем:

εC=aArC,		εB=aARB+rB,		a0=aARB+rBrB.	(6.6)

Таким образом,

M01u=12mCrCaA.						(6.7)

Модуль главного вектора ФB и главного момента M0u сил инерции колеса В вычисляем по формулам:

ФB=mBa0,		M0u=I0εB,				(6.8)

где I0=mBρB2 - момент инерции колеса В относительно оси, проходящей через его центр масс О.

С учетом соотношений (6.6) формулы (6.8) примут вид:

ФB=mBaARB+rBrB,		M0u=mBρB2aARB+rB.	(6.9)

Данная механическая система имеет одну степень свободы и ее положение в любой момент времени однозначно определяется одной обобщенной координатой. В качестве этой координаты назначим перемещение SA тела А ( см. рис. 6.1).

Сообщаем системе возможное перемещение, при котором обобщенная координата SA увеличится на бесконечно малую величину δSA.

Запишем общее уравнение динамики системы:

−mAgδSAsinβ−FmaxδSA−ФAδSA−M01uδϕC+FδS0cosα++M0δϕB−MkmaxδϕB+mBgδS0sinα−ФBδS0−M0uδϕB=0	   (6.10)

Возможные перемещения δϕC, δS0 и δϕB могут быть выражены через основную вариацию δSA следующим образом. Умножим обе части соотношений (6.5) на бесконечно малое время  dt:

ωCdt=VAdtrC,		ωBdt=VAdtRB+rB,	V0dt=VAdtRB+rBrB,

откуда имеем

dϕC=dSArC,		dϕB=dSARB+rB,	dS0=dSARB+rBrB.	(6.11)

Заменяя в уравнениях (6.11) значки дифференциала “d” на значки вариации “”, получаем

δϕC=δSArC,		δϕB=δSARB+rB,	δS0=δSARB+rBrB.	(6.12)

Подставляя выражения (6.2), (6.4), (6.7), (6.9), и (6.12) в уравнение (6.10), имеем:

[−mAgsinβ−fmAgcosβ−mAaA−12mCaA+FcosαRB+rBrB+M01RB+rB−−k(mBgcosα+Fsinα)1RB+rB+mBgrBsinαRB+rB−mBrB2(RB+rB)2aA−−mBρB2(RB+rB)2aA]δSA=0.	Поскольку δSA≠0, из равенства нулю выражения в квадратных скобках находим

aA=1RB+rB[rB(Fcosα+mBgsinα)+M0−k(mBgcosα+Fsinα)]mA+12mC+mBrB2+ρB2(RB+rB)2−

−mAg(sinβ+fcosβ)mA+12mC+mBrB2+ρB2(RB+rB)2.

Для заданных числовых значений параметров ускорение aA тела А равно

aA=11,3[0,5(60⋅0,866+20⋅9,8⋅0,5)+80−0,04(20⋅9,8⋅0,866+60⋅0,5)]−10+4+200,52+0,621,32−10⋅9,8(0,866+0,1⋅0,5)≈1,4 м/c2.

Рассмотрим отдельно условное равновесие груза А изображенного  на рис. 6.2.

A

β

Рис. 6.2

Fmax

aA

ФA

NA

T1

x

Запишем уравнение условного равновесия:

Fkx=T1−Fmax−ФA−mAgsinβ=0

Отсюда находим силу T1 натяжения правой ветви троса

T1=mAg(sinβ+fcosβ)+mAaA==10⋅9,8(0,866+0,1⋅0,5)+10⋅1,4≈104 Н.

Теперь рассмотрим условное равновесие шкива С, изображенного
 на рис. 6.3.

Уравнение моментов относительно точки О1 следующее

M01(Fk)=T2rC−M01u−T1|rC=0.

С

Рис. 6.3

C

O1

NС

T1

T2

Здесь согласно закону равенства действия и противодействия T1|=T1. Решая это уравнение с учетом выражения (6.7), определяем силу T2 натяжения левой ветви троса:

T2=T1+12mCaA=104+128⋅1,4≈110 Н.

# 7. Задание №6. Применение уравнений Лагранжа второго рода к изучению движения механической системы с двумя степенями свободы

# 7.1. Содержание задания

Тело  массой  вращается вокруг вертикальной оси  под действием пары сил с моментом . Варианты расчетных схем изображены на рис. 7.1. При этом по желобу AB тела  под действием внутренней силы , направленной по касательной к желобу (управляющее воздействие), движется материальная точка M массой . Согласно закону равенства действия и противодействия с такой же по величине силой, но направленной в противоположную сторону, точка M действует на тело . Варианты числовых значений параметров приведены в табл. 7.1.

Используя уравнения Лагранжа второго рода, составить дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных координатах. Сопротивлением движению пренебречь.

Тело D  рассматривать как тонкую однородную пластину. Форма пластины выбирается в соответствии с вариантом задачи 
(см. рис. 7.1). Осевой момент инерции тела определять по формуле приведенной в табл. 4.2.

# 7.2. Краткие указания к выполнению задания

7.2.1. Прежде, чем приступить к выполнению задания, необходимо проработать соответствующие разделы лекций и рекомендуемой литературы [1 – 4].

7.2.2. Установить число степеней свободы механической системы и назначить обобщенные координаты.

7.2.3. Записать уравнения Лагранжа второго рода в соответствии с назначенными обобщенными координатами.

7.2.4. Записать выражение кинетической энергии системы, как сумму кинетических энергий тела  D и материальной  точки М.

7.2.5. Представить кинетическую энергию системы как функцию обобщенных координат и обобщенных скоростей.

7.2.6. Изобразить активные силы, нагружающие систему.

7.2.7. Для определения обобщенных сил, соответствующих назначенным обобщенным координатам, сообщить системе возможные перемещения.

7.2.8. Записать выражения элементарных работ активных сил на этих возможных перемещениях и определить обобщенные силы.

7.2.9. Найти частные производные от кинетической энергии по обобщенным скоростям, а затем вычислить их обыкновенные производные по времени.

7.2.10. Определить частные производные от кинетической энергии по обобщенным координатам.

7.2.11. Полученные в п.п. 7.2.8 – 7.2.10 выражения подставить в уравнения Лагранжа второго рода.

7.2.12. Записать в окончательном виде дифференциальные уравнения движения механической системы с учетом заданных числовых значений параметров.

Таблица 7.1

Варианты числовых значений параметров задания №6

| № Вар. | № Подвар. | m1, кг | m2, кг | a, м | b, м | R, м | α, град | Mz=Mz(t), Hм | F=F(t), H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 32 | 10 | 1 | 1,5 | 1,2 | - | −29,6t2 | 3sin(πt) |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 101 | 3t2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | −120t | 2cos(2πt) |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 21t | 0,6t |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 15t | 5(t+2) |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | −700t | (t2−3)2 |
| 2. | 1 | 200 | 60 | - | - | 2 | 60 | 968 | 2sin(t2) |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 240t | (t2+1) |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | -29,2t | (t+3)2 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | −90t | (3t+1) |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 40t | 0,4(t3+1) |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 50t2 | πsin(πt) |
| 3. | 1 | 120 | 40 | 2 | - | - | - | −27t | 0,3(t2+2) |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 120t | sin(2t) |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 330t2 | (t+1)3 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 74 | 0,3t+3 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 69t | 0,6t |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 324 | (t4+2)2 |
| 4. | 1 | 16 | 5 | - | - | 2 | 30 | −135t | 2t+5 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | −14t2 | (t3+4)2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 75t | tsin(2t) |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 163 | 3t+2 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | -210 | 2sin(t2) |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 27t2 | 0,4t+1 |

Продолжение табл.7.1

| № Вар. | № Подвар. | m1, кг | m2, кг | a, м | b, м | R, м | α, град | Mz=Mz(t), Hм | F=F(t), H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | 1 | 66 | 10 | 2 | 1,5 | - | - | 20t | 3cos(t)+1 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1170t | 2t+t |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | −6,3t | π+t4 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 688t | 0,2(t+cos(πt)) |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 75t3 | t+sin(t) |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 15t2-10t3 | 1,5(t2+3) |
| 6. | 1 | 160 | 80 | 1,5 | - | 2,5 | - | −29,6t2 | 3sin(πt) |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 101 | 3t2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 40t | 0,4(t3+1) |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 50t2 | πsin(πt) |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | −120t | 2cos(2πt) |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 21t | 0,6t |
| 7. | 1 | 300 | 50 | 1,6 | 1 | 0,8 | - | −135t | 2t+5 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | −14t2 | (t3+4)2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | −120t | 2cos(2πt) |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 21t | 0,6t |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | −27t | 0,3(t2+2) |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 120t | sin(2t) |
| 8. | 1 | 80 | 20 | 1,2 | - | 2 | - | −14t2 | (t3+4)2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 75t | tsin(2t) |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 101 | 3t2 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | −120t | 2cos(2πt) |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 69t | 0,6t |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 324 | (t4+2)2 |

Продолжение табл.7.1

| № Вар. | № Подвар. | m1, кг | m2, кг | a, м | b, м | R, м | α, град | Mz=Mz(t), Hм | F=F(t), H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | 1 | 20 | 5 | 1,2 | - | 0,4 | 45 | 40t | 0,4(t3+1) |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 50t2 | πsin(πt) |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 120t | sin(2t) |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 330t2 | (t+1)3 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | −135t | 2t+5 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | −14t2 | (t3+4)2 |
| 10. | 1 | 100 | 40 | 2 | 2 | - | - | 163 | 3t+2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | -210 | 2sin(t2) |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 20t | 3cos(t)+1 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1170t | 2t+t |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 968 | 2sin(t2) |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 240t | (t2+1) |
| 11. | 1 | 60 | 20 | 2 | - | - | 15 | 15t | 5(t+2) |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | −700t | (t2−3)2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 120t | sin(2t) |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 69t | 0,6t |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 324 | (t4+2)2 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | -29,2t | (t+3)2 |
| 12. | 1 | 40 | 10 | 1 | - | 2 | - | −90t | (3t+1) |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 40t | 0,4(t3+1) |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 50t2 | πsin(πt) |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 21t | 0,6t |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 75t | tsin(2t) |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 163 | 3t+2 |

Продолжение табл.7.1

| № Вар. | № Подвар. | m1, кг | m2, кг | a, м | b, м | R, м | α, град | Mz=Mz(t), Hм | F=F(t), H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | 1 | 24 | 4 | 1 | - | - | - | 74 | 0,3t+3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 69t | 0,6t |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 324 | (t4+2)2 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | −135t | 2t+5 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | −14t2 | (t3+4)2 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 75t | tsin(2t) |
| 14. | 1 | 40 | 10 | - | - | 1 | - | 21t | 0,6t |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 15t | 5(t+2) |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | −700t | (t2−3)2 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 968 | 2sin(t2) |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 240t | (t2+1) |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | -29,2t | (t+3)2 |
| 15. | 1 | 120 | 50 | 1 | - | 2 | - | −90t | (3t+1) |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 40t | 0,4(t3+1) |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 50t2 | πsin(πt) |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | −27t | 0,3(t2+2) |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 120t | sin(2t) |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 330t2 | (t+1)3 |
| 16. | 1 | 60 | 10 | 1 | 1,2 | - | 30 | 75t3 | t+sin(t) |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 15t2-10t3 | 1,5(t2+3) |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 20t | 3cos(t)+1 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1170t | 2t+t |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | −6,3t | π+t4 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 688t | 0,2(t+cos(πt)) |

Продолжение табл.7.1

| № Вар. | № Подвар. | m1, кг | m2, кг | a, м | b, м | R, м | α, град | Mz=Mz(t), Hм | F=F(t), H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | 1 | 50 | 10 | - | - | 1,6 | 30 | −29,6t2 | 3sin(πt) |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 101 | 3t2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | −120t | 2cos(2πt) |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 21t | 0,6t |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 15t | 5(t+2) |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | −700t | (t2−3)2 |
| 18. | 1 | 120 | 50 | 2 | 3 | 0,8 | - | 968 | 2sin(t2) |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 240t | (t2+1) |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | -29,2t | (t+3)2 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | −90t | (3t+1) |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 40t | 0,4(t3+1) |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 50t2 | πsin(πt) |
| 19. | 1 | 90 | 30 | 1,5 | - | - | - | −27t | 0,3(t2+2) |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 120t | sin(2t) |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 330t2 | (t+1)3 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 74 | 0,3t+3 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 69t | 0,6t |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 324 | (t4+2)2 |
| 20. | 1 | 50 | 12 | 1 | - | 1,2 | - | −135t | 2t+5 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | −14t2 | (t3+4)2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 75t | tsin(2t) |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 163 | 3t+2 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | -210 | 2sin(t2) |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 27t2 | 0,4t+1 |

Продолжение табл.7.1

| № Вар. | № Подвар. | m1, кг | m2, кг | a, м | b, м | R, м | α, град | Mz=Mz(t), Hм | F=F(t), H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | 1 | 40 | 10 | - | - | 1 | - | 40t | 0,4(t3+1) |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 50t2 | πsin(πt) |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 120t | sin(2t) |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 330t2 | (t+1)3 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | −135t | 2t+5 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | −14t2 | (t3+4)2 |
| 22. | 1 | 150 | 50 | 1,6 | 1,2 | 0,6 | - | 163 | 3t+2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | -210 | 2sin(t2) |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 20t | 3cos(t)+1 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1170t | 2t+t |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 968 | 2sin(t2) |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 240t | (t2+1) |
| 23. | 1 | 90 | 20 | 2 | 1 | - | - | 15t | 5(t+2) |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | −700t | (t2−3)2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 120t | sin(2t) |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 69t | 0,6t |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 324 | (t4+2)2 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | -29,2t | (t+3)2 |
| 24. | 1 | 50 | 12 | 0,6 | - | - | 60 | −90t | (3t+1) |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 40t | 0,4(t3+1) |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 50t2 | πsin(πt) |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 21t | 0,6t |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 75t | tsin(2t) |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 163 | 3t+2 |

Продолжение табл.7.1

| № Вар. | № Подвар. | m1, кг | m2, кг | a, м | b, м | R, м | α, град | Mz=Mz(t), Hм | F=F(t), H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | 1 | 36 | 8 | - | - | 0,5 | - | 20t | 3cos(t)+1 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1170t | 2t+t |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | −6,3t | π+t4 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 688t | 0,2(t+cos(πt)) |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 75t3 | t+sin(t) |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 15t2-10t3 | 1,5(t2+3) |
| 26. | 1 | 150 | 40 | 1,5 | - | 2 | - | −29,6t2 | 3sin(πt) |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 101 | 3t2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 40t | 0,4(t3+1) |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 50t2 | πsin(πt) |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | −120t | 2cos(2πt) |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 21t | 0,6t |
| 27. | 1 | 20 | 5 | 0,6 | - | 0,6 | - | −135t | 2t+5 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | −14t2 | (t3+4)2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | −120t | 2cos(2πt) |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 21t | 0,6t |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | −27t | 0,3(t2+2) |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 120t | sin(2t) |
| 28. | 1 | 150 | 50 | 1,6 | 1,2 | - | - | −14t2 | (t3+4)2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 75t | tsin(2t) |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 101 | 3t2 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | −120t | 2cos(2πt) |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 69t | 0,6t |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 324 | (t4+2)2 |

Окончание табл.7.1

| № Вар. | № Подвар. | m1, кг | m2, кг | a, м | b, м | R, м | α, град | Mz=Mz(t), Hм | F=F(t), H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | 1 | 120 | 20 | 5 | - | - | - | −27t | 0,3(t2+2) |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 120t | sin(2t) |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 330t2 | (t+1)3 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 74 | 0,3t+3 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 69t | 0,6t |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 324 | (t4+2)2 |
| 30. | 1 | 30 | 5 | 3 | 1 | - | - | −135t | 2t+5 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | −14t2 | (t3+4)2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 75t | tsin(2t) |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 163 | 3t+2 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | -210 | 2sin(t2) |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 27t2 | 0,4t+1 |

| Рис. 7.1 |  |
| --- | --- |
| Продолжение рис. 7.1 |  |
| Продолжение рис. 7.1 |  |
| Продолжение рис. 7.1 |  |

Окончание рис. 7.1

# 7.3. Пример выполнения задания

7.3.1. Условие примера

Изучается движение механической системы, представленной на рис. 7.2. Даны следующие значения параметров: Mz=30t2 Нм, F=0,6cos(π t) Н, m1=20 кг, m2=8 кг, R=0,6 м, a=1,2 м,  м.

z

D

A

B

R

O

E

H

x

y

O1

M

MZ

a

b

Рис. 1

b

Рис. 1

a

Рис. 7.2

F

73.2. Решение примера

Рассматриваемая механическая система имеет две степени свободы (n=2). В качестве обобщенных координат назначим угол ϕ поворота пластины вокруг вертикальной оси  и центральный угол θ, определяющий положение материальной точки M на круговом желобе AB (рис. 7.3).

z

D

A

B

R

O

E

H

x

y

60o

O1

M

MZ

a

b

Рис. 1

b

Рис. 1



a

Рис. 7.3

Ve

Vr

F







6

Уравнения Лагранжа второго рода для данной механической системы могут быть представлены в виде:

ddt∂T∂ϕ−∂T∂ϕ=Qϕ,

(7.1)

ddt∂T∂θ−∂T∂θ=Qθ.

Здесь  - кинетическая энергия системы, Qϕ иQθ - обобщенные силы, соответствующие назначенным обобщенным координатам.

Кинетическая энергия системы равна сумме кинетической энергии пластины TП и материальной точки TM:

T=TП+TM

Пластина совершает вращательное движение вокруг неподвижной оси О1z, поэтому:

TП=12Jzzϕ2.

Момент инерции  пластины относительно оси Jzz определяем по теореме Штейнера.

Имеем

Jzz=m1a2+b23+m1R2.

Таким образом,

TП=12m1a2+b23+R2ϕ2.

Кинетическая энергия материальной точки  равна

TМ=12m2Va2,

где  Va - абсолютная скорость точки M.

По теореме о сложении скоростей

Va=Vr+Ve.

Величина относительной скорости Vr точки M

Vr=θ⋅R.					(7.2)

Переносная скорость Ve точки  M

Ve=ϕ⋅O1M=2Rϕsinθ2.				(7.3)

Векторы  Vr и Ve  изображены на рис.7.3. Очевидно, что:

Vr⊥OM,	 Ve⊥O1M 	и	 ∠OMO1=(VeVr)=π2−θ2.

Квадрат модуля абсолютной скорости точки M вычисляется по формуле

Va2=Vr2+Ve2+2VrVecosVeVr

Тогда с учетом равенств (7.2) и (7.3), получаем

Va2=θ2⋅R2+4⋅ϕ2⋅R2sin2θ2+4⋅θ⋅ϕ⋅R2sin2θ2.

Кинетическая энергия точки M

TМ=12m2R2θ2+4sin2θ2ϕ2+θ⋅ϕ.

Окончательное выражение кинетической энергии системы

T=12m1a2+b23+R2ϕ2+12m2R2θ2+4sin2θ2ϕ2+θ⋅ϕ          (7.4)

Для определения обобщенных сил Qϕ и Qθ сообщаем системе возможные перемещения.

Первое возможное перемещение:

δϕ≠0, δθ=0.

Сумма работ активных сил на этом возможном перемещении равна

δAϕ=Mzδϕ.

Тогда

Qϕ=δAϕδϕ=Mz.					(7.5)

Второе возможное перемещение:

δθ≠0, δϕ=0.

В этом случае сумма работ активных сил запишется

δAθ=F⋅R⋅δθ.

Следовательно,

Qϕ=δAθδθ=F⋅R.					(7.6)

Вычисляем частные производные от функции (7.4) кинетической энергии по обобщенным скоростям:

∂T∂ϕ=m1a2+b23+R2ϕ+2m2R22ϕ+θsin2θ2,		(7.7)

∂T∂θ=m2R2θ+2⋅ϕsin2θ2				(7.8)

Далее находим обыкновенные производные по времени от полученных выражений (7.7) и (7.8):

ddt∂T∂ϕ=m1a2+b23+R2ϕ++2m2R22ϕ+θθ2sinθ+2ϕ+θsin2θ2			(7.9)

ddt∂T∂θ=m2R2θ+2ϕ⋅θ2sinθ+ϕsin2θ2		(7.10)

Затем вычисляем частные производные от кинетической энергии (7.4) по обобщенным координатам:

∂Tdϕ=0, 		∂T∂θ=m2R2ϕ2+θ⋅ϕsinθ		(7.11)

Подставляя равенства (7.5),(7.6),(7.9)--(7.11) в уравнения (7.1), получаем:

m1a2+b23+R2ϕ++2m2R22ϕ+θθ2sinθ+2ϕ+θsin2θ2=Mz,

m2R2θ+2ϕ⋅θ2sinθ+ϕsin2θ2−m2R2ϕ2+θ⋅ϕsinθ=F⋅R.

С учетом числовых значений исходных данных дифференциальные уравнения движения рассматриваемой механической системы примут вид:

22,2ϕ+1,922ϕ+θθ2sinθ+2ϕ+θsin2θ2=30t2,

θ+2ϕ⋅θ2sinθ+ϕsin2θ2−ϕ2+θ⋅ϕsinθ=0,125cosπt.

# 8. Критерии оценки выполненных заданий

Варианты заданий задаются преподавателем для самостоятельного выполнения студентам и после проверки преподавателем защищаются исполнителем.

При защите заданий выставляется оценка в журнал преподавателя, в котором отмечается дата сдачи ее преподавателю.

Рекомендуется учитывать следующие факторы:

-ритмичность работы над заданием и соблюдение срока сдачи, установленного учебным планом;

- полноту и качество пояснительной записки и графической части работы;

- степень самостоятельности студента при решении различных вопросов и уровнем ответов при защите.

Оценка «отлично»

Ставится, если в задании в полной мере отражены все вопросы и решения, связанные с расчетом данной задачи. Структура и содержание работы соответствует предъявляемым требованиям. Графическая часть содержит необходимые данные для расчетов статических, кинематических и динамических характеристик. Студент четко и правильно отвечает на поставленные преподавателем вопросы, Правильно выводит необходимые расчетные формулы и зависимости.

Оценка «хорошо»

Ставится, если в работе в полной мере отражены все вопросы и решения, связанные с расчетом данной задачи. Структура и содержание работы не в полной мере соответствует предъявляемым требованиям. Работа содержит незначительные ошибки или неточности. Ответы студента на поставленные преподавателем вопросы содержат незначительные неточности и погрешности.

Оценка «удовлетворительно»

Ставится, если в работе не в полной мере отражены все вопросы и решения, связанные с решением данной задачи. Работа содержит незначительные ошибки или неточности. Студент неуверенно отвечает на поставленные преподавателем вопросы. Допускает существенные неточности, ошибается в определениях и выводах соотношений.

Оценка «неудовлетворительно»

Ставится, если в работе не отражены все вопросы и решения, связанные с данной задачей. Содержание пояснительной записки не соответствует предъявляемым требованиям. Графическая и расчетная части не выполнена в полном объёме. Работа содержит значительные ошибки или неточности. Студент затрудняется при ответах на поставленные вопросы, допускает принципиальные ошибки в письменных расчетах, не может сформулировать важные определения и наименования при ответах на вопросы, не самостоятельно выполнил данную работу.

# 9. Контрольные вопросы

- Предмет динамики. Некоторые понятия и определения. Основные законы (аксиомы) динамики.

- Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки и их применение к решению двух основных задач динамики.

- Свободные колебания материальной точки. Амплитуда, период и фаза колебаний. График свободных колебаний.

- Влияние силы сопротивления, пропорциональной первой степени скорости, на свободные колебания. Затухающие колебания. Период, декремент и логарифмический декремент колебаний. Апериодическое затухающее движение. Графическая иллюстрация.

- Вынужденные колебания материальной точки при отсутствии сопротивления среды.  Коэффициент динамичности. Резонанс.

- Влияние линейного сопротивления на вынужденные колебания. Зависимость коэффициента динамичности и сдвига по фазе от коэффициента расстройки.

- Геометрия масс. Центр масс механической системы и его координаты. Общие формулы для координат центра тяжести. Моменты инерции, основные понятия и общие формулы.

- Осевые, полярные, плоскостные и центробежные моменты инерции. Некоторые свойства моментов инерции тел.

- Моменты инерции простейших однородных тел (прямолинейный стержень; круглое кольцо-обруч; круглый диск и цилиндр). Теорема о моментах инерции относительно параллельных осей. Момент инерции тела относительно произвольной оси. Эллипсоид инерции.

- Внутренние и внешние силы. Свойства внутренних сил.

- Теорема об изменении количества движения для точки и системы (в дифференциальной и интегральной формах). Следствия.

- Теорема о движении центра масс системы. Следствия.

- Теорема об изменении кинетического момента для точки и системы. Следствия.  Геометрическая интерпретация теоремы об изменении кинетического момента (теорема Резаля).

- Дифференциальное уравнение вращения тела вокруг неподвижной оси. Физический и математический маятники.

- Дифференциальные уравнения поступательного и плоского движений твердого тела.

- Элементарная и полная работа. Работа сил тяжести и линейной силы упругости.

- Работа сил, приложенных к твердому телу (при поступательном движении тела; при вращении; для внутренних сил;  общий случай движения).

- Теорема об изменении кинетической энергии для точки и системы в дифференциальной и интегральной формах.

- Кинетическая энергия точки и системы. Теорема Кенига. Вычисление кинетической энергии твердого тела в различных случаях его движения (при поступательном движении тела; при вращении вокруг неподвижной оси; при плоском движении тела).

- Силовое поле. Силовая функция и потенциальная энергия. Примеры потенциальных силовых полей (поле силы тяжести, поле центральной силы). Понятие о рассеивании механической энергии. Закон сохранения механической энергии для точки и системы в потенциальном силовом поле.

- Принцип Даламбера для точки и механической системы. Главный вектор и главный вектор-момент сил инерции.

- Вычисление главного вектора и главного вектор-момента сил инерции при поступательном, вращательном и плоском движениях твердого тела.

- Определение динамических реакций в точках закрепления оси вращающегося твердого тела. Условия динамической и статической уравновешенности тела.

- Основные понятия аналитической механики. Связи и их классификация. Действительные и виртуальные (возможные) перемещения. Идеальные связи.

- Обобщенные координаты и число степеней свободы механической системы. Обобщенные силы и способы их нахождения.

- Принцип возможных (виртуальных) перемещений (необходимость и достаточность). Общее уравнение статики. Условия равновесия механической системы в обобщенных координатах.

27.Общее уравнение динамики механической систем.

28.Дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных координатах (уравнения Лагранжа 2-го рода). Кинетический потенциал. Уравнения Лагранжа второго рода для консервативных систем.

# Список литературы

1. Бутенин Н.В., Лунц Я.Б., Меркин Д.Р.  Курс теоретической механики.– СПБ.: Издательство «Лань», 2009. – 736 с.

2. Дронг В.И. и др. Под ред. Колесникова К.С. Курс теоретической механики. М.: Из-во МГТУ им. Баумана Н.Э. 2005.-736 с.

3. Никитин Н.Н. Курс теоретической механики. М.: Высш. школа. 2011.-720 с.

4. Яблонский А.А., Никифорова В.М. Курс теоретической механики. СПБ:  Из-во «Лань»,2006.-603 с.