1. Два одинаковых точечных заряда Q1=Q2=+210-9 Кл находятся в соседних вершинах квадрата со стороной 0,1м. Какой отрицательный заряд нужно поместить в одну из вершин, чтобы на него действовала электрическая сила 20 Н.

2.  Поле образовано заряженным кольцом радиуса R=0,02 м. Линейная плотность заряда τ=10-9 Кл/м. Вычислить разность потенциалов в точках, лежащих на оси кольца, на расстояниях A=0,01 м. и B=0,03 м. от центра кольца.

3. Найти поверхностную плотность заряда бесконечно протяженной плоскости, если точечный заряд Q=10-7Kл под действием электрического поля перемещается вдоль силовой линии на расстояние 2cм, при этом силы поля совершают работу равную А=510-6Дж.

4. Две бесконечно длинные параллельные нити находятся на расстоянии 5см друг от друга. На нитях равномерно распределены заряды с линейными плотностями τ1= - 1мкКл/м и τ2= + 2мкКл/м. Определить напряженность электрического поля в точке, удаленной от первой нити на расстояние 3см и от второй на расстояние 4 см.