«Построение эпюр внутренних силовых факторов»

Задача 1.1. Построение эпюр внутренних силовых факторов 
при растяжении-сжатии стержней

Для ступенчатого стержня, работающего в условиях растяжения-сжатия, построить эпюру внутренней продольной силы N. Исходные данные – в табл. 1.1.1 и 1.1.2.

План решения

- Вычертить в масштабе расчетную схему ступенчатого стержня с указанием числовых значений нагрузок и линейных размеров.

Указание. Рекомендуется следующий порядок составления расчетной схемы: сначала вычертить стержень по размерам ступеней l1, l2, l3, а затем на полученной схеме расставить силы, ориентируясь на размеры a1, a2, a3.

Разделить базу эпюры на участки соответственно условиям нагружения стержня.

Вычислить значения продольной силы N в характерных сечениях каждого участка стержня.

Используя основные закономерности при построении эпюры продольной силы и значения в характерных сечениях каждого участка вычертить в масштабе эпюру продольной силы.

Определить по эпюре N наиболее нагруженный участок или сечение стержня.

Вариант 5

Таблица 1.1.1. Исходные данные вариантов

| 1. Варианты схем | 2. Варианты линейных размеров |  |  |  |  |  | 3. Варианты нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вар. | № вар. | , м | , м | , м | , м | м | № вар. | , кН |  | , кН |  | , кН |  | , кН/м |  |
| 5 | 5 | 0,7 | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 1,7 | 0 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 30 |  |

Задача 1.2. Построение эпюр внутренних силовых факторов 
при кручении валов

Для вала, заключенного в подшипники и работающего в условиях кручения, построить эпюру внутреннего крутящего момента Mz. Исходные данные – в табл. 1.2.1 и 1.2.2.

План решения

- Вычертить в масштабе расчетную схему вала с указанием числовых значений нагрузок и линейных размеров.

Из условия равновесия вала определить неизвестный момент M0.

Разделить базу эпюры крутящего момента на участки, соответственно условиям нагружения.

Вычислить значения крутящего момента Mz в характерных сечениях каждого участка вала.

Используя основные закономерности при построении эпюры крутящего момента и значения в характерных сечениях, вычертить в масштабе эпюру крутящего момента Mz.

Определить по эпюре Mz наиболее нагруженный участок или сечение вала.

Таблица 1.2.1. Исходные данные вариантов

| 1. Варианты схем | 2. Варианты линейных размеров |  |  |  | 3. Варианты нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вар. | № вар. | a1, м | a2, м | a3, м | № вар. | M1, кН∙м |  | M2, кН∙м |  | M3, кН∙м |  | m, кН∙м/м |  |  |
| 5 | 5 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0 |  | 1,0 |  | 2,6 |  | 3,0 |  | 5,0 |

Таблица 1.2.2. Расчетные схемы валов

Вариант 5

Задача 1.3. Построение эпюр внутренних силовых факторов 
при изгибе балок

Для двух статически определимых балок, работающих в условиях плоского изгиба: схема №1 – балка с жестким защемлением, схема №2 – балка на двух опорах, построить эпюры внутренних силовых факторов.

Исходные данные – в таблицах 1.3.1 и 1.3.2.

План решения

Для каждой конструкции:

- Вычертить в масштабе расчетную схему с указанием числовых значений нагрузок и линейных размеров.

Определить реакции всех опор (для двухопорной балки).

Разделить базу каждой эпюры на участки соответственно условиям нагружения.

Построить эпюры поперечной силы Qy и изгибающего момента Mx, предварительно вычислив их значения в характерных сечениях каждого участка и используя основные закономерности при построении эпюр поперечной силы и изгибающего момента.

Таблица 1.3.1. Исходные данные вариантов

| 1. Варианты схем | 2. Варианты линейных размеров |  |  |  |  |  | 3. Варианты нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вар. | № вар. | a1, м | a2, м | a3, м | a4, м | a5, м | № вар. |  | q, кН/м |  | F, кН |  | M, кН·м |  |
| 5 | 5 | 1,7 | 1,9 | 0,7 | 2,1 | 1,6 | 0 | 15 |  | 20 |  | 30 |  |

Таблица 1.3.2. Расчетные схемы балок

Вариант 5

«Расчет на прочность и жесткость
при растяжении-сжатии, кручении и изгибе»

Задача 2.1. Расчет на прочность и жесткость ступенчатого бруса

Ступенчатый стальной брус круглого поперечного сечения нагружен силами, направленными вдоль его оси (схема – КР №1, задача 1.1).

Приняв на исходной схеме соотношение площадей круглых поперечных сечений по пронумерованным участкам бруса: А1=A, А2=A/2, А3=A/3, подобрать из условия прочности [A] – допускаемую площадь поперечного сечения. Проверить выполнение условия жесткости. Спроектировать брус равного сопротивления и провести обоснование его экономичности. Исходные данные – в табл. 2.1.

План решения

- Используя эпюру продольной силы N (КР №1, задача 1.1), построить эпюру нормальных напряжений  в долях 1/A, если А1=A, А2=A/2, А3=A/3.

Определить по эпюре напряжений опасное сечение или участок стержня и подобрать из условия прочности допускаемый параметр площади [A].

Построить эпюру перемещений и проверить выполнение условия жесткости (, Е=МПа).

Спроектировать брус равного сопротивления и вычертить его в масштабе.

Сравнить по экономичности спроектированный Вами равнопрочный брус и брус заданной формы.

Таблица 2.1. Исходные данные вариантов

| 1. Варианты схем | 2. Варианты материалов |  |  | 3. Варианты коэффициентов запаса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вар. | № вар. | Материал | , МПа | № вар. |  |
| 5 | 5 | Сталь 3 | 240 | 0 | 1.8 |

Задача 2.2. Расчет на прочность и жесткость балок при плоском поперечном изгибе

Двухопорная балка (взять из задачи 1.3 (схема №2) Контрольной работы №1) изготовлена в двух вариантах: из пластичного и из хрупкого материала. Подобрать из условия прочности для пластичного материала допускаемые размеры трех форм поперечного сечения: двутавра, прямоугольника и круга. Из условия прочности для хрупкого материала провести подбор характерного размера [а] сечения сложной формы. Провести проверку жесткости балки двутаврового сечения и сделать выводы. Исходные данные – в табл. 2.2.1 и 2.2.2.

План решения

- Вычертить в масштабе балку на двух опорах с построенными эпюрами поперечных сил и изгибающих моментов (взять из КР №1, задача 1.3, схема №2).

Подобрать из условия прочности двутавровое, прямоугольное (h/b = 2) и круглое сечения, приняв материал балки пластичный с [] = 160 МПа. Дать заключение о рациональности формы сечения по расходу материала.

Для балки с поперечным сечением сложной формы (табл. 2.2.2) определить координаты точки центра тяжести сечения и определить моменты инерции относительно главных центральных осей сечения в долях от характерного размера а.

Подобрать из условия прочности для хрупкого материала характерный размер [а] сложного поперечного сечения, предварительно решив вопрос о его рациональном положении.

Определив перемещения нескольких характерных сечений, изобразить приближенный вид оси изогнутой балки и провести проверку жесткости балки двутаврового сечения, приняв []=(0,0005…0,001)·l (где l – расстояние между опорами).

Общие данные: МПа – модуль упругости первого рода,  – коэффициент запаса по прочности.

Таблица 2.2.1. Исходные данные вариантов

| № вар. | № схемы сечения | № вар. | 1 | 2 |  | 3 | № вар. | , МПа |  |  | , МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Вариант 5 | 5 | 0,90 | 0,45 |  | 0,18 | 0 |  | 150 | 640 |  |
| Таблица 2.2.2. Схемы сечений Вариант 5 |  |  |  |  |  |

Задача 2.3. Расчет на прочность и жесткость вала 
круглого поперечного сечения

Стальной вал круглого поперечного сечения нагружен системой крутящих моментов (схему вала и значения нагрузок взять из КР №1, задача 1.2). Подобрать из условия прочности допускаемый диаметр вала [d]. Проверить выполнение условия жесткости. Исходные данные – в табл. 2.3.

План решения

- Используя эпюру крутящего момента Мz (задача 1.2), подобрать из условия прочности допускаемый диаметр вала [d].

Построить эпюру абсолютных углов закручивания φ.

Проверить выполнение условия жесткости по абсолютным углам закручивания ([φ] = 1°, G=МПа).

Таблица 2.3. Исходные данные вариантов

| 1. Варианты схем | 2. Варианты материалов |  |  | 3. Варианты коэффициентов запаса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вар. | № вар. | Материал | , МПа | № вар. |  |  |
| 5 | 5 | Сталь 3 | 140 | 0 |  | 1,8 |  |